Republika Slovenija

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Kotnikova 28

1000 LJUBLJANA

Poročilo o predhodnem vrednotenju in Okoljsko poročilo za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013

ZAKLJUČNO POROČILO

Ljubljana, 12.01.2007

| Naročnik: | Republika Slovenija Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko Kotnikova 28 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Izvajalec: | Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o. Jarška cesta 30 1230 Domžale |
| Projektna skupina: | Jurij Kobal, vodja projekta Darko Krajnc, sodelavec, Simona Knežević, sodelavka, Gregor Pečnik, sodelavec, Mojca Hrabar, sodelavka, Pia Korošec, sodelavka, Urša Zakrajšek, sodelavka, Katarina Pogačnik, sodelavka, Ines Stanešič, sodelavka, Jernej Ogorevc, sodelavec |
| Datum: | 12.01. 2007 |
| Različica poročila: | 3 |
| Komentar: | Različica predstavlja preveritev upoštevanja priporočil pripravljenih pri vrednotenju dokumenta Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (Osnutek, Delovno gradivo!, Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ljubljana, 19. junij 2006). Poročilo je bilo pripravljeno na podlagi prejetih gradiv in sicer dokumenta Operativni progam razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (Delovno gradivo. Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ljubljana, 5. december 2006). |

- Vsebina

Ozadje projekta	6

1	Namen projekta	6

2	Razumevanje projekta	6

3	Vsebinska sklopa projekta	7

4	Pravne podlage	7

5	Izkušnje	10

Izvajanje projekta	15

6	Dokument, ki je bil vrednoten	15

7	Potek dela na projektu	16

8	Dokumenti predani naročniku	19

Poročilo o predhodnem vrednotenju	20

Skladnost Operativnega programa z zahtevami uredbe	21

9	Zaključki in priporočila	22

Vrednotenje analize in ustreznost izbranih strategij za potrebe, ki so bile identificirane	22

10	Metode vrednotenja	22

11	Vrednotenje ustreznosti analize	23

12	Vrednotenje ustreznosti izbranih strategij in ciljev	28

13	Zaključki in priporočila	30

Vrednotenje racionalnosti strategij in notranja skladnost programa	31

14	Metoda vrednotenja	31

15	Vrednotenje racionalnosti strategij	31

16	Vrednotenje notranje skladnosti programa	31

17	Nevarnosti izbranih politik	34

18	Zaključki in priporočila	35

Ustreznost programa glede na nacionalne politike in Nacionalne strateške smernice	36

19	Metoda vrednotenja	36

20	Sinergije in ustreznost programa z Lizbonsko strategijo	36

21	Ustreznost glede na Strateške smernice Skupnosti in Nacionalni strateški referenčni okvir	38

22	Enake možnosti in izogibanje diskriminaciji	39

23	Zaključki in priporočila	39

Vrednotenje pričakovanih rezultatov in vplivov	40

24	Metoda vrednotenja	40

25	Vrednotenje strukture in kvantifikacije kazalnikov glede na cilje	40

26	Odvisnost med kazalniki izdelkov, rezultatov in vplivov	44

27	Kazalniki v okviru Lizbonske strategije	44

Vrednotenje predlaganega izvajalskega sistema	45

28	Metoda vrednotenja	45

29	Vrednotenje sistema upravljanja	49

30	Vrednotenje sistema spremljanja	50

31	Vrednotenje sistema vrednotenja	51

32	Nevarnosti predlaganega sistema	52

33	Vrednotenje partnerstva	52

34	Zaključki in priporočila	52

vrednotenje dopolnjenega Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007 - 2013	54

35	Dokument, ki je bil vrednoten	54

36	Metoda dela	55

37	Skladnost Operativnega programa z zahtevami uredbe	56

38	Vrednotenje analize in ustreznost izbranih strategij za potrebe, ki so bile identificirane	58

39	Vrednotenje racionalnosti strategij in notranja skladnost programa	61

40	Ustreznost programa glede na nacionalne politike in Nacionalne strateške smernice	70

41	Enake možnosti in izogibanje diskriminaciji	70

42	Vrednotenje pričakovanih rezultatov in vplivov	70

43	Vrednotenje predlaganega izvajalskega sistema	76

Sistem upravljanja je določen na podlagi predhodnih izkušenj, ki so se izkazale za dobre, zato je sistem primeren tudi za prihajajoče finančno perspektivo.	83

Okoljsko poročilo	86

Povzetek	87

44	Splošno	87

45	Podatki o programu	89

46	Stanje okolja	92

47	Okoljski cilji programa, merila in metode vrednotenja	95

48	Ugotovljeni vplivi programa in presoja	98

49	Sklepna ocena	108

Splošno	110

50	Izhodišča okoljskega poročila	110

51	Metoda dela	112

52	Struktura poročila	114

Vsebinjenje (Scoping)	116

Podatki o programu	119

53	Ime programa	119

54	Cilji in opis programa	119

55	Območje programa	122

56	Razmestitev planiranih dejavnosti in večjih projektov v prostoru	122

57	Predvideno obdobje izvajanja programa	122

58	Potrebe po naravnih virih	122

59	Emisije in odpadki	124

60	Osnovni podatki o načrtovanih aktivnostih	126

Stanje okolja	130

61	Izhodiščno obstoječe stanje okolja in obremenjenost okolja	130

62	Prikaz stanja okolja s kazalci stanja okolja	133

63	Varstvena, varovana, zavarovana, degradirana območja	141

64	Stanje okolja v primeru, da se Operativni program ne izvede	149

65	Pravni režimi na varovanih območjih	149

Okoljski cilji programa, merila in metode vrednotenja	151

66	Okoljski cilji programa	151

67	Ključni okoljski problemi	160

68	Merila in metode vrednotenja	160

Alternative	164

Ugotovljeni vplivi programa in presoja	169

69	Opredelitev vplivov programa	169

70	Presoja vplivov	169

71	Kumulativni in sinergijski vplivi	184

72	Vplivi na varovana območja	186

73	Omilitveni ukrepi in časovnica omilitvenih ukrepov	194

Spremljanje stanja okolja	203

Izdelovalci okoljskega poročila	204

Opozorilo o celovitosti poročila	205

Sklepne ugotovitve	206

Sklepna ocena	207

74	Sklepna ocena za Poročilo o predhodnem vrednotenju	207

75	Sklepna ocena za Okoljsko poročilo	207

Viri in literatura	208

Preglednice

Preglednica 1: Odobreni krediti sklada v letih od 2001 do 2004	12

Preglednica 2: Notranja skladnost Operativnega programa	64

Preglednica 3: Aktivnosti, načrtovane v okviru OP ROPI	90

Preglednica 4: Stanje okolja in trendi po posameznih okoljskih ciljih OP ROPI	93

Preglednica 5: Okoljski cilji OP ROPI in kazalniki zanje	95

Preglednica 6: Povzetek vplivov	99

Preglednica 7:Pregled ciljev OP ROPI in možni vplivi na okolje, pomembni za celovito presojo vplivov na okolje	116

Preglednica 8: Cilji OP ROPI	120

Preglednica 9: Potrebe po naravnih virih za izvedbo aktivnosti, načrtovanih v OP ROPI	123

Preglednica 10: Potrebe po naravnih virih za izvedbo aktivnosti, načrtovanih v okviru OP ROPI	124

Preglednica 11: Aktivnosti, načrtovane v okviru OP ROPI	126

Preglednica 12: Stanje okolja in trendi po posameznih okoljskih ciljih OP ROPI	135

Preglednica 13: Okvirni seznam varovanih območij, na katere je možen vpliv OP ROPI	143

Preglednica 14: Okoljski cilji OP ROPI in kazalniki zanje	152

Preglednica 15: pregled načina ocenjevanja glede na nivo natančnosti prednostnih usmeritev OP ROPI	161

Preglednica 16: Primer vrednotenja – izsek iz matrike vplivov	161

Preglednica 17: Oznake vrst vplivov, uporabljene v matriki vrednotenja	162

Preglednica 18: Ocene vplivov po Uredbi o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje	163

Preglednica 19: Izhodišča za določitev omilitvenih ukrepov	163

Preglednica 20: Pregled vplivov Strategije prometnega področja na okolje	170

Preglednica 21: Pregled vplivov Strategije področja varstva okolja na okolje	174

Preglednica 22: Pregled vplivov Strategije področja trajnostne rabe energije na okolje	179

Preglednica 23: Pregled in analiza kumulativnih vplivov	185

Preglednica 24: Pregled možnih vplivov na varovana območja (HT- habitatni tipi)	189

Preglednica 25: Omilitveni ukrepi za področje prometa	196

Preglednica 26: Omilitveni ukrepi za področje varstva okolja in trajnostno rabo energije	200

Priloge

Preglednica: Notranja skladnost Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013. (Osnutek, Delovno gradivo!, Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ljubljana, 19. junij 2006)

Ozadje projekta

# Namen projekta

## Namen predhodnega vrednotenja

Namen predhodnih vrednotenj je optimizacija razdeljevanja proračunskih sredstev po operativnih programih in izboljšanje kakovosti programiranja. Vrednotenje ugotavlja in presoja srednje in dolgoročne potrebe, cilje, ki jih je potrebno doseči, pričakovane rezultate, izmerjene cilje, če je potrebno skladnost predlagane strategije za regijo, dodano vrednost Skupnosti, obseg upoštevanja prednostnih nalog Skupnosti, pridobljena nova spoznanja iz prejšnjega  programiranja in kakovost postopkov izvajanja, spremljanja, ocenjevanja in finančnega upravljanja.

## Namen celovite presoje vplivov na okolje

Namen celovite presoje vplivov na okolje je zagotoviti visoko raven varstva okolja in prispevati k vključevanju okoljskih vidikov v pripravljanje in sprejemanje načrtov in programov, zato da se spodbuja trajnostni razvoj, tako da se zagotovi okoljska presoja nekaterih načrtov in programov, ki bodo verjetno znatno vplivali na okolje.

# Razumevanje projekta

Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir in operativni programi se nanašajo na obdobje od 1.1.2007 do 31.12.2013 z možnostjo koriščenja sredstev do 31.12.2015. Začetek leta 2007 je torej ključni ciljni datum, ko mora Republika Slovenija z Evropsko komisijo dokončno uskladiti operativne programe. Postopki, formalni okviri in vsebine ter način potrjevanja operativnih programov bodo sicer lahko stekli šele po 1.1.2007, saj tako določa 31. člen splošne uredbe. Skladno s členom 31 splošne uredbe ima Evropska komisija 4 mesece časa, da pripravi svoje pripombe na posredovane operativne programe, kar tudi glede na prakso drugih regij in držav predstavlja minimalno potreben čas za uskladitev programov. Upoštevajoč, da je Evropska komisija avgusta odsotna zaradi letnega dopusta to pomeni, da je skrajni rok za posredovanje operativnih programov Evropski komisiji mesec julij.

Do takrat bodo organi Republike Slovenije morali pripraviti operativne programe z vsemi potrebnimi sestavinami, ki jih opredeljuje 36. člen splošne uredbe, pripraviti in upoštevati ugotovitve predhodnega vrednotenja (člen 36.1.a ter naslov IV) ter izvesti usklajevanja s partnerji skladno z 10. členom te uredbe.

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot odgovorna in pristojna vladna služba začela vse postopke priprave operativnih programov ter skladno s tem na podlagi zbiranja ponudb za oddajo naročil male vrednoti izbrala izvajalca predhodnega vrednotenja operativnih programov.

# Vsebinska sklopa projekta

Vrednotenje je razdeljeno na dva vsebinska sklopa:

- Predhodno vrednotenje je proces namenjen ugotavljanju ustreznosti programov, glede na potrebe in programske okvire vsakega programa posebej. Namenjen je razumevanju procesne učinkovitosti posameznih predlogov programov in razumevanju učinkovitosti rezultatov, ki jih bo izvajanje programov prineslo. Posebej pa bo vrednotenje obravnavalo tudi uporabnost in trajnost rezultatov. Rezultat tega sklopa projekta je: Poročilo o predhodnem vrednotenju.

- Namen celovite presoje je ugotoviti skladnost plana/programa z okoljskimi cilji zakonodaje ter strateških dokumentov na ustrezni ravni, oceniti njegove vplive na okolje, naravo, človekovo zdravje in kulturno dediščino ter oblikovati učinkovite ukrepe za omilitev vplivov, ki se jih vključi v plan/program, da bodo njegovi vplivi sprejemljivi. Rezultat procesa celovite presoje vplivov na okolje sta okoljsko poročilo in prilagojen plan/program. Okoljsko poročilo je dokument, v katerem je opisan celoten proces in ključne ugotovitve, možne alternative, ocene vplivov ter omilitveni ukrepi. Postopek celovite presoje na okolje hkrati tudi vzpodbuja vključevanje javnosti v postopke odločanja pri sprejemanju programov. Rezultat tega sklopa projekta je: Okoljsko poročilo.

# Pravne podlage

## Predhodno vrednotenje

Predhodno vrednotenje je odgovornost in naloga države članice, ki za potrebe izvajanja kohezijske politike pripravlja Nacionalni strateški referenčni okvir in operativne programe. Zaveza držav članic z vrednotenju programov je zapisana v 45. členu predloga Uredbe Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu. Uredba v tem delu postavlja okvir vrednotenja:

Člen 45 Splošne določbe 1. Strateške smernice Skupnosti, nacionalni strateški referenčni okviri in operativni programi so predmet ocenjevanja. Cilj ocenjevanja je izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in skladnosti pomoči Skladov in izvajanja operativnih programov. Ocenjuje se tudi njihov učinek glede na strateške cilje Skupnosti, na član 158 Pogodbe in posebne strukturne težave zadevnih držav članic in regij, ob upoštevanju potreb po trajnostnem razvoju in ustrezne zakonodajeSkupnosti glede učinka na okolje in strateške okoljske presoje. 2. Ocenjevanje je lahko strateške narave, z namenom preverjanja razvoja programa ali skupine programov glede na prednostne naloge Skupnosti in držav članic. Lahko je operativne narave, z namenom podpiranja spremljanja operativnega programa. Ocenjevanja se izvajajo pred, med in po programskem obdobju. 3. Dejavnosti ocenjevanja iz odstavka 1 se organizirajo v odgovornosti držav članic ali Komisije, v skladu z načelom sorazmernosti in na podlagi partnerstva med državo članico in Komisijo. Ocenjevanja izvajajo neodvisni ocenjevalci. Rezultati se objavijo, razen če organ, zadolžen za ocenjevanje, temu izrecno nasprotuje, v skladu z določili Uredbe (ES)št. 1049/2001 o dostopu do dokumentov. 4. Ocenjevanje se financira iz proračuna za strokovno pomoč. 5. Komisija določi ocenjevalne metode in standarde v skladu s postopkom iz člena 104(2).

Za tem pa v 46. členu predlog Uredbe Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu navaja tudi odgovornosti države članice za izvedbo predhodnega vrednotenja in med njim:

Člen 46 Odgovornost držav članic 1. Države članice prispevajo človeške in finančne vire potrebne za izvedbo ocenjevanja, organizirajo pripravo in zbiranja potrebnih podatkov in uporabijo različne vrste podatkov iz sistema spremljanja. Pod ciljem »konvergence« izdelajo načrt ocenjevanja za izboljšanje upravljanja operativnih programov in njihove sposobnosti ocenjevanja. Ta načrt vsebuje okvirne ocenjevalne dejavnosti, ki jih namerava država članica izvajati na različnih stopnjah izvajanja. 2. Države članice izvedejo predhodno ocenjevanje za nacionalni strateški referenčni okvir, z namenom ocene učinka predlaganega posega in skladnosti s strateškimi smernicami Skupnosti in izbranimi nacionalnimi in regionalnimi prednostnimi nalogami. 3. Države članice izvedejo predhodno ocenjevanje za vsak operativni program pod ciljem „konvergence“. Za cilj „regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja“ izvedejo bodisi ocenjevanje za vse operativne programe skupaj bodisi ocenjevanje za vsak Sklad posebej bodisi ocenjevanje za vsako prednostno nalogo bodisi ocenjevanje za vsak operativni program. Namen predhodnih ocenjevanj je optimizacija razdeljevanja proračunskih sredstev po operativnih programih in izboljšanje kakovosti programiranja. Ocenjevanje ugotavlja in presoja srednje in dolgoročne potrebe, cilje, ki jih je potrebno doseči, pričakovane rezultate, izmerjene cilje, če je potrebno skladnost predlagane strategije za regijo, dodano vrednosti Skupnosti, obseg upoštevanja prednostnih nalog Skupnosti, pridobljena nova spoznanja iz prejšnjega programiranja in kakovost postopkov izvajanja, spremljanja, ocenjevanja in finančnega upravljanja. 4. Z namenom ocene napredka programiranja glede na obveznosti, sprejete na začetku obdobja, na vključevanje strateških smernic Skupnosti in nacionalnega strateškega referenčnega okvira, vsaka država najkasneje do leta 2010 izvede bodisi ocenjevanje za vse operativne programe skupaj bodisi ocenjevanje za vsak operativni program posebej. 5. Tekom obdobja programiranja države članice izvedejo ad hoc ocenjevanje zaradi spremljanja operativnih programov, če spremljanje operativnih programov ugotovi znatno odstopanje od prvotno zastavljenih ciljev ali če se predložijo predlogi za spremembo operativnih programov. Rezultati se pošljejo nadzornemu odboru operativnega programa in Komisiji.

## Celovita presoja vplivov na okolje

Smernica 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje nalaga državam članicam, da izvedejo okoljsko presojo, kar pomeni pripravo okoljskega poročila, izvajanje posvetovanj, upoštevanje okoljskega poročila in izidov posvetovanj pri odločanju ter zagotovitev informacij o odločitvi o vsebini programa.

Člen 3 Področje uporabe 1. Okoljska presoja v skladu s členi 4 do 9 se izvede pri načrtih in programih iz odstavkov 2 do 4, ki bodo verjetno znatno vplivali na okolje. 2. Ob upoštevanju odstavka 3 se okoljska presoja izvede za vse načrte in programe, (a) ki so pripravljeni za kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, energetiko, industrijo, promet, ravnanje z odpadki, upravljanje voda, telekomunikacije, turizem, prostorsko načrtovanje ali rabo zemljišč in ki določajo okvir za prihodnja soglasja za izvedbo projektov iz prilog I in II k Direktivi 85/337/EGS ali (b) pri katerih je bilo glede na možne vplive na območja ugotovljeno, da je zanje potrebna presoja skladno s členom 6 ali 7 Direktive 92/43/EGS. 3. Pri načrtih in programih iz odstavka 2, ki določajo rabo majhnih območij na lokalni ravni, ter pri manjših spremembah načrtov in programov iz odstavka 2 je okoljska presoja potrebna le, kadar države članice ugotovijo, da bodo verjetno znatno vplivali na okolje. 4. Države članice ugotovijo, ali je verjetno, da bodo načrti in programi, ki določajo okvir za prihodnja soglasja za izvedbo projektov in ki niso načrti in programi iz odstavka 2, znatno vplivali na okolje. 5. Države članice s preučevanjem vsakega primera posebej, z določanjem vrst načrtov in programov ali s kombinacijo obeh načinov ugotovijo, ali je verjetno, da bodo načrti ali programi iz odstavkov 3 in 4 znatno vplivali na okolje. Zato države članice v vseh primerih upoštevajo ustrezna merila iz Priloge II za zagotovitev, da so načrti in programi z verjetnimi znatnimi vplivi na okolje zajeti s to direktivo. 6. Pri preučevanju posameznih primerov ter določanju vrst načrtov in programov skladno z odstavkom 5 se je treba posvetovati z organi iz člena 6(3). 7. Države članice zagotovijo, da so vse njihove ugotovitve iz odstavka 5 javnosti dostopne skupaj z razlogi, zakaj okoljska presoja na podlagi členov 4 do 9 ni potrebna. 8. Ta direktiva ne velja za naslednje načrte in programe: - načrti in programi, ki so namenjeni izključno obrambi države ali civilni zaščiti, - finančni ali proračunski načrti in programi. 9. Ta direktiva ne velja za načrte in programe, ki se sofinancirajo v tekočih programskih obdobjih [11] za uredbi Sveta (ES) št. 1260/1999 [12] in (ES) št. 1257/1999 [13]. Člen 4 Splošne obveznosti 1. Okoljska presoja iz člena 3 se izvede med pripravo načrta ali programa in preden se ta sprejme ali vloži v zakonodajni postopek. 2. Določila te direktive se prenesejo bodisi v obstoječe postopke za sprejemanje načrtov in programov v državah članicah bodisi v postopke, vpeljane za uskladitev s to direktivo. 3. Kadar so načrti in programi del hierarhije prostorskih aktov, države članice v preprečitev podvajanja presoje upoštevajo dejstvo, da se bo presoja skladno s to direktivo izvedla na različnih ravneh te hierarhije. Države članice med drugim za preprečitev podvajanja presoje uporabljajo člen 5(2) in (3).

Smernica pa tudi določa okvir celovite presoje vplivov na okolje in sicer:

Člen 5 Okoljsko poročilo 1. Kadar je na podlagi člena 3(1) zahtevana okoljska presoja, se pripravi okoljsko poročilo, v katerem so opredeljeni, opisani in ovrednoteni verjetni znatni vplivi izvajanja načrta ali programa na okolje in primerne druge možnosti, ki upoštevajo cilje in območje uporabe načrta ali programa. Informacije, ki jih je treba predložiti v ta namen, so določene v Prilogi I. 2. V okoljskem poročilu, pripravljenem na podlagi odstavka 1, se navedejo informacije, ki jih je smiselno zahtevati glede na trenutno znanje in metode presoje, glede na vsebino in natančnost načrta ali programa ter glede na to, na kateri stopnji odločanja je načrt ali progam in koliko je nekatere zadeve primerneje presojati na različnih ravneh tega procesa, da se prepreči podvajanje presoje. 3. Za zagotavljanje informacij iz Priloge I se lahko uporabijo ustrezne razpoložljive informacije o okoljskih vplivih načrtov in programov, ki so bile pridobljene na drugih ravneh odločanja ali na podlagi druge zakonodaje Skupnosti. 4. Pri odločanju o obsegu in natančnosti informacij, ki morajo biti vključene v okoljsko poročilo, se je treba posvetovati z organi iz člena 6(3).

Po slovenskem pravnem redu so pravne podlage za izvajanje celovite presoje vplivov na okolje za operativne programe predpisi, v katerih je bila Smernica 2001/42 Evropskega parlamenta in Sveta o celoviti presoji nekaterih planov in programov na okolje prenesena v slovenski pravni red. Ti so:

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06) - v 40. členu določa, da je zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive v postopku priprave plana, programa, načrta, prostorskega in drugega akta, katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, treba izvesti celovito presojo vplivov njihove izvedbe na okolje,

- Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS št. 73/05),

- Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96, 12/00, 83/02),

- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS št. 49/04, 110/04),

- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS št. 130/04, 53/06).

# Izkušnje

V načrtovanju Enotnega programskega dokumenta 2004-2006 je prišlo do nekaj vsebinskih vprašanj, ki jih bo v načrtovanju novega programskega obdobja potrebno ustrezno upoštevati.

Razvojne usmeritve Republike Slovenije na področju okolja določa Nacionalni program varstva okolja, ki ga je sprejel Državni zbor 24.11.2005, in Strategija razvoja Slovenije. Na podlagi Nacionalnega programa varstva okolja je že sprejetih ali v pripravi vrsta operativnih programov na posameznih področjih varstva okolja, ki služijo kot podlaga za razvojne usmeritve v tem operativnem programu. Na področju trajnostne energije pa je potrebno omeniti tudi Nacionalni energetski program, ki je naravnan k doseganju ciljev Kyotskega protokola.

Zaradi razdrobljenosti občin so se občine le stežka dogovorile za izvedbo skupnega projekta. Poleg tega je tudi razdrobljenost finančnih virov predstavljala veliko oviro pri usklajevanju projektov. Projekte bi bilo zato bolj učinkovito usmerjati s strani države in tako kar najbolj racionalno usmerjati javna finančna sredstva in sredstva okoljskih dajatev v skladu s principom onesnaževalec plača in principom povrnitve vseh okoljskih stroškov. Dosedanje izkušnje kažejo, da bi bilo bolj smotrno vzpodbujati skupne projekte več lokalnih skupnosti, na podlagi katerih se lahko dolgoročno združujejo in razporejajo razpoložljiva sredstva na območju posameznega porečja v celotnem obdobju izvajanja operativnega programa.

Za zagotovitev poplavne varnosti je bilo v preteklosti na območju Slovenije izvedenih več zadrževalnikov voda (Drtiščica, Ledavsko jezero, Radmožanci, Bolehnečici, Klivnik, Mola), ki pozitivno vplivajo na življenje prebivalstva, okolje, gospodarstvo, turizem in urbanizem, saj zagotavljajo poplavno varnost in režim rabe prostora. Viden je tudi učinek na uravnoteženosti vodnih količin. Umestitev objektov v prostor je bila izvedena v sodelovanju in s soglasjem lokalnih skupnosti in drugih nosilcev urejanja prostora.

Republika Slovenija izvaja aktivno politiko na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije že od leta 1991, ko se pričeli prvi razpisi za spodbujanje URE in OVE. Zakonsko osnovo za trajnostno rabo energijo predstavlja v letu 1999 sprejet Energetski zakon.

Sedanja veljavna podlaga za dolgoročno načrtovanje dejavnosti v zvezi z URE in OVE je Resolucija o nacionalnem energetskem programu (NEP), ki jo je v aprilu 2004 sprejel Državni zbor. Pomemben dokument je tudi Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ki ga je sprejela Vlada RS v juniju 2003.

Razvojne naloge so usmerjene v odpravljanje ovir, ki preprečujejo dvig energetske učinkovitosti in večje izrabe obnovljivih virov energije. Glavna področja dejavnosti so:

- informiranje, ozaveščanje in usposabljanje porabnikov energije, investitorjev in drugih ciljnih skupin,

- energetsko svetovanje za občane,

- spodbujanje izvajanja svetovalnih storitev,

- spodbujanje investiranja v URE in OVE.

Glavni finančni instrumenti so:

- dodeljevanje nepovratnih sredstev iz državnega proračuna oziroma nudenje posojil s subvencionirano obrestno mero za investicije,

- zagotavljanje  ugodnih odkupnih cen za električno energije, ki je proizvedena iz obnovljivih virov energije oziroma v soproizvodnji električne energije in toplote iz fosilnih goriv z visokim izkoristkom

- oprostitve plačila CO2 takse v primeru izvajanja določenih ukrepov.

Velja omeniti tudi nov instrument in sicer pogodbeno znižanje stroškov za energijo (Third Party Financing), ki ga je MOP razvil v zadnjih nekaj letih in posebej primeren za javni sektor. S tem instrumentom se je izvedlo že nekaj projektov.

Slika 1 prikazuje višino sredstev, ki so bila za razvoj in izvajanje spodbujevalnih programov na voljo v obdobju od 1995 do 2004, podana so v tekočih cenah v EUR. Poleg sredstev iz državnega proračuna so v prikaz vključena sredstva programov PHARE Evropske komisije (1995-2000) in Svetovnega sklada za okolje GEF (2002 – 2004). Pri tem velja poudariti, da je bila glavnina sredstev za investicije zagotovljena iz zasebnih virov, saj so znašale subvencije od 10% do 40% investicije.

Slika 1: Finančna sredstva namenjena za programe URE in rabe OVE

Poleg subvencij velja omeniti tudi sredstva, ki jih za investicije v URE in OVE v obliki ugodnih kreditov nudi Ekološki sklad RS. Odobreni krediti sklada v letih od 2001 do 2004 so razvidni iz spodnje tabele. Podatki v tabeli so v mio SIT.

Preglednica 1: Odobreni krediti sklada v letih od 2001 do 2004

| Leto | Krediti za URE | Krediti za OVE | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 69,6 | 21,0 | 90,6 |
| 2002 | 691,0 | 113,4 | 804,4 |
| 2003 | 502,5 | 180,5 | 682,0 |
| 2004 | 56,9 | 851,6 | 908,5 |

Poleg zgoraj navedenih sredstev za izvajanje spodbujevalnih programov za URE in OVE velja omeniti tudi sredstva, ki se namenjajo za spodbujanje proizvodnje kvalificirane proizvodnje električne energije, to je proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije in soproizvodnje električne energije in toplote z nadpovprečno visokim izkoristkom. Ta sredstva, ki se zbirajo z dodatkom k ceni za uporabo elektroenergetskih omrežij. V letih 2002, ko je bil uveden ta instrument,  do 2004 so za kvalificirane elektrarne do moči 10 MW znašala: 1,650 mia SIT (7,3 mio €) v letu 2002, 1,796 mia SIT (7,7 mio €) v letu 2003 in 3,259 mia SIT (13,6 mio €) v letu 2004.

V obdobju 2001-2004 je MOP v celoti s subvencijami v višini okoli 1,4 milijarde tolarjev spodbudil investicije v višini okoli 7,0 milijard tolarjev (multiplikacijsko razmerje 1:5) in s tem dosegel zmanjšanje porabe fosilnih goriv za 173.000 MWh (ekvivalent 17,3 milijona litrov kurilnega olja) in zmanjšanje emisij CO2 za 56.200 ton na leto. Pri tem so stroški zmanjšanja emisij CO2 znašali okoli 3 SITproračun/kg CO2, kar je na nivoju višine okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijami ogljikovega dioksida.

Kljub sicer uspešnemu izvajanju programov spodbujanja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, je bilo možno v zadnjih letih dosegati le 5% do 10% letnih ciljev iz Nacionalnega energetskega programa. Dejstvo je, da so namenska sredstva proračuna RS za izvajanje aktivnosti trajnostne energije premajhna za doseganje ustrezne učinkovitosti programa. Glede na planirana proračunska sredstva bodo v tem obsegu  rezultati programov tudi v letu 2006 in 2007.

## Ključne usmeritve

Ključne usmeritve Slovenije na področju okolja navaja Nacionalni program varstva okolja in se nanašajo na podnebne spremembe,  naravo in biotsko raznovrstnost, upravljanje z vodami in  varstvo voda, rabo vode ter urejanje voda, varstvo zraka ter ravnanje z odpadki in industrijsko onesnaževanje.

Na področju ravnanja z odpadki je ključna usmeritev v vzpostavitev infrastrukture za obdobje do 2010 in sicer:

- pospešitev izvajanja posameznih faz ravnanja z odpadki

- pospešitev izločanja količin ločeno zbranih frakcij komunalnih in nevarnih komunalnih odpadkov

- pospešitev gradnje zbirnih centrov za ločeno zbrane frakcije komunalnih in nevarnih komunalnih odpadkov,

- pospešitev gradnje objektov za predelavo odpadkov z različnimi zmogljivostmi,

- pospešitev gradnje objektov za energetsko predelavo oz. sežiganje odpadkov .

Ključna usmeritev na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod je zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi neprečiščenih komunalnih odplak. Ključna dejavnost je komunalna opremljenost 3260 aglomeracij na območjih naselij ali delov naselij z obremenjenostjo:

- več kot 100.000 PE ,

- več kot 15.000 PE ,

- več kot 10.000 PE na občutljivih območjih in

- več kot 50 PE, če je gostota obremenjenosti več kot 10 PE/ha in gre za vodovarstvena območja ali območja kopalnih voda.

Izboljšanje trenutnega stanja pri oskrbi s pitno vodo je predvideno z naslednjimi ključnimi ukrepi:

- Posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodovodnih izgub ter učinkovitejšega in uspešnejšega upravljanja z njimi.

- Izgradnja magistralnih vodovodnih sistemov na območjih, kjer se centralizirana rešitev izkaže za ekonomsko ustrezno.

- Drugi ukrepi na vodovodnih sistemih s katerimi se izboljšujejo standardi oskrbe s pitno vodo ( rezervni vodni viri za napajanje vodovodnih sistemov idr.).

- Dolgoročna zagotovitev pitne vode v času klimatskih sprememb in izgradnja večnamenskih zadrževalnikov voda.

Poplave so naravni pojav, ki ga v celoti ni mogoče preprečiti, je pa mogoče potencialno materialno škodo in človeške žrtve zmanjšati. V ta namen je potrebno izvajati ukrepe  gradbene in ne-gradbene, ki prispevajo k zmanjševanju škode. Za gradnjo objektov za varstvo pred poplavami so že sprejeti določeni izvedbeni dokumenti na porečjih Drave, Mure, Ljubljanice, Savinje in Save. Program Zmanjševanja škodljivega delovanja voda temelji na uvajanju trajnostno naravnanih ukrepov, ki upoštevajo problematiko celotnega prispevnega območja in vsebuje naslednje ključne usmeritve:

- raba prostora na poplavnih območjih se mora prilagoditi poplavam, tako da se postopno zmanjšajo vplivi dosedanjega poseganja človeka v naravne procese,

- gradnja protipoplavnih objektov, ki je še vedno eden od pomembnih elementov obrambe pred poplavami,  se omeji  na varovanje življenj in pomembnejših materialnih dobrin, pri čemer je potrebno upoštevati tudi varstvo narave in krajine,

- na poplavnih območjih je še posebej potrebno zagotoviti ukrepe za preprečitev onesnaženj voda, vodnih ekosistemov in tal, kot posledic poplav,

- varstvo pred poplavami mora vsebovati: zadrževanje prekomernih količin voda, hranjenje teh količin na območju nastanka ter postopno odvajanje v vodni režim, ko to ne povzroča več škodljivega delovanja.

Program trajnostne energije temelji na dejavnostih, ki so zapisane v Operativnem programu znižanja emisij toplogrednih plinov in podrobneje opredeljene v Nacionalnem energetskem programu (NEP). Področje URE in OVE dobiva še večji pomen z veljavnostjo Kjotskega protokola s februarjem 2005, saj bo mogoče s programi URE in OVE do kjotskega obdobja 2008-2012 realizirati 40% do 50% potrebnega celotnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. NEP na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije podaja sledeče cilje:

- povečanje energetske učinkovitost v vseh sektorjih rabe energije v obdobju 2004 – 2010 za 10 %, posebej v javnem sektorju za 15 %,

- podvojitev deleža električne energije iz sistemov soproizvodnje toplote in električne energije do leta 2010,

- povečanje deleža obnovljivih virov energije v primarni energetski bilanci  v obdobju 2001 – 2010 z 8,8 % na 12,0 %. Ta cilj med drugim vključuje povečanje deleža obnovljivih virov pri oskrbi s toploto z 22 % v letu 2002 na 25 % v letu 2010.

Ugotavlja se velik neizkoriščen potencial za URE (stavbe) in OVE (biomasa, sonce) oziroma potencial zmanjšanja emisij TGP, izboljšanje lokalne kvalitete zraka, povečanje energetske ter ekonomske učinkovitost. Zaskrbljujoča je predvsem visoka rast porabe električne energije ter visoka in rastoča odvisnost od uvoza energije.

Program se nanaša na povečanje energetske učinkovitosti v industriji, storitvenem in javnem sektorju, prometu in gospodinjstvih, ter na znatno povečanje obsega okolju prijazne proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije in iz sistemov soproizvodnje toplote in električne energije (kogeneracije). Glavni poudarki programa »Trajnostna energija« so predvsem na:

- energetski sanaciji in trajnostni gradnji stavb

- učinkoviti rabi električne energije

- inovativnim sistemom za lokalno energetsko oskrbo

- demonstracijskim projektom, informiranju in energetskem svetovanju.

Program »Trajnostna energija«, ki bo imel ugodne energetske in okoljske učinke, opredelimo lahko tudi kot gospodarski program, ki bo zagotovil dvig konkurenčnosti našega gospodarstva, spodbudil regionalni razvoj in zagotovil nova delovna mesta. S tem programom bomo izpolnili tudi naše obveznosti, ki jih narekujejo direktive EU, predvsem direktiva o učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah in direktiva o energetski učinkovitosti stavb.

Izvajanje projekta

# Dokument, ki je bil vrednoten

V postopku vrednotenja smo vrednotili Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013. Osnutek, Delovno gradivo!, Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ljubljana, 19. junij 2006.

## Opis Operativnega programa

Cilji operativnega programa na področju prometa so:

- Povečanje prometne varnosti,

- Večja mobilnost prebivalstva za povečanje konkurenčnosti na regionalni ravni,

- Povezava obrobnih območij z osrednjo Slovenijo,

- Boljša oskrba gospodarstva,

- Omilitev negativnih vplivov na okolje.

Cilji operativnega programa na področju okolja so:

- zmanjšanje količin odloženih komunalnih odpadkov na 300 000 t letno,

- povečanje količin ločeno zbranih frakcij na 500 000 t letno,

- povečanje količin energetske izrabe odpadkov na 120 000 t letno,

- opremljenost vseh 3260 aglomeracij z objekti in napravami za odvajanje in čiščenje v skladu s predpisi,

- zmanjšanje onesnaževanja voda zaradi odvajanja neprečiščenih odpadnih komunalnih vod od leta 2004 do leta 2015 za1,5 MIO PE,

- zagotovitev večje dostopnosti podpornih storitev in zagotovitev zdrave pitne vode na območjih z veliko možnostjo razvoja in sicer z naslednjimi investicijskimi ukrepi,

- zanesljivost oskrbe z energijo,

- konkurenčnost oskrbe z energijo,

- znižanje stroškov za energijo in s tem povečanje konkurenčnosti gospodarstva (predvsem energetsko intenzivnih panog), znižanje obremenitev javnih financ in večja kupna moč prebivalstva,

- tehnološki razvoj na področju gradbenih in drugih materialov, stavbnega pohištva, inštalacij (ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija), poligeneracije, informacijskih tehnologij, itd.,

- dvig konkurenčnosti na segmentu, kjer imamo znanje in tradicijo,

- zmanjšanje poplavne ogroženosti urbaniziranih površin.

Operativni program je razdeljen na naslednje razvojne prioritete, od katerih so vse razdeljene še na prednostne usmeritve:

Področje prometa:

- Prometna infrastruktura v okviru kohezijskega sklada

  - področje cest

  - področje železnic

  - področje pomorstva

  - področje letalstva

- Prometna infrastruktura v okviru evropskega sklada za regionalni razvoj

  - področje cest

  - področje javnega potniškega prometa

Področje okolja:

- Varstvo okolja

- Ravnanje z odpadki

- Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod

- Oskrba s pitno vodo

- Zmanjšanje škodljivega delovanja voda

- Trajnostna raba energije

- Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb

- Učinkovita raba električne energije

- Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo

- Demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje

# Potek dela na projektu

## Faza 1 – Ocenjevanje družbeno-ekonomske analize in ustreznosti strategije OP ROPI za identificirane potrebe

### Ekonomska analiza v okviru ozemlja strategij operativnih programov

Znotraj te aktivnosti bomo naredili analizo stanja in identificirali ključne razvojne priložnosti, katere bi bilo potrebno realizirati v prihajajočem programskem obdobju. Na podlagi opravljenih aktivnosti bomo podali mnenje o ustreznosti predlaganih strategij operativnih programov za reševanje identificiranih potreb. Ta korak bo mogoče izvršiti s pomočjo metode medsebojnih primerjav (benchmarking techniques), s katero bomo analizirali različne družbeno-ekonomske podatke (dohodek, udeležba na trgu dela,...), in s SWOT analizo. S tema dvema analizama bomo vrednotili družbeno-ekonomsko analizo in ustreznost strategije OP za dosego identificiranih potreb, kot je zapisano v metodologiji EU za pripravo predhodnega vrednotenja.

### Vključevanje deležnikov s področja programiranja in izvajanja pomoči strukturnih skladov EU

Za naročnika bomo organizirali in vodili srečanja s končnimi upravičenci in prejemniki ter ciljnimi skupinami posameznega inštrumenta ter tako razumeli ustreznost posameznega programa, strategije in inštrumenta. Na podlagi analiz SWOT ter postavljenih ciljev bomo s poljem silnic lahko pokazali na uspešnost predlaganih ukrepov.

### Uporaba ostalih tehnik za identifikacijo, povezovanje in označevanje ravni prednostnih nalog potencialnih aktivnosti strategij

V dogovoru z naročnikom bomo uporabili dodatne in dopolnilne analitične metode ter z njimi dopolnjevali vsebino ukrepov ter inštrumentov.

### Predlagan časovni načrt

| 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## Faza 2.- Vrednotenje podlag strategij operativnih programov ter njihova skladnost

### Pregled ustreznosti strategij operativnih programov z vidika ciljev in prednostnih nalog operativnih programov

Na podlagi ciljev SRS, DRP bomo opravili vrednotenje ustreznosti vsakega posameznega Operativnega programa ter posameznih ukrepov oziroma inštrumentov. Zanimala nas bodo prekrivanja, dopolnjevanje in pomanjkljivosti ukrepov za doseganje ciljev na višji programski ravni, kot tudi doseganje ravnotežja med ekonomsko rastjo, družbeno kohezijo in trajnostjo. Analizo bomo opravili na podlagi analiz v pisarni ter na srečanjih z predstavniki institucij, ki bodo sodelovale v procesu priprave programov ter ciljnimi skupinami posameznega inštrumenta.

### Vrednotenje skladnosti strategij operativnih programov

V tej fazi bomo predstavili povezave in prekrivanja med različnimi prednostnimi nalogami, vključujoč prispevek vsake prednostne naloge k doseganju ciljev operativnih programov. Ocenili bomo obseg finančnih sredstev v povezavi s prednostnimi nalogami, ocenili bomo tudi morebitna nasprotovanja med načrtovanimi prednostnimi nalogami. V tej fazi predhodnega vrednotenja bomo izdelali predlog za morebitno alternativno izbiro politik za uspešnejšo dosego ciljev operativni programov.

### Določitev stopnje tveganja pri izbiri prednostnih nalog v strategijah operativnih programov

Za različne načine izvajanja politik oziroma ukrepov bomo po pregledu ustreznosti in skladnosti strategij OP pripravili alternativne predloge izvajanja posameznega ukrepa ali zbrali predloge pripravljavcev, nato pa bomo pripravili analizo nevarnosti in tveganj za izvedbo alternativ ter tako predstavili različne načine doseganja ciljev po različnih poteh.

### Predlagan časovni načrt

| 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## Faza 3 - Ocenjevanje skladnosti strategij iz operativnih programov s politikami na državni ravni in s strateškimi usmeritvami EU

### Sinergije in potenciale za dosego relevantnih elementov Lizbonske strategije

Pomemben del predhodnega vrednotenja OP predstavlja vrednotenje skladnosti s politikami Evropske Skupnosti, za dosego lizbonskih ciljev. Na tem mestu bomo preverili skladnost operativnih programov in njihovih prioritet z nacionalnim referenčnim okvirom in strateškimi smernicami Skupnosti. S primerjavo ciljev in ukrepov Lizbonske strategije z cilji in ukrepi operativnih programov bomo pokazali na sinergije in potenciale ter pomanjkljivosti postavljenih ukrepov operativnih programov. Primerjave je mogoče delati na ravni primerjave ciljev in ukrepov zato bomo sestavili drevo ciljev in tako skozi matrike ciljev pokazali na ustreznost posameznega ukrepa in inštrumenta.

### Celovita presoja vplivov izvajanja operativnih programov na okolje

Celovita presoja vplivov na okolje je metoda katere namen je na strateški ravni programe, strategije in izvedbene načrte popraviti tako, da bo njihova izvedba imela kar najmanjše vplive na okolje. Na strateški ravni se jo pripravlja zato, da bi pozneje s pripravo projektov ti že imeli vsebine prilagojene ohranjanju okolja in narave.

### Predlagan časovni načrt

| 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## Faza 4. – Vrednotenje pričakovanih rezultatov in učinkov

### Ustreznost strukture in hierarhije ciljev in indikatorjev ter predlagane kvantifikacije

Glede na postavljene cilje SRS, DRP in operativnih programov ter na indikacijo vloženih sredstev v posamezen inštrument bomo pripravili vrednotenje vsebine postavljenih kazalnikov in tudi vrednotenje njihove kvantifikacije. Predvsem pa bomo jasno ločili med kazalniki izdelka (output indicator), rezultata (result indicator) in vpliva (impact indicator) in razumeli sistem zbiranja podatkov za vsakega od kazalnikov na celotnem poteku izvajanja programa torej od inštrumenta do programske ravni.

### Vzročnost med učinki (output), rezultati in vplivi ter oblikovati predloge za izboljšanja ter ocenitev učinka operativnih programov pri zagotavljanju lizbonskih ciljev

Na podlagi razumevanja konteksta posameznega ukrepa oziroma inštrumenta bomo lahko razumeli katere učinke in torej s tem vplive si želimo s posameznim inštrumentom doseči. Na tej osnovi bomo lahko na podlagi ustreznosti izvedbenih struktur inštrumenta razumeli in analizirali tudi povezave med inštrumenti. Ravno tako pa bomo v posebni metodi ugotovili ali učinki inštrumentov prispevajo k doseganju lizbonskih ciljev.

### Ekonomska analiza v okviru ozemlja strategij operativnih programov oziroma Izdelava makroekonomskega modela oz. dinamičnega izračunljivega modela splošnega ravnotežja na državni ravni

V ponudbi je predvidena izdelava makroekonomskega modela oziroma dinamičnega  izračunljivega modela splošnega ravnotežja na državni ravni. Res, da lahko z njim določimo učinke OPjev, vendar je izdelava tovrstnega modela izjemno zahteven in dolgotrajen postopek (izdelava modela lahko poteka tudi več let, ob tem pa ga je potrebno neprestano prilagajati novim podatkom). Zaradi tega v zbirki Means collection (volume 3) predlagajo uporabo že obstoječega modela, v kolikor ta obstaja. Zaradi tega predlagamo pripravo analize stroškovne učinkovitosti (primerjali bomo stroškovno učinkovitost različnih inštrumentov, ki vodijo do enakega cilja, in na tej osnovi izbrali najučinkovitejšega). Za inštrumente, ki ne bodo omogočali ovrednotenja stroškovne učinkovitosti pa bomo na podlagi razprave s pripravljavci inštrumentov uporabili metodo, ki bo kazala na učinkovitost posameznega inštrumenta.

### Predlagan časovni načrt

| 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## Faza 5 - Ocenjevanje predlaganega izvajalskega sistema

Kvaliteta sistema izvedbe je nujna za dosego ciljev programa. Na tej stopnji vrednotenja bo izvajalec preveril implementacijo upravljanja, spremljanja in vrednotenja programa. To bo mogoče narediti z uporabo preteklih izkušenj (Vrednotenje postopkov prijave in izbire projektov iz strukturnih skladov EU) in ocen tveganja in predlogov za preventivno ukrepanje. Preveriti bo potrebno tudi kakovost in razširjenost različnih partnerstev.

### Predlagan časovni načrt

| 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## 5. faza – Dopolnitve vrednotenja glede na dodatne zahteve

Vrednotenje bo pripravljeno na podlagi zadnjih dokumentov, ki jih bo zagotovila Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Po usklajevanjih poročila vrednotenja in okoljskega poročila ter usklajevanju operativnih programov z Evropsko komisijo bomo z naročnikom dopolnjevali in spreminjali vsebino obeh poročil

### Predlagan časovni načrt

| 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

# Dokumenti predani naročniku

Naročnik je v okviru projekta, s strani izvajalca, prejel naslednja poročila in dokumente:

- Obvestilo o nameri izdelave programa Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013, na podlagi 5. odstavka 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04)

- Celovita presoja vplivov operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007 - 2013 na okolje;

  - Poročilo o ugotavljanju verjetnosti nastopa vplivov plana na okolje in presoji njihove pomembnosti za okolje (Screening),

  - Poročilo o določitvi pomembnih vsebin za izvedbo celovite presoje (Scoping)

- Poročilo o predhodnem vrednotenju in Okoljsko poročilo za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, Osnutek, 26.6.2006

- Poročilo o predhodnem vrednotenju in Okoljsko poročilo za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, Prvo poročilo, 7.7.2006

Poročilo o predhodnem vrednotenju

Skladnost Operativnega programa z zahtevami uredbe

Predlog Uredbe Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v Oddelku 1; Operativni programi v členu 36. (Operativni programi za cilja „konvergence“ in „regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja“) od držav članic zahteva pripravo ustreznih operativnih programov z določeno vsebino. Ugotovitve pregleda Operativnega programa glede na določila uredbe so povzete v naslednji preglednici:

| Predlog Uredbe Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu, člen 36. (Operativni programi za cilja „konvergence“ in „regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja“) | Ugotovitve |
| --- | --- |

| a) analizo stanja glede prednosti in slabosti izbrane strategije | 3. Analiza stanja razvojnih področij |
| --- | --- |
| b) utemeljitev izbranih prednostnih nalog ob upoštevanju strateških smernic Skupnosti, nacionalnega strateškega referenčnega okvira in posledičnih prednostnih nalog operativnega programa ter pričakovan učinek na podlagi predhodne ocene iz člena 46 | 1.1 in 1.2 Razvojni prioriteti 4.1.1 in 4.2.1 Dosedanje izkušnje in ugotovitve predhodnega vrednotenja 4.1.2 in 4.2.2 Ključne usmeritve 4.1.4 in 4.2.4 Skladnost z evropskimi in slovenskimi razvojnimi dokumenti |
| c) podatke o prednostnih nalogah in njihovih posebnih ciljih. Ti cilji se opredelijo količinsko, z uporabo omejenega števila kazalcev za izvajanje, rezultate in učinek, ob upoštevanju načela sorazmernosti. Kazalci morajo omogočati merjenje napredka glede na začetno stanje in učinkovitosti ciljev pri izvajanju prednostnih nalog | 4.1.5 in 4.2.5 Razvojne prioritete OP ROPI 4.1.3 Cilji s kazalniki – Potrebno je določiti začetno stanje kazalnikov 4.2.3 Cilji s kazalniki |
| d) razporeditev področij pomoči po kategorijah v skladu s podrobnimi pravili za izvajanje te uredbe | Razporeditev področij pomoči po kategorijah v OP ni vključena. |
| e) finančni načrt, ki vsebuje dve tabeli: |  |
| i) tabelo, ki vsebuje razdelitev, v skladu s členi 50 do 53, skupne dodeljene vsote iz vsakega Sklada za vsako leto. Finančni načrt znotraj skupnega prispevka Strukturnih skladov posebej prikazuje sredstva za regije, ki prejemajo prehodno pomoč. Skupen prispevek Sklada mora biti skladen z ustrezno finančno perspektivo in upoštevati postopno zmanjševanje iz členov 16(2) in 17(4) | 5. Finančni načrt - Poglavje je predvideno in bo dopolnjeno v novi različici. |
| ii) tabelo, ki za celotno programsko obdobje in za vsako prednostno nalogo prikazuje skupen znesek prispevka Skupnosti in nacionalnih javnih prispevkov ter stopnjo prispevka Skladov. Informativno prikazuje prispevek EIB in drugih finančnih instrumentov | 5. Finančni načrt – Tabela ni primerna - prikazovati mora skupen znesek prispevka Skupnosti in Slovenije ter stopnjo prispevka Skladov (v %). Tabela niti informativno ne prikazuje prispevek EIB in drugih finančnih inštrumentov. |
| f) podatke o dopolnjevanju z ukrepi, ki jih financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in tistih, ki jih financira Evropski sklad za ribištvo | Poglavje ni predvideno. Potrebno ga je vključiti. |
| g) določbe o izvajanju operativnega programa vključno z |  |
| i) določitvijo vseh organov, ki so določeni v členu 58, ali v primeru, da država članica izkorišča možnost iz člena 73, določitev drugih teles in postopkov v skladu s pravili iz člena 73 | 6.1.2 Izvedbena struktura za strukturne in Kohezijski sklad – obdobje 2007-2013 |
| ii) opis sistemov nadzora in ocenjevanja in sestava nadzornega odbora | 6.2 Opis sistema spremljanja in vrednotenja – Potrebno dopolniti z opisom sestave odbora za spremljanje |
| iii) opredelitev postopkov za sprožitev in kroženje finančnih tokov, da se zagotovi njihova preglednost | 6.3 Finančni tokovi |
| iv) ukrepe za zagotovitev oglaševanja operativnega programa | 6.4 Obveščanje javnosti in informiranja |
| v) opis postopkov, dogovorjenih med Komisijo in državo članico, za izmenjavo računalniško vodenih podatkov za dosego pogojev za izplačila, spremljanje in ocenjevanje, ki so določeni v tej uredbi | 6.5. Opredelitev postopkov med Komisijo in državo članico o izmenjavi podatkov v računalniški obliki |
| h) določitev „organa za presojo spoštovanja pravnega reda“ iz člena 70 | Poglavje ni predvideno – »organ« se lahko določi najkasneje ob odobritvi operativnega načrta |
| i) okvirni seznam velikih projektov v smislu člena 38, ki se bodo predložili v programskem obdobju, vključno z okvirnim letnim razporedom | Seznami velikih projektov so navedeni pri nekaterih ukrepih, potrebno se bo odločiti o enotnem pristopu k zapisovanju. |

# Zaključki in priporočila

S pregledom smo ugotovili, da programski dokument še ne vsebuje vseh predpisanih vsebin in ga bo v naslednjih različicah dokumenta potrebno uskladiti s predlogom uredbe. Kakovost teh vsebin je ovrednotena v naslednjih poglavjih tega poročila, v priporočilih pa predlagamo nekaj dopolnitev dokumenta, ki bi izboljšale predstavitev in razumljivost.

Vrednotenje analize in ustreznost izbranih strategij za potrebe, ki so bile identificirane

# Metode vrednotenja

Ustreznost analize stanja oziroma strokovnih podlag, na osnovi katerih je pripravljavec OPja določil strategijo razvoja, cilje in dejavnosti in ki naj bi identificirala okoljske in prometne potrebe Slovenije smo vrednotili v več korakih. V prvem koraku smo uporabili analizo razkoraka (gap analysis) in preverili ali so v analizi stanja predstavljena področja, ki so opredeljena v 2. členu »Predloga Uredbe sveta o ustanovitvi kohezijskega sklada« (2. člen citiranega predloga Uredbe govori o področju uporabe pomoči). V drugem koraku smo preverjali usklajenost analize stanja in SWOT analiz.

Strategija operativnega programa mora biti sestavljena iz ciljev programa in iz prioritet, ki naj bi pripeljale do uresničitve opredeljenih ciljev. Tako smo v tretjem koraku s pomočjo primerjalne matrike ugotavljali ali je izbrana strategija relevantna glede na v analizi identificirane potrebe. V četrtek koraku smo s pomočjo primerjalne matrike ugotavljali še ali so opredeljeni cilji programa skladni oziroma ali izhajajo iz analize stanja oziroma identificiranih potreb.

# Vrednotenje ustreznosti analize

Področja uporabe pomoči Kohezijskega sklada so opredeljena na podlagi »Odločbe (ES) št. 1692/96/ES« in »Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (174. člen)«. Ker so področja uporabe pomoči v 2. členu prej citiranega predloga uredbe opredeljena zelo široko, smo si pomagali tudi z dokumenti, ki so bili pripravljeni za Kohezijski sklad v predhodnem finančnem obdobju 2000 – 2006 (Uredba sveta (ES) št. 1164/94 o ustanovitvi Kohezijskega sklada, Guide to the Cohesion fund 2000 – 2006). Na takšen način smo ugotovili ali je pripravljavec analiziral področja, ki so skladna s predlogom Uredbe in ali so v operativnem programu predlagane dejavnosti upravičene do financiranja s strani Kohezijskega sklada.

V skladu s »Predlogom Uredbe Sveta o ustanovitvi kohezijskega sklada (2004/0166) (NS))« sklad posreduje na uravnotežen in ustrezen način ter upošteva potrebe po naložbah in infrastrukturi v posamezni državi članici upravičenki na naslednjih področij:

- vseevropska prometna omrežja in zlasti prednostni projekti v evropskem interesu, kakor so določeni v Odločbi (ES) št. 1692/96/ES;

- uresničevanje ciljev iz člena 174 Pogodbe v skladu s prednostnimi nalogami okoljevarstvene politike Skupnosti

- ohranjanje, varovanje in izboljšanje kvalitete okolja,

- varovanje človekovega zdravja,

- preudarna in racionalna raba naravnih virov,

- spodbujanje ukrepov na nacionalni ravni za obvladovanje regionalnih in svetovnih okoljskih problemov;

- področja, ki spodbujajo trajnostni razvoj in predstavljajo jasno okoljsko razsežnost (učinkovita raba energije in obnovljive energije) ter na področju prometa izven vseevropskih omrežij železnica, rečne in morske plovne poti, ukrepi multimodalnega prometa in njihova medobratovalnost, nadzor obsega cestnega in zračnega prometa, mestnega prevoza, ki ne onesnažuje okolja, in načinov kolektivnega prevoza.

## Vrednotenje analize glede na Predlog Uredbe sveta o ustanovitvi kohezijskega sklada

Analiza stanja razvojnih področij je v OPju razdeljena na analizo stanja za področje prometa in analizo stanja za področje okolja.

V sklopu analize stanja za področje prometa sta bili analizirani področji stanja prometa in infrastrukture. Pri stanju prometa so pripravljavci OP analizirali področja:

- potniškega prometa,

- tovornega prometa,

- prometne obremenitve cest,

- cestninski sistem,

v delu o stanju infrastrukture pa so pripravljavci analizirali področja:

- cestne,

- železniške,

- pomorske in,

- letališke infrastrukture.

Pri analizi stanja za področje okolja so bila analizirana področja:

- ravnanje s komunalnimi odpadki,

- odvajanje in čiščenje komunalnih vod,

- oskrba s pitno vodo,

- zmanjšanje škodljivega delovanja voda,

- trajnostna energija.

Analizirana področja so vsebovana v 2. členu  navedene Uredbe. V spodnji preglednici so zaključki ustreznosti analize OP ROPI glede na področja obsega pomoči po Predlogu Uredbe.

| »Predlog Uredbe sveta o ustanovitvi kohezijskega sklada«, 2. člen (Področja uporabe pomoči) | Analiza stanja OP |
| --- | --- |
| 1. Vseevropska prometna omrežja in zlasti prednostni projekti v evropskem interesu |  |
| - cestno omrežje (avtoceste, obvoznice, cestni obroči, interoperabilnost nacionalnih omrežij, sistemi za upravljanje prometa in obveščanje potnikov) | Predlagamo, da se v analizi doda še kakšne so potrebe po novih cestah, obvoznicah in cestnih obročih. Predlagamo naj se analizira tudi interoperabilnost nacionalnih omrežij in sistemi za upravljanje prometa in potnikov. |
| - železniško omrežje (interoperabilnost med vseevropskimi železniškimi sistemi, medsebojna povezava z omrežji drugih načinov prevoza) | V analizi železniškega omrežja naj se doda kakšno je stanje na področju interoperabilnosti železniškega omrežja. |
| - omrežje celinskih vodnih poti in pristanišča na celinskih vodah (pristanišča na celinskih vodah, upravljanje prometa) | Analiza v operativnem programu ni narejena in tudi ni potrebe po tej analizi. |
| - morska pristanišča (dostop do pristanišča, pristaniška infrastruktura, celinska prometna infrastruktura v pristaniškem območju, celinska prometna infrastruktura, ki povezuje pristanišča z drugimi elementi vseevropskega prometnega omrežja) | V analizi pomorske infrastrukture naj se doda kakšen je trenuten dostop do pristanišča, v kakšnem stanju je pristaniška infrastruktura in kakšne so povezave na ostala prometna omrežja. Predlagamo, da se v analizi doda tudi kakšne so napovedi za prihodnost (večanje pretovora) ter kakšne so potrebe po prostoru in infrastrukturi. |
| - letališča - optimizacija obstoječih letaliških zmogljivosti (glede gibanja zrakoplovov, potnikov ali tovora, letališka navigacijska oprema, letališko varovanje in varnost, prilagoditev obstoječe infrastrukture zaradi vstopa v EU) - razvoj novih letaliških zmogljivosti - izboljšanje zaščite pred obremenjevanjem okolja | V analizi letalske infrastrukture naj se doda kakšne so obstoječe zmogljivosti letališč (prevoz potnikov in tovora), kakšno je stanje letališke navigacijske opreme in letališke varnosti. Predlagamo, da se v analizi doda kakšne so napovedi za prihodnost in potrebe za izpolnjevanje teh napovedi (potrebe po infrastrukturi, prostoru). |
| - omrežje za kombinirani promet - gradnja/dograjevanje železniške infrastrukture za prevoz intermodalnih nakladalnih enot - gradnja/razvoj središč za pretovor, - prilagoditev pristaniških območij - izboljšanje pretovora med vrstami prometa - oprema za železniški prevoz prilagojena kombiniranemu prevozu | Analiza je delno vsebovana v pripravljenih poglavjih analize na področju prometa. Predlagamo, da se v analizo doda kakšno je stanje omrežja za kombinirani promet, kakšne so potrebe po središčih za pretovor ter opremi za železniški prevoz, ki je prilagojena kombiniranemu prevozu. |
| - omrežje za upravljanje ladijskega prometa in obveščanje | Analiza ni pripravljena. Predlagamo, da se analiza pripravi. |
| - omrežje za upravljanje zračnega prometa | Analiza ni pripravljena. Predlagamo, da se analiza pripravi. |
| 2. Uresničevanje ciljev iz člena 174 Pogodbe v skladu s prednostnimi nalogami okoljevarstvene politike Skupnosti |  |
| Analiza za področje okolja je usmerjena v ravnanje s komunalnimi odpadki, odvajanje in čiščenje komunalnih vod, oskrbo s pitno vodo in zmanjšanje škodljivega delovanja voda Predlagamo, da se za področje okolja pripravi analiza razkoraka (GAP analysis) med prednostnimi nalogami, ki so bile določene po acquis communautaire in prednostnimi nalogami, ki so bile že izvedene. |  |
| 3. |  |
| 3.a Področja, ki spodbujajo trajnostni razvoj in predstavljajo jasno okoljsko razsežnost |  |
| - učinkovita raba energije in raba obnovljive energije | Analiza je pripravljena. Vendar je poglavje neustrezno strukturirano in zato težko razumljivo. Predlagamo, da se preuredi. Najprej bi bilo potrebno zapisati koliko energije se porabi v Sloveniji (poraba v gospodinjstvih in gospodarstvu) in trend porabe energije ter vzroke za ta trend. V nadaljevanju je potrebno navesti ali se za proizvodnjo energije uporabljajo neobnovljivi in obnovljivi viri energije in koliko energije se proizvede iz le-teh. Potrebno je opredeliti razloge za preusmeritev k obnovljivim virom energije (zmanjšanje odvisnosti od uvoza energije, spoštovanje ciljev Kyotskega protokola,…). Potrebno je opredeliti potencial za izkoriščanje obnovljivih virov energije. (veter, biomasa, geotermalna energija,…). Opredeliti je potrebno področja, kjer se lahko poveča učinkovita raba energije (gradnja energetsko varčnih objektov, prenos energije, industrija, …). |
| 3.b Področje prometa - izven vseevropskih omrežij |  |
| - železnica | Analiza je pripravljena. Upošteva naj se zgornja priporočila (točka 1. preglednice). |
| - rečne in morske plovne poti | Analiza ni pripravljena. |
| - ukrepi multimodalnega prometa in interoperabilnost | Analiza stanja multimodalnega prometa ni pripravljena. Predlagamo naj se doda. |
| - nadzor cestnega in zračnega prometa | Analiza ni pripravljena. Potrebno je upoštevati priporočila točke 1. preglednice. |
| - čisti urbani transport | Analiza ni pripravljena. |
| - javni prevoz | Analiza javnega prevoza je delno pripravljena v poglavju Stanje prometa. Vendar predlagamo, da se doda kakšno je stanje javnega prevoza, kakšne so napovedi za prihodnost in kakšne so potrebe. |

## Vrednotenje SWOT analiz

SWOT analiza bi morala temeljiti na analizi in povzeti njene ključne ugotovitve, saj bi bilo na ta način mogoče identificirati ključne dejavnike, na podlagi katerih bi lahko oblikovali prioritete in ukrepe. Žal se analiza in SWOT le deloma prekrivata, saj so v SWOTu, med drugim, navedena druga dejstva kot v analizi. Za večjo skladnost priporočamo, da se SWOT analize ustrezno dopolnijo in poenotijo z dopolnjenimi  analizami.

### Vrednotenje SWOT analize za področje prometa

V sklopu prednosti niso predstavljene dejanske prednosti prometa v Sloveniji (npr. lega v V. in X. koridorju,…).

Slabosti so ustrezno predstavljene, predlagamo pa, da se posamezne vrste infrastruktur obravnavajo skupaj (npr. železniška infrastruktura – navedba vseh slabosti, ki zadevajo le-to).

Priložnosti, ki so navedene, niso v skladu z analizo prometa. Predlagamo, da se Geografska lega in Potek V. in X. koridorja premakneta med prednosti. V analizi prometa ni bil nikjer naveden razvoj tretje prometne osi in povečanje letaliških kapacitet. Priložnosti, ki so navedene za področje prometa se prepletajo z gospodarstvom (nadaljnja specializacija industrijske proizvodnje, selitev proizvodnje v Vzhodno Azijo, zagotavljanje celovitih logističnih storitev slovenskih ponudnikov) in s prometom nimajo neposredne povezave. Priložnosti se med seboj ponavljajo (geografska lega, V. in X. koridor, ugodna geografska lega, ki se zrcali v križišču V. in X. koridorja). Med priložnostmi ni naveden javni promet in preusmeritev prometa s cest na železnice, intermodalna vozlišča,...

V sklopu nevarnosti predlagamo, da se prvi dve alineji združita, saj obe govorita o možnosti odliva prometnih tokov. Stopnjevanje razpršenosti poselitve in nadaljevanje nepovezanosti izvajalcev javnega potniškega prometa nista nevarnosti, ampak bolj slabosti. Nepravočasna prilagoditev nacionalnega letalskega prevoznika spada v gospodarstvo.

### Vrednotenje SWOT analize za področje okolja

V sklopu prednosti bi bilo smiselno v sklop priložnosti premakniti Možnost vzpostavitve dobrega sistema za ravnanje z odpadki, Večja izkoriščenost URE in OVE, Zmanjšanje poplavnosti urbaniziranih površin. Podvaja se Relativno dober monitoring stanja voda. Alineji enajst (Že razvita proizvodnja…) in dvanajst (Trend zniževanja investicijskih stroškov) sta bolj primerni za področje gospodarstva. Iz točk Kontroliranje visokih voda, nizkega pretoka in Stabilizacija vodnega režima ni mogoče razbrati kakšne so prednosti.

Med slabostmi nista jasno razumljivi točki o financiranju investicij. Problematika čistilnih naprav bi bila lahko zajeta v eni točki. Delovanje in organiziranost javnih služb spada bolj v gospodarstvo. Točki Dotrajanost vodovodnih sistemov in Zastarela in dotrajana vodna infrastruktura se podvajata. Ravno tako se podvajata Nedokončan sistem poplavnih ukrepov in Nekonsistenten sistem funkcioniranja in delovanja protipoplavnih objektov. Predlagamo da se združi alineja Institucionalni okvir in alineja o demonstracijskih projektih. Predlagamo, da se iz alineje Nizek nivo razpoložljivosti izbriše slabo razviti alternativni modeli financiranja.ˇ

Predlagamo, da se v sklopu priložnosti še enkrat preveri ali so navedena dejstva res priložnosti (Ohranjanje naravnih virov in Ohranitev kvalitete vodnih virov ne moremo smatrati kot priložnosti). Določene točke iz področja priložnosti se podvajajo (Razvoj novih delovnih mest). Predlagamo, da se alineja Urejena infrastruktura kot prednost ali izbriše ali preoblikuje. Alineji Pospeševanje skladnega regionalnega razvoja, Vzpodbujanje lokalnega gospodarstva, Spodbujanje konkurenčnosti, Zagotavljanje boljše stroškovne učinkovitosti spadajo v gospodarstvo.

V sklopu nevarnosti bi večina alinej bolj sodila med slabosti (Neprilagojen institucionalni okvir, Slaba koordinacija aktivnosti, Nizka stopnja osveščenosti,…).

## Priporočila vrednotenja ustreznosti analize stanja in SWOT

V ˝Predlogu Uredbe sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu˝  je v členu 36. zapisano, da mora operativni program za cilj konvergence vsebovati analizo stanja glede prednosti in slabosti izbrane strategije. Vendar pa smo mnenja, da je pri prevodu iz angleškega v slovenski jezik prišlo do napake. V angleški verziji je namreč zapisano, da mora operativni program vsebovati ˝an analysis of the situation in terms of strengths and weaknesses and the strategy chosen in response˝ kar dejansko pomeni, da mora operativni program vsebovati analizo stanja in da mora biti na podlagi le-te določena strategija oziroma prioriteta operativnega programa.

Analiza stanja naj bi opredelila trenutno stanje na obravnavanih področjih kot tudi nadaljnje potrebe, saj se lahko samo na podlagi le-teh opredelijo strategije oziroma cilji programa ter prioritete, ki naj bi pripeljale do uresničitve postavljenih ciljev.

Iz primerjave analize stanja s področji uporabe pomoči lahko zaključimo, da specifična področja niso bila ustrezno analizirana. Na podlagi zgoraj ugotovljenega je potrebno analize stanja za posamezna področja ustrezno dopolniti. Poleg tega je potrebno zagotoviti skladnost med analizo stanja in SWOT analizo. Žal se analiza in SWOT le deloma prekrivata, saj so v SWOTu, med drugim, navedena druga dejstva kot v analizi. Za večjo skladnost priporočamo, da se SWOT analize ustrezno dopolnijo in poenotijo z dopolnjenimi  analizami.

Predlagamo tudi pa da se področje Zmanjševanje škodljivega delovanja vode premakne v Operativni program ESRR, kjer je predvideno področje uporabe pomoči »Preprečevanje tveganj, vključno z razvojem in izvajanjem načrtov za preprečevanje in spopadanje z naravnimi in tehnološkimi tveganji«.

Za analizo za področje okolja predlagamo, da se za področje okolja pripravi analiza razkoraka (GAP analysis) med prednostnimi nalogami, ki so bile določene po acquis communautaire in prednostnimi nalogami, ki so bile že izvedene.

# Vrednotenje ustreznosti izbranih strategij in ciljev

V operativnem programu sta opredeljeni dve strategiji in sicer strategija za promet in strategija za okolje. Strategiji naj bi izhajali iz identificiranih potreb v analizi stanja oziroma naj bi bili utemeljeni z le-temi.

## Vrednotenje ustreznosti strategije za promet

### Zaključki vrednotenja

V operativnem poglavju ni jasno zapisano kakšna je strategija za področje prometa. V strategiji za promet so zapisane dosedanje izkušnje in ugotovitve predhodnega vrednotenja, ključne usmeritve ter cilji s kazalniki. Strateške usmeritve na področju prometa in prometne infrastrukture so povzete iz Prometne politike Republike Slovenije. Iz ključnih usmeritev in ciljev s kazalniki ni mogoče razbrati, kakšna je opredelitev strategije.

Cilji operativnega programa na področju prometa so Povečanje prometne varnosti, Večja mobilnost prebivalstva za povečanje konkurenčnosti na regionalni ravni, Povezava obrobnih območij z osrednjo Slovenijo, Boljša oskrba gospodarstva in Omilitev negativnih vplivov na okolje. V operativnem programu prihaja tudi do razlike med cilji, ki so navedeni v besedilu in cilji, ki so navedeni v preglednici s kazalci. Navedeni cilji niso cilji, ampak so aktivnosti. Glede na to, da iz analize stanja ne izhaja, katere so identificirane potrebe za to področje oziroma ključna problematika ne temelji na analizi stanja, ne moremo oceniti ali so postavljeni cilji programa ustrezni glede na potrebe.

Ker iz analize stanja ni dovolj jasno razvidno, kakšna je ključna problematika in kakšne so potrebe na področju prometa ter glede na dejstvo, da v analizi niso analizirana vsa področja uporabe pomoči ne moremo z gotovostjo trditi, da je bila opredeljena ustrezna strategija  in določeni ustrezni cilji oziroma ne moremo oceniti relevantnosti strategij in ciljev glede na identificirane potrebe.

### Priporočila vrednotenja

Predlagamo, da se v strategiji zapiše vizija na področju prometa (npr. trajnostni promet), ki naj temelji na ugotovitvah oziroma zaključkih dopolnjene analize stanja. Predlagamo, da je za proročje prometa določen samo en cilj in sicer: Dostopnost ljudi in produktov ter podpora razvoju gospodarstvu.

Predlagamo, da se poglavje Dosedanje izkušnje in ugotovitve predhodnega vrednotenja delno prestavi v analizo stanja oziroma naj se besedilo prečisti.

## Vrednotenje ustreznosti strategije za okolje

### Zaključki vrednotenja

V strategiji za okolje sta združeni dve področji in sicer okolje ter trajnostna energija. V strategiji so zapisane dosedanje izkušnje in ugotovitve predhodnega vrednotenja ter ključne usmeritve in cilji s kazalniki. Ključne usmeritve izhajajo iz Nacionalnega programa varstva okolja. Iz ključnih usmeritev in ciljev s kazalniki ni mogoče jasno razbrati, kakšna je opredelitev strategije.

Cilji operativnega programa na področju okolja so:

- Zmanjšanje količin odloženih komunalnih odpadkov na 300 000 t letno,

- Povečanje količin ločeno zbranih frakcij na 500 000 t letno,

- Povečanje količin energetske izrabe odpadkov na 120 000 t letno,

- Opremljenost vseh 3260 aglomeracij z objekti in napravami za odvajanje in čiščenje v skladu s predpisi,

- Zmanjšanje onesnaževanja voda zaradi odvajanja neprečiščenih odpadnih komunalnih vod od leta 2004 do leta 2015 za1,5 MIO PE,

- Zagotovitev večje dostopnosti podpornih storitev in zagotovitev zdrave pitne vode na območjih z veliko možnostjo razvoja z investicijskimi ukrepi,

- Zanesljivost oskrbe z energijo,

- Konkurenčnost oskrbe z energijo,

- Znižanje stroškov za energijo in s tem povečanje konkurenčnosti gospodarstva (predvsem energetsko intenzivnih panog), znižanje obremenitev javnih financ in večja kupna moč prebivalstva,

- Tehnološki razvoj na področju gradbenih in drugih materialov, stavbnega pohištva, inštalacij (ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija), poligeneracije, informacijskih tehnologij, itd.,

- Dvig konkurenčnosti na segmentu, kjer imamo znanje in tradicijo,

- Zmanjšanje poplavne ogroženosti urbaniziranih površin.

Nekateri opredeljeni cilji operativnega programa na področju okolja niso cilji ampak so kazalniki ali celo aktivnosti. Ker v operativnem programu ni jasne povezave med analizo stanja, ključno problematiko, strategijo in cilji ter ker niso identificirane potrebe, ne moremo oceniti ali so postavljeni cilji programa ustrezni.

Ker iz analize stanja ni dovolj jasno razvidno, kakšna je ključna problematika in kakšne so potrebe na področju okolja (že predhodno predlagana analiza razkoraka) ne moremo z gotovostjo trditi, da je bila opredeljena ustrezna strategija in cilji oziroma ne moremo oceniti relevantnosti strategij in ciljev glede na identificirane potrebe.

### Priporočila vrednotenja

Predlagamo, da se poglavje strukturira na naslednji način. V okviru poglavja 4.2. Okolje naj se ločita področji okolje in trajnostna energija. Za vsako področje naj se zapiše vizija, ki naj temelji na zaključkih dopolnjene analize. Za vsako področje (okolje in energija) naj se opredeli samo po en cilj. Predlagamo naslednja cilja:

- Za področje okolja: Javna infrastruktura za zaščito okolja in kakovost življenja.

- Za področje trajnostne energije: Energetska učinkovitost za dolgoročen razvoj.

Tudi tu predlagamo naj se poglavje Dosedanje izkušnje in ugotovitve predhodnega vrednotenja prestavi v analizo stanja oziroma naj se besedilo prečisti.

# Zaključki in priporočila

Analiza stanja za področji prometa in okolja ni v celoti skladna s ˝Predlogom Uredbe o ustanovitvi kohezijskega sklada˝. Predlagamo, da se analiza v skladu s priporočili ustrezno dopolni in da se zapišejo tudi prednostne potrebe za vsako področje. To bo omogočilo identifikacijo ključnih področij, ki jih želimo rešiti oziroma identifikacijo potreb, ki jih želimo zadovoljiti.

Predvsem v operativnem programu ni razvidne jasne povezave med analizo stanja, strategijami za razvoj in cilji programa.

Po popravku analize naj se preveri ustreznost strategij, ciljev in prioritet. Na podlagi identificiranih potreb naj se opredelijo vizije za področja operativnega programa ter cilji za posamezne strategije.

Predlagamo naslednje cilje:

- področje prometa: Dostopnost ljudi in produktov ter podpora razvoju gospodarstvu.

- področje okolja: Javna infrastruktura za zaščito okolja in kvaliteto življenja,

- področje energije: Energetska učinkovitost za dolgoročen razvoj.

Razvojne prioritete naj bi, s predvidenimi dejavnostmi, pripeljale do uresničitve zastavljenih ciljev in s tem strategij. Ugotovi naj se ali so, glede na dopolnjeno analizo, strategije in cilje opredeljene prave prioritete ali ne. Če je iz dopolnjene analize razvidno, da manjka kakšna prednostna usmeritev ali predvidena dejavnost, naj se jo doda.

Vrednotenje racionalnosti strategij in notranja skladnost programa

# Metoda vrednotenja

Notranjo skladnost programa smo preverjali s pomočjo logičnega okvira. Analizirali smo ali razvojne prioritete prispevajo k uresničevanju zastavljenih ciljev strategije ali prednostne usmeritve podpirajo razvojne prioritete, izpolnjujejo cilje razvojnih prioritet in podpirajo strategijo in tako dalje. Ugotavljali smo ali je prisotna povezava od razvojni prioritet preko predvidenih usmeritev do predvidenih dejavnosti.

# Vrednotenje racionalnosti strategij

Področje urejanja prometne in okoljske infrastrukture je danes skoraj izključno v domeni države. V kratkem pričakujemo sprejem zakona o javno zasebnih partnerstvih in menimo, da bi bilo tudi na teh dveh področjih potrebno začeti z zasebnimi vlaganji. Strukturna politika, lahko v tem pogledu podpre vlaganja zasebnega kapitala predvsem tam, kjer bi zasebne naložbe ne bile upravičene. V teh primerih je potrebno z javnimi sredstvi odpraviti razkorak med stroški in koristmi in tako zagotavljati infrastrukturo tam kjer je ta potrebna. Ko bodo strategije bolje opisane bomo to poglavje še enkrat vrednotili.

# Vrednotenje notranje skladnosti programa

V OP sta opredeljeni dve strategiji, strategija za promet in strategija za okolje. Zaradi delitve operativnega programa na dve področji smo notranjo skladnost vrednotili za vsako področje posebej.

## Vrednotenje notranje skladnosti Strategije za področje prometa

Strategija za področje prometa ima opredeljene naslednje cilje:

- Povečanje prometne varnosti

- Večja mobilnost prebivalstva za povečanje konkurenčnosti na regionalni ravni

- Povezava obrobnih območij z osrednjo Slovenijo

- Boljša oskrba gospodarstva

- Omilitev negativnih vplivov na okolje

Strategija za področje prometa ima opredeljeni dve razvojni prioriteti in sicer Prometna infrastruktura v okviru Kohezijskega sklada s prednostnimi usmeritvami Področje cest, Področje železnic, Področje pomorstva in Področje letalstva ter Prometna infrastruktura v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj s prednostnima usmeritvama Področje cest in Področje javnega potniškega prometa.

### Vrednotenje notranje skladnosti razvojne prioritete Prometna infrastruktura v okviru Kohezijskega sklada

#### Zaključki vrednotenja

Namen prioritete Prometna infrastruktura v okviru Kohezijskega sklada je zagotovitev ustrezne mobilnosti prebivalstva, oskrba gospodarstva in prometna varnost z ustrezno umestitvijo infrastrukture v prostor  in zagotovitvijo kvalitete le-te. Prioriteta predvideva izgradnjo in obnovo prometne infrastrukture ter posredno prispeva k postavljenim ciljem strategije (cilj 1, 2, 3, 4). Cilji razvojne prioritete delno podpirajo cilje strategije. Povečala se bo prometna varnost (odprava črnih točk, ozkih grl), mobilnost prebivalstva in povezava obrobnih območij. Lahko se poveča oskrba gospodarstva (večje hitrosti, krajši potovalni časi). Cilji prioritete podpirajo cilje 1, 2, 3 in 4.

Vse prednostne usmeritve in predvidene dejavnosti so skladne s cilji razvojne prioritete, razvojno prioriteto in cilji strategije.

#### Priporočila vrednotenja

Predvidena dejavnost Ureditev izven nivojskih križanj v prednostni usmeritvi Področje železnic je opredeljena že v prednostni usmeritvi Področje cest. Predvidena dejavnost je namreč Dosledno izvesti ukrepe določene v 18., 21. in 25. členu Zakona o varnosti v železniškem prometu, ki se nanašajo na nivojska križanja ceste in železnice in izven nivojske dostope na perone. Člen 21. Zakona o varnosti v železniškem prometu namreč govori o ureditvi izven nivojskih križanj. Predlagamo, da se predvideni dejavnosti združi pod eno prednostno usmeritvijo (ali Področje cest ali Področje železnic).

### Vrednotenje notranje skladnosti razvojne prioritete Prometna infrastruktura v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj

Prioriteta predvideva izgradnjo in obnovo cestne in kolesarske infrastrukture ter vlaganja v javni potniški promet in prispeva k ciljem strategije (cilj 1, 2, 5). Cilji prioritete podpirajo cilje strategije 1, 2 in 5. Povečala se bo prometna varnost (odprava črnih točk, ozkih grl), mobilnost prebivalstva. Zmanjšali se bodo vplivi na okolje. Uresničevanje postavljenih ciljev prioritete bo predvidoma prispevalo k uresničevanju prioritete, saj se bo povečal obseg cestne in kolesarske infrastrukture ter obseg javnega potniškega prometa.

Prednostni usmeritvi in predvidene dejavnosti so skladne s cilji razvojne prioritete, razvojno prioriteto in s cilji strategije.

## Vrednotenje notranje skladnosti Strategije za področje okolja

Strategija za področje okolja ima opredeljene naslednje cilje:

- Zmanjšanje količin odloženih komunalnih odpadkov na 300 000 t letno

- Povečanje količin ločeno zbranih frakcij na 500 000 t letno

- Povečanje količin energetske izrabe odpadkov na 120 000 t letno

- Opremljenost vseh 3260 aglomeracij z objekti in napravami za odvajanje in čiščenje v skladu s predpisi

- Zmanjšanje onesnaževanja voda zaradi odvajanja neprečiščenih odpadnih komunalnih vod od leta 2004 do leta 2015 za 1,5 MIO PE

- Zagotovitev večje dostopnosti podpornih storitev in zagotovitev zdrave pitne vode na območjih z veliko možnostjo razvoja in sicer z investicijskimi ukrepi

- Zanesljivost oskrbe z energijo

- Konkurenčnost oskrbe z energijo

- Znižanje stroškov za energijo in s tem povečanje konkurenčnosti gospodarstva (predvsem energetsko intenzivnih panog), znižanje obremenitev javnih financ in večja kupna moč prebivalstva

- Tehnološki razvoj na področju gradbenih in drugih materialov, stavbnega pohištva, inštalacij (ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija), poligeneracije, informacijskih tehnologij, itd.,

- Dvig konkurenčnosti na segmentu, kjer imamo znanje in tradicijo

- Zmanjšanje poplavne ogroženosti urbaniziranih površin

Strategija za področje okolja ima opredeljeni dve razvojni prioriteti in sicer Varstvo okolja s prednostnimi usmeritvami Ravnanje z odpadki, Odvajanje in čiščenje komunalnih vod, Oskrba s pitno vodo in Zmanjšanje škodljivega delovanja voda ter Trajnostna energija s prednostnimi usmeritvami Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb, Učinkovita raba električne energije, Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo in Demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje.

### Vrednotenje notranje skladnosti razvojne prioritete Varstvo okolja

#### Zaključki vrednotenja

Razvojna prioriteta je usmerjena v ravnanje s komunalnimi odpadki, oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod in zmanjšanje škodljivega delovanja voda. Razvojna prioriteta je skladna s strategijo za okolje. Cilji razvojne prioritete podpirajo cilje strategije in razvojno prioriteto. Vse prednostna usmeritve in predvidene dejavnosti so skladne s cilji razvojne prioritete, razvojno prioriteto in s cilji strategije.

#### Priporočila vrednotenja

Predlagamo, da  se za prednostni usmeritvi Ravnanje z odpadki in Odvajanje in čiščenje komunalnih vod pripravi analiza razkoraka (GAP analysis) med prednostnimi nalogami, ki so bile določene po acquis communautaire in prednostnimi nalogami, ki so bile že izvedene (ugotovi naj se kaj moramo še urediti na področju okoljske infrastrukture).

Ker je v OP ROPI zapisano, da se bo sanacija divjih odlagališč financirala iz ESRR, predlagamo naj se predvidena dejavnost Sanacija 100 divjih odlagališč (v prednostni usmeritvi Ravnanje z odpadki) prenese v OP ESRR.

Predlagamo, da se področje Zmanjševanje škodljivega delovanja vode premakne v Operativni program ESRR, kjer je predvideno področje uporabe pomoči »Preprečevanje tveganj, vključno z razvojem in izvajanjem načrtov za preprečevanje in spopadanje z naravnimi in tehnološkimi tveganji«.

Predlagamo še, da se pretehta vključitev dejavnosti za zmanjšanje odpadkov na izviru, saj je reševanje tega področja na način end of pipe stroškovno manj učinkovito poleg tega pa po tem principu zanj odgovarja država oziroma občine in manj obremenjevalci okolja.

### Vrednotenje notranje skladnosti razvojne prioritete Trajnostna energija

Prioriteta se nanaša na povečanje energetske učinkovitosti v industriji, storitvenem in javnem sektorju, prometu in gospodinjstvih ter na znatno povečanje obsega okolju prijazne proizvodnje energije iz obnovljivih virov in iz sistemov soproizvodnje toplote in električne energije. Prioriteta prispeva k ciljem strategije, vprašljiv pa je prispevek k delu 9. cilja strategije (znižanje obremenitev javnih financ in večja kupna moč prebivalstva). Cilji razvojne prioritete podpirajo cilje strategije in razvojno prioriteto. Vse prednostne usmeritve so skladne s cilji razvojne prioritete, razvojno prioriteto in s cilji strategije. Vse predvidene dejavnosti so skladne s prednostno usmeritvijo, z razvojno prioriteto in cilji strategije. Ni pa razvidna neposredna povezava z naslednjimi cilji razvojne prioritete: Znižanje obremenitev javnih financ in večja kupna moč prebivalstva, Odpiranje novih delovnih mest in Znižanje stroškov za zdravstvo.

#### Priporočila vrednotenja

Predlagamo, da se pretehta smiselnost vključitve predvidene dejavnosti za proizvodnjo biogoriv.

# Nevarnosti izbranih politik

Identificirali smo naslednje nevarnosti ter podali možne omilitvene ukrepe:

| Možne nevarnosti | Opis | Omilitveni ukrepi |
| --- | --- | --- |
| 1. Sprememba prometnih tokov | V prihodnosti se lahko spremenijo prometni tokovi. Zato se lahko postavi vprašanje potrebnosti/racionalnosti določene prometne infrastrukture. Lahko se izkaže, da so bila vlaganja v prometno infrastrukturo napačna, tako lokacijsko kot tudi glede na prometni sektor. Na primer zmanjša se lahko interes za Luko Koper zaradi bližine luk v Trstu in Reki. Lahko pride do še večjega povečanja mednarodnega tranzitnega tovornega cestnega prometa zaradi slabega stanja železniškega omrežja in slabe interoperabilnosti. Kljub investicijam v javni potniški promet in trajnostno mobilnost lahko pride do zmanjšanja javnega potniškega prometa, zaradi npr. nezainteresiranosti prebivalcev za javna prevozna sredstva Ne glede na investicije v železnice se lahko zgodi, da se bo notranji tovorni cestni promet še povečal (tako notranji kot tudi tranzitni). | Spremljanje prometnih tokov in prilagajanje spremembam/tokovom. Osveščanje prebivalstva o pomenu javnega potniškega prometa. |
| 2. Neuresničevanje rokov za izgradnjo infrastrukture | Zaradi različnih dejavnikov (tako človeških kot tudi tehničnih) lahko pride do zamikanja dokončanja infrastrukture. | Ustrezno programiranje. |
| 3. Nepravilno določene prednostne usmeritve | Pride lahko do vlaganja v dejavnosti, ki niso bile identificirane kot ključne (nezadostna analiza). Lahko se zanemarijo aktivnosti, ki so bolj pomembne (npr. dejavnosti usmerjene v zmanjševanje odpadkov na izvoru,…). | Ustrezna analiza, ki bo izpostavila ključne potrebe. |
| 4. Odsotnost politične volje | Ker gre za infrastrukturne posege velikega obsega, bo za njihovo izvajanje potrebna močna politična volja in tudi sodelovanje akterjev na regionalni, lokalni in nacionalni ravni. | Veliko infrastrukturnih posegov je določenih z acquis communautaire zato bodo politični akterji prisiljeni te posege tudi izvajati. Vseskozi pa bo potrebno posebno pozornost posvečati promociji projektov in doseganju konsenzov. |

# Zaključki in priporočila

Pri vrednotenju notranje skladnosti operativnega programa smo ugotovili, da je program notranje skladen. Razvidna je povezava med razvojnimi prioritetami, prednostnimi usmeritvami in predvidenimi dejavnostmi. Predlagamo pa naslednje:

- Predvidena dejavnost Ureditev izvennivojskih križanj, ki je navedena dvakrat naj se združi v enem področju.

- Predlagamo, da se za prednostni usmeritvi Ravnanje z odpadki in Odvajanje in čiščenje komunalnih vod pripravi analiza razkoraka (GAP analysis) med prednostnimi nalogami, ki so bile določene po acquis communautaire in prednostnimi nalogami, ki so bile že izvedene (ugotovi naj se kaj moramo še urediti na področju okoljske infrastrukture).

- Predlagamo, da se predvidena dejavnost Sanacija divjih odlagališč prenese v OP ESRR.

- Predlagamo, da se področje Zmanjševanje škodljivega delovanja vode premakne v Operativni program ESRR, kjer je predvideno področje uporabe pomoči »Preprečevanje tveganj, vključno z razvojem in izvajanjem načrtov za preprečevanje in spopadanje z naravnimi in tehnološkimi tveganji«.

- Predlagamo, da se pretehta vključitev dejavnosti za zmanjšanje odpadkov na izviru.

- Predlagamo, da se pretehta smiselnost vključitve predvidene dejavnosti za proizvodnjo biogoriv.

Ustreznost programa glede na nacionalne politike in Nacionalne strateške smernice

# Metoda vrednotenja

Vrednotenje skladnosti Operativnega programa z osnovnimi prioritetami/cilji Lizbonske strategije, Strateških smernic skupnosti in Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja smo izvedli s primerjalno tabelo, v kateri smo vrednotili skladnost osnovnih prioritet s prioritetami, prednostnimi usmeritvami in predvidenimi dejavnostmi operativnega programa.

# Sinergije in ustreznost programa z Lizbonsko strategijo

Skladnost operativnega programa s cilji Lizbonske strategije

| Cilji Lizbonske strategije | Operativni program ROPI |
| --- | --- |
| Zaposlovanje |  |
| – skupna stopnja zaposlenosti: 67 % do 2005 (Stockholm), 70 % do 2010 (Lizbona) | Posredno prispeva k cilju (delovna mesta povezana z gradbenimi deli, novo odprtimi objekti,…). |
| – stopnja zaposlenosti žensk: 57 % do 2005 (Stockholm), 60 % do 2010 (Lizbona) | Posredno prispeva k cilju. |
| – stopnja zaposlenosti starejših oseb (55–64 let): 50 % do 2010 (Stockholm) | Posredno prispeva k cilju. |
| – podaljšanje povprečne starosti ob upokojitvi za 5 let: do 2010 (Barcelona) | Ne prispeva k cilju. |
| – omogočeno otroško varstvo: za 90 % predšolskih otrok, starejših od treh let, in za 30 % otrok, mlajših od treh let, do 2010 (Barcelona) | Ne prispeva k cilju. |
| Družba, temelječa na znanju |  |
| – bruto domači izdatki za raziskovalno razvojno dejavnost: 3 % BDP do 2010, ob tega dve tretjini iz poslovnega sektorja (Barcelona) | Ne prispeva k cilju. |
| – vzpostavitev evropskega raziskovalnega območja | Ne prispeva k cilju. |
| – stimulacija zaposlovanja znanstvenikov in raziskovalcev | Ne prispeva k cilju. |
| – 100-odstotna povezanost šol z internetom (prvotni cilj do 2002) in splošna uporaba ICT v učnem procesu | Ne prispeva k cilju. |
| – 12,5 % odraslih, vključenih v vseživljenjsko učenje (dostopnost vseživljenjskega učenja za vse) | Ne prispeva k cilju. |
| Notranji trg |  |
| – 98,5-odstotni prenos direktiv notranjega trga v pravni red držav članic (Stockholm) | Ne prispeva k cilju. |
| – prevzem direktiv notranjega trga najpozneje v dveh letih od začetka veljavnosti (Barcelona), | Ne prispeva k cilju. |
| – odstranitev ovir za prosti pretok storitev znotraj EU | Posredno prispeva k cilju (povečanje interoperabilnosti prometnega omrežja). |
| – prevzem direktiv notranjega trga najpozneje v dveh letih od začetka veljavnosti (Barcelona) | Ne prispeva k cilju. |
| – dokončanje skupnega notranjega trga za finančne storitve do 2005 | Ne prispeva k cilju. |
| – dokončanje skupnega notranjega trga in sprostitev v mrežnih industrijah (Barcelona): poštne storitve do 2006, električna energija in zemeljski plin do 2007, železniški promet do 2008 in letalski promet (prvotni cilj je bil do 2004) | Posredno prispeva k cilju (Izgradnja/nadgradnja železniškega in letalskega omrežja). |
| – zmanjšanje državne pomoči na 1 % BDP | Ne prispeva k cilju. |
| – izboljšanje pravil javnega naročanja | Ne prispeva k cilju. |
| – določiti nova pravila za združitev in prevzem podjetij | Ne prispeva k cilju. |
| Podjetniške spodbude |  |
| – pravno okolje, ki spodbuja naložbe, inovacije in podjetništvo | Ne prispeva k cilju. |
| – zmanjšanje administrativnih ovir | Ne prispeva k cilju. |
| – pospešiti postopek in zmanjšanje stroškov pri ustanavljanju podjetja | Ne prispeva k cilju. |
| Socialna vključenost |  |
| – prepoloviti osip v šolah do 2010 (Lizbona) | Ne prispeva k cilju. |
| – zmanjšanje stopnje tveganja revščine (Barcelona) | Ne prispeva k cilju. |
| Varstvo okolja/Trajnostni razvoj |  |
| – sprejem Kjotskega protokola do 2002 in viden napredek pri zmanjšanju emisij toplogrednih plinov do 2005 (Goeteborg) | Prispeva k cilju (spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije, izboljšanje energetske učinkovitosti, spodbujanje javnega potniškega prometa). |
| – proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov v obsegu 22 % skupne porabe do 2010 (Goeteborg) | Prispeva k cilju (spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije). |

# Ustreznost glede na Strateške smernice Skupnosti in Nacionalni strateški referenčni okvir

## Skladnost operativnega programa s Strateškimi smernicami Skupnosti za kohezijsko politiko 2007 – 2013

| Strateške smernice Skupnosti | Operativni program ROPI |
| --- | --- |
| Spremenimo Evropo in njene regije v privlačnejši kraj za naložbe in delo | Podpira smernico. |
| Razširitev in izboljšanje prometne infrastrukture | Podpira smernico (usmerjanje v učinkovito, prilagodljivo in varno prometno infrastrukturo). |
| Krepitev sinergij med varstvom okolja in gospodarsko rastjo | Podpira smernico (usmerjanje v zagotavljanje okoljskih storitev – ravnanje z odpadki in odpadno vodo, upravljanje naravnih virov,…). |
| Obravnavanje intenzivne rabe tradicionalnih energetskih virov v Evropi | Podpira smernico (usmerjanje v povišanje energetske učinkovitosti in uporabo obnovljivih virov energije). |
| Izboljšanje znanja in inovativnost za rast | Ne prispeva k smernici. |
| Povečanje in izboljšanje naložb v RTR | Ne prispeva k smernici. |
| Pospeševanje inovacij in spodbujanje podjetništva | Ne prispeva k smernici. |
| Uvajanje informacijske družbe za vse | Ne prispeva k smernici. |
| Izboljšanje dostopa do finančnih sredstev | Ne prispeva k smernici. |
| Nova in boljša delovna mesta | Posredno prispeva k smernici. |
| Privabiti več ljudi v zaposlitev in jih obdržati v zaposlitvi ter posodobiti sisteme socialne zaščite | Posredno prispeva k smernici. |
| Izboljšanje prilagodljivosti delavcev in podjetij ter prožnosti trga dela | Ne prispeva k smernici. |
| Izboljšanje naložb v človeški kapital z boljšo izobrazbo in strokovnim znanjem | Ne prispeva k smernici. |
| Upravne zmogljivosti | Ne prispeva k smernici. |
| Pomoč pri ohranjanju zdrave delovne sile | Ne prispeva k smernici. |

## Skladnost operativnega programa s cilji Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja

| Cilji NSRO | Operativni program ROPI |
| --- | --- |
| Splošni cilj |  |
| Izboljšanje blaginje prebivalcev Republike Slovenije s poudarkom na spodbujanju gospodarske rasti, ustvarjanja delovnih mest in krepitve človeškega kapitala ter zagotavljanju uravnoteženega in skladnega razvoja, še posebej med regijami. | Posredno prispeva k ciljem (zagotovitev prometne in okoljske infrastrukture, povečanje delovnih mest,…). |
| Specifični cilji |  |
| Spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj s krepitvijo naložb za povečanje konkurenčnosti, vključno z razvojem človeških virov. | Ne prispeva k cilju. |
| Izboljšati kvaliteto in aplikativnost sistema izobraževanja in raziskovalno-razvojne dejavnosti, nujne dostopnosti in prilagojenosti potrebam gospodarstva. | Ne prispeva k cilju. |
| Izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve še posebej z ustvarjanjem delovnih mest. | Posredno prispeva k cilju (delovna mesta povezana z gradbenimi deli, novo odprtimi objekti,…). |
| Zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem varnosti zaposlitve še posebej z ustvarjanjem delovnih mest. | Posredno prispeva k cilju (delovna mesta povezana z gradbenimi deli, novo odprtimi objekti,…). |
| Skladen regionalni razvoj na ravni kohezijskih in statističnih regij. | Posredno prispeva k cilju (ureditev prometne in okoljske infrastrukture). |

# Enake možnosti in izogibanje diskriminaciji

V operativnem programu ni navedeno, kako se bodo zagotavljale enake možnosti in izogibanje diskriminaciji. Predlagamo, da se operativni program ustrezno dopolni.

# Zaključki in priporočila

Operativni program je skladen s cilji obravnavanih strateških dokumentov. Predvsem s cilji/smernicami, ki se nanašajo na promet in okolje. Predlagamo, da se operativni program dopolni tako, da bo razvidno, da zagotavlja enake možnosti in se izogiba diskriminaciji.

Vrednotenje pričakovanih rezultatov in vplivov

# Metoda vrednotenja

Kazalnike smo vrednotili glede na priporočila oblikovana v The New Programming Period, 2007-2013: Methodological Working Papers, Draft Working Paper [X]: Indicators for monitoring and evaluation: A practical guide. Delovni zvezek za definiranje kazalnikov predlaga več ravni kazalnikov:

- Kazalniki sredstev ali vložkov (resource or input indicators), ki odsevajo finančna sredstva, ki smo jih vložili v izvajanje projekta.

- Kazalniki izdelkov (output indicators), ki so povezani z izvajanjem aktivnosti projekta, merijo pa fizične in finančne enote projekta (dolžina zgrajene ceste, število podprtih podjetij).

- Kazalniki rezultatov (result indicators), ki odsevajo direktne in takojšnje učinke projekta torej spremembe v delovanju, obnašanju in podobno. Ti kazalci so lahko fizični (na primer: število uspešnih udeležencev izobraževanj, število nesreč na cesti) ali pa so finančni (na primer: zmanjšanje stroškov transporta).

- Kazalniki vpliva (impact indicators) odražajo posledice izvedenega projekta na prejemnike rezultatov projekta. Posebni kazalci vpliva so tisti, ki se sicer odražajo po daljšem času po koncu projekta, vendar so rezultat tega projekta (na primer: skrajšanje potovalnega časa in s tem zmanjšanje vplivov na okolje) .

- Okvirni kazalniki, ki so splošni kazalci vpliva, s katerimi merimo vpliv na širšo populacijo oziroma okolje in so torej kontekstni kazalci (context indicators).

Sistem kazalnikov smo vrednotili glede na te predloge.

# Vrednotenje strukture in kvantifikacije kazalnikov glede na cilje

## Vrednotenje sistema ciljev in kazalnikov za strategijo prometa

V OP je na ravni programa določenih pet ciljev s kazalniki:

| Cilji | Kazalniki | Vrednotenje |
| --- | --- | --- |
| 1. Povečanje prometne varnosti | odprava 12 črnih točk | Odprava črnih toče je aktivnost in bi kot taka lahko predstavljala kazalnik izdelka, kazalnik rezultata za ta cilj bi lahko bil zmanjšanje števila nesreč, kazalnik vpliva pa zmanjšanje števila smrtnih žrtev |
| 2. Večja mobilnost za povečanje konkurenčnosti na regionalni ravni | skrajšanje potovalnih časov večja propustnost prometa | Večja propustnost prometa je kazalnik rezultata, ki posledično vodi v skrajšanje potovalnih časov, kar je kazalnik vpliva. |
| 3. Povezava obrobnih območij z osrednjo Slovenijo |  | Kazalnik ni določen |
| 4. Boljša oskrba gospodarstva |  | Kazalnik ni določen |
| 5. Omilitev negativnih vplivov na okolje |  | Kazalnik ni določen |

### Vrednotenje sistema ciljev in kazalnikov prioritete Prometna infrastruktura v okviru Kohezijskega sklada

Cilji in kazalniki za razvojno prioriteto Prometna infrastruktura v okviru Kohezijskega sklada:

| Cilji | Kazalniki | Vrednotenje |
| --- | --- | --- |
| izgradnja 65 km novih avtocestnih odsekov | kilometri novo zgrajenih cest | Postavljeni cilji so kazalniki izdela in ne cilji zato so na tej ravni programa postavljeni kazalniki izdelka medtem ko kazalniki rezultatov in vplivov niso postavljeni. |
| izgradnja 48 izvennivojskih križanj | število odpravljenih nivojskih križanj |  |
| 105 km novo zgrajenih železniških prog | kilometri novo zgrajenih železniških prog |  |
| 164 km posodobljenih železniških prog | kilometri posodobljenih železniških prog |  |
| izgradnja 1800 metrov operativne obale | metri novo zgrajene operativne obale |  |
| 7.500.000 ton pretovora | pretovor v tonah |  |
| povečanje zmogljivosti kontrole zračnega prometa do 20 % | število operacij |  |

Kazalniki za prednostne usmeritve:

- Področje cest

- kilometri novo zgrajenih avtocest na TEN omrežju

- število odpravljenih nivojskih križanj

- skrajšani potovalni časi

- povečanje propustnosti prometa

- Področje železnic

- kilometri novo zgrajenih železniških prog

- kilometri posodobljenih železniških prog

- kilometri elektrificiranih železniških prog

- kilometri železniških prog z elektronskimi signalno varnostnimi napravami

- število odpravljenih nivojskih križanj

- število zgrajenih nadhodov/podhodov za dostop na perone

- število avtomatiziranih nivojskih prehodov

- število zgrajenih nivojskih križanj

- Področje pomorstva

- metri novo zgrajene operativne obale

- letni pretovor avtomobilov v kosih

- letni pretovor kontejnerjev v TEU

- Področje letalstva

- povečanje števila operacij, premikov

- zmanjšanje števila dogodkov v civilnem v letalstvu, o katerih se poroča

### Vrednotenje sistema ciljev in kazalnikov prioritete Prometna infrastruktura v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj

Cilji in kazalniki za razvojno prioriteto Prometna infrastruktura v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj:

| Cilji | Kazalniki | Vrednotenje |
| --- | --- | --- |
| gradnja 150 km cest | kilometri novo zgrajenih cest | Postavljeni cilji so kazalniki izdelka in ne cilji zato so na tej ravni programa postavljeni kazalniki izdelka medtem ko kazalniki rezultatov in vplivov niso postavljeni. |
| posodobitev 158 kilometrov cest | kilometri posodobljenih cest |  |
| obnova in gradnja 2.200 km kolesarskih poti | kilometri novo zgrajenih in posodobljenih kolesarskih stez |  |
| zmanjšanje osebnega prometa do 10 % | število osebnih vozil |  |

Kazalniki za prednostne usmeritve:

- Področje cest

- kilometri novo zgrajenih cest

- kilometri posodobljenih cest

- kilometri novo zgrajenih in posodobljenih kolesarskih poti

- skrajšani potovalni časi

- Področje javnega potniškega prometa

- okoljska sprejemljivost (transportne emisije CO2)

- socialna sprejemljivost (delež finančnih sredstev gospodinjstev, namenjen za prevoz)

- ekonomska sprejemljivost (delež eksternih stroškov prometa v DBP)

## Vrednotenje sistema ciljev in kazalnikov za strategijo okolja

Kazalniki za področje okolja so bolje določeni in so med seboj povezani. Po eni strani pa bi tudi na tej ravni bilo treba dodatno določiti še nekaj drugih kazalnikov, ki bodo jasneje kazalni na vpliv aktivnosti na daljši rok.

V OP so na ravni programa določenih naslednji kazalniki:

| Kazalniki | Vrednotenje |
| --- | --- |
| Količina odloženih nenevarnih odpadkov | Kazalnik rezultata, določiti bo potrebno še kazalnik vpliva (npr. zmanjšanje vplivov na okolje) |
| Povečanje količin ločeno zbranih frakcij | Kazalnik rezultata |
| Število opremeljenih aglomeracij | Kazalnik izdelka |
| Povečanje števila oseb oskrbovanih iz vodovodnih sistemov | Kazalnik izdelka |
| Prihranek končne energije | Kazalnik rezultata |
| Proizvodnja energije iz obnovljivih virov | Kazalnik izdelka |
| Zmanjšanje emisij CO2 | Kazalnik vpliva |
| Zmanjšanje poplavnosti | Kazalnik rezultata, določiti bo potrebno še kazalnik vpliva (npr. zmanjšana nevernost naravnih nesreč in njihovih posledic) |

### Vrednotenje sistema ciljev in kazalnikov prioritete Varstvo okolja

Kazalniki za razvojno prioriteto Varstvo okolja:

| Kazalniki | Vrednotenje |
| --- | --- |
| Količina odloženih nenevarnih odpadkov | Kazalnik rezultata, določiti bo potrebno še kazalnik vpliva (npr. zmanjšanje vplivov na okolje) |
| Povečanje količin ločeno zbranih frakcij | Kazalnik rezultata |
| Število opremljenih aglomeracij | Kazalnik izdelka |
| Zmanjšanje emisij v vode | Kazalni rezultata |
| Povečanje števila oseb oskrbovanih iz vodovodnih sistemov | Kazalnik izdelka, določiti bo potrebno še kazalnik vpliva (npr. izboljšanje stanja voda razredi) |
| Zmanjšanje poplavnosti | Kazalnik rezultata, določiti bo potrebno še kazalnik vpliva (npr. zmanjšana nevernost naravnih nesreč in njihovih posledic) |
| Število prebivalcev, ki so izpostavljeni kemijskemu ali mikrobiološkemu onesnaževanju pitne vode | Kazalnik vpliva |

Kazalci za prednostne usmeritve:

- Ravnanje z odpadki

- zmanjšanje količin odloženih komunalnih odpadkov na 300 000 t letno

- povečanje količin ločeno zbranih frakcij na 500 000 t letno

- povečanje količin energetske izrabe odpadkov na 120 000 t letno, od česar 70 000 t letno predstavlja blato iz čistilnih naprav

- povečanje števila delovnih mest za 200

- Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod

- Število opremljenih aglomeracij

- Zmanjšanje emisij v vode

- Oskrba s pitno vodo

- Povečanje števila oskrbovanih iz vodovodnih sistemov

- Število prebivalcev, ki so izpostavljeni kemijskemu ali mikrobiološkemu onesnaženju pitne vode

- Zmanjšanje škodljivega delovanja voda

- Zmanjšanje poplavnosti

### Vrednotenje sistema ciljev in kazalnikov  prioritete Trajnostna raba energije

Kazalniki za razvojno prioriteto Trajnostna raba energije:

| Kazalniki | Vrednotenje |
| --- | --- |
| prihranek končne energije | Kazalnik vpliva |
| proizvodnja energije iz obnovljivih virov | Kazalnik rezultata |
| zmanjšanje emisij CO2 | Kazalnik vpliva |

Kazalci za prednostne usmeritve Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb, Učinkovita raba električne energije, Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo:

- prihranek končne energije

- proizvodnja energije iz obnovljivih virov

- zmanjšanje emisij CO2

Prednostna usmeritev Demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje:

- demonstracijski in vzorčni projekti: 3

- informativni dogodki, usposabljanje: 30

- informativna gradiva: 40

- energetski nasveti občanom: 10.000

- energetski pregledi: 150

- energetsko koncepti lokalnih skupnosti: 15.

## Zaključki vrednotenja sistema kazalnikov glede na postavljene cilje v okviru Kohezijskega sklada

Kakovost kazalnikov glede na cilje bomo vrednotili še enkrat, za tem ko bodo usklajeni cilji programa in postavljen nov sistem kazalnikov.

S kazalniki merimo odstopanja od izhodiščnega stanja oziroma opazujemo potek projekta in spremembe v okolju projekta. Kazalci projekta zagotavljajo preglednost delovanja finančnih sredstev ter preglednost delovanja projekta samega, poleg tega pa nam služijo tudi kot orodje vrednotenja projektov pred njihovim začetkom, med izvajanjem in po zaključku izvajanja projekta.

Zato morajo biti kazalniki:

- preverljivi, saj morajo pokazati enake rezultate ne glede na to kdo jih meri,

- neodvisni med seboj, saj z njimi merimo po en cilj,

- določeni glede na kakovost, količine, ciljno skupino, čas in mesto oziroma prostor izvajanja projekta,

- merljivi, direktno ali posredno

- zasnovani na obstoječih informacijah

Predlagamo tudi, da se za vrednotenje učinkovitosti izvajanja programa določijo kazalniki izhodiščnega stanja in kazalniki, ki bodo kazali na doseženo stanje po izvedenih aktivnostih programa.

# Odvisnost med kazalniki izdelkov, rezultatov in vplivov

## Priporočila

Predlagamo, da pripravljavec po ravneh programa postavi naslednji sistem kazalnikov:

| Raven programa | Predlagani kazalniki |
| --- | --- |
| Razvojna prioriteta | Kazalnik konteksta Kazalniki vpliva |
| Prednostna usmeritev | Kazalniki vpliva Kazalniki rezultata |
| Predvidene dejavnosti | Kazalniki rezultata Kazalniki izdelka |

Nekatere kazalnike bo pripravljavec lahko uporabil, saj so že delno zasnovani v sistemu, ki ga predlagamo. Celoten sklop pa bo še enkrat vrednoten, ko bo sistem kazalnikov dokončno postavljen.

# Kazalniki v okviru Lizbonske strategije

Celoten sklop pa bo še enkrat vrednoten, ko bo sistem kazalnikov dokončno postavljen.

Vrednotenje predlaganega izvajalskega sistema

# Metoda vrednotenja

Vrednotenje smo izvedli skladno z Predlogom Uredbe Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu. Uredba v svojem členu 36. g) določa kot vsebine operativnega programa tudi »opis sistemov nadzora in ocenjevanja ter sestavo nadzornega odbora«.

Na tem mestu bi opozorili, da je prevod Uredbe neprimeren, saj prevaja »monitoring system« kot sistem nadzora, namesto sistem spremljanja, kot bi bilo pravilno. Prav tako bi moral biti nadzorni odbor opredeljen kot odbor za spremljanje. Zaradi tega smo pri vrednotenju za besedo nadzor uporabljali besedo spremljanje in predlagamo, da se tako uporablja tudi v operativnem programu, ker se tako izognemo morebitnim nejasnostim.

Uredba v naslednjih členih vsebuje bistvena določila, ki jih morajo Operativni programi vsebovati glede Upravljanja, spremljanja in nadzora:

| Člen Uredbe | Bistvene vsebine |
| --- | --- |
| Člen 57 | Splošna načela Sistemi za upravljanje in nadzor operativnih programov, ki jih vzpostavijo države članice, vsebujejo: - jasno definicijo nalog organov, ki izvajajo upravljanje in nadzor, in jasno razdelitev nalog znotraj vsakega organa; - jasno ločitev nalog med organi upravljanja, potrjevanja izdatkov in nadzora in znotraj vsakega organa; - zadostna sredstva za vsak organ za izvajanje nalog, ki so mu bile dodeljene; - učinkovito ureditev notranje revizije; - zanesljive sisteme računovodstva, nadzorovanja in finančnega poročanja v računalniški obliki; - učinkovit sistem poročanja in spremljanja, če je izvajanje nalog preneseno; - obstoj priročnikov s postopki za naloge, ki se izvajajo; - učinkovito ureditev za presojo pravilnega delovanja sistema; - sisteme in postopke za zagotavljanje ustreznega sledenja reviziji; - postopke poročanja in spremljanja nepravilnosti in postopke za vračanje neupravičeno izplačanih zneskov. Ukrepi iz točk b), c), d), f) in h) so sorazmerni z javnimi izdatki za zadevni operativni program. |
| Člen 58 | Določitev organov 1. Za vsak operativni program država članica določi: - organ za upravljanje: organ ali javno ali zasebno nacionalno, regionalno ali lokalno telo, ki ga določi država članica za upravljanje operativnega programa ali država članica sama, če sama izvaja to nalogo; - organ za potrjevanje: telo ali lokalen, regionalen ali nacionalen organ, ki ga določi država članica, da potrjuje izjave o izdatkih in zahtevke za plačila, preden so poslani Komisiji; - revizijski organ: organ, neodvisen od organa za upravljanje in organa za potrjevanje, ki ga določi država članica za vsak operativni program in je pristojen za pregledovanje dobrega delovanja sistema za upravljanje in nadzor. 2. Poleg organov iz odstavka 1, lahko država članica določi tudi pristojen organ za sprejemanje plačil Komisije in organ ali organe, ki izplačujejo upravičence. 3. Države članice določijo pravila, ki urejajo njegove odnose s temi organi in njihove odnose s Komisijo. Brez poseganja v to Uredbo država članica določi medsebojne odnose teh organov, ki izvajajo svoje naloge v skladu z institucionalnim, pravnim in finančnim sistemom zadevne države članice. 4. Ob upoštevanju člena 57(1)(b) lahko več ali vse naloge upravljanja, plačevanja, potrjevanja in inšpekcije opravlja isti organ. 5. Za operativne programe pod ciljem „evropskega teritorialnega sodelovanja“ se pravila o upravljanju in nadzoru določijo v Uredbi (ES) št […]. 6. Komisija v skladu s postopkom iz 104(3) sprejme podrobna pravila za izvajanje členov 59, 60 in 61. |
| Člen 59 | Naloge organa za upravljanje Organ za upravljanje je odgovoren za učinkovito, smotrno in pravilno upravljanje in izvajanje - zagotavljanje, da so operacije izbrane za financiranje v skladu z merili, ki veljajo za operativni program, in da za celotno obdobje izvajanja spoštujejo ustrezna pravila Skupnosti in nacionalna pravila; - preverjanje dobave sofinanciranih proizvodov in storitev in preverjanje, da so izdatki, ki so jih navedli izvajalci, dejansko nastali in so v skladu s pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili; - zagotavljanje sistema za zapis in shranjevanje računovodskih podatkov za vsako operacijo v operativnem programu v računalniški obliki ter zbiranje podatkov o izvajanju, ki so potrebni za finančno upravljanje, spremljanje, nadzor in ocenjevanje; - zagotavljanje, da upravičenci in drugi organi, ki so udeleženi v izvajanju operacij, vodijo ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi z operacijo; - zagotavljanje, da se ocenjevanja operativnih programov iz člena 46 izvedejo v rokih, ki jih določa ta uredba in da dosegajo standarde kakovosti, dogovorjene med Komisijo in državo članico; - vzpostavitev postopkov za zagotovitev, da se vsi dokumenti glede izdatkov in kontrol, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne revizijske sledi, hranijo v skladu z zahtevami členov 88 in 98; - zagotavljanje, da organ za potrjevanje prejme vse potrebne podatke in kontrole, ki se izvajajo glede izdatkov, za namene izdaje potrdil; - vodenje nadzornega odbora in zagotavljanje dokumentov, potrebnih za spremljanje kakovosti izvajanja operativnega programa, ob upoštevanju njegovih posebnih ciljev; - izdelava in, po potrditvi nadzornega odbora, predložitev letnih in končnih poročil o izvajanju Komisiji; - zagotavljanje upoštevanja zahtev po informacijah in javnem obveščanju iz člena 68; - zagotavljanje podatkov Komisiji, da ji je omogočeno ocenjevanje velikih projektov. |
| Člen 60 | Naloge organa za potrjevanje Organ za potrjevanje operativnega programa je odgovoren zlasti za: - izdelovanje potrjenih izkazov o izdatkih in zahtevkov za izplačila ter njihovo posredovanje Komisiji v računalniški obliki; - potrjevanje, da: - je izkaz o izdatkih točen, izhaja iz zanesljivega računovodskega sistema in - temelji na preverljivih spremnih dokumentih, - so prijavljeni izdatki v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili in da so nastali zaradi operacij, ki so bile izbrane za financiranje v skladu z merili, ki veljajo za program, in v skladu s pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili; - zagotavljanje za namen izdajanja potrdil, da je od organa za upravljanje prejel dovolj podatkov o izvajanju postopkov in nadzora glede izdatkov, ki so vsebovani na izkazih o izdatkih; - upoštevanje, za namen izdajanja potrdil, rezultatov vseh revizij, ki jih je izvedel revizijski organ oziroma so bile izvedene v njegovi pristojnosti; - vzdrževanje računovodskih evidenc, predloženih Komisiji, v računalniški obliki; - zagotavljanje povračila vseh zneskov sredstev Skupnosti, za katere je bilo - ugotovljeno, da so bili neupravičeno izplačani kot posledica ugotovljenih - nepravilnosti, po potrebi skupaj z obrestmi, vzdrževanje evidenc o izterljivih zneskih in vračanje stroškov Komisiji, če je to mogoče z odbitkom od naslednje izjave o izdatkih. |
| Člen 61 | Naloge revizijskega organa 1. Nadzorni organ operativnega programa je odgovoren zlasti za: - zagotavljanje, da se revizije izvajajo v skladu z mednarodnimi revizijskimi - standardi, da se preveri učinkovitost sistema za upravljanje in nadzor - operativnega programa; - zagotavljanje, da se revizije na operacijah izvajajo na ustreznem vzorcu, da se preveri prijavljen izdatek; - posredovanje revizijske strategije Komisiji, v šestih mesecih od potrditve - operativnega programa, ki pokriva vse organe iz pododstavkov a) in b), - uporabljane metode, metode vzorčenja za revizije in operacije ter okvirni načrt revizij, ki zagotavlja, da so glavna telesa revidirana in revizije enakomerno porazdeljene čez celotno programsko obdobje; - če veljajo skupni sistemi v več kot enem operativnem programu, se lahko predloži enotna združena revizijska strategija iz pododstavka c); - do 30. junija vsako leto od 2008 do 2016: izdelavo letnega nadzornega poročila, ki vsebuje ugotovitve revizij, izvedenih v skladu z revizijsko strategijo glede operativnega programa v preteklem letu, in poročanje o ugotovljenih pomanjkljivostih v sistemu za upravljanje in nadzor programa. Podatki za leti 2014 in 2015 so lahko vključeni v končno poročilo, ki spremlja deklaracijo o veljavnosti; izdajo mnenja o tem, ali je sistem upravljanja in nadzora učinkovito deloval, in podaja zadovoljivih zagotovil o pravilnosti izjav o izdatkih, ki so bile Komisiji predložene v tem letu in o legalnosti in pravilnosti poslovnih dogodkov. - zagotavljanje podatkov o revizijah in mnenjih, ki so lahko združeni v enotno poročilo, če velja skupni sistem za več operativnih programov; - posredovanje izjave ob zaključku operativnega programa, ki ocenjuje veljavnost zahteve za izplačilo končnega plačila in legalnost in pravilnost poslovnih dogodkov, ki jih zajema končen izkaz o izdatkih, in dopolnjuje končno poročilo o nadzoru. 2. Če revizije iz točk (a) in (b) izvaja organ, ki ni revizijski organ, revizijski organ zagotovi, da ima ta organ ustrezno funkcionalno neodvisnost in da je delo opravljeno po mednarodnih revizijskih standardih. |
| Člen 62 | Nadzorni odbor Država članica vzpostavi nadzorni odbor za vsak operativni program, v soglasju z organom za upravljanje in po posvetovanju s partnerji. Vsak nadzorni odbor se vzpostavi v roku treh mesecev od odločitve o odobritvi operativnega programa. Svoj poslovnik sprejme znotraj institucionalnih, pravnih in finančnih okvirov zadevne države članice in v soglasju z organom za upravljanje. |
| Člen 63 | Sestava 1. Nadzornemu organu predseduje predstavnik države članice ali organa za upravljanje. Sestavo organa določi država članica in mora vključevati partnerje iz člena 10 ter organ za upravljanje. 2. Na lastno pobudo lahko predstavnik Komisije sodeluje pri delu organa v svetovalni vlogi. Predstavnih EIB lahko sodeluje v svetovalni vlogi za tiste operativne programe, ki jim EIB prispeva. |
| Člen 64 | Naloge Nadzorni organ se prepriča o učinkovitosti in kakovosti izvajanja operativnih programov v skladu z naslednjimi določbami: - obravnava in odobri merila za izbor financiranih operacij v roku štirih mesecev od potrditve operativnega programa. Merila za izbor se revidirajo v skladu s programskimi potrebami; - periodično revidira napredek doseganja posameznih ciljev operativnega programa na podlagi dokumentov, ki jih predloži organ za upravljanje; - pregleda rezultate izvajanja, zlasti doseganje ciljev, določenih za vsako prednostno nalogo, in ocenjevanja iz člena 46(5); - obravnava in odobri letna in končna poročila o izvajanju iz člena 66, preden so predložena Komisiji; - obveščen je o letnem nadzornem poročilu in o morebitnih pripombah Komisije po pregledu; - na pobudo države članice je lahko obveščen o letnem poročilu iz člena 27; - lahko predlaga organu za upravljanje prilagoditev ali spremembo operativnega programa, ki bi omogočila dosego ciljev Skladov ali izboljšala njegovo upravljanje, vključno s finančnim upravljanjem; - obravnava in odobri vsak predlog za spremembo vsebine odločitve Komisije o prispevku Skladov. |
| Člen 65 | Ureditev spremljanja 1. Organ za upravljanje in nadzorni organ zagotavljata kakovost izvajanja operativnega programa. 2. Organ za upravljanje in nadzorni organ izvajata, ob upoštevanju finančnih kazalcev in kazalcev izvajanja, spremljanje rezultatov in vpliva, ki so opredeljeni v operativnem programu. Kjer narava pomoči to omogoča, se statistika razčleni glede na spol in velikost podjetij prejemnikov. 3. Komisija v partnerstvu z državami članicami preveri kazalce, ki so potrebni za spremljanje in ocenjevanje operativnega programa. |
| Člen 66 | Letno poročilo in končno poročilo o izvajanju 1. Prvič v letu 2008 in do 30. junija za vsako nadaljnje leto organ za upravljanje Komisiji posreduje letno poročilo o izvajanju operativnega programa. Organ za upravljanje končno poročilo o izvajanju operativnega programa Komisiji posreduje do 30. junija 2016. 2. Poročila iz odstavka 1 vsebujejo naslednje podatke, da se omogoči jasna slika izvajanja operativnega programa: - napredek pri izvajanju operativnega programa in prednostnih nalog glede na njihove posebne in preverljive cilje, s količinsko opredelitvijo, kjer in kadar je to mogoče, finančnih kazalcev, kazalcev izvajanja, rezultatov in učinka te prednostne naloge; - finančno izvajanje operativnega programa, ki za vsako prednostno nalogo navaja izdatke, plačane upravičencem, in protipostavko državnega prispevka, skupen znesek plačil, prejetih od Komisije, in količinsko opredelitev kazalcev iz člena 65(2); - kjer je to primerno, se finančno izvajanje v območjih, ki prejemajo prehodno pomoč, predstavi ločeno znotraj vsakega operativnega programa; - finančno izvajanje glede na vrsto pomoči, ki jo sprejme Komisija v skladu s členom 104(3); - določila, ki sta jih sprejela organ za upravljanje in nadzorni organ za zagotovitev kakovosti in učinkovitost izvajanja, zlasti: i) ukrepe spremljanja in ocenjevanja, vključno z ureditvijo zbiranja podatkov; ii) povzetek pomembnih težav pri izvajanju operativnega programa in vseh sprejetih ukrepov, vključno s temi v povezavi s pripombami iz člena 67; iii) uporaba strokovne pomoči; - ukrepe, sprejete za zagotavljanje podatkov in obveščenosti javnosti o - operativnem programu; - deklaracijo o skladnosti s politikami Skupnosti v obdobju izvajanja - operativnega programa in, po potrebi, opis težav med izvajanjem operativnega programa in ukrepov za njihovo odpravo; - napredek in financiranje velikih projektov in globalnih nepovratnih sredstev; i) podatke o pravilih, ki urejajo dodelitev preferencialnega financiranja območjem z naravnimi omejitvami; - uporabo pomoči, ki je bila povrnjena organu za upravljanje ali drugemu javnemu organu v času izvajanja operativnega programa. Obsežnost podatkov, posredovanih Komisiji, je sorazmerna s celotnim zneskom javnih izdatkov zadevnega operativnega programa. 3. Poročilo se smatra za sprejemljivo, če vsebuje vse podatke iz odstavka 2. Komisija v roku desetih delovnih dneh sprejme odločitev o sprejemljivosti letnega poročila. 4. Komisija v roku dveh mesecev sprejme odločitev o vsebini letnega poročila o izvajanju, ki ga predloži organ za upravljanje. Za končno poročilo o operativnem programu je rok pet mesecev. Če se Komisija v tem roku ne odzove, se šteje, da je poročilo sprejeto. |
| Člen 67 | Letno preverjanje programov 1. Vsako leto, ob predložitvi letnega poročila o izvajanju iz člena 66, bosta Komisija in organ za upravljanje v skladu s pravili, ki bodo naknadno določena v soglasju med zadevno državo članico in organom za upravljanje, preverila napredek pri izvajanju operativnega programa, glavne rezultate, dosežene v prejšnjem letu, finančno izvajanje in faktorje, z namenom izboljšanja izvajanja. Lahko se preverijo vsi vidiki delovanja sistema za upravljanje in nadzor, ki so omenjeni v letnem nadzornem poročilu, v skladu s členom 61(1). 2. Po preverjanju iz odstavka 1 lahko Komisija posreduje pripombe državi članici in organu za upravljanje, ki o tem obvestita nadzorni odbor. Država članica Komisijo obvesti o ukrepih, sprejetih kot odgovor na te pripombe. 3. Ko bodo dostopne naknadne ocene za pomoč, dodeljeno v obdobju 2000-06, se celotni rezultati preverijo ob prvem naslednjem letnem preverjanju. |

# Vrednotenje sistema upravljanja

| Člen 59 določa naslednje naloge organa upravljanja | Operativni program vsebuje naslednje določbe |
| --- | --- |
| Naloge organa za upravljanje Organ za upravljanje je odgovoren za učinkovito, smotrno in pravilno upravljanje in izvajanje - zagotavljanje, da so operacije izbrane za financiranje v skladu z merili, ki veljajo za operativni program, in da za celotno obdobje izvajanja spoštujejo ustrezna pravila Skupnosti in nacionalna pravila; - preverjanje dobave sofinanciranih proizvodov in storitev in preverjanje, da so izdatki, ki so jih navedli izvajalci, dejansko nastali in so v skladu s pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili; - zagotavljanje sistema za zapis in shranjevanje računovodskih podatkov za vsako operacijo v operativnem programu v računalniški obliki ter zbiranje podatkov o izvajanju, ki so potrebni za finančno upravljanje, spremljanje, nadzor in ocenjevanje; - zagotavljanje, da upravičenci in drugi organi, ki so udeleženi v izvajanju operacij, vodijo ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi z operacijo; - zagotavljanje, da se ocenjevanja operativnih programov iz člena 46 izvedejo v rokih, ki jih določa ta uredba in da dosegajo standarde kakovosti, dogovorjene med Komisijo in državo članico; - vzpostavitev postopkov za zagotovitev, da se vsi dokumenti glede izdatkov in kontrol, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne revizijske sledi, hranijo v skladu z zahtevami členov 88 in 98; - zagotavljanje, da organ za potrjevanje prejme vse potrebne podatke in kontrole, ki se izvajajo glede izdatkov, za namene izdaje potrdil; - vodenje nadzornega odbora in zagotavljanje dokumentov, potrebnih za spremljanje kakovosti izvajanja operativnega programa, ob upoštevanju njegovih posebnih ciljev; - izdelava in, po potrditvi nadzornega odbora, predložitev letnih in končnih poročil o izvajanju Komisiji; - zagotavljanje upoštevanja zahtev po informacijah in javnem obveščanju iz člena 68; - zagotavljanje podatkov Komisiji, da ji je omogočeno ocenjevanje velikih projektov. | Funkcijo organa upravljanja opravlja Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Organ upravljanja nosi splošno odgovornost za učinkovito in pravilno upravljanje in izvajanje operativnih programov (skladno z 59. členom). Vodja organa upravljanja je predstojnik vladne službe. Jasno ločitev organa upravljanja od SVLR določi minister z internim aktom. Podrobne naloge organa upravljanja bodo razdelane v izvedbenih dokumentih skladno z 59. členom uredbe. |

# Vrednotenje sistema spremljanja

Pri vrednotenju operativnega programa smo pregledovali skladnost programa z določilom 63. člena Predloga Uredbe Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu, ki določa sestavo odbora za spremljanje.

| Člen 63 - Sestava | Operativni program |
| --- | --- |
| 1. Odboru za spremljanje predseduje predstavnik države članice ali organa za upravljanje. Sestavo odbora določi država članica in mora vključevati partnerje iz člena 10 ter organ za upravljanje. | - Predsednik odbora za spremljanje ni določen. - Sestava odbora ni določena. Potrebno določiti. |
| 2. Na lastno pobudo lahko predstavnik Komisije sodeluje pri delu organa v svetovalni vlogi. Predstavnik EIB lahko sodeluje v svetovalni vlogi za tiste operativne programe, ki jim EIB prispeva. | - Ni omenjeno, če je predstavnik Komisije dal pobudo za sodelovanje pri delu organa. Potrebno opredeliti. - V operativnem ni predviden prispevek EIB niti Evropskega investicijskega sklada, zato ni potrebno opredeliti sodelovanja teh predstavnikov pri delu odbora |

V operativnem programu je pri opisu sistema vrednotenja v prvem odstavku opredeljeno, kakšen bi moral biti sistem vrednotenja, vendar ta ni določen. Predviden je le način izmenjave podatkov.

Potrebno je natančno opredeliti sistem spremljanja, predsedujočega odboru za spremljanje in sestavo odbora.

# Vrednotenje sistema vrednotenja

Operativni program smo vrednotili glede na Predlog Uredbe Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu, ki v svojem 36. členu, točki g) določa kot vsebine operativnega programa tudi »opis sistemov nadzora in ocenjevanja ter sestavo nadzornega odbora«. Kot sistem ocenjevanja je mišljen sistem vrednotenja, zato bomo ta izraz uporabljali v nadaljevanju dokumenta. Prav tako je tudi v operativnem programu uporabljan termin vrednotenje.

Pri vrednotenju sistema vrednotenja smo primerjali operativni program z določbami Predloga Uredbe Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu. Uredba se na vrednotenje nanaša s členi 45, 46 in 47. Določila, ki se nanašajo na sistem vrednotenja operativnih programov, so opisana v 46. in 47. členu. Tista, ki se nanašajo na cilj »konvergence« so:

| Člen 46 – Odgovornost držav članic | Operativni program |
| --- | --- |
| 1. Države članice prispevajo človeške in finančne vire potrebne za izvedbo ocenjevanja, organizirajo pripravo in zbiranja potrebnih podatkov in uporabijo različne vrste podatkov iz sistema spremljanja. Pod ciljem »konvergence« izdelajo načrt ocenjevanja za izboljšanje upravljanja operativnih programov in njihove sposobnosti ocenjevanja. Ta načrt vsebuje okvirne ocenjevalne dejavnosti, ki jih namerava država članica izvajati na različnih stopnjah izvajanja. | - Človeški viri: organ upravljanja. - Finančni viri: iz sredstev tehnične pomoči. - Zbiranje potrebnih podatkov: odgovoren je organ upravljanja. - Priprava načrta vrednotenja: organ upravljanja. |
| 3. Države članice izvedejo predhodno ocenjevanje za vsak operativni program pod ciljem „konvergence“. | - V programu ni določeno predhodno vrednotenje. Potrebno dopolniti po zaključku predhodnega vrednotenja. |
| 4. Z namenom ocene napredka programiranja glede na obveznosti, sprejete na začetku obdobja, na vključevanje strateških smernic Skupnosti in nacionalnega strateškega referenčnega okvira, vsaka država najkasneje do leta 2010 izvede bodisi ocenjevanje za vse operativne programe skupaj bodisi ocenjevanje za vsak operativni program posebej. | - Vrednotenje za vse programe, predvideno najkasneje do leta 2010, ni opredeljeno v sistemu vrednotenja. |
| 5. Tekom obdobja programiranja države članice izvedejo ad hoc ocenjevanje zaradi spremljanja operativnih programov, če spremljanje operativnih programov ugotovi znatno odstopanje od prvotno zastavljenih ciljev ali če se predložijo predlogi za spremembo operativnih programov. Rezultati se pošljejo nadzornemu odboru operativnega programa in Komisiji. | - Ad hoc ocenjevanje je predvideno v sistemu vrednotenja. |

| Člen 47 – Odgovornost Komisije | Operativni program |
| --- | --- |
| 1. Komisija izvede ocenjevanja za pripravo in spremljanje strateških smernic Skupnosti. | - Potrebno opisati pravice Komisije. |
| 2. Komisija lahko na lastno pobudo ali v partnerstvu z zadevno državo članico izvede ad hoc ocenjevanja iz člena 46(5). | - Potrebno opisati pravice Komisije. |
| 3. Komisija izvede naknadno ocenjevanje za vsak cilj v sodelovanju z državo članico in organi za upravljanje, ki zberejo potrebne podatke. Ocenjevanje zajema vse operativne programe pod vsakim ciljem in preverja obseg porabe sredstev, učinkovitost in uspešnost programiranja Skladov, socialno-gospodarski učinek in učinek na prednostne naloge Skupnosti. Izvede se za vsakega od Ciljev z namenom oblikovanja zaključkov glede politike gospodarske, socialne in teritorialne kohezije. Ocenjevanje ugotovi faktorje, ki so pripomogli k uspehu ali neuspehu izvajanja operativnih programov, tudi glede trajnosti, in ugotovi dobro prakso. Naknadno ocenjevanje se zaključi do 31. decembra 2015. | - Izraz »končno vrednotenje« potrebno spremeniti v »naknadno vrednotenje«. - Potrebno bolj podrobno opisati sistem naknadnega vrednotenja. |

Pri opisu sistema vrednotenja je kot odgovoren organ za vrednotenja opredeljen organ upravljanja, vendar pri opisu nalog organa upravljanja niso predvidene dejavnosti vrednotenja. Zaradi tega ni jasno, kako se bodo vrednotenja izvajala.

Finančna sredstva za izvedbo vrednotenj so določena iz sredstev tehnične pomoči, kjer so kot aktivnosti predvidena vrednotenja. Vendar ni določeno iz katerih postavk tehnične pomoči bodo sredstva zagotovljena in lahko kasneje pride do pomanjkanja sredstev. Potrebno je bolj natančno določiti količino in vir finančnih sredstev.

V operativni program je potrebno vključiti tako sistem predhodnega vrednotenja, kot tudi sistem vrednotenja za vse operativne programe, ki mora biti opravljeno najkasneje do leta 2010.

# Nevarnosti predlaganega sistema

V tej fazi je predlagani sistem skladen z Uredbo. Vendar sistem še ni razdelan in bo to predmet izvedbenih dokumentov. Zato ne moremo opredeliti nevarnosti predlaganega sistema.

# Vrednotenje partnerstva

To poglavje bo pripravljeno ob koncu priprave Operativnega programa.

# Zaključki in priporočila

V nadaljnjih dopolnitvah Operativnega programa oziroma v pripravi izvedbenih dokumentov je potrebno jasno paziti na naslednje elemente:

- Jasna določitev nalog vseh organov skladno z Uredbo Komisije

- Sledljivost finančne odgovornosti in finančnih tokov

- Preglednost nad strukturami in racionalnost struktur

- Preprečevanje podvajanja odgovornosti in nalog.

vrednotenje dopolnjenega Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007 - 2013

# Dokument, ki je bil vrednoten

Decembra 2006 smo prejeli dopolnjeni Operativni progam razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013. Delovno gradivo. Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ljubljana, 5. december 2006.

## Opis Operativnega programa

Operativni program je razdeljen na tri razvojna področja in sicer promet, okolje in trajnostna raba energije. Opredeljena je tudi tehnična pomoč. Skupni cilji OP ROPI je zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in izgradnja ustrezne infrastrukture.

Namen/cilj strategije na področju prometa je podpreti in razviti različne možnosti mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva s poudarkom na trajnostni mobilnosti in sicer s povečanjem zanesljivosti prometnega sistema, povečanjem ekonomske učinkovitosti, povečanjem prometne varnosti, nadaljnjim razvojem novih načinov transporta ter osveščanjem in vzgojo uporabnikov prevoznih sredstev.

Na področju prometa so opredeljene tri razvojne prioritete in sicer:

- Razvojna prioriteta Železniška infrastruktura – KS,

- Razvojna prioriteta Cestna, letalska in pomorska infrastruktura – KS,

- Razvojna prioriteta Prometna infrastruktura – ESRR.

Namen/cilj strategije na področju okolja je z izgradnjo in upravljanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje.

Na področju okolja sta opredeljeni dve razvojni prioriteti:

- Razvojna prioriteta Ravnanje s komunalnimi odpadki,

- Razvojna prioriteta Varstvo okolja – področje voda.

Namen/cilj strategije na področju trajnostna raba energije je z učinkovito rabo energije ter proizvodnjo energije iz obnovljivih virov  zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo,  s tem pa podpreti gospodarski razvoj ter zmanjšati negativne vplive na okolje.

Na področju trajnostne rabe energije je opredeljena ena prioriteta in sicer razvojna prioriteta Trajnostna energija.

Namen tehnične pomoči je zagotoviti učinkovito izvajanje operativnega programa, razvojnih prioritet, prednostnih usmeritev ter projektov in aktivnosti. Z aktivnostmi, ki se bodo izvajale v okviru tehnične pomoči, se bo povečalo prepoznavnost programa in njegovih sestavnih delov, kakovost njihove izvedbe, njihovo spremljanje in nadzor nad njihovim izvajanjem ter zagotovilo njihovo večjo usklajenost med partnerji. V okviru tehnične pomoči se bo spodbujalo pripravo projektnih predlogov, izvajalo različne študije in vrednotenja ter aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti za podporo projektnim aktivnostim ter zagotavljalo ustrezno kadrovsko podporo za izvedbo aktivnosti. Glavni cilji, ki se bodo uresničili v okviru tehnične pomoči so:

- zagotoviti nemoteno in dobro izvedbo ter spremljanje programa s pripravo in izbiro projektov, izvedbo študij in vrednotenj, strokovnih ocen, poročil in ustrezno administrativno usposobljenostjo upravičencev;

- zagotoviti usklajenost in razpoznavnost programa/ razvojnih prioritet/prednostnih usmeritev/projektov med partnerji, splošno in strokovno javnostjo;

- zagotoviti informacijsko podprto vodenje, spremljanje in poročanje o programu.

Razvojne prioritete Operativnega programa so nadalje razdeljene na prednostne usmeritve:

- Področje prometa:

  - Razvojna prioriteta Železniška infrastruktura – KS,

  - Razvojna prioriteta Cestna, letalska in pomorska infrastruktura – KS:

    - področje cest,

    - področje pomorstva,

    - področje letalstva,

  - Razvojna prioriteta Prometna infrastruktura – ESRR:

    - področje cest,

    - področje javnega potniškega prometa,

    - področje letalstva.

- Področje okolja:

- Razvojna prioriteta Ravnanje s komunalnimi odpadki

  - Razvojna prioriteta Varstvo okolja – področje voda:

    - odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod,

    - oskrba s pitno vodo,

    - zmanjšanje škodljivega delovanja voda.

- Področje trajnostne rabe energije:

  - Razvojna prioriteta Trajnostna energija:

    - energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb,

    - učinkovita raba električne energije,

    - inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo,

    - demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje.

- Tehnična pomoč.

Za vsako razvojno prioriteto oziroma prednostno usmeritev so opredeljene še predvidene dejavnosti.

# Metoda dela

Preverili smo, do kakšne mere so bila upoštevana priporočila, ki so bila pripravljena za dokument Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, Osnutek, Delovno gradivo!, Ljubljana, 19. junij 2006.

Ponovno smo preverili skladnost OP ROPI z zahtevami Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 in Uredbe sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/94, saj sta bili obe uredbi medtem sprejeti.

Operativni program se je spremenil do te mere, da so se spremenile razvojne prioritete (drugačno poimenovanje), prestavile nekatere predvidene dejavnosti ter dodale predvidene dejavnosti pri prednostni usmeritvi Področje pomorstva. Vsebina operativnega programa je kljub spremembam načeloma ostala enaka, vendar smo vseeno nekatera poglavja pripravili ponovno (npr. notranja skladnost programa).

# Skladnost Operativnega programa z zahtevami uredbe

Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 v Poglavju II Vsebina načrtovanja programov, Oddelku 1 Operativni programi, v členu 37. (Operativni programi za cilja „konvergenca“ in „regionalna konkurenčnost in zaposlovanje“) od držav članic zahteva pripravo ustreznih operativnih programov z določeno vsebino. Ugotovitve pregleda Operativnega programa glede na določila uredbe so povzete v naslednji preglednici:

| Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (37. člen) | Ugotovitve |
| --- | --- |

| a) analiza stanja upravičenega področja ali sektorja glede prednosti in slabosti ter izbrane strategije, s katero naj bi se reagiralo nanje; | Analiza stanja upravičenega področje je prikazana v poglavju 3. Analiza stanja razvojnih področij. Izbrane strategije so prikazane v poglavju 4. Strategija za razvoj. |
| --- | --- |
| b) utemeljitev izbranih prednostnih nalog ob upoštevanju strateških smernic Skupnosti o koheziji, nacionalnega strateškega referenčnega okvira pa tudi rezultatov iz predhodnega vrednotenja iz člena 48; | Utemeljitev izbranih razvojnih prioritet je prikazana v poglavju 4. Strategija za razvoj in sicer v poglavjih o posameznih razvojnih prioritetah pod naslovom Opis z utemeljitvijo ter v naslednjih poglavjih: 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1 Dosedanje izkušnje 4.1.2, 4.2.2, 4.3.2 Ključne usmeritve in cilji 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3 Skladnost z evropskimi in slovenskimi razvojnimi dokumenti. Potrebno pa je opozoriti, da je prišlo do napačnega poimenovanja. V uredbi je uporabljen termin prednostna naloga. |
| c) podatki o prednostnih oseh in njihovih posebnih ciljih. Ti cilji se opredelijo količinsko, z uporabo omejenega števila kazalnikov za učinek in rezultate, ob upoštevanju načela sorazmernosti. Kazalniki omogočajo merjenje napredka glede na začetno stanje in doseganje ciljev prednostnih osi; | Podatki o prioritetah so prikazani v poglavjih o razvojnih prioritetah (4.1.5 Razvojna prioriteta cestna, letalska in pomorska infrastruktura – KS, 4.1.6 Razvojna prioriteta prometna infrastruktura – ESRR, 4.2.5 Razvojna prioriteta Varstvo okolja – področje voda, 4.3 Trajnostna raba energije) in so del teh poglavij. Pri razvojnih prioritetah Razvojna prioriteta železniška infrastruktura – KS in Razvojna prioriteta Ravnanje s komunalnimi odpadki niso določene prednostne usmeritve. Potrebno pa je opozoriti, da je prišlo do napačnega poimenovanja. V uredbi je uporabljen termin prednostna os. Za vse prioritete so opredeljeni kazalniki, za katere je opredeljeno stanje (zadnji razpoložljiv podatek) in količinski cilj za leto 2013. |
| d) v informativne namene okvirna razdelitev programirane uporabe prispevka iz skladov k operativnemu programu po kategorijah v skladu z izvedbenimi določbami te uredbe, ki jih je sprejela Komisija v skladu s postopkom iz člena 103(3) | Okvirna razporeditev programirane uporabe prispevka iz skladov po kategorijah je prikazana v prilogi v poglavju 8.1 Okvirna razčlenitev prispevka skupnosti po kategorijah OP ROPI. |
| e) načrt financiranja, ki vsebuje dve tabeli: |  |
| i) tabelo, v kateri je za vsako leto v skladu s členi 52, 53 in 54 razčlenjen skupni znesek odobrenih finančnih sredstev, predvidenih za prispevke iz vsakega sklada. Finančni načrt znotraj skupnega letnega prispevka iz Strukturnih skladov ločeno prikazuje odobrena sredstva za regije, ki prejemajo prehodno pomoč. Skupni letni prispevek sklada se mora ujemati z veljavnim Finančnim okvirom ob upoštevanju postopnega zmanjševanja iz odstavka 6 Priloge II | Tabela je prikazana v poglavju 6. Finančni načrt, v podpoglavju 6.1 Finančni načrt pravic porabe po letih. |
| ii) tabelo, ki za celotno programsko obdobje za operativni program in za vsako prednostno os določa skupni znesek odobrenih finančnih sredstev Skupnosti in nacionalnih protipostavk ter stopnjo prispevka iz skladov. Kjer nacionalno protipostavko v skladu s členom 53 sestavljajo javni in zasebni izdatki, je v tabeli navedena okvirna razdelitev med javnim in zasebnim. Kjer nacionalno protipostavko v skladu s členom 53 sestavljajo javni izdatki, je v tabeli naveden znesek nacionalnega javnega prispevka. Informativno prikazuje prispevek EIB in drugih obstoječih finančnih instrumentov | Tabela je prikazana v poglavju 6. Finančni načrt, v podpoglavju 6.2 Viri financiranja po razvojnih prioritetah. |
| f) podatke o skladnosti z ukrepi, ki jih financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in kjer je ustrezno, z ukrepi, ki jih financira Evropski sklad za ribištvo (ESR) | Podatki o skladnosti z ukrepi, ki jih financirata EKSRP in ESR so prikazani v poglavju 5. Dopolnjevanje ukrepov: razvoj podeželja in ribištvo. |
| g) določbe o izvajanju operativnega programa vključno z |  |
| i) določitvijo vseh organov, ki so določeni v členu 59, ali v primeru, da država članica izkorišča možnost iz člena 74, določitev drugih teles in postopkov v skladu s pravili iz člena 74 | V poglavju 7. Izvedbene določbe, v podpoglavju 7.1 Določitev izvedbene strukture in odgovornih institucij so predvideni naslednji organi: organ upravljanja za strukturne in Kohezijski sklad (Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko), organ za potrjevanje (Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje s sredstvi EU) in revizijski organ (Urad RS za nadzor proračuna). |
| ii) opisom sistemov spremljanja in vrednotenja | Sistemi spremljanja in vrednotenja so opisani v poglavju 7. Izvedbene določbe, v podpoglavju 7.2 Spremljanje in vrednotenje. |
| iii) podatki o organu, pristojnemu za prejemanje plačil Komisije, in telesu ali telesih, odgovornih za plačila upravičencem | Podatki o organu, pristojnemu za prejemanje plačil Komisije so opredeljeni v poglavju 7.1 Določitev izvedbene strukture in odgovornih institucij pod naslovom Organ za potrjevanje. Ni določenih teles odgovornih za plačila upravičencem. |
| iv) opredelitvijo postopkov za sprožitev in kroženje finančnih tokov, da se zagotovi njihova preglednost | Postopki v OP niso opredeljeni. |
| v) elementi, ki zagotavljajo objavo in informacije o operativnem programu iz člena 69 | Elementi so opisani v poglavju 7.4 Informiranje in obveščanje javnosti. |
| vi) opis postopkov, dogovorjenih med Komisijo in državo članico, za izmenjavo računalniško vodenih podatkov za dosego pogojev za izplačila, spremljanje in vrednotenje, ki so določeni v tej uredbi | Postopki so pisani v poglavju 7.5 Opredelitev postopkov med Evropsko komisijo in državo članico o izmenjavi podatkov v računalniški obliki. |
| h) okvirni seznam velikih projektov v smislu člena 39, ki se bodo Komisiji v potrditev predvidoma predložili v programskem obdobju | Okvirni seznami velikih projektov so opredeljeni pri vsaki razvojni prioriteti pod naslovom Prioritetni projekti. |

## Zaključki in priporočila

Operativni program vsebuje vsebine opredeljene v 37. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999, razen:

- ni določenih teles odgovornih za plačila upravičencem,

- ni opredelitve postopkov za sprožitev in kroženje finančnih tokov,

- pri razvojnih prioritetah Razvojna prioriteta železniška infrastruktura – KS in Razvojna prioriteta Ravnanje s komunalnimi odpadki niso določene prednostne usmeritve,

Ker programski dokument še ne vsebuje vseh predpisanih vsebin, predlagamo, da se dokument ustrezno dopolni oziroma uskladi z Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999.

# Vrednotenje analize in ustreznost izbranih strategij za potrebe, ki so bile identificirane

## Zaključki vrednotenja ustreznosti analize

V vrednotenju dokumenta Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (Osnutek, Delovno gradivo!, Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ljubljana, 19. junij 2006) smo uporabili analizo razkoraka (gap analysis) in preverili ali so v analizi stanja predstavljena področja, ki so opredeljena v 2. členu predloga Uredbe sveta o ustanovitvi kohezijskega sklada« (2. člen citiranega predloga Uredbe govori o področju uporabe pomoči). Ker se je bila v vmesnem obdobju sprejeta Uredba sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/94, smo preverili v kakšni meri se razhajata predlog Uredbe in sprejeta Uredba.

Po sprejeti Uredbi se pomoč iz Sklada dodeli za ukrepe na naslednjih področjih, pri tem pa se zagotovi ustrezna uravnoteženost ter se upoštevajo posebne potrebe po naložbah in infrastrukturi v posamezni državi članici, ki prejema pomoč:

- vseevropska prometna omrežja, zlasti prednostni projekti skupnega interesa, kakor so opredeljeni v Odločbi (ES) št. 1692/96/ES;

- okolje v sklopu prednostnih nalog okoljevarstvene politike Skupnosti na podlagi okoljske politike in okoljskega akcijskega programa. V tej zvezi lahko Sklad posreduje tudi na področjih, povezanih s trajnostnim razvojem, ki so v očitno korist okolju, in sicer na področju učinkovite rabe energije in obnovljive energije, v prometnem sektorju izven vseevropskih omrežij pa na področjih železniškega, rečnega in morskega prometa, intermodalnih prometnih sistemov in njihove medobratovalnosti, upravljanja cestnega, morskega in zračnega prometa, čistega mestnega prometa in javnega prevoza.

Kar se tiče področjih uporabe pomoči se uredba dejansko ni skoraj nič spremenila, (spremenjene so samo dikcije, ne pa tudi vsebina), zato smo preverili ali je pripravljavec Operativnega programa upošteval priporočila vrednotenja Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (Osnutek, Delovno gradivo!, Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ljubljana, 19. junij 2006).

Ključna ugotovitev vrednotenja analize stanja dokumenta Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (Osnutek, Delovno gradivo!, Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ljubljana, 19. junij 2006) je bila, da specifična področja niso bila ustrezno analizirana. Za analizo za področje okolja smo predlagali, da se za področje okolja pripravi analiza razkoraka (GAP analysis) med prednostnimi nalogami, ki so bile določene po acquis communautaire in prednostnimi nalogami, ki so bile že izvedene.

Po pregledu analize stanja v dokumentu Operativni progam razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (Delovno gradivo. Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ljubljana, 5. december 2006) smo ugotovili, da so bila upoštevana nekatera priporočila. Analiza stanja na področju prometa je bila večinoma popravljena samo oblikovno in skoraj nič vsebinsko, pripravljavec ni upošteval priporočil vrednotenja. Na področju okolja je bila pripravljena analiza razkoraka (gap analysis) za področji ravnanja s komunalnimi odpadki (opredeljeno je, kateri centri za ravnanje z odpadki se morajo še urediti) in odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda (opredeljeno 3260 aglomeracij, ki jih je potrebno opremiti s kanalizacijo in čistilno napravo).

Pripravljavec OP je, v dokumentu Operativni progam razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (Delovno gradivo. Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ljubljana, 5. december 2006), v odgovor na vrednotenje analize, da OP ROPI v svojem originalnem predlogu ni imel analiziranih vseh področij možnih intervencij, ki jih določa Uredba o ustanovitvi Kohezijskega sklada, zapisal, da je bilo izhodišče priprave analize stanja dejstvo, da analizo vseh področij možnih intervencij kohezijske politike EU pokriva Nacionalni strateški referenčni okvir (NSRO), da pa se analitični del OP ROPI naslanja na le tista področja aktivnosti, ki so podana že v NSRO. Na podlagi tega ocenjujemo, da je analiza stanja ustrezna.

Za SWOT analize je bilo pri vrednotenju dokumenta Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (Osnutek, Delovno gradivo!, Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ljubljana, 19. junij 2006) ugotovljeno, da se analiza in SWOT analiza le deloma prekrivata. Za večjo skladnost smo predlagali, da se SWOT analize ustrezno dopolnijo in poenotijo z dopolnjenimi  analizami.

Pri ponovnem preverjanju SWOT analize v dokumentu Operativni progam razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (Delovno gradivo. Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ljubljana, 5. december 2006) smo ugotovili, da sta bili ločeni SWOT analizi za okolje in trajnostno rabo energije. V posameznih SWOT analizah so dodane nove točke, SWOT analize same pa niso bile popravljene. Predlagamo, da se upoštevajo priporočila (poglavji 11.2.1 in 11.2.2), ki so bila pripravljena za dokument Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (Osnutek, Delovno gradivo!, Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ljubljana, 19. junij 2006).

## Zaključki vrednotenja ustreznosti izbranih strategij in ciljev

Ključna ugotovitev vrednotenja ustreznosti izbranih strategij in ciljev dokumenta Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (Osnutek, Delovno gradivo!, Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ljubljana, 19. junij 2006) je bila da, opredeljeni cilji dejansko niso cilji, ampak so večinoma ukrepi ali aktivnosti s katerimi lahko uresničimo nek cilj oziroma celo kazalniki. Predlagali smo, naj se ločita področji okolje in trajnostna energija ter naj se za vsako izmed treh področij opredeli en cilj.

Pripravljavec OP je v dokumentu Operativni progam razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (Delovno gradivo. Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ljubljana, 5. december 2006) v poglavju 4. Strategija za razvoj opredelil najprej skupni cilji za operativni program, potem pa še cilje za tri področja (promet, okolje in trajnostna raba energije) in s tem upošteval priporočilo vrednotenja dokumenta Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (Osnutek, Delovno gradivo!, Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ljubljana, 19. junij 2006), ki se je nanašalo na ločitev področij in opredelitev po enega cilja za posamezno področje.

Skupni cilji OP je zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in izgradnja ustrezne infrastrukture.

Cilj za področje prometa je podpreti in razviti različne možnosti mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva s poudarkom na trajnostni mobilnosti in sicer s povečanjem zanesljivosti prometnega sistema, povečanjem ekonomske učinkovitosti, povečanjem prometne varnosti, nadaljnjim razvojem novih načinov transporta ter osveščanjem in vzgojo uporabnikov prevoznih sredstev.

Cilj za področje okolje je z izgradnjo in upravljanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje.

Cilj za področje trajnostne rabe energije je z učinkovito rabo energije ter proizvodnjo energije iz obnovljivih virov  zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo,  s tem pa podpreti gospodarski razvoj ter zmanjšati negativne vplive na okolje.

Glavni cilji, ki se bodo uresničili v okviru tehnične pomoči so:

- zagotoviti nemoteno in dobro izvedbo ter spremljanje programa s pripravo in izbiro projektov, izvedbo študij in vrednotenj, strokovnih ocen, poročil in ustrezno administrativno usposobljenostjo upravičencev;

- zagotoviti usklajenost in razpoznavnost programa/ razvojnih prioritet/prednostnih usmeritev/projektov med partnerji, splošno in strokovno javnostjo;

  - zagotoviti informacijsko podprto vodenje, spremljanje in poročanje o programu.

Na podlagi analize stanja lahko izluščimo, da so glavni problemi v prometni dostopnosti in trajnostni mobilnosti ter v uresničevanju okoljskih zahtev Evropske unije. Strategije in s tem tudi cilji področij izhajajo iz strateških dokumentov Republike Slovenije (Prometna politika Republike Slovenije, Nacionalni program varstva okolja in Nacionalni energetski program), s katerimi se rešuje glavna problematika na področju prometa, okolja in trajnostne rabe energije v Republiki Sloveniji. Operativni program je prioritetno usmerjen v izgradnjo železniške infrastrukture in avtocestnih povezav, ravnanje s komunalnimi odpadki, varstvo okolja – področje voda (odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod, oskrba s pitno vodo, zmanjšanje škodljivega delovanja voda) ter v spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Na podlagi zgoraj navedenega lahko zaključimo, da strategija razvoja (ki vključuje tri področja) in opredeljeni cilji, odgovarjajo na analizo stanja in opredeljene potrebe.

# Vrednotenje racionalnosti strategij in notranja skladnost programa

## Zaključki vrednotenja racionalnosti strategij

Pri vrednotenju racionalnosti izbranih strategij je potrebno utemeljiti ali so bile določene strategije racionalno predlagane. Potrebno je ugotoviti ali je bila državna intervencija pravilno izbrana.

Ker je področje urejanja prometne in okoljske infrastrukture skoraj izključno v domeni države lahko zaključimo, da so strategije oziroma investicije v razvojne prioritete Železniška infrastruktura – KS, Cestna, letalska in pomorska infrastruktura – KS, Prometna infrastruktura – ESRR, Ravnanje s komunalnimi odpadki, Varstvo okolja – področje voda in Trajnostna raba energije racionalne.

Pojavlja pa se vprašljivost državne intervencije pri sanaciji odlagališč odpadkov in starih bremen, saj je le-to v nasprotju z načelom onesnaževalec plača. Ravno tako je vprašljiva smiselnost investicij v gospodarstvo (če so investicije donosne, vanje investira gospodarstvo samo) npr.:

- izgradnja tirov za manipulacijo in ranžirna grupa v okviru prednostne usmeritve Področje pomorstva,

- aktivnosti za zmanjšanje porabe električne energije v industriji v okviru prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije.

Potrebno je investirati v podporne storitve in infrastrukturo.

## Zaključki in priporočila vrednotenja notranje skladnosti programa

Notranjo skladnost smo vrednotili s pomočjo logičnega okvira. Analizirali smo ali razvojne prioritete in prednostne usmeritve prispevajo k uresničevanju postavljenih ciljev strategij. Ker so v dokumentu Operativni progam razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (Delovno gradivo. Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ljubljana, 5. december 2006) opredeljeni novi cilji in nove prioritete smo ponovno vrednotili notranjo skladnost programa.

Cilj OP ROPI je zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in izgradnja ustrezne infrastrukture. Cilji področij so skladni s splošnim ciljem OP in prispevajo k uresničevanju le-tega. Cilj področja promet je skladen s splošnim ciljem OP ROPI v delu, ki govori o zagotavljanju trajnostne mobilnosti in izgradnji ustrezne infrastrukture. Cilj področja okolje je skladen s splošnim ciljem OP ROPI v delu, ki govori o izboljšanju kakovosti okolja in izgradnji ustrezne infrastrukture. Cilj področja trajnostna raba energije je skladen s splošnim ciljem OP ROPI v delu, ki govori o izboljšanju kakovosti okolja in izgradnji ustrezne infrastrukture.

Strategija za področje prometa ima opredeljene tri razvojne prioritete:

- Razvojna prioriteta Železniška infrastruktura – KS:

Razvojna prioriteta predvideva investicije v železniško infrastrukturo. Prioriteta je skladna s ciljem področja promet in sicer z delom, ki se nanaša na različne možnosti mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva. Z investicijami v železniško infrastrukturo se bo povečala konkurenčnost železniškega omrežja pri prevozu tovora in potnikov (posodobitev prog bo omogočila višje potovalne hitrosti), kar pomeni manj negativnih učinkov na okolje. Povečala se bo tudi prometna varnost na železniškem omrežju. Pri prioriteti Razvojna prioriteta Železniška infrastruktura – KS niso opredeljene prednostne usmeritve. Predvidene dejavnosti so skladne z razvojno prioriteto.

Priporočila:

  - Predlagamo, da se zaradi skladnosti operativnega programa z zahtevami uredbe, opredelijo prednostne usmeritve za prioriteto.

- Razvojna prioriteta Cestna, letalska in pomorska infrastruktura – KS:

Razvojna prioriteta predvideva investicije v izgradnjo avtocestnih povezav, Luko Koper in letalsko infrastrukturo. Prioriteta je skladna s ciljem področja promet in sicer predvsem z delom, ki se nanaša na različne možnosti mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva. Z uresničevanjem prioritete se bo povečala prometna varnost (izgradnja izvennivojskih križanj, investicije v letalsko infrastrukturo) in ekonomska učinkovitost. Z izgradnjo avtocestnih povezav se bodo skrajšali potovalni časi. Prednostne usmeritve Področje cest, Področje pomorstva in Področje letalstva so skladne z razvojno prioriteto. Predvidene dejavnosti so skladne s prednostno usmeritvijo in posledično tudi z razvojno prioriteto.

- Razvojna prioriteta Prometna infrastruktura – ESRR:

Prioriteta predvideva izgradnjo in obnovo cestne in kolesarske infrastrukture, vlaganja v javni potniški promet in investicije v vzpostavitev predpisanih standardov na mednarodnih letališčih. Prioriteta je skladna s ciljem področja promet, predvsem z delom, ki se nanaša na različne možnosti mobilnosti prebivalstva. Prednostne usmeritve Področje cest, Področje javnega potniškega prometa in Področje letalstva so skladne z razvojno prioriteto. Predvidene dejavnosti so skladne s prednostno usmeritvijo in posledično tudi z razvojno prioriteto.

Strategija za področje okolje ima opredeljeni dve razvojni prioriteti:

- Razvojna prioriteta Ravnanje s komunalnimi odpadki:

Razvojna prioriteta je usmerjena v izgradnjo infrastrukture za ravnanje z odpadki in je skladna s ciljem področja okolje. Pri prioriteti Razvojna prioriteta Ravnanje s komunalnimi odpadki niso opredeljene prednostne usmeritve. Predvidene dejavnosti so skladne z razvojno prioriteto. Pri predvideni dejavnosti Izgradnja regijskih centrov za ravnanje z odpadki so navedeni drugi regijski centri za ravnanje z odpadki kot v analizi stanja.

Pri vrednotenju dokumenta Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (Osnutek, Delovno gradivo!, Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ljubljana, 19. junij 2006) smo predlagali, da se pretehta vključitev dejavnosti za zmanjšanje odpadkov na izviru, saj je reševanje tega področja na način »end of pipe« stroškovno manj učinkovito, poleg tega pa po tem principu zanj odgovarja država oziroma občine in manj obremenjevalci okolja. Pripravljavec OP tega priporočila ni upošteval.

Priporočila:

  - Predlagamo, da se zaradi skladnosti operativnega programa z zahtevami uredbe, opredelijo prednostne usmeritve za prioriteto.

  - Pri predvideni dejavnosti Izgradnja regijskih centrov za ravnanje z odpadki naj se, glede na analizo stanja, uskladi, katere centre za ravnanje z odpadki je še potrebno urediti.

- Razvojna prioriteta Varstvo okolja – področje voda:

Razvojna prioriteta predvideva investicije v kanalizacijsko infrastrukturo, v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo in v aktivnosti in ukrepe za zagotavljanje poplavne varnosti. Prioriteta je skladna s ciljem področja okolje. Z uresničevanjem prioritete se bo izboljšalo življenjsko okolje. Prednostne usmeritve Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod, Oskrba s pitno vodo in Zmanjševanje škodljivega delovanja voda, Področje javnega potniškega prometa in Področje letalstva so skladne z razvojno prioriteto. Predvidene dejavnosti so skladne s prednostno usmeritvijo in posledično tudi z razvojno prioriteto.

V vrednotenju dokumenta Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (Osnutek, Delovno gradivo!, Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ljubljana, 19. junij 2006) smo predlagali, da se področje Zmanjševanje škodljivega delovanja vode premakne v Operativni program ESRR, kjer je predvideno področje uporabe pomoči »Preprečevanje tveganj, vključno z razvojem in izvajanjem načrtov za preprečevanje in spopadanje z naravnimi in tehnološkimi tveganji«. Pripravljavec OP tega priporočila ni upošteval.

Strategija za področje trajnostna raba energije ima opredeljeno eno razvojno prioriteta:

- Razvojna prioriteta Trajnostna raba energije:

Razvojna prioriteta je usmerjena v učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije. Prioriteta je skladna s ciljem za področje trajnostna raba energije. Prednostne usmeritve Energetska sanacija stavb in trajnostna gradnja stavb, Učinkovita raba električne energije, Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo in Demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje so skladne z razvojno prioriteto. Predvidene dejavnosti so skladne s prednostno usmeritvijo in posledično tudi z razvojno prioriteto.

V vrednotenju dokumenta Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (Osnutek, Delovno gradivo!, Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ljubljana, 19. junij 2006) smo predlagali, da se pretehta smiselnost vključitve predvidene dejavnosti za proizvodnjo biogoriv. Pripravljavec OP tega priporočila ni upošteval.

Tehnična pomoč je namenjena uresničevanju programa z uresničevanjem opredeljenih ciljev. Z izvajanjem predvidenih dejavnosti se bodo uresničili cilji tehnične pomoči. Predvidene dejavnosti prispevajo k uresničevanju ciljev.

Ugotovitve notranje skladnosti programa so prikazane v spodnji preglednici.

Pri vrednotenju notranje skladnosti dokumenta Operativni progam razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (Delovno gradivo. Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ljubljana, 5. december 2006) smo ugotovili, da je program notranje skladen. Razvidna je povezava med razvojnimi prioritetami, prednostnimi usmeritvami in predvidenimi dejavnostmi. Cilji posameznih področij (promet, okolje, trajnostna raba energije) so skladni s splošnim ciljem OP in prispevajo k uresničevanju le-tega. Predlagamo pa, da pripravljavec OP upošteva zgornja priporočila.

Preglednica 2: Notranja skladnost Operativnega programa

| Cilj OP ROPI | Področje | Cilji | Zaključki vrednotenja | Razvojna prioriteta | Zaključki vrednotenja | Prednostna usmeritev | Zaključki vrednotenja | Predvidene dejavnosti | Zaključki vrednotenja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in izgradnja ustrezne infrastrukture. | PROMET | Podpreti in razviti različne možnosti mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva s poudarkom na trajnostni mobilnosti in sicer s povečanjem zanesljivosti prometnega sistema, povečanjem ekonomske učinkovitosti, povečanjem prometne varnosti, nadaljnjim razvojem novih načinov transporta ter osveščanjem in vzgojo uporabnikov prevoznih sredstev. | Cilj področja promet je skladen s splošnim ciljem OP ROPI v delu, ki govori o zagotavljanju trajnostne mobilnosti in izgradnji ustrezne infrastrukture. | RAZVOJNA PRIORITETA ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA – KS | Razvojna prioriteta predvideva investicije v železniško infrastrukturo. Prioriteta je skladna s ciljem področja promet in sicer z delom, ki se nanaša na različne možnosti mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva. Z investicijami v železniško infrastrukturo se bo povečala konkurenčnost železniškega omrežja pri prevozu tovora in potnikov (posodobitev prog bo omogočila višje potovalne hitrosti), kar pomeni manj negativnih učinkov na okolje. Povečala se bo tudi prometna varnost na železniškem omrežju. |  |  | - na celotnem omrežju glavnih prog zagotoviti dopustno osno obremenitev kategorije najmanj D3 (225 kN/os in 72 kN/m), - elektrificirati progo Pragersko – Hodoš – državna meja s potrebnimi posegi, upoštevajoč končno dvotirnost, - gradnja nove železniške povezave Divača – Koper - usposobiti proge na nivo, ki bo zagotavljal njihovo interoperabilnost v skladu z določili Direktive EU 2001/16, in direktive EU 50/2004, - povečati največje dovoljene progovne hitrosti na glavnih progah, ki sovpadajo s koridorjema V in X na 160 km/h, z dovoljenimi utemeljenimi odstopanji, - nadaljnja posodobitev SV naprav na V. koridorju | Predvidene dejavnosti so skladne z razvojno prioriteto. |
|  |  |  |  | RAZVOJNA PRIORITETA CESTNA, LETALSKA IN POMORSKA INFRASTRUKTURA - KS | Razvojna prioriteta predvideva investicije v izgradnjo avtocestnih povezav, Luko Koper in letalsko infrastrukturo. Prioriteta je skladna s ciljem področja promet in sicer predvsem z delom, ki se nanaša na različne možnosti mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva. Z uresničevanjem prioritete se bo povečala prometna varnost (izgradnja izvennivojskih križanj, investicije v letalsko infrastrukturo) in ekonomska učinkovitost. Z izgradnjo avtocestnih povezav se bodo skrajšali potovalni časi. | PODROČJE CEST | Prednostna usmeritev je skladna z razvojno prioriteto. | - gradnja novih odsekov avtocest in izvennivojskih križanj | Predvidene dejavnosti so skladne s prednostno usmeritvijo. |
|  |  |  |  |  |  | PODROČJE POMORSTVA | Prednostna usmeritev je skladna z razvojno prioriteto. | - gradnja multimodalnega terminala - podaljšanje operativnih obal - izgradnja tirov za manipulacijo - ranžirna grupa - direktna povezava z glavno železniško povezavo - vzpostavitev ustreznih cestnih povezav - izgradnja novega trajektnega pomola za mednarodni potniški promet | Predvidene dejavnosti so skladne s prednostno usmeritvijo. Vprašanje racionalnosti investicije v izgradnjo tirov za manipulacijo in ranžirno grupo. |
|  |  |  |  |  |  | PODROČJE LETALSTVA | Prednostna usmeritev je skladna z razvojno prioriteto. | - izgradnja novega centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa in kontrolnega stolpa na letališču Ljubljana - posodobitev kontrolnih stolpov na letališču Maribor, Portorož in Cerklje ob Krki - vzpostavitev letalskega informacijskega omrežja - izdelava projekta za vzpostavitev mreže helioportov - modernizacija, obnova in nadgradnja tehničnih sistemov za vodenje in kontrolo zračnega prometa | Predvidene dejavnosti so skladne s prednostno usmeritvijo. |
|  |  |  |  | RAZVOJNA PRIORITETA PROMETNA INFRASTRUKTURA - ESRR | Prioriteta predvideva izgradnjo in obnovo cestne in kolesarske infrastrukture, vlaganja v javni potniški promet in investicije v vzpostavitev predpisanih standardov na mednarodnih letališčih. Prioriteta je skladna s ciljem področja promet, predvsem z delom, ki se nanaša na različne možnosti mobilnosti prebivalstva. | PODROČJE CEST | Prednostna usmeritev je skladna z razvojno prioriteto. | - gradnja novih cestnih odsekov in kolesarskih poti - rekonstrukcije cest - gradnja obvoznic in križišč - preplastitve cest in druge ureditve obstoječih cest in kolesarskih poti | Predvidene dejavnosti so skladne s prednostno usmeritvijo. |
|  |  |  |  |  |  | PODROČJE JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA | Prednostna usmeritev je skladna z razvojno prioriteto. | - sofinanciranje dejavnosti, ki prispevajo k učinkovitejšemu javnemu potniškemu prometu v okvirih širših mestnih območij ter vzpostavitev sistema enotne vozovnice | Predvidene dejavnosti so skladne s prednostno usmeritvijo. |
|  |  |  |  |  |  | PODROČJE LETALSTVA | Prednostna usmeritev je skladna z razvojno prioriteto. | - investicije v vzpostavitev predpisanih standardov na mednarodnih letališčih (izdelava načrtov za letališča in sprejem državnega lokacijskega načrta, obnova in razširitev potniškega terminala, ki bo zadovoljeval vse schengenske zahteve nadzora zunanje meje Evropske unije, izgradnja vozne steze, razširitev tovornega terminala in posodobitev za potrebe prevoza nevarnega blaga, nadgradnja sistemov za letalske operacije v pogojih zmanjšane vidljivosti, razširitev povezave z avtocestnim omrežjem, povečanje zmogljivosti za storitve zemeljske oskrbe zrakoplovov, razširitev letaliških ploščadi, izgradnja zmogljivosti za potrebe letalskih prevoznikov ter proizvodnih in vzdrževalnih organizacij) | Predvidene dejavnosti so skladne s prednostno usmeritvijo. |
|  | OKOLJE | Z izgradnjo in upravljanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje. | Cilj področja okolje je skladen s splošnim ciljem OP ROPI v delu, ki govori o izboljšanju kakovosti okolja in izgradnji ustrezne infrastrukture. | RAZVOJNA PRIORITETA RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI | Razvojna prioriteta je usmerjena v izgradnjo infrastrukture za ravnanje z odpadki in je skladna s ciljem področja okolje. |  |  | - priprava 150-200 novih zbirnih centrov - izgradnja regijskih centrov za ravnanje z odpadki (Notranjska, Istra in Kras, Gorenjska, Koroška, SV Slovenija, Ljubljana) - tehnološka dopolnitev obstoječih regijskih centrov z napravami za obdelavo odpadkov pred odstranjevanjem in monitoring ter čiščenje izcednih voda (odlagališča nenevarnih in nevarnih odpadkov) - izgradnja enega do dveh objektov za energetsko obdelavo oz. sežig preostanka odpadkov in blata čistilnih naprav - sanacija odlagališč odpadkov in starih bremen zaradi odpadnih olj, pesticidov in PCB | Predvidene dejavnosti so skladne s prednostno usmeritvijo. Predvidena dejavnost sanacija odlagališč odpadkov in starih bremen je v nasprotju z načelom onesnaževalec plača. Poraja se vprašanje racionalnosti investicij. Navedeni so drugi regijski centri za ravnanje z odpadki kot v analizi stanja. |
|  |  |  |  | RAZVOJNA PRIORITETA VARSTVO OKOLJA – PODROČJE VODA | Razvojna prioriteta predvideva investicije v kanalizacijsko infrastrukturo, v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo in v aktivnosti in ukrepe za zagotavljanje poplavne varnosti. Prioriteta je skladna s ciljem področja okolje. Z uresničevanjem prioritete se bo izboljšalo življenjsko okolje. | ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD | Prednostna usmeritev je skladna z razvojno prioriteto. | - izgradnja in modernizacija kanalizacijskih omrežij in čistilnih naprav | Predvidene dejavnosti so skladne s prednostno usmeritvijo. |
|  |  |  |  |  |  | OSKRBA S PITNO VODO | Prednostna usmeritev je skladna z razvojno prioriteto. | - Povezovanje vodovodnih sistemov na večje skupne vodne vire (Pomurski vodovod, Bela Krajina in drugi); - Zagotovitev rezervnih vodnih virov na večjih vodovodnih sistemih (predvidoma tistih, ki oskrbujejo več kot 50.000 prebivalcev in povezave); - Sanacija nezadostnih vodnih virov (količina – zlasti obala ), zadrževanje voda ter rehabilitacija magistralnih vodovodov; - Aktivna zaščita zajetij pitne vode pred onesnaženimi vodami | Predvidene dejavnosti so skladne s prednostno usmeritvijo. |
|  |  |  |  |  |  | ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVEGA DELOVANJA VODA | Prednostna usmeritev je skladna z razvojno prioriteto. | - aktivnosti in ukrepi za zmanjševanje ogroženosti pred poplavami | Predvidene dejavnosti so skladne s prednostno usmeritvijo. |
|  | TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE | Z učinkovito rabo energije ter proizvodnjo energije iz obnovljivih virov zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo, s tem pa podpreti gospodarski razvoj ter zmanjšati negativne vplive na okolje. | Cilj področja trajnostna raba energije je skladen s splošnim ciljem OP ROPI v delu, ki govori o izboljšanju kakovosti okolja in izgradnji ustrezne infrastrukture. | RAZVOJNA PRIORITETA TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE | Razvojna prioriteta je usmerjena v učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije. Prioriteta je skladna s ciljem za področje trajnostna raba energije. | ENERGETSKA SANACIJA STAVB IN TRAJNOSTNA GRADNJA STAVB | Prednostna usmeritev je skladna z razvojno prioriteto. | - energetska sanacijo stavb (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava oken), - novogradnja nizkoenergijskih stavb, - gradnja pasivnih stavb, - sanacija sistemov za ogrevanje (vgradnja kondenzacijskih in modularnih kotlov, vgradnja kotlov na lesno biomaso, vgradnja termostatskih ventilov, regulacija in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov, merjenje in obračun stroškov za energijo po dejanski porabi, zamenjava hišnih toplotnih podpostaj v sistemih daljinskega ogrevanja), - vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje, - vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode, - postavitev fotovoltaičnih sistemov za pridobivanje električne energije iz sonca, - postavitev sistemov mikro soproizvodnje električne energije in toplote, - shema učinkovite rabe energije za gospodinjstva z nizkimi prihodki. | Predvidene dejavnosti so skladne s prednostno usmeritvijo. |
|  |  |  |  |  |  | UČINKOVITA RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE | Prednostna usmeritev je skladna z razvojno prioriteto. | aktivnosti za zmanjšanje porabe električne energije v: - industriji (ciljne tehnologije: energetsko učinkoviti elektromotorji, frekvenčni pretvorniki za regulacijo vrtljajev motorjev, energetsko učinkovite črpalke in ventilatorji ter sistemi za pripravo komprimiranega zraka, varčna razsvetljava), - gospodinjstvih (energetsko učinkoviti gospodarski aparati in razsvetljava, uvajanje inteligentnih merilnikov), - široki rabi (energetsko učinkoviti sistemi za prezračevanje in klimatizacijo ter razsvetljavo), - javni razsvetljavi (vgradnja varčnih sijalk in regulatorjev osvetljevanja). | Predvidene dejavnosti so skladne s prednostno usmeritvijo. Vprašanje racionalnosti investicije v aktivnosti za zmanjšanje porabe električne energije v industriji. |
|  |  |  |  |  |  | INOVATIVNI UKREPI ZA LOKALNO ENERGETSKO OSKRBO | Prednostna usmeritev je skladna z razvojno prioriteto. | - daljinski, skupinski in mikro daljinski sistemi za ogrevanje na lesno biomaso, vključno s sistemi soproizvodnje toplote in električne energije iz lesne biomase; - sodobni kotli in sistemi soproizvodnje toplote in električne energije na lesno biomaso v industriji; - sistemi za proizvodnjo toplote in električne energije na bioplin; - pridobivanje električne energije in toplote iz geotermalne energije | Predvidene dejavnosti so skladne s prednostno usmeritvijo. |
|  |  |  |  |  |  | DEMONSTRACIJSKI PROJEKTI, INFORMIRANJE IN SVETOVANJE | Prednostna usmeritev je skladna z razvojno prioriteto. | - izvedba demonstracijskih projektov in vzorčnih projektov (nizkoenergijske in pasivne stavbe, inovativni sistemi za proizvodnjo toplote in električne energije itd.) s poudarkom na javnem sektorju); - programi ozaveščanja, informiranja in usposabljanja: kampanje za trajnostno rabo energije, izvedba dogodkov (posvetovanja, seminarji, delavnice, ogledi lokacij), usposabljanje porabnikov energije, projektantov, svetovalcev, inštalaterjev in drugih izvajalcev, promocija projektov dobre prakse, energetski teden, nastopanje na sejmih, izdaja informacijskih listov in vodnikov, priznanja za energetsko učinkovito podjetje in projekt in podobno; - energetsko svetovalna mreža za občane; - program spodbujanja energetskih pregledov; - program spodbujanja lokalnih in regionalnih energetskih konceptov; - podpora lokalnim skupnostim pri izvajanju projektov na osnovi pogodbenega znižanja stroškov za energijo (third party financing). | Predvidene dejavnosti so skladne s prednostno usmeritvijo. |
|  | TEHNIČNA POMOČ | Cilji: - zagotoviti nemoteno in dobro izvedbo ter spremljanje programa s pripravo in izbiro projektov, izvedbo študij in vrednotenj, strokovnih ocen, poročil in ustrezno administrativno usposobljenostjo upravičencev; - zagotoviti usklajenost in razpoznavnost programa/ razvojnih prioritet/prednostnih usmeritev/projektov med partnerji, splošno in strokovno javnostjo; - zagotoviti informacijsko podprto vodenje, spremljanje in poročanje o programu. |  |  |  |  |  | - aktivnosti za pripravo in izbiro projektov; - študije za izvedbo razvojnih prioritet / prednostnih usmeritev / projektov; - vrednotenja / poročila / strokovne ocene; - ukrepe, namenjene partnerjem, upravičencem, splošni in strokovni javnosti, vključno z aktivnostmi informiranja in obveščanja javnosti, ukrepe usklajevanja in spodbujanja sodelovanja med partnerji; - aktivnosti za vzpostavitev, nadgradnjo in povezovanje informacijskih sistemov za vodenje, spremljanje, vrednotenje, poročanje in nadzor izvajanja projektov/prednostnih usmeritev/razvojnih prioritet; - podporne aktivnosti pri izvajanju operativnega programa in aktivnosti za dvig administrativne usposobljenosti njegovih upravičencev (dodatne zaposlitve, usposabljanja, izmenjava izkušenj, delovanje nadzornega odbora, idr.). | Predvidene dejavnosti so skladne s cilji tehnične pomoči. |

# Ustreznost programa glede na nacionalne politike in Nacionalne strateške smernice

Vrednotenje skladnosti dokumenta Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (Osnutek, Delovno gradivo!, Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ljubljana, 19. junij 2006) z osnovnimi prioritetami/cilji Lizbonske strategije, Strateških smernic skupnosti in Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja smo izvedli s primerjalno tabelo, v kateri smo vrednotili skladnost osnovnih prioritet s prioritetami, prednostnimi usmeritvami in predvidenimi dejavnostmi operativnega programa. V dokumentu Operativni progam razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (Delovno gradivo. Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ljubljana, 5. december 2006) so se sicer spremenile razvojne prioritete (drugačno poimenovanje), prestavile nekatere predvidene dejavnosti ter dodale predvidene dejavnosti pri prednostni usmeritvi Področje pomorstva, vendar je vsebina operativnega programa načeloma ostala enaka in s tem tudi prispevek k osnovnimi prioritetam/ciljem Lizbonske strategije, Strateških smernic skupnosti in Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja. Zato nismo še enkrat preverjali ustreznosti programa.

# Enake možnosti in izogibanje diskriminaciji

Pri vrednotenju skladnosti dokumenta Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (Osnutek, Delovno gradivo!, Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ljubljana, 19. junij 2006) smo ugotovili, da v operativnem programu ni navedeno, kako se bodo zagotavljale enake možnosti in izogibanje diskriminaciji. Predlagali smo, da se operativni program ustrezno dopolni. Pripravljavec ni upošteval priporočila, tudi v dokumentu Operativni progam razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (Delovno gradivo. Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ljubljana, 5. december 2006) ni navedeno, kako se bodo zagotavljale enake možnosti in izogibanje diskriminaciji.

# Vrednotenje pričakovanih rezultatov in vplivov

## Vrednotenje strukture in kvantifikacije kazalnikov glede na cilje

Glede na Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 morajo biti v operativnem programu predstavljeni podatki o prednostnih oseh in njihovih posebnih ciljih. Ti cilji se opredelijo količinsko, z uporabo omejenega števila kazalnikov za učinek in rezultate, ob upoštevanju načela sorazmernosti. Kazalniki omogočajo merjenje napredka glede na začetno stanje in doseganje ciljev prednostnih osi. Kar pomeni, da morajo biti opredeljeni kazalniki izdelka in rezultata na ravni prioritete.

Na ravni Operativnega programa je določen en cilj s kazalniki:

| Cilj | Kazalniki | Vrednotenje |
| --- | --- | --- |
| Zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in izgradnja ustrezne infrastrukture. | Km novozgrajenih in posodobljenih cest (215 km do leta 2013) | Kazalnik izdelka. Kazalnik je primeren za nivo prednostne usmeritve. |
|  | Km novozgrajenih in posodobljenih žel. prog (428 km do leta 2013) | Kazalnik izdelka. Kazalnik je primeren za nivo prednostne usmeritve. |
|  | Povečanje zmogljivosti vodenja in kontrole zračnega prometa (na 130% do leta 2013) | Kazalnik rezultata. Kazalnik je primeren za nivo prednostne usmeritve. |
|  | Zmanjšanje količin odloženih odpadkov (na 300.000 t/leto do leta 2013) | Kazalnik rezultata. Kazalnik je primeren za nivo prednostne usmeritve. |
|  | Povečanje št. prebivalcev vezanih na nove vodovodne sisteme s kvalitetno pitno vodo (na 1.940.000 preb. do leta 2013) | Kazalnik rezultata. Kazalnik je primeren za nivo prednostne usmeritve. |
|  | Delež komunalno opremljenih aglomeracij (95 % do leta 2013) | Kazalnik rezultata. Kazalnik je primeren za nivo prednostne usmeritve. |
|  | Zmanjšanje poplavno ogroženih površin (na 220.000 ha do leta 2013) | Kazalnik rezultata. Kazalnik je primeren za nivo prednostne usmeritve. |
|  | Zmanjšanje emisij CO2 (660 tisoč ton do leta 2013) | Kazalnik vpliva. Kazalnik je primeren. |
|  | Prihranek končne energije (870 GWh do leta 2013) | Kazalnik vpliva. Kazalnik je primeren. |
|  | Povečanje proizvedene energije iz obnovljivih virov (430 GWh do leta 2013) | Kazalnik vpliva. Kazalnik je primeren. |

Na ravni področja (strategije) so določeni naslednji cilji. Kazalniki na tej ravni niso določeni.

| Področje | Cilj | Kazalniki | Vrednotenje |
| --- | --- | --- | --- |
| Promet | Podpreti in razviti različne možnosti mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva s poudarkom na trajnostni mobilnosti in sicer s povečanjem zanesljivosti prometnega sistema, povečanjem ekonomske učinkovitosti, povečanjem prometne varnosti, nadaljnjim razvojem novih načinov transporta ter osveščanjem in vzgojo uporabnikov prevoznih sredstev. | Kazalniki niso določeni. |  |
| Okolje | Z izgradnjo in upravljanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje. | Kazalniki niso določeni. |  |
| Trajnostna raba energije | Z učinkovito rabo energije ter proizvodnjo energije iz obnovljivih virov zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo, s tem pa podpreti gospodarski razvoj ter zmanjšati negativne vplive na okolje. | Kazalniki niso določeni. |  |

Na ravni razvojnih prioritet so določeni naslednji kazalniki. Pri nekaterih prioritetah cilji na ravni razvojnih prioritet niso določeni.

| Področje | Razvojna prioriteta | Cilj | Kazalniki | Vrednotenje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Promet | Železniška infrastruktura - KS | Cilj ni določen. | dolžina novozgrajenih železniških prog (23 km do leta 2013) | Kazalnik izdelka. . Kazalnik je primeren za nivo prednostne usmeritve. |
|  |  |  | dolžina posodobljenih železniških prog (400 km do leta 2013) | Kazalnik izdelka. . Kazalnik je primeren za nivo prednostne usmeritve. |
|  | Cestna, letalska in prometna infrastruktura - KS | Cilj ni določen. | dolžina novozgrajenih AC odsekov (65 km do leta 2013) | Kazalnik izdelka. . Kazalnik je primeren za nivo prednostne usmeritve. |
|  |  |  | število zgrajenih izvennivojskih križanj (15 do leta 2013) | Kazalnik izdelka. . Kazalnik je primeren za nivo prednostne usmeritve. |
|  |  |  | dolžina novozgrajene operativne obale (1800 m do leta 2013) | Kazalnik izdelka. . Kazalnik je primeren za nivo prednostne usmeritve. |
|  |  |  | količina pretovora v Luki Koper (20,5 mio ton do leta 2013) | Kazalnik rezultata. Kazalnik je primeren za nivo prednostne usmeritve. |
|  |  |  | povečane zmogljivosti vodenja in kontrole zračnega prometa (na 130% do leta 2013) | Kazalnik rezultata. . Kazalnik je primeren za nivo prednostne usmeritve. |
|  | Prometna infrastruktura - ESRR | Cilj ni določen. | delež zmanjšanja osebnega prometa (650 mio potovanj do leta 2013) | Kazalnik vpliva. Kazalnik je primeren. |
|  |  |  | dolžina novozgrajenih cest (20 km do leta 2013) | Kazalnik izdelka. Kazalnik je primeren za nivo prednostne usmeritve. |
|  |  |  | dolžina posodobljenih cest (130 km do leta 2013) | Kazalnik izdelka. Kazalnik je primeren za nivo prednostne usmeritve. |
|  |  |  | dolžina posodobljenih in novozgrajenih kolesarskih stez (500 km do leta 2013) | Kazalnik izdelka. Kazalnik je primeren za nivo prednostne usmeritve. |
|  |  |  | število premikov letal (3965 do leta 2013) | Kazalnik rezultata. Kazalnik je primeren za nivo prednostne usmeritve. |
|  |  |  | število prepeljanih potnikov (47.048 do leta 2013) | Kazalnik rezultata. Kazalnik je primeren za nivo prednostne usmeritve. |
|  |  |  | število prepeljanega tovora (1.916 t do leta 2013) | Kazalnik rezultata. Kazalnik je primeren za nivo prednostne usmeritve. |
| Okolje | Ravnanje s komunalnimi odpadki | - v postopke pred odstranjevanjem odpadkov usmeriti vsaj 55 % ali več od nastalih količin komunalnih odpadkov in jih (v neto iznosu) snovno izrabiti vsaj 42 % ali več, - izločiti vse kuhinjske odpadke in jih biološko predelati, - obdelati vse preostanke odpadkov tako, da vsebnost skupnega organskega ogljika (TOC) ne bo presegala 5 %, - termično obdelati preostanke odpadkov, kjer mejne vrednosti 5 % TOC z drugimi postopki ni mogoče doseči in tiste organske odpadke pri katerih je taka obdelava nujna, - zmanjšati količine odloženih biološko razgradljivih odpadkov od 47 % v strukturi odloženih odpadkov na 16% do leta 2013- 2015 ter - zmanjšati potencial nastajanja in emisij toplogrednih plinov za 1162 kt CO2 ekvivalentov do leta 2012. | zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov (na 300.000 ton/leto do leta 2013) | Kazalnik rezultata. Kazalnik je primeren za nivo prednostne usmeritve. |
|  |  |  | povečanje količin ločeno zbranih frakcij (na 500.000 ton/leto do leta 2013) | Kazalnik rezultata. Kazalnik je primeren za nivo prednostne usmeritve. |
|  | Varstvo okolja – področje voda | - zagotovitev dobrega kemijskega stanja voda na celotnem območju Slovenije do leta 2015 - opremljenost 95% vseh aglomeracij z objekti in napravami za odvajanje in čiščenje v skladu s predpisi - zmanjšanje onesnaževanja voda zaradi odvajanja neprečiščenih odpadnih komunalnih vod od leta 2004 do leta 2015 za 1,5 MIO PE - zagotovitev večje dostopnosti podpornih storitev in zagotovitev zdrave pitne vode na območjih z veliko možnostjo razvoja in sicer z investicijskimi ukrepi | delež komunalno opremljenih aglomeracij (95% do leta 2013) | Kazalnik rezultata. Kazalnik je primeren za nivo prednostne usmeritve. |
|  |  |  | zmanjšanje emisij v vode (0,3 mio PE do leta 2013) | Kazalnik vpliva. Kazalnik je primeren. |
|  |  |  | povečanje števila oseb, oskrbovanih iz vod. sistemov (1.940.000 do leta 2013) | Kazalnik rezultata. Kazalnik je primeren za nivo prednostne usmeritve. |
|  |  |  | zmanjšanje poplavno ogroženih površin ( 220.000 ha do leta 2013) | Kazalnik rezultata. Kazalnik je primeren za nivo prednostne usmeritve. |
|  |  |  | zmanjšanje števila prebivalcev, ki so občasno izpostavljeni kemijskemu ali mikrobiološkemu onesnaževanju pitne vode (200.000 do leta 2013) | Kazalnik rezultata. Kazalnik je primeren za nivo prednostne usmeritve. |
|  |  |  | zmanjšanje stalne izpostavljenosti neustrezni pitni vodi (pesticidi) (30.000 do leta 2013) | Kazalnik rezultata. Kazalnik je primeren za nivo prednostne usmeritve. |
| Trajnostna raba energije | Trajnostna raba energije | Cilj ni določen. | povečanje proizvedene energije iz obnovljivih virov (430 GWh do leta 2013) | Kazalnik vpliva. Kazalnik je primeren. |
|  |  |  | prihranek končne energije (870 GWh do leta 2013) | Kazalnik vpliva. Kazalnik je primeren. |
|  |  |  | zmanjšanje emisij CO2 (660 tisoč ton do leta 2013) | Kazalnik vpliva. Kazalnik je primeren. |

Predlagamo naslednja priporočila:

- Predlagamo, da se na nivoju operativnega programa opredelijo kazalniki konteksta in/ali splošni kazalniki.

- Predlagamo, da se na nivoju področja (strategije – promet, okolje, trajnostna raba energije) opredelijo kazalniki konteksta in/ali splošni kazalniki.

- Predlagamo, da se na nivoju prioritete oblikujejo kazalniki vpliva (kazalniki sedaj niso določeni).

- Predlagamo, da se pri oblikovanju kazalnikov upošteva tudi kazalnike in cilje Lizbonske strategije, iz česar bo razviden prispevek OPja sami strategiji.

## Odvisnost med kazalniki izdelkov, rezultatov in vplivov

V postopku vrednotenja smo ugotovili, da so kazalniki napačno postavljeni. Na nivoju Operativnega programa, kjer je potrebno določiti predvsem kazalnike konteksta, imamo opredeljenih deset kazalnikov, ki pa so ali kazalniki rezultata ali kazalniki izdelka ali kazalniki vpliva. Na nivoju področja (strategije – promet, okolje, trajnostna raba energije) kazalniki sploh niso določeni. Na nivoju prioritete imamo za vse prioritete opredeljene kazalnike, ki pa so ali kazalniki rezultata ali kazalniki izdelka. Kazalniki rezultatov in izdelkov pa morajo biti opredeljeni na nivoju prednostne usmeritve. Iz tega sledi, da ni možno vrednotiti odvisnosti med kazalniki izdelkov, rezultatov in vplivov.

## Kazalniki v okviru Lizbonske strategije

Vrednotili smo, kateri izmed opredeljenih kazalnikov operativnega programa prispevajo/kažejo na uresničevanje ciljev Lizbonske strategije.

| Cilji Lizbonske strategije | Kazalniki OP |
| --- | --- |
| Zaposlovanje |  |
| – skupna stopnja zaposlenosti: 67 % do 2005 (Stockholm), 70 % do 2010 (Lizbona) | V OP ni opredeljenega kazalnika, ki bi kazal na uresničevanje ciljev Lizbonske strategije. |
| – stopnja zaposlenosti žensk: 57 % do 2005 (Stockholm), 60 % do 2010 (Lizbona) | V OP ni opredeljenega kazalnika, ki bi kazal na uresničevanje ciljev Lizbonske strategije. |
| – stopnja zaposlenosti starejših oseb (55–64 let): 50 % do 2010 (Stockholm) | V OP ni opredeljenega kazalnika, ki bi kazal na uresničevanje ciljev Lizbonske strategije. |
| – podaljšanje povprečne starosti ob upokojitvi za 5 let: do 2010 (Barcelona) | V OP ni opredeljenega kazalnika, ki bi kazal na uresničevanje ciljev Lizbonske strategije. |
| – omogočeno otroško varstvo: za 90 % predšolskih otrok, starejših od treh let, in za 30 % otrok, mlajših od treh let, do 2010 (Barcelona) | V OP ni opredeljenega kazalnika, ki bi kazal na uresničevanje ciljev Lizbonske strategije. |
| Družba, temelječa na znanju |  |
| – bruto domači izdatki za raziskovalno razvojno dejavnost: 3 % BDP do 2010, ob tega dve tretjini iz poslovnega sektorja (Barcelona) | V OP ni opredeljenega kazalnika, ki bi kazal na uresničevanje ciljev Lizbonske strategije. |
| – vzpostavitev evropskega raziskovalnega območja | V OP ni opredeljenega kazalnika, ki bi kazal na uresničevanje ciljev Lizbonske strategije. |
| – stimulacija zaposlovanja znanstvenikov in raziskovalcev | V OP ni opredeljenega kazalnika, ki bi kazal na uresničevanje ciljev Lizbonske strategije. |
| – 100-odstotna povezanost šol z internetom (prvotni cilj do 2002) in splošna uporaba ICT v učnem procesu | V OP ni opredeljenega kazalnika, ki bi kazal na uresničevanje ciljev Lizbonske strategije. |
| – 12,5 % odraslih, vključenih v vseživljenjsko učenje (dostopnost vseživljenjskega učenja za vse) | V OP ni opredeljenega kazalnika, ki bi kazal na uresničevanje ciljev Lizbonske strategije. |
| Notranji trg |  |
| – 98,5-odstotni prenos direktiv notranjega trga v pravni red držav članic (Stockholm) | V OP ni opredeljenega kazalnika, ki bi kazal na uresničevanje ciljev Lizbonske strategije. |
| – prevzem direktiv notranjega trga najpozneje v dveh letih od začetka veljavnosti (Barcelona), | V OP ni opredeljenega kazalnika, ki bi kazal na uresničevanje ciljev Lizbonske strategije. |
| – odstranitev ovir za prosti pretok storitev znotraj EU | Kazalniki, ki kažejo na uresničevanje ciljev Lizbonske strategije (posredno): - km novozgrajenih in posodobljenih cest (215 km do leta 2013) - km novozgrajenih in posodobljenih žel. prog (428 km do leta 2013) - povečanje zmogljivosti vodenja in kontrole zračnega prometa (na 130% do leta 2013) - dolžina novozgrajene operativne obale (1800 m do leta 2013) |
| – prevzem direktiv notranjega trga najpozneje v dveh letih od začetka veljavnosti (Barcelona) | V OP ni opredeljenega kazalnika, ki bi kazal na uresničevanje ciljev Lizbonske strategije. |
| – dokončanje skupnega notranjega trga za finančne storitve do 2005 | V OP ni opredeljenega kazalnika, ki bi kazal na uresničevanje ciljev Lizbonske strategije. |
| – dokončanje skupnega notranjega trga in sprostitev v mrežnih industrijah (Barcelona): poštne storitve do 2006, električna energija in zemeljski plin do 2007, železniški promet do 2008 in letalski promet (prvotni cilj je bil do 2004) | Kazalniki, ki kažejo na uresničevanje ciljev Lizbonske strategije: - km novozgrajenih in posodobljenih žel. prog (428 km do leta 2013) - povečanje zmogljivosti vodenja in kontrole zračnega prometa (na 130% do leta 2013) - povečanje proizvedene energije iz obnovljivih virov (430 GWh do leta 2013) - prihranek končne energije (870 GWh do leta 2013) |
| – zmanjšanje državne pomoči na 1 % BDP | V OP ni opredeljenega kazalnika, ki bi kazal na uresničevanje ciljev Lizbonske strategije. |
| – izboljšanje pravil javnega naročanja | V OP ni opredeljenega kazalnika, ki bi kazal na uresničevanje ciljev Lizbonske strategije. |
| – določiti nova pravila za združitev in prevzem podjetij | V OP ni opredeljenega kazalnika, ki bi kazal na uresničevanje ciljev Lizbonske strategije. |
| Podjetniške spodbude |  |
| – pravno okolje, ki spodbuja naložbe, inovacije in podjetništvo | V OP ni opredeljenega kazalnika, ki bi kazal na uresničevanje ciljev Lizbonske strategije. |
| – zmanjšanje administrativnih ovir | V OP ni opredeljenega kazalnika, ki bi kazal na uresničevanje ciljev Lizbonske strategije. |
| – pospešiti postopek in zmanjšanje stroškov pri ustanavljanju podjetja | V OP ni opredeljenega kazalnika, ki bi kazal na uresničevanje ciljev Lizbonske strategije. |
| Socialna vključenost |  |
| – prepoloviti osip v šolah do 2010 (Lizbona) | V OP ni opredeljenega kazalnika, ki bi kazal na uresničevanje ciljev Lizbonske strategije. |
| – zmanjšanje stopnje tveganja revščine (Barcelona) | V OP ni opredeljenega kazalnika, ki bi kazal na uresničevanje ciljev Lizbonske strategije. |
| Varstvo okolja/Trajnostni razvoj |  |
| – sprejem Kjotskega protokola do 2002 in viden napredek pri zmanjšanju emisij toplogrednih plinov do 2005 (Goeteborg) | Kazalniki, ki kažejo na uresničevanje ciljev Lizbonske strategije: - zmanjšanje emisij CO2 (660 tisoč ton do leta 2013) |
| – proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov v obsegu 22 % skupne porabe do 2010 (Goeteborg) | Kazalniki, ki kažejo na uresničevanje ciljev Lizbonske strategije: - povečanje proizvedene energije iz obnovljivih virov (430 GWh do leta 2013) |

# Vrednotenje predlaganega izvajalskega sistema

Prvo vrednotenje je bilo izvedeno skladno s Predlogom Uredbe Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu. Do drugega vrednotenja je bila sprejeta Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006, z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999, s katero smo izvedli ponovno vrednotenje. Poglavja, ki opisujejo izvajalski sistem v operativnih programih so se spremenila le v manjši meri, vsebinsko so ostala podobna, zato je vrednotenje izvedeno le v skladu z novo Uredbo.

Uredba izvajanje operativnega programa določa v svojem členu 37. g), s katerim je v nadaljevanju vrednoten operativni program. Vrednotenja posameznih organov so izvedena v skladu z drugimi členi Uredbe. Uredba v naslednjih členih vsebuje določila za povečanje učinkovitosti izvajalskega sistema glede vrednotenja, upravljanja, spremljanja in nadzora:

| Člen Uredbe | Bistvene vsebine |
| --- | --- |
| Člen 58 | Splošna načela sistemov upravljanja in nadzora Sistemi upravljanja in nadzora operativnih programov, ki jih vzpostavijo države članice, vsebujejo: (a) opredelitev nalog organov, ki izvajajo upravljanje in nadzor, in razdelitev nalog znotraj vsakega organa; (b) spoštovanje načela ločevanja nalog med takšnimi organi in znotraj njih; (c) postopke za zagotavljanje pravilnosti in zakonitosti izdatkov, prijavljenih v okviru operativnega programa; (d) zanesljive sisteme računovodstva, nadzorovanja in finančnega poročanja v računalniški obliki; (e) sistem poročanja in spremljanja, v primeru, ko odgovorni organ izvrševanje nalog zaupa drugemu organu; (f) ureditev za presojo delovanja sistemov; (g) sisteme in postopke za zagotavljanje ustreznega sledenja reviziji; (h) postopke poročanja in spremljanja nepravilnosti in postopke za vračanje neupravičeno izplačanih zneskov. |
| Člen 59 | Določitev organov 1. Za vsak operativni program država članica določi: (a) organ upravljanja: nacionalni, regionalni ali lokalni javni organ ali javno ali zasebno telo, ki ga določi država članica za upravljanje operativnega programa; (b) organ za potrjevanje: nacionalni, regionalni ali lokalni javni organ, ki ga določi država članica, da potrjuje izjave o izdatkih in zahtevke za plačila, preden so poslani Komisiji; (c) revizijski organ: nacionalni, regionalni ali lokalni javni organ ali telo, pod pogojem, da je neodvisen od organa za upravljanje in organa za potrjevanje, ki ga določi država članica za vsak operativni program in je pristojen za pregledovanje učinkovitega delovanja sistema upravljanja in nadzora. Isti organ je lahko določen za več kot en operativni program. 2. Država članica lahko določi enega ali več posredniških teles za izvajanje nekaterih ali vseh nalog organa za upravljanje ali organa za potrjevanje v pristojnosti tega organa. 3. Država članica določi pravila, ki urejajo njene odnose z organi iz odstavka 1 in njene odnose s Komisijo. Brez poseganja v to uredbo država članica določi medsebojne odnose organov iz odstavka 1, ki izvajajo svoje naloge popolnoma v skladu z institucionalnim, pravnim in finančnim sistemom zadevne države članice. 4. Glede na člen 58(b) smejo biti nekateri ali vsi organi iz odstavka 1 del istega telesa. 5. Za operativne programe v okviru cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“ se posebna pravila o upravljanju in nadzoru določijo v Uredbi (ES) št. 1080/2006. 6. Komisija v skladu s postopkom iz člena 103(3) sprejme izvedbena pravila za člene 60, 61 in 62. |
| Člen 60 | Naloge organa za upravljanje Organ upravljanja je odgovoren za upravljanje in izvajanje operativnih programov v skladu z načelom dobrega finančnega poslovanja in zlasti za: (a) zagotavljanje, da so operacije izbrane za financiranje v skladu z merili, ki veljajo za operativni program, in da za celotno obdobje izvajanja spoštujejo ustrezna pravila Skupnosti in nacionalna pravila; (b) preverjanje dobave sofinanciranih proizvodov in storitev in preverjanje, da so izdatki, ki so jih navedli izvajalci, dejansko nastali in so v skladu s pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili; pregledi posameznih operacij na kraju samem se lahko izvedejo na osnovi vzorca v skladu s podrobnimi pravili, ki jih sprejme Komisija po postopku iz člena 103(3); (c) zagotavljanje sistema za zapis in shranjevanje računovodskih podatkov za vsako operacijo v operativnem programu v računalniški obliki ter zbiranje podatkov o izvajanju, ki so potrebni za finančno upravljanje, spremljanje, nadzor in vrednotenje; (d) zagotavljanje, da upravičenci in drugi organi, ki so udeleženi v izvajanju projektov, vodijo ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi s projekti, ne glede na nacionalna računovodska pravila; (e) zagotavljanje, da se vrednotenja operativnih programov iz člena 48(3) izvedejo v skladu s členom 47; (f) vzpostavitev postopkov za zagotovitev, da se vsi dokumenti glede izdatkov in kontrol, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne revizijske sledi, hranijo v skladu z zahtevami člena 90; (g) zagotavljanje, da organ za potrjevanje prejme vse potrebne podatke o postopkih in nadzoru, ki se izvaja glede izdatkov, za namene izdaje potrdil; (h) usmerjanje dela nadzornega odbora in zagotavljanje dokumentov, potrebnih za spremljanje kakovosti izvajanja operativnega programa, ob upoštevanju njegovih posebnih ciljev; (i) izdelava in, po potrditvi nadzornega odbora, predložitev letnih in končnih poročil o izvajanju Komisiji; (j) zagotavljanje upoštevanja zahtev po informacijah in javnem obveščanju iz člena 69; (k) zagotavljanje podatkov Komisiji, da ji je omogočeno ocenjevanje velikih projektov. |
| Člen 61 | Naloge organa za potrjevanje Organ za potrjevanje operativnega programa je odgovoren zlasti za: (a) pripravo potrjenih izkazov o izdatkih in zahtevkov za izplačila ter njihovo posredovanje Komisiji; (b) potrjevanje, da: (i) je izkaz o izdatkih točen, izhaja iz zanesljivega računovodskega sistema in temelji na preverljivih spremnih dokumentih; (ii) so prijavljeni izdatki v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili in da so nastali zaradi projektov, ki so bili izbrani za financiranje v skladu z merili, ki veljajo za program, in v skladu s pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili; (c) zagotavljanje za namen izdajanja potrdil, da je od organa za upravljanje prejel dovolj informacij o izvajanju postopkov in preverjanju glede izdatkov, ki so vsebovani na izkazih o izdatkih; (d) upoštevanje, za namen izdajanja potrdil, rezultatov vseh revizij, ki jih je izvedel revizijski organ oziroma so bile izvedene v njegovi pristojnosti; (e) vzdrževanje računovodskih evidenc izdatkov, predloženih Komisiji, v računalniški obliki; (f) vzdrževanje evidence o izterljivih zneskih ter zneskih, ki so bili umaknjeni po preklicu celotnega prispevka za določen projekt ali dela tega prispevka. Izterjane zneske se povrne v splošni proračun Evropske unije, in sicer pred zaprtjem operativnega programa tako, da se jih odšteje od naslednjega izkaza o izdatkih. |
| Člen 62 | Naloge revizijskega organa 1. Revizijski organ operativnega programa je odgovoren zlasti za: (a) zagotavljanje, da se revizije izvajajo tako, da se preveri učinkovitost sistema upravljanja in nadzora operativnega programa; (b) zagotavljanje, da se revizije projektov izvajajo na podlagi ustreznega vzorca, da se preverijo prijavljeni izdatki; (c) posredovanje revizijske strategije Komisiji, v devetih mesecih od potrditve operativnega programa, ki pokriva vse organe iz točk (a) in (b), ki bodo izvedli revizijo, uporabljane metode, metode vzorčenja za revizije projektov ter okvirni načrt revizij, ki zagotavlja, da so glavna telesa revidirana in revizije enakomerno porazdeljene čez celotno programsko obdobje; Če velja skupni sistem v več operativnih programih, se lahko predloži enotna revizijska strategija.; (d) do 31. decembra vsako nadaljnje leto od leta 2008 do leta 2015: (i) posredovanje letnega poročila o nadzoru Komisiji; poročilo vsebuje ugotovitve revizij, izvedenih v skladu z revizijsko strategijo v okviru operativnega programa v obdobju preteklih 12 mesecev, ki se zaključi 30. junija zadevnega leta, in poročanje o ugotovljenih pomanjkljivostih v sistemu upravljanja in nadzora programa. Prvo poročilo, ki ga je treba posredovati do 31. decembra 2008, zajema obdobje od 1. januarja 2007 do 30. junija 2008. Podatki v zvezi z revizijami, izvedenimi po 1. juliju 2015, se vključijo v končno poročilo o nadzoru k izjavi o zaključitvi iz točke (e); (ii) izdajo mnenja na podlagi nadzora in revizij, izvedenih v njegovi pristojnosti, o tem, ali sistem upravljanja in nadzora deluje učinkovito, da se poda zadostno zagotovilo o pravilnosti izkazov o izdatkih, ki so bili predloženi Komisiji, in posledično zadostno zagotovilo o zakonitosti in pravilnosti poslovnih dogodkov; (iii) posredovanje izjave, kadar je to primerno v skladu s členom 88, glede delne zaključitve, v kateri je ocenjena legalnost in pravilnost izdatkov v zvezi s tem. Če v več operativnih programih velja skupni sistem, se lahko podatki iz točke (i) združijo v skupnem poročilu, mnenje in izjava iz točk (ii) in (iii) pa lahko zajemajo vse zadevne operativne programe. (e) posredovanje izjave o zaključitvi, ki ocenjuje veljavnost zahteve za izplačilo končnega plačila ter zakonitost in pravilnost poslovnih dogodkov, ki so povezani s tem in so zajeti v končnem izkazu o izdatkih, ki dopolnjuje končno poročilo o nadzoru; izjavo se posreduje Komisiji najpozneje do 31. marca 2017. 2. Revizijski organ zagotovi, da je revizija opravljena po mednarodnih revizijskih standardih. 3. Če revizije in nadzor iz odstavka 1(a) in (b) izvaja organ, ki ni revizijski organ, revizijski organ zagotovi, da ima ta organ ustrezno funkcionalno neodvisnost. 4. Komisija najpozneje v roku treh mesecev po prejemu revizijske strategije iz odstavka 1(c) sporoči svoje pripombe nanjo. Če pripomb v tem roku nima, se šteje, da je strategija sprejeta. |
| Člen 63 | Nadzorni odbor 1. Država članica ustanovi nadzorni odbor za vsak operativni program, v soglasju z organom za upravljanje, v roku treh mesecev od datuma obvestila državi članici o odločitvi, da je bil operativni program odobren. Ustanovi se lahko en nadzorni odbor za več operativnih programov skupaj. 2. Vsak nadzorni odbor sestavi svoj poslovnik znotraj institucionalnega, pravnega in finančnega okvira zadevne države članice ter ga sprejme sporazumno z organom za upravljanje, da opravlja svoje naloge v skladu s to uredbo. |
| Člen 64 | Sestava 1. Nadzornemu organu predseduje predstavnik države članice ali organa za upravljanje. Njegovo sestavo določi država članica s soglasjem organa za upravljanje. 2. Na lastno pobudo ali na pobudo nadzornega odbora predstavnik Komisije sodeluje pri delu organa v svetovalni vlogi. Predstavnika EIB in EIS lahko sodelujeta v svetovalni vlogi za tiste operativne programe, h katerim EIB in EIS prispevata. |
| Člen 65 | Naloge Nadzorni organ se prepriča o učinkovitosti in kakovosti izvajanja operativnih programov v skladu z naslednjimi določbami: (a) v šestih mesecih od odobritve operativnega programa preuči in odobri merila za izbiro aktivnosti, ki se financirajo, ter odobri vsako revizijo teh meril v skladu s potrebami načrtovanja programov; (b) periodično revidira napredek doseganja posameznih ciljev operativnega programa na podlagi dokumentov, ki jih predloži organ upravljanja; (c) pregleda rezultate izvajanja, zlasti doseganje ciljev, določenih za vsako prednostno os, in vrednotenja iz člena 48(3); (d) preuči in odobri letna in končna poročila o izvajanju iz člena 67; (e) obvesti se ga o letnem poročilu o nadzoru, ali delu poročila glede zadevnega operativnega programa, ter o vseh zadevnih pripombah, ki jih lahko poda Komisija po preučitvi tega poročila ali v zvezi s tem delom poročila; (f) lahko predlaga organu za upravljanje kakršno koli spremembo ali prilagoditev operativnega programa, ki bi verjetno omogočila dosego ciljev skladov iz člena 3, ali izboljšala njegovo upravljanje, vključno s finančnim upravljanjem; (g) obravnava in odobri vsak predlog za spremembo vsebine odločitve Komisije o prispevku iz skladov. |
| Člen 66 | Ureditev spremljanja 1. Organ upravljanja in nadzorni organ zagotavljata kakovost izvajanja operativnega programa. 2. Organ upravljanja in nadzorni organ izvajata spremljanje, ob upoštevanju finančnih kazalnikov in kazalnikov iz člena 37(1)(c), ki so opredeljeni v operativnem programu. Kjer narava pomoči to omogoča, se statistika razčleni glede na spol in velikost podjetij prejemnikov. 3. Izmenjava podatkov med Komisijo in državami članicami za ta namen se izvaja v elektronski obliki, v skladu z izvedbenimi določbami te uredbe, ki jih je sprejela Komisija po postopku iz člena 103(3). |
| Člen 67 | Letno poročilo in končno poročilo o izvajanju 1. Prvič v letu 2008 in do 30. junija za vsako nadaljnje leto organ upravljanja Komisiji pošlje letno poročilo o izvajanju operativnega programa, ter do 31. marca 2017 končno poročilo o izvajanju operativnega programa. 2. Poročila iz odstavka 1 vsebujejo naslednje podatke, da se omogoči jasna slika izvajanja operativnega programa: (a) napredek pri izvajanju operativnega programa in prednostnih osi glede na njihove posebne in preverljive cilje, s količinsko opredelitvijo, kjer in kadar je opredelitev mogoča, z uporabo kazalnikov iz člena 37(1)(c) na ravni prednostne osi; (b) finančno izvajanje operativnega programa s podrobnimi podatki za vsako prednostno os o: (i) izdatkih, ki so jih plačali upravičenci, navedenih v zahtevkih za plačila, poslanih organu za upravljanje, ter ustreznem javnem prispevku; (ii) skupnih plačilih, prejetih od Komisije, in količinski opredelitvi finančnih kazalnikov iz člena 66(2); in (iii) izdatkih, ki jih je plačalo telo, odgovorno za plačila upravičencem; kjer je to primerno, se finančno izvajanje na območjih, ki prejemajo prehodno pomoč, predstavi ločeno znotraj vsakega operativnega programa; (c) izključno v informativne namene, okvirno razdelitev dodelitve sredstev iz skladov po kategorijah, v skladu z izvedbenimi določbami, ki jih je Komisija sprejela po postopku iz člena 103(3); (d) določila, ki sta jih sprejela organ upravljanja in nadzorni organ za zagotovitev kakovosti in učinkovitosti izvajanja, zlasti: (i) ukrepe spremljanja in vrednotenja, vključno z ureditvijo zbiranja podatkov; (ii) povzetek vseh pomembnih težav pri izvajanju operativnega programa in vseh sprejetih ukrepov, vključno z odzivom na pripombe iz člena 68(2), kjer je to primerno; (iii) uporaba tehnične pomoči; (e) ukrepe, sprejete za zagotavljanje informacij in obveščenosti javnosti o operativnem programu; (f) podatke o pomembnih težavah v zvezi s spoštovanjem prava Skupnosti pri izvajanju operativnega programa in sprejetih ukrepih za njihovo odpravljanje; (g) kjer je primerno, o napredku in financiranju velikih projektov; (h) uporabo pomoči, ki je bila organu za upravljanje ali drugemu javnemu organu sproščena po preklicu iz člena 98(2) v času izvajanja operativnega programa. (i) primere, v katerih je bila ugotovljena bistvena sprememba v okviru člena 57. Obseg podatkov, posredovanih Komisiji, je sorazmeren celotnemu znesku izdatkov zadevnega operativnega programa. Kjer je primerno, se lahko takšni podatki posredujejo v obliki povzetka. Podatki iz točk (d), (g), (h) in (i) se ne vključijo, če od prejšnjega poročila ni prišlo do pomembnih sprememb. 3. Poročila iz odstavka 1 veljajo za sprejemljiva, če vsebujejo vse ustrezne podatke iz odstavka 2. Komisija obvesti državo članico o sprejemljivosti letnega poročila v 10 delovnih dneh od dneva prejema poročila. 4. Komisija v roku dveh mesecev od prejema poročila obvesti državo članico o svojem mnenju glede vsebine sprejemljivega letnega poročila o izvajanju, ki ga predloži organ upravljanja. Za končno poročilo o operativnem programu je rok največ pet mesecev od datuma prejema sprejemljivega poročila. Če se Komisija v tem roku ne odzove, se šteje, da je poročilo sprejeto. |
| Člen 68 | Letni pregled programov 1. Komisija in organ upravljanja vsako leto ob predložitvi letnega poročila o izvajanju iz člena 67 preverita napredek pri izvajanju operativnega programa, glavne rezultate, dosežene v prejšnjem letu, finančno izvajanje in druge dejavnike, z namenom izboljšanja izvajanja. Lahko se preverijo vsi vidiki delovanja sistema upravljanja in nadzora, ki so omenjeni v zadnjem letnem poročilu o nadzoru, v skladu s členom 62(1)(d)(i). 2. Po preverjanju iz odstavka 1 lahko Komisija posreduje pripombe državi članici in organu za upravljanje, ki o tem obvestita nadzorni odbor. Država članica Komisijo obvesti o ukrepih, sprejetih kot odgovor na te pripombe. 3. Ko bodo, kjer je primerno, dostopna naknadna vrednotenja za pomoč, dodeljeno v programskem obdobju 2000-2006, se celotni rezultati lahko preverijo ob naslednjem letnem preverjanju. |

## Vrednotenje izvajalskih struktur

Člen 37: Operativni programi za cilj „konvergenca“ ter cilj „regionalna konkurenčnost in zaposlovanje“ vsebujejo: g) določbe o izvajanju operativnega programa vključno z:

| Člen 37 g) | Vrednotenje operativnega programa |
| --- | --- |
| (i) določitvijo vseh organov, ki so določeni v členu 59, ali v primeru, da država članica izkorišča možnost iz člena 74, določitev drugih teles in postopkov v skladu s pravili iz člena 74; | Določitev organov je opisana v poglavju 7.1 Določitev izvedbene strukture in odgovornih institucij in je s členom 59 primerjano v nadaljevanju. |
| (ii) opisom sistemov spremljanja in vrednotenja; | Opis sistemov spremljanja in vrednotenja je opisan v poglavju 7.2 Spremljanje in vrednotenje |
| (iii) podatki o organu, pristojnemu za prejemanje plačil Komisije, in telesu ali telesih, odgovornih za plačila upravičencem; | Kot organ, pristojen za prejemanje plačil obeh strukturnih skladov in kohezijskega sklada je v poglavju 7.1 Določitev izvedbene strukture in odgovornih institucij opredeljen Organ za potrjevanje - Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje s sredstvi EU. Telo ali telesa, odgovorna za plačila upravičencem v operativnem programu niso določena in jih je potrebno določiti. |
| (iv) opredelitvijo postopkov za sprožitev in kroženje finančnih tokov, da se zagotovi njihova preglednost; | Postopki za sprožitev in kroženje finančnih tokov, da se zagotovi njihova preglednost niso določeni in jih je potrebno določiti. |
| (v) elementi, ki zagotavljajo objavo in informacije o operativnem programu iz člena 69; | Elementi, ki zagotavljajo objavo in informacije o operativnem programu so opisane v poglavju 7.4 Informiranje in obveščanje javnosti in so s členom 69 primerjani v nadaljevanju. |
| (vi) opis postopkov, dogovorjenih med Komisijo in državo članico, za izmenjavo računalniško vodenih podatkov za dosego pogojev za izplačila, spremljanje in vrednotenje, ki so določeni v tej uredbi. | Opis postopkov je opredeljen v poglavju 7.5 Opredelitev postopkov med Evropsko komisijo in državo članico o izmenjavi podatkov v računalniški obliki. |

Člen 59 opredeljuje, da za vsak operativni program država članica določi:

| Člen 59 | Vrednotenje operativnega programa |
| --- | --- |
| (a) organ upravljanja: nacionalni, regionalni ali lokalni javni organ ali javno ali zasebno telo, ki ga določi država članica za upravljanje operativnega programa; | Za organ upravljanja je v poglavju 7.1 Določitev izvedbene strukture in odgovornih institucij določena Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (notranje organizacijske enote, opredeljene v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v SVLR). |
| (b) organ za potrjevanje: nacionalni, regionalni ali lokalni javni organ, ki ga določi država članica, da potrjuje izjave o izdatkih in zahtevke za plačila, preden so poslani Komisiji; | Kot organ za potrjevanje je v poglavju 7.1 Določitev izvedbene strukture in odgovornih institucij določeno Ministrstvo za finance, Sektor za upravljanje s sredstvi EU. |
| (c) revizijski organ: nacionalni, regionalni ali lokalni javni organ ali telo, pod pogojem, da je neodvisen od organa za upravljanje in organa za potrjevanje, ki ga določi država članica za vsak operativni program in je pristojen za pregledovanje učinkovitega delovanja sistema upravljanja in nadzora. | V poglavju 7.1 Določitev izvedbene strukture in odgovornih institucij je določeno, da bo funkcijo revizijskega organa opravljal in sicer za oba strukturna sklada ter za Kohezijski sklad Urad RS za nadzor proračuna, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance. |

Člen 69 opredeljuje informiranje in obveščanje javnosti:

| Člen 69 | Vrednotenje operativnega programa |
| --- | --- |
| 1. Država članica in organ upravljanja za operativni program zagotovita in objavita podatke o aktivnostih in sofinanciranih programih. Informacije so naslovljene na državljane Evropske unije in upravičence, z namenom poudariti vlogo Skupnosti in poskrbeti za preglednost pomoči iz skladov. Komisija izvedbene določbe tega člena sprejme v skladu s postopkom iz člena 103(3). | Podatki o aktivnostih in sofinanciranih programih so zagotovljene in objavljene na spletni strani organa upravljanja. |
| 2. Organ upravljanja operativnega programa je odgovoren za obveščanje javnosti, v skladu z izvedbenimi določbami te uredbe, ki jih sprejme Komisija v skladu s postopkom iz člena 103(3). | Organ upravljanja je odgovoren za pripravo komunikacijskega načrta, ki bo opredeljeval informiranje in obveščanje javnosti, kot je določeno v poglavju 7.4 Informiranje in obveščanje javnosti. |

## Vrednotenje sistema upravljanja

| Člen 60 določa naslednje naloge organa upravljanja | Operativni program vsebuje naslednje določbe |
| --- | --- |
| Naloge organa za upravljanje Organ upravljanja je odgovoren za upravljanje in izvajanje operativnih programov v skladu z načelom dobrega finančnega poslovanja in zlasti za: (a) zagotavljanje, da so operacije izbrane za financiranje v skladu z merili, ki veljajo za operativni program, in da za celotno obdobje izvajanja spoštujejo ustrezna pravila Skupnosti in nacionalna pravila; (b) preverjanje dobave sofinanciranih proizvodov in storitev in preverjanje, da so izdatki, ki so jih navedli izvajalci, dejansko nastali in so v skladu s pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili; pregledi posameznih operacij na kraju samem se lahko izvedejo na osnovi vzorca v skladu s podrobnimi pravili, ki jih sprejme Komisija po postopku iz člena 103(3); (c) zagotavljanje sistema za zapis in shranjevanje računovodskih podatkov za vsako operacijo v operativnem programu v računalniški obliki ter zbiranje podatkov o izvajanju, ki so potrebni za finančno upravljanje, spremljanje, nadzor in vrednotenje; (d) zagotavljanje, da upravičenci in drugi organi, ki so udeleženi v izvajanju projektov, vodijo ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi s projekti, ne glede na nacionalna računovodska pravila; (e) zagotavljanje, da se vrednotenja operativnih programov iz člena 48(3) izvedejo v skladu s členom 47; (f) vzpostavitev postopkov za zagotovitev, da se vsi dokumenti glede izdatkov in kontrol, ki so potrebni za zagotovitev ustrezne revizijske sledi, hranijo v skladu z zahtevami člena 90; (g) zagotavljanje, da organ za potrjevanje prejme vse potrebne podatke o postopkih in nadzoru, ki se izvaja glede izdatkov, za namene izdaje potrdil; (h) usmerjanje dela nadzornega odbora in zagotavljanje dokumentov, potrebnih za spremljanje kakovosti izvajanja operativnega programa, ob upoštevanju njegovih posebnih ciljev; (i) izdelava in, po potrditvi nadzornega odbora, predložitev letnih in končnih poročil o izvajanju Komisiji; (j) zagotavljanje upoštevanja zahtev po informacijah in javnem obveščanju iz člena 69; (k) zagotavljanje podatkov Komisiji, da ji je omogočeno ocenjevanje velikih projektov. | Funkcijo organa upravljanja opravlja Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Organ upravljanja nosi splošno odgovornost za učinkovito in pravilno upravljanje in izvajanje operativnih programov (skladno z 59. členom). Vodja organa upravljanja je predstojnik vladne službe. Jasno ločitev organa upravljanja od SVLR določi minister z internim aktom. Podrobne naloge organa upravljanja bodo razdelane v izvedbenih dokumentih skladno z 59. členom uredbe. |

# Sistem upravljanja je določen na podlagi predhodnih izkušenj, ki so se izkazale za dobre, zato je sistem primeren tudi za prihajajoče finančno perspektivo.

## Vrednotenje sistema spremljanja

Pri vrednotenju operativnega programa smo pregledovali skladnost programa z določilom 64. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999, ki določa sestavo odbora za spremljanje.

| Člen 64 - Sestava | Operativni program |
| --- | --- |
| 1. Nadzornemu organu predseduje predstavnik države članice ali organa za upravljanje. Njegovo sestavo določi država članica s soglasjem organa za upravljanje. | - Predsednik odbora za spremljanje ni določen. - Sestava odbora ni določena. Potrebno določiti. |
| 2. Na lastno pobudo ali na pobudo nadzornega odbora predstavnik Komisije sodeluje pri delu organa v svetovalni vlogi. Predstavnika EIB in EIS lahko sodelujeta v svetovalni vlogi za tiste operativne programe, h katerim EIB in EIS prispevata. | - Ni omenjeno, če je predstavnik Komisije dal pobudo za sodelovanje pri delu organa. Potrebno opredeliti. - V operativnem ni predviden prispevek EIB niti Evropskega investicijskega sklada, zato ni potrebno opredeliti sodelovanja teh predstavnikov pri delu odbora |

V operativnem programu je pri opisu sistema vrednotenja v prvem odstavku opredeljeno, kakšen bi moral biti sistem vrednotenja, vendar ta ni določen. Predviden je le način izmenjave podatkov. Potrebno je natančno opredeliti sistem spremljanja, predsedujočega odboru za spremljanje in sestavo odbora.

Sistem spremljanja je določen na podlagi predhodnih izkušenj, ki so se izkazale za dobre, zato je predlagan sistem primeren tudi za naslednjo finančno perspektivo. Ker se bo spremljanje izvajalo v okviru centralnega informacijskega sistema, ki bo v povezavi z računovodskim sistemom Ministrstva za finance zagotavljal tekoče podatke o izplačilih iz proračuna in tudi podatke kontrolnemu informacijskemu sistemu certifikacijskega organa, je ta način v tem trenutku primeren.

## Vrednotenje sistema vrednotenja

Pri vrednotenju sistema vrednotenja smo primerjali operativni program z določbami Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999. Uredba se na vrednotenje nanaša s členi 47, 48 in 49. Določila, ki se nanašajo na sistem vrednotenja operativnih programov, so opisana v 48. členu, ki se nanaša na odgovornost držav članic. Tista, ki se nanašajo na cilj »konvergence« so:

| Člen 48 – Odgovornost držav članic | Operativni program |
| --- | --- |
| 1. Države članice zagotovijo potrebne vire za izvajanje vrednotenj, organizirajo pripravo in zbiranje potrebnih podatkov ter uporabijo različne vrste podatkov, ki jih nudi sistem spremljanja. Če je to primerno, lahko v okviru cilja „konvergenca“ in v skladu z načelom sorazmernosti iz člena 13 izdelajo tudi načrt vrednotenja, ki predstavlja okvirne dejavnosti vrednotenja, ki jih namerava izvajati država članica v različnih fazah izvajanja. | - Človeški viri: organ upravljanja. - Finančni viri: iz sredstev tehnične pomoči. - Zbiranje potrebnih podatkov: odgovoren je organ upravljanja. - Priprava načrta vrednotenja: organ upravljanja. |
| 2. Države članice v okviru cilja „konvergenca“ izvedejo predhodno vrednotenje za vsak operativni program posebej. | - predhodno vrednotenje je opisano v poglavju 2.3. Predhodno vrednotenje |
| 3. V programskem obdobju države članice izvajajo vrednotenje, povezano s spremljanjem operativnih programov, zlasti če spremljanje programov odkrije znatno odstopanje od prvotno zastavljenih ciljev ali če so pripravljeni predlogi za popravljanje operativnih programov iz člena 33. Rezultati se pošljejo nadzornemu odboru operativnega programa in Komisiji. | - Sistem vrednotenja je opisan v poglavju 7.2 Spremljanje in vrednotenje |

## Nevarnosti predlaganega sistema

V tej fazi je predlagani sistem skladen z Uredbo, vendar celoten sistem še ni razdelan in bo to predmet izvedbenih dokumentov. Zato ne moremo opredeliti nevarnosti predlaganega sistema.

## Vrednotenje partnerstva

Načelo partnerstva je bilo upoštevano v vseh fazah priprave operativnega programa. Vključena so bila pristojna regionalna, lokalna in druga javna telesa, gospodarski in socialni partnerji ter drugi ustrezni organi, ki predstavljajo civilno družbo, okoljski partnerji, nevladne organizacije in telesa, odgovorna za spodbujanje enakosti med moškimi iz ženskami in druga javnost.

Izvajanje načela partnerstva je vsebovalo tudi informiranje partnerjev (posredovanje dejstev in predstavitve ključnih vsebin v obliki ključnih sporočil za partnerje) kot tudi komuniciranje s partnerji (vzpostavitev in ohranjanje omrežij). Aktivnosti načela partnerstva je izvajala tako SVLR, kot v okvirih specifičnih področij in pristojnosti vladna telesa.

V procesu priprave operativnega programa je bilo vzpostavljeno sodelovanje pred objavo osnutka, po objavi in tudi v procesu predhodnega vrednotenja. Načelo partnerstva je bilo zadovoljivo upoštevano v celotnem procesu.

## Zaključki in priporočila

V Operativnem programu niso določene ali niso dovolj podrobno določene naslednje vsebine:

- telo ali telesa, odgovorna za plačila upravičencem v operativnem programu,

- postopki za sprožitev in kroženje finančnih tokov.

V pripravi izvedbenih dokumentov je potrebno jasno paziti na naslednje elemente:

- jasna določitev nalog vseh organov skladno z Uredbo Komisije,

- sledljivost finančne odgovornosti in finančnih tokov,

- preglednost nad strukturami in racionalnost struktur,

- preprečevanje podvajanja odgovornosti in nalog.

Okoljsko poročilo

Povzetek

# Splošno

## Ozadje

Skladno s sklepi Vlade RS se pripravljajo trije operativni programi, s katerimi se načrtuje uporaba sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada. Trije operativni programi (OP) so:

- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 (OP ESRR),

- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 (OP ESS),

- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013 (OP ROPI).

Namen celovite presoje vplivov na okolje je ugotoviti skladnost Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) z okoljskimi cilji zakonodaje ter strateških dokumentov varstva okolja na državni ravni, oceniti njegove vplive na okolje, naravo, človekovo zdravje in kulturno dediščino ter oblikovati učinkovite ukrepe za omilitev vplivov, ki se jih vključi v Operativni program, da bodo njegovi vplivi sprejemljivi. V okoljskem poročilu - dokumentu, ki je rezultat tega procesa, je opisan celoten postopek in ključne ugotovitve, možne alternative, ocene vplivov ter omilitveni ukrepi. Okoljsko poročilo zajema vse vsebine, ki jih predpisuje Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS št. 73/05).

Pravna podlaga za izvajanje celovite presoje vplivov na okolje za operativne programe navedenih treh skladov so predpisi, v katerih je bila Smernica 2001/42 Evropskega parlamenta in Sveta o celoviti presoji nekaterih planov in programov na okolje  prenesena v slovenski pravni red – torej Zakon o varstvu okolja (ZON-1-UPB, Uradni list RS, št. 39/06) in Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS št. 73/05), pa tudi Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Ur. l. RS št. 78/06), Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS št. 49/04, 110/04) in Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS št. 130/04, 53/06). Celovita presoja vplivov na okolje je bila opravljena zaradi tega, ker je bilo v na podlagi značilnosti OP ROPI v začetnem procesu »screeninga« ugotovljeno, da bo spodbudil izvajanje projektov, za katere je potrebno opraviti presojo vplivov na okolje. Vplivi bodo segali tudi na območja varovanja narave (območja Natura 2000 in različni parki), vendar je bilo ocenjeno, da presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe OP ROPI na varovana območja ni potrebna.

Kot okoljska izhodišča za celovito presojo vplivov OP ROPI na okolje so bili določeni:

- nacionalni predpisi in njihovi podzakonski akti (poleg zgoraj naštetih): Zakon o ohranjanju narave,Zakon o urejanju prostora, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o vodah,

- strateški dokumenti na državni ravni: Nacionalni program varstva okolja, Nacionalni energetski program, Strategija prostorskega razvoja Slovenije, Šesti okoljski akcijski program Skupnosti,

  - Bela knjiga o evropski transportni politiki za leto 2010: Čas za odločitev, Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011 (osnutek, junij 2006) in Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji (NPVCP), Letalski varnostni program Republike Slovenije, Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjševanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov (april 2004), Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje  od 2005 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2008, Resolucija o prometni politiki RS (RePPRS), Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji (NPVCP).

Ostali operativni programi na področju varstva okolja, ki obravnavajo posamezne, ozke vidike okoljske problematike, zaradi načina izvajanja in namena Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj za sam operativni program niso pomembni, zato jih tudi nismo posebej upoštevali.

Poleg tega je bil opravljen pregled nekaterih dokumentov z drugih področij, da bi preverili, ali vključujejo okoljske cilje, pomembne za OP ROPI: Strategija razvoja Slovenije (junij 2005), Državni razvojni program 2007-2013 (DRP) (v pripravi, 2006), Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013 (v obravnavi, junij 2006), Razvojni načrti in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011 (v pripravi, julij 2007). OP ROPI po hierarhiji priprave dokumentov izhaja iz Strategije razvoja Slovenije, iz katere izhaja tudi Državni razvojni program, tako da je z njima usklajen. Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013 (v obravnavi, junij 2006) vsebuje tudi aktivnosti, ki vplivajo na izboljšanje stanja okolja, ki bo prispevala k nekaterim okoljskim ciljem na področju varstva vodnih virov, h katerim bo prispeval tudi OP ROPI, vendar njuno izvajanje zaradi specifičnosti ni povezano. Razvojni načrti in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011 pa ne vsebujejo nobenih okoljskih izhodišč in zato niso pomembni za določanje okoljskih ciljev OP ROPI

## Metode dela

V prvi fazi postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) ali tako imenovanem screeningu (uvodnem pregledu) smo s pomočjo vprašanj o glavnih značilnostih programa in določenih kriterijev presojali, ali je za operativni program potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Screening smo opravili v dveh korakih - v prvem smo s pomočjo drevesa odločanja pregledali glavne značilnosti programa, v drugem koraku pa smo s pomočjo različnih kriterijev ugotavljali, kakšni bodo možni vplivi izvedbe programa na okolje. Horizontalnih vsebin in vplivov tehnične pomoči nismo presojali, saj naj bi horizontalne vsebine prispevale k zmanjševanju vplivov na okolje, tehnična pomoč pa je namenjena predvsem podpori izvajanja samega operativnega programa. Glede na podatke, ki so bili na voljo v pregledanem osnutku Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007 - 2013 na okolje je bilo ugotovljeno, da je potrebno za Operativni program izvesti celovito presojo vplivov na okolje v skladu s Smernico in z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS št. 73/05). Enako ugotovitev je sprejelo Ministrstvo za okolje, Sektor za celovite presoje, ki je 20. 7. 2006 sprejelo odločbo (št. 35409-195/2006 NBJ) o tem, da je v postopku priprave Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. Na podlagi ugotovitev in osnovnih podatkov o okolju so bile določene vsebine, pomembne za izvedbo celovite presoje, raven podrobnosti obdelave podatkov, metode dela in potek priprave okoljskega poročila.

Vplive OP ROPI smo pregledali na nivoju operativnega programa, nivoju razvojnih prioritet in nivoju ukrepov (predvidene aktivnosti). Merila za izbor projektov in sistem spremljanja in poročanja še nista določena, zato smo zanju podali priporočila oz. nanju navezali izvedbo alternativ, omilitvenih ukrepov in monitoring. Vsako razvojno prioriteto in njene ukrepe smo pregledali in iz opisov ciljev, predvidenih dejavnosti, ciljnih skupin in indikatorjev sklepali o možnostih vplivov na okolje. Vsi podatki o stanju in vrednotenju so zbrani v tabelah, torej v obliki nekakšnih matrik.

Pomembnost vplivov za okolje smo ovrednotili s presojanjem, kako OP vpliva na: verjetnost vpliva, trajanje vpliva, reverzibilnost vpliva, verjetnost kumulativnih vplivov, verjetnost čezmejnih vplivov, tveganje za zdravje, tveganje za okolje. Za vrednotenje vplivov na varovana območja smo zbrali podatke o lokacijah projektov z indikativnega seznama, kjer je to le bilo mogoče, tako da je podana vsaj okvirna slika. Vsebinsko smo se posvetili predvsem kumulativnim vplivom, alternativam in omilitvenim ukrepom. Poskušali smo oceniti kumulativne vplive tako med posameznimi ukrepi, prioritetami kot med vsemi tremi Operativnimi programi in drugimi programi. Za čistilne naprave vrednotenje njihovih vplivov na varovana območja ni mogoče.

Okoljski cilji so bili določeni na podlagi strateških dokumentov na državni ravni. Kjer takih dokumentov ni ali pa so pomanjkljivi, so bili cilji določeni na podlagi strateških dokumentov EU ali pa smo jih oblikovali sami. Kazalniki doseganja ciljev so bili običajno določeni na podlagi istega strateškega dokumenta kot cilji; v primeru, da kazalniki iz strateških dokumentov niso bili smiselni, smo jih določili na podlagi drugih podobnih dokumentov ter baz podatkov različnih organizacij, ki se ukvarjajo z vplivi na okolje. Za vsak cilj oz. segment okolja smo opredelili trenutno stanje okolja in izluščili trende ter predvideno stanje okolja v Sloveniji v primeru, da se OP ROPI ne izvede, da bi tako lahko primerjali in ocenili predvidene posledice izvedbe OP ROPI. Primerjali smo cilje Operativnega programa (osnutek, 4. julij 2006) z okoljskimi cilji prej navedenih strateških dokumentov. Ovrednotili smo, kakšno je stanje okolja na področju posameznega okoljskega cilja, nato pa ocenili vplive posameznega ukrepa, prioritete oz. cilja OP na okolje in ocenili, kako bo to vplivalo na doseganje ciljev.

Alternativne poti do ciljev programa smo definirali za nekatere segmente okolja na nivoju aktivnosti, ki jih program spodbuja in ki imajo kumulativni vpliv. Predlagani so omilitveni ukrepi, ki temeljijo na značilnostih vplivov in izvedljivosti. Nekateri omilitveni ukrepi bodo popolnoma organizacijski in ne bodo zahtevali veliko stroškov, nekateri pa bodo povezani z večjimi investicijami, večinoma pa so povezani z merili za izbor projektov.

Operativni program je bil na podlagi usklajevanj v času od izdelave osnutka okoljskega poročila večkrat dopolnjen. 7. novembra 2006 je bil pripravljen neuradni osnutek Operativnega programa za predhodno obravnavo na Evropski komisiji. Ta osnutek je bil primerjan s prvotno presojanim osnutkom Operativnega programa, nato pa smo ocenili, ali so spremembe v vsebini osnutka tako pomembne, da je potrebno ovrednotiti njihove morebitne vplive na okolje.

Na podlagi osnutka Operativnega programa je bila opravljena analiza pomembnosti vplivov plana na okolje, nato pa so bili glede na razpoložljive podatke in natančnost posameznih ciljev prioritet, prednostnih usmeritev in predvidenih aktivnosti okvirno opredeljeni vplivi na posamezne elemente okolja. Ker so nekatere prioritete in predvidene aktivnosti vsebinsko in izvedbeno zelo široke, je bilo včasih težko oceniti možne vplive, saj so odvisni od vrste projekta, zato smo o njih sklepali na podlagi izkušenj in vplivov podobnih aktivnosti. Ugotovili smo, da bo pri izvedbi OP prišlo do vplivov na vse izbrane elemente okolja, kar je tudi posledica širokega nabora vsebine ukrepov. Posebno pozornost smo  posvetili presojanju vplivov Operativnega programa na varovana območja.

# Podatki o programu

Okoljsko poročilo obravnava Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (Neuradni osnutek za predhodno obravnavo na Evropski komisiji, 7. november 2006), s katerimi se načrtuje uporaba sredstev Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Pripravljavec programa je Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture bo financiran iz naslova Kohezijskega sklada, v manjši meri pa tudi iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj. Cilj operativnega programa je zagotoviti infrastrukturo na področju okolja in prometa, kar je povezano tako z spodbujanjem gospodarskega razvoja in ustvarjanjem delovnih mest, kakor tudi z spodbujanjem trajnostnega razvoja in zagotavljanjem visoke kvalitete življenja za prebivalce RS. Upoštevajoč navedeno program vsebuje tudi dejavnosti na področju trajnostne rabe energije. Cilji OP ROPI (verzija 7. november 2006) so:

- 215 km novozgrajenih in posodobljenih cest,

- 428 km novozgrajenih in posodobljenih železniških prog,

- Povečanje zmogljivosti vodenja in kontrole zračnega prometa,

- Zmanjšanje količin odloženih odpadkov,

- Povečanje števila prebivalcev vezanih na nove vodovodne sisteme s kvalitetno pitno vodo,

- Dvig deleža komunalno opremljenih aglomeracij s 50% na 95%,

- Zmanjšanje poplavno ogroženih površin,

- Zmanjšanje emisij CO2,

- Prihranek končne energije,

- Povečanje proizvedene energije iz obnovljivih virov.

Za preverjanje usklajenosti s širšim strateškim kontekstom je bila opravljena primerjava OP z naslednjimi programi in strategijami s področja varstva okolja, kot je prikazano v poglavju 1.3. Okoljska izhodišča:

- Nacionalni program varstva okolja (Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 - 2012 -  ReNPVO, Ur. l. RS št. 02/06),

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije -OdSPRS, Ur. l. RS št. 76/04),

- Nacionalni energetski program (Resolucija o Nacionalnem energetskem programu - ReNEP, Ur. l. RS št. 57/04),

- Šesti okoljski akcijski program Skupnosti (Sklep št. 1600/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2002),

- Bela knjiga o evropski transportni politiki za leto 2010: Čas za odločitev (White Paper European transport policy for 2010: time to decide (Official Journal C 043 E, 19/02/2004)).

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011 (osnutek, junij 2006) in Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji (NPVCP) (Ur.l. RS, št. 63/2002),

- Letalski varnostni program Republike Slovenije (Vlada RS, 30.03.2006).

Preglednica 3: Aktivnosti, načrtovane v okviru OP ROPI

| Razvojna prioriteta | Prednostna usmeritev | Indikativni seznam velikih projektov |
| --- | --- | --- |
| Železniška infrastruktura v okviru Kohezijskega sklada |  | - Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper - Gradnja nove železniške povezave Divača-Koper - Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko-Hodoš za 160 km/h - Uvedba sistema ETCS na slovenskem železniškem omrežju - Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju - Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah - Nadgradnja proge Celje – Pragersko - Šentilj za 160 km/h - Uvedba daljinskega vodenja prometa na V. in X. koridorju - Gradnja drugega tira / Nova dvotirna proga Ljubljana-Jesenice/državna meja z Avstrijo - Gradnja drugega tira na progi Maribor-Šentilj/državna meja z Avstrijo |
| Cestna, letališka in pomorska infrastruktura v okviru Kohezijskega sklada | Področje cest | - Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve - Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Ponikve-Hrastje - Avtocesta A5; BELTINCI-PINCE: Beltinci-Lendava - Avtocesta A4; SLIVNICA-GRUŠKOVJE: Slivnica-Draženci - Izgradnja izvennivojskih križanj (15) glavnih in regionalnih cest z železniškimi progami - Avtocesta A4; SLIVNICA-GRUŠKOVJE: Draženci-Gruškovje |
|  | Področje pomorstva | Razvoj pristaniške infrastrukture – gradnja operativnih obal (1800 m ) |
|  | Področje letalstva | - izgradnja novega centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa ter kontrolnega stolpa na letališču Ljubljana; - posodobitev kontrolnih stolpov na letališčih Maribor, Portorož in Cerklje ob Krki; - vzpostavitev letališkega informacijskega omrežja; - izdelava projekta za vzpostavitev mreže heliportov (tudi za reševalne službe in izredne primere); - modernizacija, obnova in nadgradnja tehničnih sistemov za vodenje in kontrolo zračnega prometa |
| Prometna infrastruktura v okviru ESRR | Področje cest | - Cestna povezava 3. razvojne osi: Avstrija do A1 Šentilj-Koper in A1 Šentilj-Koper do Novo mesto do Hrvaška - Posodobitev cestne povezave Jeprca - Zminec – Želin - Posodobitev cestne povezave Želin - Peršeti - Kobarid – Robič - Posodobitev cestne povezave Ljubljana - Škofljica - Kočevje - Izgradnja kolesarskih povezav - Posodobitev cestne povezave Šentjakob - Zidani most – Drnovo - Posodobitev cestne povezave Kranjska gora - Bovec, Hrušica - Rateče - Gradnja cestne navezave turističnega območja Bled - Južna obvoznica Bled |
|  | Področje javnega potniškega prometa | - Dejavnosti, ki prispevajo k učinkovitejšemu javnemu potniškemu prometu v okvirih širših mestnih območij - Izdelava in aplikacija projekta enotne vozovnice |
|  | Področje letalstva | Investicije v vzpostavitev predpisanih standardov na mednarodnih letališčih |
| Ravnanje s komunalnimi odpadki |  | - izgradnja pregijskih centrov za ravnanje z odpadki (Notranjska , Istra in Kras, Gorenjska, Koroška, SV Slovenija, Ljubljana) - izgradnja enega do dveh objektov za energetsko predelavo oz. sežiganje preostankov odpadkov |
| Varstvo okolja – področje voda | Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod | - Odvajanje in čiščenje v porečju Srednje Save ( Litija, Zagorje in druge) - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Krke in drugih povodij ( Drava, Dravinja, Sora, Vipava, Idrijca, Meža itd.) - Celostna rešitev problematike odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Nove Gorice |
|  | Oskrba s pitno vodo | - celovito varovanje in urejanje oskrbe s pitno vodo Bele Krajine - celovito varovanje in urejanje oskrbe s pitno vodo Pomurja - ureditev oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in kraškega območja - celovito varovanje in urejanje oskrbe s pitno vodo Ptujskega polja - sezonsko zadrževanje voda za izboljšanje odtočnega režima na porečjih Soče, Save, Krke, Kolpe, Savinje, Ljubljanice in za zmanjšanje vpliva klimatskih sprememb - celovita rešitev oskrbe s pitno vodo v SV Sloveniji |
|  | Zmanjšanje škodljivega delovanja voda | - zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje, - zagotovitev poplavne varnosti na porečju Ljubljanice, - zagotovitev poplavne varnosti na porečju Save; - rekonstrukcija visokovodnih nasipov ob Muri. |
| Trajnostna raba energije | Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb | energetsko sanirane stavbe (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava oken), novogradnja nizkoenergijskih stavb, gradnja pasivnih stavb, sanirani sistemi za ogrevanje (vgradnja kondenzacijskih in modularnih kotlov, vgradnja kotlov na lesno biomaso, vgradnja termostatskih ventilov, regulacija in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov, merjenje in obračun stroškov za energijo po dejanski porabi, zamenjava hišnih toplotnih podpostaj v sistemih daljinskega ogrevanja), vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje, vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje in sanitarno vodo, postavitev fotovoltaičnih sistemov za pridobivanje električne energije iz sonca, postavitev sistemov mikrosoproizvodnje el. E. in toplote, shema učinkovite rabe energije za gospodinjstva z nizkimi prihodki. |
|  | Učinkovita raba električne energije | številni manjši investicijski projekti |
|  | Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo | daljinski, skupinski in mikro daljinski sistemi za ogrevanje na lesno biomaso vključno s sistemi soproizvodnje toplote in električne energije iz lesne biomase, sodobni kotli in sistemi soproizvodnje toplote in električne energije na lesno biomaso v industriji, sistemi za proizvodnjo el.e. in toplote na bioplin, pridobivanje el. E. in toplote iz geotermalne energije |
|  | Demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje | demonstracijski projekti in vzorčni projekti (nizkoenergijske in pasivne stavbe, inovativni sistemi za proizvodnjo toplote in el. E. itd.) s poudarkom na javnem sektorju, programi ozaveščanja, informiranja in usposabljanja: kampanje za trajnostno rabo energije, izvedba dogodkov (posvetovanja, seminarji, delavnice, ogledi lokacij), usposabljanje porabnikov energije, projektantov, svetovalcev, inštalaterjev in drugih izvajalcev, promocija projektov dobre prakse, energetski teden, nastopanje na sejmih, izdaja informacijskih listov in vodnikov, priznanja za energetsko učinkovito podjetje in projekt in podobno; energetsko svetovalna mreža za občane, program spodbujanja energetskih pregledov, program spodbujanja lokalnih in regionalnih energetskih konceptov, podpora lokalnim skupnostim pri izvajanju projektov na osnovi pogodbenega znižanja stroškov za energijo (third party financing). |

Potrebe po naravnih virih za izvedbo OP ROPI ni bilo mogoče natančno oceniti. Za izvedbo razvojnih prioritet na področju prometa bo potrebno zagotoviti velike količine ustreznih mineralnih surovin in gradbenega materiala. Vse novogradnje, ki bodo predvsem pri prioritetah na področju prometa velike, bodo potrebovale veliko sedaj še nepozidanih zemljišč, kar ima lahko posledice za ohranjanje narave in vodne vire. Ureditev poplavne varnosti zahteva rezervacijo večjih območij, ki jih je treba primerno urediti in na njih preprečiti gradnjo. Aktivnosti v usmeritvi Oskrba s pitno vodo bo mobilizirala večje količine pitne vode, obenem pa bodo viri pitne vode bolje zaščiteni in učinkoviteje izkoriščeni.

Zaradi razvoja prometne infrastrukture se bodo povečale emisije v zrak in tveganje za tla in vode zaradi nesreč. Aktivnosti za trajnostno rabo energije pa bodo zagotavljale zmanjšanje emisij zaradi energetske oskrbe. Razvoj prometne infrastrukture bo povečal količine padavinskih odpadnih vod. Po drugi plati pa bodo aktivnosti v okviru usmeritve Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod bistveno zmanjšale emisije snovi v vodotoke. Pri gradnji prometne infrastrukture bodo nastajale velike količine odpadkov, predvsem gradbenih, ki jih bo potrebno bodisi vgraditi v infrastrukturo bodisi primerno odložiti. Ravnanje z odpadki bo zmanjšalo količine odpadkov, poleg tega je predvidena energetska izraba odpadkov.

# Stanje okolja

Izhodiščno obstoječe stanje okolja je povzeto po poročilih Agencije RS za okolje in analizi stanja okolja v Nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012 (ReNPVO).

Glede na analizo stanja okolja, trende in prednostne usmeritve Operativnega programa so ključni okoljski problemi: ohranjanje kakovostnega zraka, s tem povezani pa so tudi vplivi intenzivne rabe energije; zmanjšanje hrupa; intenzivna raba prostora in s tem povezano povečevanje tveganj za vodne vire, posegi v naravo ter ohranjanje tal; zmanjševanje vpliva odpadkov.

Možnim vplivom na varovana območja je bila namenjena posebna pozornost zaradi določb Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja, ki pravi, da je za plan ali poseg v naravo, katerega izvedba bi sama po sebi ali v povezavi z drugimi plani ali posegi v naravo lahko pomembno vplivala na varovana območja (zavarovana območja in Natura območja), treba izvesti presojo sprejemljivosti. OP ROPI vsebuje zelo različne projekte, od katerih niso vsi še natančno opredeljeni in umeščeni v prostor. Na podlagi okvirne prostorske umestitve projektov z indikativnega seznama projektov je bil pripravljen seznam varovanih območij, na katera bo možen vpliv OP ROPI: na seznamu je Triglavski narodni park, 1 regijski park, 11 krajinskih parkov, 37 pSCI območij Natura 2000, 13 SPA območij Natura 2000 ter 10 predlaganih zavarovanih območij (krajinski in regijski parki).

Preglednica 4: Stanje okolja in trendi po posameznih okoljskih ciljih OP ROPI

| Segment | Stanje in trendi |
| --- | --- |
| Kakovost zraka in podnebne spremembe | Zniževanje emisij TGP po letu 1986, minimum l. 1991-1992, nato naraščanje, še posebej po l. 2000, predvsem v sektorju energetika - praktično so že na ravni iz l. 1986, v obdobju 1990 - 2003 so se emisije CH4 in PFCs zmanjšale, emisije N2O in SF6 so stagnirale, emisije HFCs so naraščale. Naraščanje za povpr. 2,2% letno; predvidoma se bo nadaljevalo ob predpostavki, da se bosta promet in gospodarska produktivnost povečevala hitreje kot ponori TGP. V primerjavi z državami EU ima Slovenija ugodno starostno strukturo vozil, vendar se povprečna starost osebnih vozil povečuje in je v letu 2001 bila 7,1 leta. Leta 2001 je bil delež bencinskih motorjev za katalizatorjem 60%. Od leta 2002 se je št. potnikov v cestnem javnem potniškem prometu zmanjšalo za tretjino, število potnikov v mestnem potniškem prevozu upada, hitro naraščanje deleža cestnega tovornega prometa; trend se bo nadaljeval. Zrak je bil v letu 2004 prekomerno onesnažen z ozonom in delci. Letne vrednosti koncentracij vsote NOx so presegle letno vrednost. Koncentracije žveplovega dioksida so presegle dopustne vrednosti le okrog termoelektrarn Trbovlje in Šoštanj ter v Krškem. Koncentracije dušikovega dioksida niso presegle mejnih vrednosti na urbanih merilnih mestih, tudi onesnaženost z benzenom in težkimi kovinami je bila v okviru mejnih vrednosti. Koncentracije svinca in ogljikovega monoksida so zelo nizke. Emisije SO2 se zmanjšujejo; povprečna letna onesnaženost zraka z NO2 v letu 2004 je bila na ravni leta 2002 in nekoliko nižja kot v letu 2003, vendar je bila povsod pod dopustno vrednostjo (stagnacija); povprečna letna koncentracija CO se od leta 1998 zmanjšuje; povprečne letne koncentracije ozona stagnirajo, za ostale parametre ni podatkov. Verjetno bodo naraščale predvsem koncentracije NOx in verjetno tudi O3, PM10 bi naraščale zaradi naraščanja prometa. Delež emisij iz prometa bi še naprej naraščal, narašča poraba trdnih goriv - zaradi biomase, poraba zemeljskega plina bi verjetno še naraščala, zato bi emisije NOx naraščale, SO2 ostale na istem (manj premoga, več biomase). Emisije HOS upadajo zaradi zakonskih zahtev. Emisije NH3 naraščajo zaradi intenzifikacije kmetijstva. |
| Energija | Energetska intenzivnost je glede na gospodarsko razvitost precej večja od EU-15, vendar rahlo upada. Pričakujemo lahko nadaljnje naraščanje porabe energije, predvsem v široki rabi. Pričakujemo lahko izboljšano energetsko učinkovitost podjetij zaradi prilagajanja okoljski zakonodaji, sistemov ravnanja z okoljem, razširjanja inovacij, uporabe BREF dokumentov. Trenutno je izkoriščenih 3.970 GWh/leto (= 50%) ekonomsko razpoložljivega potenciala slovenskih vodotokov. Naraščanje uporabe biomase, načrtuje se veriga hidroelektrarn. % proizvodnje el. Energije iz vseh OVE je upadel do l. 2003, sedaj narašča (povečanje do l. 2004 za 5,4%), % porabe el. Energije iz vseh OVE je upadel do l. 2003, sedaj narašča (povečanje do l. 2004 za 7%). Pričakuje se naraščanje uporabe biomase in sončne energije - predvsem zamenjave energentov zaradi energetske krize in bolj dostopne tehnologije, pojavili bi se novi viri energije - nove hidroelektrarne, morda vetrne elektrarne, uvoz iz tujine po dogradnji elektrodistribucijskega omrežja... Približno 40 postrojev SPTE slovenski industriji, javnem sektorju in na področju daljinskega ogrevanja: plinski motorji, parne turbine. Uvajajo se manjši sistemi soproizvodnje, večinoma za potrebe industrijskih obratov. Malo verjetno, da bi prišlo do povezav med podjetji - viri E in prebivalci - potencialnimi uporabniki E. |
| Vode | Kakovost površinskih vod se je v obdobju 1992-2000 izboljšala, povišal se je delež v drugem kakovostnem razredu (dobro stanje), delež vodotokov, uvrščenih v četrti kakovostni razred, se zadnja leta ne spreminja (5 % zajemnih mest). Morfološki značaj vodotokov je razviden iz naravovarstvenega atlasa ARSO.Urejanje vodotokov je vse bolj sonaravno. Kakovost podzemnih vod se je v obdobju 1993 – 2003 izboljšala, a stanje vseh 13 vodonosnikov je še vedno slabo - problematične so predvsem vsebnosti nitratov, sulfatov in pesticidov. Najvišji delež preseganja mejnih vrednosti na merilnih mestih je ugotovljen za atrazin ter njegov metabolit desetilatrazin. l. 2000 je bilo zabeleženih 543 virov onesnaževanja - 86 virov s pretežno biorazgradljivimi odpadnimi vodami iz prehrambeno živilske industrije in 457 industrijskih virov; iz točkovnih virov ni znatnih emisij težkih kovin (npr. Hg, Cd,...) v vodno okolje - največji viri kovinska, kemična industrija, največ jih je v porečju Save. Odobreno 10-letno prehodno obdobje implementacije Direktive EU o komunalnih odpadnih vodah glede izgradnje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, leta 2004 94.831 (1000 m3) prečiščenih odpadnih voda; leta 2003 27.383 mio sit za upravljanje odpadnih voda. Poteka izgradnja in nadgradnja večjih čistilnih naprav, količina in delež prečiščene odpadne vode narašča; investicije v upravljanje z odpadnimi vodami naraščajo. V Sloveniji obstajajo velike razlike v kakovosti pitne vode, ki je odvisna predvsem od velikosti vodooskrbnih sistemov; 80% sistemov je malih, 50% vzorčenj v njih je oporečnih, oskrbujejo pa v celoti le cca 10 % prebivalcev. Leta 2000 so bili pesticidi presež. na 7 od 13 vodonosnikov, največ za pesticide metolaklor, atrazin, desetilatrazin. Z nitrati so najbolj onesnaženi vodonosniki v SV Sloveniji. Onesnaženost podzemnih vod z nitrati in pesticidi na splošno upada, ostaja tveganje zaradi starih bremen (industrija) in nelegalnih odlagališč (gospodinjski odpadki). V Sloveniji porabi vsak prebivalec dnevno povprečno 146 litrov pitne vode. Podzemne vode so glavni vir pitne vode. Potencialno razpoložljiva voda 32,1 km3/leto, povprečno 16.000 m3/leto/prebivalca - precej nad evropskim povprečjem. 70 % vode uporablja kot hladilna voda, 16 % kot pitna voda in 14 % kot tehnološka voda. Zaloge podzemnih voda so prostorsko neenakomerno razporejene – 2/3 v osrednjem delu države, najmanjše zaloge na skrajnem SV države (porečje Mure) in skrajnem JZ države (obalno območje). Zmanjševanje razpoložljive vode v Primorju - za ohranjanje stanja (ob večanju rabe in nadaljevanju trendov) bo treba dovajati vodo iz bolj vodnatih porečij. Upadanje letno potencialno razpoložljive vode v Sloveniji - "vododeficitarna" območja se bodo razširila. Preko 300.000 ha poplavno ogroženih površin, od tega več kot 2500 ha urbanih površin, na 94.000 ha površin pa tveganje večjih in obsežnejših poplav. Na območjih možnih katastrofalnih poplav živi dobra četrtina prebivalcev Slovenije. Škoda iz poplav 86 mio SIT l. 2003, l. 2004 pa 2.727 mio SIT. Poplavna ogroženost bo enaka ali se bo celo povečala zaradi naraščanja velikih pretokov, škoda bo naraščala zaradi neprimernih lokacij dejavnosti. Morje je zmerno evtrofno (1997-2000); največji vir P in N so nepopolno očiščene komunalne odpadne vode iz Izole in Kopra. Ni podatkov o onesnaževanju iz ladijskega prometa. Notranji del zaliva je uvrščen v mesotrofno območje. Občasno prihaja do cvetenja morja (1988, 1989, 1991 in 1997), včasih tudi samo na omejenih lokacijah v notranjosti Koprskega zaliva in Piranskega zaliva. Stanje se bo izboljšalo po ureditvi čistilnih naprav. Obremenjenost iz ladijskega prometa in turističnih aktivnosti se bo predvidoma povečala. |
| Prebivalstvo | Število prometnih nesreč se zmanjšuje, stanje umrljivosti v prometnih nesrečah stagnira, število priključkov na kanalizacijo narašča, količina nevarnih odpadkov narašča, število ekoloških nesreč narašča. Število priključkov na vodovod narašča, število priključkov na kanalizacijo narašča. Površina zavarovanih območij bo verjetno enaka, izboljšalo se bo upravljanje. Število elementarnih nesreč narašča. Leta 2005 31.095 prometnih nesreč; število prometnih nesreč na cestah se zmanjšuje, število smrtnih žrtev pa stagnira. Zmanjševanje števila potnikov v javnem potniškem prometu, po napovedih naj bi potniški promet (osebna in javna prevozna sredstva) naraščal za 2% letno. Delež tovornega cestnega prometa se povečuje hitreje od železniškega, tovorni promet naj bi naraščal po 4% letni stopnji. Število novo zgrajenih in rekonstruiranih cest se povečuje (izgradnja avtocestnega križa, obvoznic,…). Število potnikov upada, pojavljajo se inovativni poskusi spodbujanja mestnega prometa (Koper). Zamude potniških vlakov se povečujejo. Območja mestnih jeder in naselij ob glavnih prometnicah so preobremenjena s hrupom. Hrup se bo povečeval z naraščanjem obsega dejavnosti. |
| Odpadki | Leta 2004 je nastalo 861.955 ton komunalnih odpadkov, leta 2004 je bila letna količina predelanih-recikliranih odpadkov 9.383 t. Pričakuje se zmanjševanje količin komunalnih odpadkov in povečevanje količin predelanih-recikliranih odpadkov. Leta 2004 je bilo odloženih odpadkov na komunalnih odlagališčih 727.464 t. Predvideva se zmanjševanje količin odloženih odpadkov na komunalnih odlagališčih. |
| Kulturna dediščina | Število nepremične kulturne dediščine je 21358 enot, število integralne dediščine je 416 enot, število premične kulturne dediščine je 11 enot. Leta 2003: 242 investicije, l.2004: 191 investicij; l. 2001 1.430.836.218 SIT, l. 2002 1.054.163.660 SIT. Število investicij v objekte kulturne dediščine se zmanjšuje. Skupna vrednost investicij v promocijo kulturne dediščine se zmanjšuje |
| Narava in biotska raznovrstnost | 286 območij Natura 2000 (260 pSCI, 26 SPA), 35,5 % površine Slovenije – pretežno gre za gozd. Zavarovana območja se na 25 % površine prekrivajo z Natura 2000 območji. Ni znano, v koliko primerih posegov v varovana območja so bili izvedeni izravnalni ukrepi. Vzpostavlja se sistem za zagotavljanje podatkov o stanju območij Natura 2000, predvidoma bo vzpostavljen v 6 letih. Ni podatkov o številu zavarovanih območij, ki imajo načrte upravljanja in ki te načrte izvajajo. Najvišji delež ogroženih živalskih in rastlinskih vrst je med dvoživkami, sesalci in ptiči. 850 vrst ozkih endemitov, večinoma so vezani na podzemeljske habitatne tipe, alpinska in subalpinska travišča ter skalovja in melišča. Habitatni tipi z večjim številom ogroženih vrst, ki so ogrožene zaradi izgube tega habitatnega tipa, pa so predvsem suha in vlažna travišča, obalni in morski habitatni tipi ter stoječe in tekoče vode. Ni znano, v koliko primerih posegov v varovana območja so bili izvedeni izravnalni ukrepi. Omilitveni ukrepi posegov so vse ustreznejši. |
| Tla/prst | Naraščanje gozdnih površin, zmanjševanje kmetijskih površin, povečanje pozidanih površin in cestnih površin. Poraba gnojil v kmetijstvu se zmanjšuje, površina pognojene površine se zmanjšuje. |

# Okoljski cilji programa, merila in metode vrednotenja

OP ROPI ima definirane cilje programa in cilje posameznih razvojnih prioritet in prednostnih usmeritev, ki so zaradi narave programa v prvi vrsti usmerjene v varstvo okolja. Kohezijski sklad je namreč po Uredbi Sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/94 namenjen financiranju naslednjih področij (2. čl.):

- vseevropska prometna omrežja, zlasti prednostni projekti skupnega interesa, kakor so opredeljeni v Odločbi (ES) št. 1692/96/ES;

- okolje v sklopu prednostnih nalog okoljevarstvene politike Skupnosti na podlagi okoljske politike in okoljskega akcijskega programa – tudi na področjih, povezanih s trajnostnim razvojem, ki so v očitno korist okolju.

Okoljske cilje programa smo določili tako, da smo čim bolj zajeli cilje razvojnih prioritet in usmeritev, usmerjene v varstvo okolja. Cilji razvojnih prioritet in usmeritev OP ROPI so pogosto pravzaprav aktivnosti za doseganje ciljev, kar smo uporabili kot usmeritev za določitev okoljskih ciljev OP ROPI. Nekatere okoljske cilje – za tiste segmente okolja, ki niso zajeti v področjih pomoči iz Kohezijskega sklada - smo določili na podlagi strateških dokumentov države in Evropske unije, kot je opisano v poglavju o metodologiji, nekatere pa tudi na podlagi dosedanjih izkušenj. Okoljske cilje programa smo nato primerjali z okoljskimi cilji različnih dokumentov. Na podlagi izbranih okoljskih ciljev in podatkov o stanju okolja smo določili tudi ustrezne kazalnike.

Pri analizi stanja okolja je določeno težavo predstavljala različna kakovost in natančnost podatkov (npr. v različnih državnih dokumentih, ki so javno dostopni, se včasih razlikujejo isti podatki - podatki za določeno količino za isto leto). Nekateri podatki so težje dostopni, zato jih je bilo treba pridobiti neposredno pri pristojnih inštitucijah. Nekatere podatke se le občasno spremlja ali pa se jih spremlja oz. vrednoti vsakič na drug način (npr. z različnimi merskimi enotami, časovnimi intervali ipd.), tako da je nemogoče zabeležiti trende.

Pomanjkanje podatkov glede na potrebe vrednotenja in spremljanja vplivov OP ROPI in drugih programov oz. planov na okolje nakazuje, katere podatke bi bilo smiselno spremljati v prihodnje in kako. Seznam okoljskih ciljev in kazalnikov je podan v spodnji preglednici.

Preglednica 5: Okoljski cilji OP ROPI in kazalniki zanje

| Segment | Oznaka okoljskega cilja | Okoljski cilji operativnega programa | Kazalniki |
| --- | --- | --- | --- |
| Kakovost zraka in podnebne spremembe | ZR-1 | Zmanjšane emisije toplogrednih plinov | emisije toplogrednih plinov (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC), emisije CO2/prebivalca |
|  | ZR-2 | Zmanjšane emisijske in imisijske vrednosti onesnaževal (NOx, SO2, PM10, NO2, Pb, CO, benzen, ozon, HOS, NH3) | emisije NOx, SO2, PM10, NO2, Pb, CO, benzena, ozona |
|  |  |  | emisije SO2, NOx, in HOS in NH3 |
| Energija | EN-1 | Povečana energetska učinkovitost na vseh področjih rabe energije | energetska intenzivnost - celotna poraba energije na enoto BDP (toe/mio EUR 2000) ali celotna poraba energije na prebivalca, količina porabljenih fosilnih goriv za motorna vozila na prebivalca % kogeneracije električne energije in toplote v celotni proizvodnji elektrike |
|  | EN-2 | Povečana raba OVE | % porabe električne energije iz OVE v strukturi porabljene električne energije, % proizvodnje el. energije iz vseh OVE v celotni proizvodnji el. energije |
| Vode | VO-1 | Dobro stanje voda do leta 2015 | fizikalno in kemijsko stanje vode, tudi glede na Uredbo o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Ur.l.RS 46/02) in kakovost voda glede na Uredbo o kakovosti vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (Ur.l.RS 46/02). kakovost kopalnih voda, število območij kopalnih voda |
|  | VO-2 | Ohranjena kakovost in količine vode v posameznih vodnih telesih, ki se odvzema za javno oskrbo s pitno vodo | kakovost pitne vode kakovost podzemne vode |
|  |  |  | količina letno načrpane talne in površinske vode, poraba vode na prebivalca |
|  | VO-3 | Izboljšano fizikalno in fizično stanje površinskih vodnih teles | razpoložljivost vode v vodotokih preko celega leta (Qes) |
|  |  |  | sprememba kategorizacije površinskih vodnih teles po morfološkem značaju |
|  | VO-4 | Ohranjeno morsko okolje | trofični indeks, delež odvzetih vzorcev, ki so zadovoljivi (kakovost morske vode), število cvetenj morja |
|  | VO-5 | Ustrezno zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda | količina in delež prečiščene odpadne vode na 2. in 3. stopnji čiščenja investicije v kanalizacijsko omrežje in ČN |
|  | VO-6 | Zmanjšana ogroženost pred poplavami | število poplav na urbaniziranih območjih, ocenjena škoda po vzrokih nesreče, število ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti |
| Prebivalstvo | PR-1 | Zagotovljeno zdravje ljudi in kakovosti življenja | škoda zaradi ekoloških nesreč, število smrti zaradi prometnih nesreč; letna količina proizvedenih nevarnih odpadkov, število priključkov na javno vodovodno omrežje, število priključkov na kanalizacijsko omrežje, površina zavarovanih območij |
|  | PR-2 | Večja prometna varnost | število nesreč v vseh vrstah prometa |
|  | PR-3 | Uporaba prometnih sredstev, ki so manj škodljiva za okolje | število uporabnikov javnih prevoznih sredstev povprečen čas zamud število potnikov v javnem potniškem prometu |
|  |  |  | delež tovornega prometa v železniškem in cestnem prometu |
|  | PR-4 | Hrup na sprejemljivi ravni | delež prebivalcev, ki jih moti posamezna vrsta hrupa |
| Odpadki | OD-1 | Zmanjšane količine odloženih odpadkov | količina odloženih odpadkov na komunalnih odlagališčih odpadkov |
|  |  |  | nastali komunalni odpadki letno |
| Kulturna dediščina | KD-1 | Ohranjene lastnosti objektov in območij kulturne dediščine in arheološke dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti | prisotnost območij in objektov kulturne dediščine Nova odkritja arheološke dediščine število investicij v ohranjanje kulturne dediščine, stroški investicij |
| Krajina in vidna kakovost okolja | KR-1 | Ohranjene prvine, ki prispevajo k prepoznavnosti kulturne krajine | Poškodbe na značilnih elementih kulturne krajine in arhitekturne identitete območja |
| Narava in biotska raznovrstnost | NA-1 | Ugodno stanje ogroženih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih so opredeljena območja varovanja narave | delež zavarovanih vrst in habitatnih tipov v ugodnem stanju (EPO, Natura 2000, zavarovana območja, Ramsarske lokalitete, naravne vrednote) |
|  | NA-2 | Ohranjena biotska raznovrstnost | biotsko pestre površine v GERK-u, število izravnalnih ukrepov število podvozov divjadi |
| Tla/prst | TL-1 | Racionalna raba zemljišč | delež/velikost zemljišč, ki bodo spremenila namembnost |
|  | TL-2 | Preprečitev erozije in onesnaževanja tal | število erozijskih žarišč delež onesnaženih tal |

Okoljski cilji programa so usklajeni s cilji sledečih dokumentov: Operativni program doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega zraka, Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov za obdobje do konca leta 2008, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2006, Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, ReNEP ReNPVO, RePPRS, Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti, Strategija prostorskega razvoja Slovenije, Šesti okoljski akcijski program Skupnosti, Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine, Zakon o varstvu kulturne dediščine.

  - OP ROPI ima tudi številne cilje, ki so usmerjeni v varstvo okolja – to so predvsem cilji oz. strateške usmeritve strategije na področju varstva okolja in strategije trajnostne rabe energije. Strategija področja prometa ima cilj, ki se glasi: »podpreti in razviti različne možnosti mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva s poudarkom na trajnostni mobilnosti« in je prav tako usmerjen v varstvo okolja.

Kumulativne vplive smo razvrstili glede na to, ali so pozitivni ali negativni in poskušali oceniti, ali bi bilo možno z določenimi aktivnostmi “izničiti” vplive na okolje drugih aktivnosti in tako doseči sinergijski učinek dodeljevanja sredstev. Na podlagi teh ugotovitev smo določili alternative, s katerimi bodo negativni vplivi zmanjšani. V preglednici vrednotenja kumulativnih vplivov smo označili, pri kateri razvojni prioriteti je obvezno upoštevanje alternativ in omilitvenih ukrepov ter določili oceno vplivov po Uredbi o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (od A do E). Menili smo namreč, da tako agregirano ocenjevanje zadošča za prikaz stopnje vpliva glede na zahteve Uredbe, in smo zato vplive na nižjih nivojih oz. po posameznih okoljskih ciljih vrednotili le opisno.

Alternative smo skušali oblikovati in izbrati tako, da bi s kombiniranjem prednostnih usmeritev, ki imajo pozitiven učinek na okoljske cilje posameznega segmenta, dosegli sinergijski učinek dodeljevanja sredstev znotraj Operativnega programa, zato smo tudi določili prednostne usmeritve, na katere se navezuje posamezna alternativa. Predlagane alternative je mogoče kombinirati z aktivnostmi v okviru prednostnih usmeritev Operativnega programa Evropskega sklada za regionalni razvoj. Predlagane so naslednje alternative:

  - Trajnostna dostopnost ljudi in produktov ter podpora razvoju gospodarstva,

  - Infrastruktura za interoperabilnost,

  - Upravljanje s prometom in prometno infrastrukturo.

V času dopolnjevanja OP ROPI so že bile sprejete nekatere vsebinske spremembe , ki jih lahko štejemo kot alternative. To so:

  - Večji poudarek na razvoju železniške infrastrukture,

  - Vključitev zmanjšanja vodnih izgub na obstoječih vodovodih,

  - Poudarek na trajnostni mobilnosti.

Praktično vse alternative bi zmanjšale vplive na okolje in povečale kakovost življenja prebivalcev Slovenije. Večinoma pomenijo prehod od usmerjenosti v zagotavljanje okoljske in prometne infrastrukture v upravljanje potreb, ki imajo okoljske posledice, in okoljsko učinkovitost procesov in snovnega toka. Odločitev o izboru predlaganih alternativ je odvisna od možnosti za njihovo izvedbo in financiranje v okviru Operativnega programa za razvoj okoljske in prometne infrastrukture.

# Ugotovljeni vplivi programa in presoja

## Opredelitev vplivov programa

Vplive izvedbe smo opredelili po kriterijih, opredeljenih v poglavju o metodologiji na nivoju prednostnih usmeritev in aktivnosti, ki so predvidene za financiranje v njihovem okviru. Glede na Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05) je potrebno v okoljskem poročilu opredeliti neposredne, daljinske, kumulativne, sinergijske, kratkoročne, srednjeročne, dolgoročne, trajne in začasne vplive. V okoljskem poročilu nismo vrednotili vplivov, ki jih je smiselno vrednotiti na projektni ravni v okviru priprave poročil o vplivih na okolje. Za elemente okolja smo opredelili primerne kazalce za spremljanje predvidenih vplivov, ki temeljijo predvsem na obstoječih bazah podatkov, enostavnem zbiranju ter izračunih.

Negativne vplive obeh razvojnih prioritet Prometna infrastruktura je zelo pomembno zmanjševati, saj je analiza stanja pokazala, da so veliki ravno za segmente oz. elemente okolja, za katere se stanje slabša že danes, brez izvedbe OP ROPI. Aktivnosti iz razvojnih prioritet Varstvo okolja in Trajnostna raba energije imajo pogosto negativen vpliv na samih lokacijah, vendar gledano v celoti – z vidika vplivov na celotno območje plana pozitivno vplivajo na okolje, saj zmanjšujejo vplive dejavnosti na okolje in s tem omogočajo razvoj. Aktivnosti iz teh dveh prioritet so torej tudi podpora Operativnemu programu za krepitev regionalnih razvojnih potencialov in Operativnemu programu razvoja človeških virov.

## Kumulativni in sinergijski vplivi

Izvedba Operativnega programa na okolje ne bo vplivala tako, da bi se za določen segment oz. element okolja približala nosilni kapaciteti, zato sinergijskih vplivov nismo vrednotili. Kumulativne vplive smo ovrednotili v skladu z metodologijo, predstavljeno v uvodnih poglavjih. Določili smo tudi, pri katerih prednostnih usmeritvah je potrebno upoštevati predlagane alternative in omilitvene ukrepe. Omilitveni ukrepi so podani kot kriterij za izbor projektov in kot pogoj za izbor. Kumulativni vplivi, predlagane alternative in omilitveni ukrepi so predstavljeni v spodnji preglednici.

Posebno pozornost je treba nameniti projektom, umeščenim v:

- poplavna območja - izdatnost črpališč, tehnični pogoji za odvajanje odpadnih vod in lociranje čistilnih naprav, vpliv novogradenj na poplavno varnost območij in dinamiko vod v nekem območju, širjenje onesnaženja ob poplavah,

- območja vodnih virov - izdatnost in regeneracijska sposobnost vodonosnikov, onesnaženje vodnih virov in poslabšanje zdravstvene varnosti,

- varovana območja.

Preglednica 6: Povzetek vplivov

| Segment | Oznaka | Okoljski cilji OP | Komentar |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Promet | Varstvo okolja | Trajnostna raba energije |
| Kakovost zraka in podnebne spremembe | ZR-1 | Zmanjšane emisije toplogrednih plinov | Vplivi na emisije TGP in onesnaževal bodo kratkoročni in začasni, saj jih je mogoče z reguliranjem prometa zmanjšati. Vplivi bodo kumulativni, kar je še posebej pomembno zaradi doseganja ciljev Kjotskega protokola – promet je že sedaj eden največjih virov TGP, predvidena prometna infrastruktura pa bo omogočila dodatno povečanje prometa in s tem povečanje emisij v zrak. V celoti gledano se bo obseg prometa vseh vrst povečal, zaradi tega pa se bodo povečale tudi celotne emisije onesnaževal in TGP iz prometa. Zaradi odjema določenega dela cestnega prometa, ki naj bi se preusmeril na železnico, lahko pride do zmanjšanja emisij v zrak iz cestnega prometa, prav tako lahko raba JPP povzroči zmanjšanje emisij iz osebnega prometa (dnevne migracije so eden največjih virov emisij). Železniška infrastruktura in javni potniški promet v predvidenem obsegu ne bosta mogla kompenzirati učinkov povečanega cestnega, pomorskega in letalskega prometa na povečanje emisij. | Na kakovost zraka in podnebne spremembe (TGP) vplivata predvsem ravnanje z odpadki in ureditev čistilnih naprav. Vplivi bodo predvsem pozitivni, saj se bodo z uporabo sodobnejših metod in novih tehnologij emisije zmanjšale. Vplivi bodo neposredni, daljinski, kratkoročni in začasni. | Na kakovost zraka in podnebne spremembe (TGP) bodo imele vse prioritete pozitiven vpliv. Z večjo energ. učinkovitostjo stavb, uporabo sodobnejših tehnologij in OVE se bodo emisije zmanjšale. Vplivi bodo neposredni, daljinski, srednjeročni in začasni. |
|  | ZR-2 | Zmanjšane emisijske in imisijske vrednosti onesnaževal (NOx, SO2, PM10, NO2, Pb, CO, benzen, ozon, HOS, NH3) |  |  |  |
| Energija | EN-1 | Povečana energetska učinkovitost na vseh področjih rabe energije | Vplivi na energetsko učinkovitost prometa bodo neposredni, kratkoročni in začasni, vplivi bodo lahko v manjši meri negativni ali kvečjemu nevtralni, kar bo odvisno od izvedbe aktivnosti. Energ. učinkovitost je odvisna predvsem od učinkovitosti vozil in organizacije prometa: na prvo OP ROPI praktično ne more vplivati (na E učinkovitost vozil lahko vpliva njihov lastnik, v okviru prioritet pa ni aktivnosti oz. pogojev, ki bi lastnike k temu spodbujali ali celo zavezovali), za izboljšanje organizacije prometa pa so predvidene določene aktivnosti v okviru železniške infrastrukture in javnega potniškega prometa, ki pa bodo na energ. učinkovitost vplivale le posredno. Vplivi na energ. učinkovitost bodo kumulativni. Predvidevamo lahko, da bo zaradi precejšnjega porasta prometa prišlo do povečanja količine porabljenih fosilnih goriv za motorna vozila na prebivalca. | Izkoriščanje energije iz odpadkov ter možnost soproizvodnje v čistilnih napravah predstavljajo pozitiven vpliv varstva okolja na področju energije. Vplivi bodo neposredni, daljinski, kratkoročni in začasni. | Vse prioritete so prvenstveno usmerjene v bolj učinkovito in trajnostno rabo energije, zato bodo imele pozitiven vpliv. Vplivi bodo neposredni, daljinski, srednjeročni in začasni. |
|  | EN-2 | Povečana raba OVE | Vplivi na rabo OVE bodo neposredni, kratkoročni in začasni in bodo izrazito negativni, saj bo znatno naraščanje prometa povečalo rabo fosilnih goriv. K povečani rabi OVE bo le v manjši meri prispeval razvoj železniške infrastrukture, pa še to je vprašljivo – odvisno od vira električne energije (TE ali HE). Predvidevamo lahko, da bo zaradi precejšnjega porasta prometa prišlo do povečanja deleža fosilnih goriv v strukturi virov energije. |  |  |
| Vode | VO-1 | Dobro stanje voda do leta 2015 | Vplivi na kakovost voda bodo neposredni, srednjeročni in začasni, vplivi zaradi tveganja pa so lahko dolgoročni oz. celo trajni – odvisno od posledic in lokacije nesreč (npr. ali je na območju vodonosnika). Vplivi bodo kumulativni, predvsem ker se bo v celoti gledano povečalo tveganje, velikost vpliva tako med gradnjo kot kasneje med obratovanjem pa je v veliki meri odvisna tudi od lociranja nove prometne infrastrukture. | Izvedba praktično vseh prioritet bo izboljšala stanje voda. Vplivi bodo pozitivni in po naravi neposredni, daljinski, kratkoročni in začasni. | - |
|  | VO-2 | Ohranjena kakovost in količine vode v posameznih vodnih telesih, ki se odvzema za javno oskrbo s pitno vodo |  | Izvedba praktično vseh prioritet bo izboljšala kakovost podzemnih voda, ki se uporabljajo za vodooskrbo. Vplivi bodo pozitivni in po naravi neposredni, daljinski, kratkoročni in začasni. Zajetja pitne vode imajo negativen vpliv na količino pitne vode, njihov vpliv je neposreden, daljinski, srednjeročni in začasni. | - |
|  | VO-3 | Izboljšano fizikalno in fizično stanje površinskih vodnih teles | Vplivov na količine vode verjetno ne bo. Vplivi na fizični značaj voda bodo predvsem negativni in bodo neposredni, dolgoročni in trajni. Jakost vpliva bo odvisna predvsem od lociranja nove infrastrukture in izvedbe del oz. posodobitve. Vplivi bodo kumulativni, saj se bo zmanjšal delež naravnih vodotokov. | Vplivi bodo v precejšnji meri odvisni od lokacije in obsega posega. Vplivi bodo predvsem negativni v primeru urejanja okoljske infrastrukture, vezane na uporabo/regulacijo voda. Vplivi bodo negativni in sicer neposredni, včasih tudi daljinski (poplavna varnost), kumulativni in trajni. | - |
|  | VO-4 | Ohranjeno morsko okolje | Vplivi na morsko okolje bodo predvsem negativni in bodo neposredni in trajni. Vpliv bo tudi daljinski, saj bo porast pomorskega prometa in z njim povezanih emisij ter tveganj vplival praktično na celotno slovensko morje. | Ureditev čistilnih naprav v Slovenski Istri bo znatno zmanjšala vplive dejavnosti na obali na morsko okolje. Vplivi bodo neposredni, daljinski (cel Tržaški zaliv) in dologoročni. | - |
|  | VO-5 | Ustrezno zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda | Predvideni indikativni projekti praktično ne bodo imeli vpliva na odpadne vode, minimalni vpliv bo zaradi skupno povečanih količin komunalnih odpadnih vod s postajališč in letališč – ker se bo zaradi povečane kapacitete povečal pretok in količina uporabnikov. | Sistematično urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo kakovostno zmanjšala vplive zaradi tovrstnega onesnaženja. S primernimi cenami bo možno še dodatno izboljšati učinkovitost storitev. Vplivi bodo neposredni in dologoročni. | - |
|  | VO-6 | Zmanjšana ogroženost pred poplavami | Na poplavno varnost lahko vpliva izgradnja cestne in železniške infrastrukture v območju vodotokov, npr. gradnja v poplavnih ravnicah in zmanjševanje naravnih zadrževalnikov poplavne vode. Vpliv je odvisen od izvedbe – lahko je pozitiven ali negativen, vedno pa je neposreden, daljinski (vpliv dolvodno in gorvodno od posega) in praktično trajen. Vpliv je možno zmanjšati s primerno izvedbo (viaduktne premostnitve, zagotovitev poplavnih površin drugje...) | Vpliv prednostne usmeritve zmanjšanje škodljivega delovanja voda je pozitiven, neposreden in daljinski ter dolgoročen. Vplivov ostalih prioritet predvidoma ne bo, razen v primeru umeščanja odlagališč in ČN v poplavna območja, za kar pa je malo možnosti glede na kontrolne mehanizme postopkov načrtovanja. | - |
| Prebivalstvo | PR-1 | Zagotovljeno zdravje ljudi in kakovosti življenja | OP ROPI bo imel pozitiven vpliv na kakovost življenja z vidika povečane dostopnosti in mobilnosti prebivalstva, poleg tega se bo predvidoma zmanjšalo število prometnih nesreč v cestnem prometu. Vplivi so neposredni in daljinski ter dolgoročni oz. trajni. Po drugi plati pa imajo lahko določene oblike negativen vpliv na javno zdravje okoliškega prebivalstva. Vplivi so neposredni in kratkoročni. | Vse prioritete so namenjene izboljšanju kakovosti življenja, njihov vpliv je pozitiven, neposreden, daljinski in dolgoročen | Vse prioritete so namenjene izboljšanju kakovosti življenja, njihov vpliv je pozitiven, neposreden, daljinski in dolgoročen. |
|  | PR-2 | Večja prometna varnost | Na splošno se bo povečala prometna varnost, obenem pa se bo zaradi večjih hitrosti in frekvence povečalo tveganje, ki pa ga je mogoče obvladati s primernim nadzorom in upravljanjem prometa. Vplivi so torej pozitivni in so neposredni ter dolgoročni. | - | - |
|  | PR-3 | Uporaba prometnih sredstev, ki so manj škodljiva za okolje | Cestni in letalski promet nima vpliva na uporabo vozil, manj škodljivih na okolje. V letalskem prometu so emisije na potnika manjše kot v cestnem prometu, vendar bo zelo narasel in s tem bo narasla tudi skupna količina emisij. Pri železniški infrastrukturi, javnem potniškem prometu bodo vplivi pozitivni in sicer neposredni in začasni. Enako bo pri pomorskem prometu, le da so vplivi predvsem daljinski. | - | - |
|  | PR-4 | Hrup na sprejemljivi ravni | Na splošno se bo hrup povečal zaradi povečanja prometa in izgradnje nove infrastrukture, jakost vpliva je odvisna predvsem od frekvence prometa in režima (npr. nočno obratovanje letališč). Vplivi bodo neposredni, kratkoročni in začasni. | Vplivi na hrup so odvisni od umeščanja posegov v prostor ter od same izvedbe. V času gradnje je možno povečanje hrupa, raven hrupa bo med obratovanjem predvidoma povečana v okolici odlagališč. Vpliv je negativen, neposreden, kratkoročen in začasen. | Vplivi na hrup so odvisni od obsega in lokacije posegov ter od same izvedbe. V času urejanja objektov in nameščanja novih tehnologij je možno kratkotrajno povečanje hrupa. Vpliv je negativen, neposreden, kratkoročen in začasen. |
| Odpadki | OD-1 | Zmanjšane količine odloženih odpadkov | Viški materiala iz izkopov za gradnjo prometne infrastrukture se bodo uporabili za gradnjo glede na primernost njihovih lastnosti. Vplivi bodo negativni, neposredni in daljinski (deponije izven območja gradnje), kumulativni (skupne količine odloženega materiala) in trajni. | Vpliv prednostne usmeritve ravnanje s komunalnimi odpadki bo pozitiven, neposreden in daljinski, začasen in srednjeročen. Pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda ter oskrbi s pitno vodo bodo nastajali mulji in odpadki, vpliv je negativen, neposreden in daljinski, začasen in kratkoročen. | Pri novogradnjah in prenovah bodo nastajali predvsem gradbeni odpadki, zato je vpliv prednostne usmeritve Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb negativen, neposreden in daljinski, začasen in kratkoročen. Prednostna usmeritev Inovativni ukrepi bo imela pozitiven vpliv (neposreden, daljinski, začasen, kratkoročen) zaradi uporabe lesnih odpadkov za pridobivanje E iz biomase. |
| Kulturna dediščina | KD-1 | Ohranjene lastnosti objektov in območij kulturne dediščine in arheološke dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti | Vplivi na kulturno dediščino so odvisni od umeščanja posega v prostor ter od same izvedbe. Vplivi bodo predvsem negativni, neposredni in trajni. S primernimi ukrepi se ob posegih lahko omogoči tudi boljša prezentiranost objektov kulturne dediščine. | Vplivi na kulturno dediščino so odvisni od umeščanja posegov v prostor ter od same izvedbe. Vplivi bodo predvsem negativni, neposredni in trajni. | Vplivi na kulturno dediščino so odvisni od načina izvedbe posegov in njihove umestitve v prostor. Najverjetneje bo rpišlo do vplivov na kulturno dediščino ob prenovi zavarovanih javnih zgradb. Vplivi bodo relativno majhni in bodo predvsem negativni, neposredni in trajni. Po drugi plati pa ima lahko izboljšana energetska učinkovitost pozitiven vpliv, saj spodbuja uporabo stavbne kulturne dediščine. |
| Krajina in vidna kakovost okolja | KR-1 | Ohranjene prvine, ki prispevajo k prepoznavnosti kulturne krajine | Vplivi na krajino so odvisni od načina izvedbe posega in njegove umestitve v prostor. Vplivi bodo predvsem negativni, neposredni, daljinski (videz območja z drugih lokacij) in trajni. S primernimi ukrepi se ob posegih lahko omogoči tudi boljša integracija v okoliško krajino. | Vplivi na krajino so odvisni od načina izvedbe posegov in njihove umestitve v prostor. Vplivi bodo predvsem negativni, neposredni, daljinski (videz območja z drugih lokacij) in trajni. S primernimi ukrepi se ob posegih lahko omogoči tudi boljša integracija v okoliško krajino. | Vplivi na krajino so odvisni od načina izvedbe posegov in njihove umestitve v prostor. Predvidene so le manjše novogradnje, ki bodo predvidoma umeščene v poselitvena območja, zato naj ne bi bistveno vplivale na krajino. Če bo do vplivov prišlo, bodo ti majhni in bodo predvsem negativni, neposredni in trajni. |
| Narava in biotska raznovrstnost | NA-1 | Ugodno stanje ogroženih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih so opredeljena območja varovanja narave | Vplivi na habitatne tipe in vrste, zaradi katerih so bila oblikovana varovana območja, so odvisni od umestitve projekta v prostor, njegovega obsega in načina njegove izvedbe. Vplivi bodo negativni in bodo neposredni, daljinski (za nekatere vrste) ter trajni. Poleg tega lahko pričakujemo, da bo vpliv kumulativen zaradi skupnega zmanjšanja obsega varovanih območij. | Vplivi na habitatne tipe in vrste, zaradi katerih so bila oblikovana varovana območja, so odvisni od umestitve projekta v prostor, njegovega obsega in načina njegove izvedbe in obratovanja (slednje velja predvsem za odlagališča in protipoplavne ukrepe). Vplivom na območja varovanja narave se skoraj zagotovo ne bo mogoče izogniti pri prioriteti »Zmanjšanje škodljivega delovanja voda). Vplivi bodo negativni in bodo neposredni, daljinski (za nekatere vrste) ter trajni. Poleg tega lahko pričakujemo, da bo vpliv kumulativen zaradi skupnega zmanjšanja obsega varovanih območij. | Vplivi na habitatne tipe in vrste, zaradi katerih so bila oblikovana varovana območja, so odvisni od umestitve projekta v prostor, njegovega obsega in načina njegove izvedbe in obratovanja. Predvidene so le manjše novogradnje, ki bodo predvidoma umeščene v poselitvena območja, zato naj ne bi imele vplivov na varovana območja. Če bo do vplivov vseeno prišlo, bodo le-ti negativni in neposredni ter trajni. |
|  | NA-2 | Ohranjena biotska raznovrstnost | Vplivi na rastlinstvo in živalstvo so odvisni od umestitve projekta v prostor, njegovega obsega in načina njegove izvedbe. Vplivi bodo negativni in bodo neposredni, daljinski (za nekatere vrste) ter trajni. Poleg tega lahko pričakujemo, da bo vpliv kumulativen zaradi skupnega povečanja pozidanih površin in obremenjenosti okolja ob infrastrukturi. | Vplivi na rastlinstvo in živalstvo so odvisni od umestitve projekta v prostor, njegovega obsega in načina njegove izvedbe. Vplivi bodo negativni in bodo neposredni, daljinski (za nekatere vrste) ter trajni. Poleg tega lahko pričakujemo, da bo vpliv kumulativen zaradi skupnega povečanja pozidanih površin in obremenjenosti okolja ob infrastrukturi. | Vplivi na rastlinstvo in živalstvo so odvisni od umestitve projekta v prostor, njegovega obsega in načina njegove izvedbe Predvidene so le manjše novogradnje, ki bodo predvidoma umeščene v poselitvena območja, zato naj ne bi imele vplivov na biotsko raznovrstnost. Če bo do vplivov vseeno prišlo, bodo le-ti negativni in neposredni ter trajni |
| Tla/prst | TL-1 | Racionalna raba zemljišč | S prenovo, posodobitvijo in povečanjem prometne infrastrukture se bo povečal obseg pozidanih površin. Vplivi bodo neposredni in trajni, zaradi obsega pa tudi kumulativni. | S prenovo, posodobitvijo in povečanjem okoljske infrastrukture se bo povečal obseg pozidanih površin. Vplivi bodo neposredni in trajni, zaradi obsega pa tudi kumulativni. | S ureditvijo objektov za soproizvodnjo E, daljinskih sistemov za ogrevanje ipd. infrastrukture se bo povečal obseg pozidanih površin, povečanje bo relativno majhno. Vplivi bodo neposredni in trajni. |
|  | TL-2 | Preprečitev erozije in onesnaževanja tal | Vplivi bodo predvsem negativni in sicer neposredni, daljinski (npr. v primeru razlitij v vodovarstvenih območjih) in začasni, a bodo predvsem dolgoročni. | Vplivi bodo predvsem pozitivni pri prioriteti ravnanje s komunalnimi odpadki. Negativni vplivi ostalih prioritet so odvisni od obsega in načina izvedbe in bodo predvsem negativni, a majhni; vplivi bodo neposredni, daljinski, začasni in srednjeročni. | - |

## Vplivi na varovana območja

Največ projektov bo izvedenih na območju varovanih območij Mure, pa tudi na Goričkem (krajinski park, območja Natura 2000) in na območju varovanih območij Drave. Po številu projektov in pomembnosti vplivov nato sledijo območje Kamniško – Savinjskih Alp in Karavank, Notranjske, Krke, Ljubljanskega barja, Krakovskega gozda, Sečoveljskih solin, Škocjanskega zatoka. Prostorsko gledano bo največ projektov izvedenih v bližini ali neposredno v varovanih območjih v okolici Murske Sobote, Maribora, med Slovenj Gradcem, Šoštanjem in Celjem, v okolici Novega mesta, Kopra in na širšem območju Bleda. Na praktično vseh teh območjih se prekrivata po dve območji Nature 2000 – pSCI (varovanje po Direktivi o habitatih) in SPA (varovanje po Direktivi o pticah). Pri vseh teh območjih je treba torej nujno upoštevati možne kumulativne vplive, ki jih ima lahko OP ROPI na njihove varstvene cilje in status. OP ROPI bo poleg tega vplival tudi na manjša varovana območja. Na večja zavarovana območja bosta vplivala dva projekta – eden na zunanje območje Triglavskega narodnega parka (letališče v Bovcu), eden pa na vplivno območje Regijskega parka Škocjanske jame (vodni zadrževalnik Padež), vendar bo njun vpliv manjšega pomena, ker gre za robna območja parkov.

Opravljen je bil grob pregled možnih vplivov na varovana območja s pomočjo matrike za ugotavljanje vpliva iz Priloge 6 Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS št. 130/04, 53/06). Ključni vplivi po posameznih področjih, če se projekti ne morejo izogniti posegom v varovana območja, so:

- področje cest (pomembni vplivi na sesalce, dvoživke, vrste vezane na vodne habitate, habitatne tipe):

  - povečanje hrupa v območjih  protihrupni ukrepi,

  - posegi v vode, odpadne vode  ureditev odvajanja odpadnih vod, zmanjšanje posegov v brežine vodotokov na najmanjšo možno mero, sonaravne ureditve in premostitve,

  - otežena prehodnost  ureditev ekoduktov (dvoživke, veliki sesalci)

  - osvetljevanje  brez osvetljevanja v varovanih območjih ali senčenje – usmerjanje izključno cestišče.

- področje železnic (pomembni vplivi na sesalce, dvoživke, vrste vezane na vodne habitate, habitatne tipe – a manjši kot pri cestah, ker gre večinoma z rekonstrukcijo obstoječih prog):

  - osvetljevanje  brez osvetljevanja v varovanih območjih ali senčenje – usmerjanje izključno na progo,

  - posegi v vode  zmanjšanje posegov v brežine vodotokov na najmanjšo možno mero, sonaravne ureditve in premostitve,

  - otežena prehodnost v primeru visokih, strmih nasipov  ureditev ekoduktov (dvoživke, veliki sesalci)

  - tveganje požarov  zagotavljanje požarne varnosti, ureditev presek, krčitev ob progi.

- področje pomorstva (pomembni vplivi na vrste vezane na morske habitate, habitatne tipe):

  - sprememba vodnega režima  primerno načrtovanje obale

  - odpadne vode  ureditev sistema zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod z ladij

- področje letalstva (pomembni vplivi na ptice):

  - hrup  omejitev poletov na dnevni in večerni čas

  - odpadne vode  ureditev sistema zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod z letališke steze

- ravnanje z odpadki (pomembni vplivi na male sesalce, vrste vezane na vodne habitate):

  - izcedne vode  ureditev sistema zbiranja, odvajanja in čiščenja izcednih vod

  - ugodne prehranske možnosti za določene živalske vrste  nadzor nad populacijami glodalcev, ptic

- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod (pomembni vplivi vrste, vezane na vodne habitate):

  - poslabšanje kakovosti vodotokov  nadzor nad učinkovitostjo ČN, spremljanje vplivov za izpustom in prilagajanje tehnologije v primeru znatnih vplivov.

- oskrba s pitno vodo (pomembni vplivi vrste, vezane na vodne habitate):

  - zmanjšanje količine vode  zagotavljanje biološkega minimuma

- zmanjšanje škodljivega delovanja voda (pomembni vplivi vrste, vezane na vodne habitate, habitatne tipe in vrste, vezane na močvirne habitate)

  - sprememba vodnega režima, vlažnosti na območju ukrepov za poplavno varnost  ohranjanje vodnega režima na območjih kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst, vezanih na močvirne in vodne habitate, le v skrajnih primerih izravnalni ukrepi.

Glavni omilitveni ukrep, ki velja za vse projekte, je načrtovanje izven varovanih območij, kjer je možno in smiselno. To povsod ni možno, vsaj ne pri sprejemljivih stroških (take so predvsem prometnice), zato naj se v teh primerih opravi presoja sprejemljivosti in zagotovijo specifični omilitveni ukrepi. Pred dodelitvijo sredstev naj se za vsak projekt preveri, ali je bila opravljena osnovna analiza vplivov na varovana območja in ali so jasno opredeljeni omilitveni ukrepi, če se z analizo izkaže, da so potrebni. Ob nadzoru porabe sredstev naj se opravi še nadzor nad primerno izvedbo del in omilitvenih ukrepov.

## Omilitveni ukrepi in časovnica omilitvenih ukrepov

Omilitveni ukrepi so bili oblikovani so na nivoju aktivnosti na podlagi rezultatov presoje in kumulativnih vplivov, saj se bo tako najlaže zagotovilo največji učinek ob njihovi izvedbi. Izvedba omilitvenih ukrepov bo zagotovljena tako, da bodo po možnosti vključeni v oblikovanje končnega programa OP ROPI ali da bodo vključeni v merila za izbor projektov kot pogoj ali kot kriterij za izbor projekta. Predlagani so bili naslednji omilitveni ukrepi:

- kot horizontalni omilitveni ukrepi (vsebine) – pogoji za projekte, sofinancirane iz OP ROPI:

  - Učinkovitost izrabe naravnih virov

    - Energetska učinkovitost

    - Učinkovita raba surovin,

  - Okoljska učinkovitost

    - uporaba najboljših razpoložljivih tehnik

    - uporaba referenčnih dokumentov (BREF),

    - nadzor emisij in tveganj,

    - zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov.

  - Trajnostna dostopnost

  - Zmanjšani vplivi na okolje (izdelava strokovne ocene vplivov na okolje).

- omilitveni ukrepi glede na prednostne usmeritve in predvidene aktivnosti:

  - Načrtovanje infrastrukture za dostopnost in multimodalnost ob izgradnji in posodobitvi železniških povezav

  - Načrtovanje infrastrukture za multimodalnost ob izgradnji novih AC odsekov

  - Načrtovanje infrastrukture za javni potniški promet in povezave z njim

  - Ureditev potniškega terminala za pomorski promet na kratke razdalje

  - Prednostno odpravljanje cestnih odsekov s črnimi točkami

  - Načrtovanje infrastrukture za dostopnost in multimodalnost ob izgradnji in

  - posodobitvi cest

  - Sistemi za obveščanje potnikov

  - Načrti mobilnosti

  - Optimizacija voznih redov

  - Povezava letališč z javnim prometom

  - Kogeneracija energije iz odpadkov in odpadnih vod (bioplin)

  - Inovativno obračunavanje stroškov za ravnanje s komunalnimi odpadki

  - Natančno obračunavanje stroškov vodooskrbe

  - Prostorsko načrtovanje za preprečevanje poplav in podporo poplavni varnosti

  - Sonaravna gradnja objektov za zagotavljanje poplavne varnosti

Omilitvene ukrepe bodo izvajali pripravljavci OP ROPI in nosilci posameznih projektov (odvisno od nivoja omilitvenega ukrepa), izvedeni pa morajo biti v okviru programskega obdobja. Nadzor bo potekal v okviru nadzora nad izvedbo projektov in porabo sredstev za izvedbo projektov.

Prostorsko gledano bo največ projektov, zajetih v indikativnem seznamu OP ROPI izvedenih v okolici Murske Sobote, Maribora, med Slovenj Gradcem, Šoštanjem in Celjem, v okolici Novega mesta, Kopra in na širšem območju Bleda. V širšem območju naštetih krajev so zato možni znatni kumulativni vplivi zaradi izvedbe OP ROPI tako na varovana območja kot na druge elemente okolja, kumulativni vplivi pa se lahko še povečajo ob hkratni izvedbi projektov iz OP ESRR, zato je nujno dosledno upoštevanje omilitvenih ukrepov in upoštevanje kumulativnih vplivov pri vrednotenju vplivov projektov na okolje.

## Spremljanje stanja okolja

Spremljanje stanja okolja temelji na državnem monitoringu ARSO, in statističnih podatkih Statističnega urada RS, ter na sistemu spremljanja stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov, zavarovanih z mrežo območij Natura 2000, ki ga vzpostavlja Zavod RS za varstvo narave. Stanje okolja naj se spremlja s pomočjo zgoraj določenih kazalcev in sicer tako, da se ob začetku izvajanja OP ROPI preveri njihova izhodiščna vrednost (stanje za leto 2006), nato pa naj se spremlja njihovo stanje v času vmesnega vrednotenja izvajanja Operativnega programa ter ob koncu izvajanja programa.

## Opozorilo o celovitosti poročila

Merila in metode vrednotenja so bili oblikovani na podlagi predhodnih izkušenj na področju celovitih presoj za planske akte in različnih priročnikov za celovite presoje vplivov na okolje, predvsem na priročniku »Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007 – 2013«. Primerov okoljskih poročil za Operativne programe, ki bi nam lahko bili za zgled, ni na voljo, saj celovite presoje za ta tip planov potekajo sedaj prvič in pravzaprav vzporedno v vseh državah članicah EU.

Za analizo stanja okolja so bili zbrani podatki, pomembni za okoljske cilje in za ovrednotenje rezultatov posameznih ukrepov iz različnih baz podatkov in poročil. Glede na nivo natančnosti je bilo osnovni vir podatkov Poročilo o stanju okolja v Republiki Sloveniji, dopolnjeno oz. novelirano s poročili, ki jih Agencija RS za okolje pripravlja za poročanje Evropski agenciji za okolje. Poudariti je treba, da podatki iz različnih virov niso vedno enaki, vendar si ne nasprotujejo, tako da so trendi najverjetneje ustrezno opredeljeni.

Zaradi merila Operativnega programa in relativno širokih definicij predlaganih aktivnosti smo se usmerili predvsem v vrednotenje kumulativnih vplivov in kakovostno določitev alternativ ter omilitvenih ukrepov. Slednji bodo tudi podlaga za izbor projektov, financiranih v okviru Operativnega programa. Vplive na doseganje posameznega cilja smo poskušali vrednotiti široko, z vidika pomena in vpliva posamezne aktivnosti za določen cilj oz. segment na nivoju celotne države. V času priprave okoljskega poročila se je vsebina Operativnega programa stalno spreminjala, zato je možno, da se v okoljskem poročilu pojavljajo nedoslednosti glede terminologije.

# Sklepna ocena

Na podlagi ugotovitev okoljskega poročila, glede na zgoraj omenjen okvir, ocenjujemo, da je predlog Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za (Republika Slovenija, Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 19. julij 2006) z vidika vplivov izvedbe plana na okolje, človeka, kulturno dediščino in naravo ob izvedbi predlaganih omilitvenih ukrepov sprejemljiv.

Splošno

# Izhodišča okoljskega poročila

## Ozadje

Skladno s sklepi Vlade RS se pripravljajo trije operativni programi, s katerimi se načrtuje uporaba sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada. Namen operativnih programov je določiti razvojno strategijo in cilje razvoja na podlagi skladnega niza razvojnih prioritet za  posamezno področje. Trije operativni programi (OP) so:

- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 (OP ESRR),

- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 (OP ESS),

- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 - 2013 (OP ROPI).

Kohezijski sklad sodeluje pri ukrepih na področju okolja in čezevropskih omrežij. Namenjen je državam članicam, ki imajo bruto nacionalni dohodek (BND) nižji od 90% poprečja Skupnosti. Glede na sedanje statistične podatke bo pokrival deset novih držav članic ter Grčijo in Portugalsko. V prihodnosti bo Kohezijski sklad skupaj z ESRR sodeloval pri večletnih investicijskih programih, za katere ne bo potrebna posamična odobritev projektov na ravni Komisije, ampak bo njihovo vodenje decentralizirano.

## Namen celovite presoje

Namen celovite presoje je ugotoviti skladnost plana/programa z okoljskimi cilji zakonodaje ter strateških dokumentov na ustrezni ravni, oceniti njegove vplive na okolje, naravo, človekovo zdravje in kulturno dediščino ter oblikovati učinkovite ukrepe za omilitev vplivov, ki se jih vključi v plan/program, da bodo njegovi vplivi sprejemljivi.

Rezultat procesa celovite presoje vplivov na okolje sta okoljsko poročilo in prilagojen plan/program. Okoljsko poročilo je dokument, v katerem je opisan celoten proces in ključne ugotovitve, možne alternative, ocene vplivov ter omilitveni ukrepi. Postopek celovite presoje na okolje hkrati tudi vzpodbuja vključevanje javnosti v postopke odločanja pri sprejemanju programov.

## Pravna podlaga

Pravna podlaga za izvajanje celovite presoje vplivov na okolje za operativne programe navedenih treh skladov so predpisi, v katerih je bila Smernica 2001/42 Evropskega parlamenta in Sveta o celoviti presoji nekaterih planov in programov na okolje  prenesena v slovenski pravni red. To so:

- Zakon o varstvu okolja (ZON-1-UPB, Uradni list RS, št. 39/06) - v 40. členu določa, da je zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive v postopku priprave plana, programa, načrta, prostorskega in drugega akta, katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, treba izvesti celovito presojo vplivov njihove izvedbe na okolje,

- Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS št. 73/05),

- Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS št. 78/06),

- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS št. 49/04, 110/04),

- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS št. 130/04, 53/06).

Pri določitvi programov, za katere je potrebna celovita presoja vplivov na okolje se upošteva, ali bodo le-ti podlaga za posege, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje, in obseg ali vpliv izvedbe programa na posebno varstveno območje po predpisih o ohranjanju narave. Torej se o tem, ali je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, odločimo na podlagi značilnosti programa – ali bo (kolikor lahko ugotovimo iz podrobnosti oz. nivoja načrtovanja) njegova izvedba vplivala na okolje v tako veliki meri, da bodo vplivi škodljivi, ali bo spodbudil izvajanje projektov, za katere je potrebno opraviti presojo vplivov na okolje in ali bodo vplivi segali tudi na območja varovanja narave, kot so območja Natura 2000 in različni parki (krajinski, regijski, narodni,...).

## Okoljska izhodišča

Okoljska izhodišča so pravni režimi, omejitve, okviri, pogoji in druge podlage za doseganje okoljskih ciljev na področjih varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov in kulturne dediščine, ki so v skladu s predpisi s področja varstva okolja določene kot obvezna podlaga za pripravo planov. Ker okoljska izhodišča še niso predpisana, so bili kot okoljska izhodišča za celovito presojo vplivov OP ROPI na okolje določeni:

- nacionalni predpisi in njihovi podzakonski akti (poleg zgoraj naštetih):

  - Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04),

  - Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/2003, 58/03),

  - Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99, 110/02, 126/03),

  - Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02, 2/04),

- strateški dokumenti na državni ravni:

  - Nacionalni program varstva okolja (Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 - 2012 -  ReNPVO, Ur. l. RS št. 02/06),

  - Nacionalni energetski program (Resolucija o Nacionalnem energetskem programu - ReNEP, Ur. l. RS št. 57/04),

  - Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije -OdSPRS, Ur. l. RS št. 76/04),

  - Šesti okoljski akcijski program Skupnosti (Sklep št. 1600/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2002),

  - Bela knjiga o evropski transportni politiki za leto 2010: Čas za odločitev (White Paper European transport policy for 2010: time to decide (Official Journal C 043 E, 19/02/2004)).

  - Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011 (osnutek, junij 2006) in Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji (NPVCP) (Ur.l. RS, št. 63/2002),

  - Letalski varnostni program Republike Slovenije (Vlada RS, 30.03.2006),

  - Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjševanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov (april 2004),

  - Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje  od 2005 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2008 (Ministrstvo RS za okolje in prostor, oktober 2004),

  - Resolucija o prometni politiki RS (RePPRS),

  - Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji (NPVCP) (Ur.l. RS, št. 63/2002), Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011 (osnutek, junij 2006),

  - Letalski varnostni program Republike Slovenije (Vlada RS, 30.03.2006).

Ostali operativni programi na področju varstva okolja, ki obravnavajo posamezne, ozke vidike okoljske problematike, zaradi načina izvajanja in namena Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj za sam operativni program niso pomembni, zato jih tudi nismo posebej upoštevali:

- Operativni program ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo za obdobje 2006-2008 (februar 2006),

- Operativni program zmanjševanja onesnaževanja površinskih voda s prednostnimi in drugimi nevarnimi snovmi (maj 2005),

- Operativni program preprečevanja onesnaževanja vodnega okolja z nevarnimi kloriranimi ogljikovodiki iz razpršenih virov onesnaževanja (maj 2004),

- Operativni program zmanjševanja onesnaževanja vodnega okolja z emisijami živega srebra iz razpršenih virov onesnaževanja v Republiki Sloveniji (februar 2004),

- Operativni program RS za ravnanje s haloni (julij 2003),

- Operativni program RS za ravnanje s klorofluoroogljikovodiki (julij 2003).

Ukrepi oz. zaveze teh operativnih programov bodo vključeni v izvajanje programa na horizontalni ravni zagotavljanja varstva okolja skozi upoštevanje zakonodaje.

Poleg tega je bil opravljen pregled nekaterih dokumentov z drugih področij, da bi preverili, ali vključujejo okoljske cilje, pomembne za OP ROPI:

- Strategija razvoja Slovenije (junij 2005)

- Državni razvojni program 2007-2013 (DRP) (v pripravi, 2006)

- Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013 (v obravnavi, junij 2006)

- Razvojni načrti in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011 (v pripravi, julij 2007).

OP ROPI po hierarhiji priprave dokumentov izhaja iz Strategije razvoja Slovenije, iz katere izhaja tudi Državni razvojni program, tako da je z njima usklajen.

Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja 2007-2013 (v obravnavi, junij 2006) vsebuje v okviru prednostne naloge Spodbujanje okolju prijaznih kmetijskih praks aktivnost Spodbude kmetijskim praksam, ki vplivajo na izboljšanje stanja okolja, ki bo prispevala k nekaterim okoljskim ciljem na področju varstva vodnih virov, h katerim bo prispeval tudi OP ROPI, vendar njuno izvajanje zaradi specifičnosti ni povezano. Razvojni načrti in usmeritve slovenskega turizma 2007-2011 pa ne vsebujejo nobenih okoljskih izhodišč in zato niso pomembni za določanje okoljskih ciljev OP ROPI.

# Metoda dela

## Screening

V prvi fazi postopka celovite presoje vplivov na okolje ali tako imenovanem screeningu (uvodnem pregledu) smo presojali, ali je za operativni program potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Screening smo opravili v dveh korakih - v prvem smo s pomočjo drevesa odločanja pregledali glavne značilnosti programa, v drugem koraku pa smo s pomočjo različnih kriterijev ugotavljali, kakšni bodo možni vplivi izvedbe programa na okolje.

Delovno gradivo za pripravo operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007 - 2013 (datum priprave 21. maj 2006) smo preverili s pomočjo zgoraj opisane metode postopka odločanja in drugega koraka screeninga. Horizontalnih vsebin in vplivov tehnične pomoči nismo presojali, saj naj bi horizontalne vsebine prispevale k zmanjševanju vplivov na okolje, tehnična pomoč pa je namenjena predvsem podpori izvajanja samega operativnega programa.

Vsako razvojno prioriteto in njene ukrepe smo pregledali in iz opisov ciljev, predvidenih dejavnosti, ciljnih skupin in indikatorjev sklepali o možnostih vplivov na okolje. Verjetnost, da ima operativni program vpliv na okolje, smo preverjali s pomočjo tabele, nato pa smo razvojne prioritete ovrednotili še glede pomembnosti vplivov na okolje, do katerih naj bi prišlo. Operativni program smo pregledali za vsak nivo posebej: nivo operativnega programa – cilji in kazalci, nivo razvojnih prioritet – cilji in kazalci, nivo ukrepov – predvidene aktivnosti. Pomembnost vplivov za okolje smo ovrednotili s presojanjem, kako OP vpliva na: verjetnost vpliva, trajanje vpliva, reverzibilnost vpliva, verjetnost kumulativnih vplivov, verjetnost čezmejnih vplivov, tveganje za zdravje in tveganje za okolje.

Glede na podatke, ki so bili na voljo v pregledanem osnutku Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007 - 2013 na okolje je bilo ugotovljeno, da je potrebno za Operativni program izvesti celovito presojo vplivov na okolje v skladu s Smernico in z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS št. 73/05). Enako ugotovitev je sprejelo Ministrstvo RS za okolje, Sektor za celovite presoje, ki je 20. 7. 2006 sprejelo odločbo (št. 35409-195/2006 NBJ) o tem, da je v postopku priprave Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.

## Scoping

Scoping je faza celovite presoje, v kateri se na podlagi osnovnih podatkov o planu določi, katere vsebine so pomembne za izvedbo celovite presoje,  kakšna bo raven podrobnosti obdelave podatkov za okoljsko poročilo in kako bo potekala priprava okoljskega poročila. Poleg tega se v tej fazi okvirno predlaga metode dela. Scoping je podrobneje opisan v posebnem poglavju.

## Določitev okoljskih ciljev in kazalnikov

Okoljski cilji so bili določeni na podlagi strateških dokumentov na državni ravni. Kjer takih dokumentov ni ali pa so pomanjkljivi, so bili cilji določeni na podlagi strateških dokumentov EU ali pa smo jih oblikovali sami. Kazalniki doseganja ciljev so bili običajno določeni na podlagi istega strateškega dokumenta kot cilji; v primeru, da kazalniki iz strateških dokumentov niso bili smiselni, smo jih določili na podlagi drugih podobnih dokumentov ter baz podatkov različnih organizacij, ki se ukvarjajo z vplivi na okolje. Cilji in kazalniki so prikazani tabeli v kasnejših poglavjih.

## Analiza stanja in trendov, predvideno stanje, če ne pride do izvedbe OP ROPI

Za vsak cilj oz. segment okolja smo opredelili trenutno stanje okolja in izluščili trende. Na podlagi trendov smo opredelili tudi predvideno stanje okolja v Sloveniji v primeru, da se OP ROPI ne izvede, da bi tako lahko primerjali in ocenili predvidene posledice izvedbe OP ROPI. Analiza stanja in trendov je prikazana tabeli v kasnejših poglavjih.

## Možne alternative

Alternativne poti do ciljev programa smo definirali za nekatere segmente okolja na nivoju ciljev in razvojnih prioritet, ki jih program spodbuja. Kot alternative smo opredelili tudi tiste spremembe osnutkov OP, ki so sledile  usmeritvam iz poročila o scopingu in osnutka okoljskega poročila.

## Analiza in ovrednotenje vplivov

Primerjali smo cilje Operativnega programa (osnutek, 4. julij 2006) z okoljskimi cilji prej navedenih strateških dokumentov. Ovrednotili smo, kakšno je stanje okolja na področju posameznega okoljskega cilja, nato pa ocenili vplive posameznega ukrepa, prioritete oz. cilja OP na okolje in ocenili, kako bo to vplivalo na doseganje ciljev.

Pri vrednotenju vplivov posameznega ukrepa, prioritete oz. cilja OP smo upoštevali različne vrste vplivov (glede na trajanje, učinek,...: dolgoročni – kratkoročni, trajni – začasni, neposredni, sinergijski,...); vsebinsko pa smo se posvetili predvsem kumulativnim vplivom, alternativam in omilitvenim ukrepom. Kumulativne vplive smo ocenili na podlagi jakosti in pomembnosti, pri čemer smo upoštevali trenutno stanje in trende za posamezen element okolja. Obenem smo analizirali tudi možnost čezmejnih vplivov. Poskušali smo oceniti kumulativne vplive tako med posameznimi ukrepi, prioritetami kot med vsemi tremi Operativnimi programi in drugimi programi.

Vsi podatki o stanju in vrednotenju so zbrani v tabelah, torej v obliki nekakšnih matrik.

Vplive smo vrednotili na ravni prednostnih usmeritev na podlagi dejavnosti, predvidenih v okviru teh usmeritev. Merila za izbor projektov in sistem spremljanja in poročanja še nista določena, zato smo zanju podali priporočila oz. nanju navezali izvedbo alternativ, omilitvenih ukrepov in monitoring.

Za vrednotenje vplivov na varovana območja smo zbrali podatke o lokacijah projektov z indikativnega seznama, kjer je to le bilo mogoče. Vir podatkov so bili predvsem investitorji, javno dostopne baze podatkov (npr. interaktivni naravovarstveni atlas ARSO), operativni programi in spletne strani občin. Možno je, da nekateri podatki niso točni ali so zastareli, vendar prikaz možnih območij vpliva na varovana območja podaja vsaj okvirno sliko. Kartografski prikaz je podan v prilogi. Za čistilne naprave pogosto niso znane natančne lokacije, medtem ko lokacije regijskih centrov za ravnanje z odpadki večinoma še niso znane oz. se občine o njih še dogovarjajo, tako da vrednotenje njihovih vplivov na varovana območja ni mogoče.

## Predlog omilitvenih ukrepov

Predlagani so omilitveni ukrepi, ki temeljijo na značilnostih vplivov in izvedljivosti. Nekateri omilitveni ukrepi so popolnoma organizacijski in ne bodo zahtevali veliko stroškov, nekateri pa bodo povezani z večjimi investicijami, večinoma pa so povezani s pogoji in z merili za izbor projektov.

## Spremljanje stanja

Opisan je sistem spremljanja stanja in vplivov izvedbe OP ROPI.

## Sklepna ocena o sprejemljivosti OP ROPI z vidika varstva okolja

Podana je sklepna ocena o vplivih, obvezni omilitveni ukrepi in predlagan način spremljanja stanja okolja.

## Dopolnitve okoljskega poročila

Operativni program je bil na podlagi usklajevanj v času od izdelave osnutka okoljskega poročila večkrat dopolnjen. 7. novembra 2006 je bil pripravljen neuradni osnutek Operativnega programa za predhodno obravnavo na Evropski komisiji. Ta osnutek je bil primerjan s prvotno presojanim osnutkom Operativnega programa, nato pa smo ocenili, ali so spremembe v vsebini osnutka tako pomembne, da je potrebno ovrednotiti njihove morebitne vplive na okolje.

# Struktura poročila

V okoljskem poročilu so zajeti in obravnavani sledeči sestavni deli:

- splošni del - ozadje in namen poročila;

- opis Operativnega programa z opisom njegovih osnovnih značilnosti;

- izhodišča za pripravo okoljskega poročila: predstavitev okoljskih izhodišč, vsebinjenje;

- stanje okolja: opis obstoječega stanja okolja;

- cilji in kazalci: predstavitev ciljev Operativnega programa, kazalcev za spremljanje doseganja ciljev, analize vključenosti ciljev, metodologije vrednotenja in ocenjevanja;

- alternativne možnosti;

- vplivi plana na okolje, naravo, človeka in kulturno dediščino;

- priporočila za zmanjševanje vplivov;

- program spremljanja ali monitoring;

- opozorilo o celovitosti;

- sklepna ocena o sprejemljivosti.

V tem okoljskem poročilu so opredeljeni ter ugotovljeni verjetni škodljivi vplivi izvedbe OP ROPI na okolje, ki so lahko: neposredni, daljinski, kumulativni in sinergijski ter kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni, trajni in začasni. Vplivi izvedbe OP ROPI so ocenjeni na podlagi učinkov izvedbe plana na izbrane kazalce stanja okolja glede na cilje celovite presoje.

Vsebinjenje (Scoping)

Na podlagi osnutka Operativnega programa je bila opravljena analiza pomembnosti vplivov plana na okolje, nato pa so bili glede na razpoložljive podatke in natančnost posameznih ciljev prioritet, prednostnih usmeritev in predvidenih aktivnosti okvirno opredeljeni vplivi na posamezne elemente okolja. Rezultati so bili prikazani v tabeli, ki nam je služila za hiter pregled vplivov in dogovor o natančnosti nadaljnjih analiz.

Ocena za potrebe scopinga je temeljila na predpostavkah, kakšne vrste aktivnosti bodo izvajane na podlagi Operativnega programa in kakšni so možni vplivi takih aktivnosti glede na pretekle izkušnje in podobne aktivnosti oz. projekte. Ker so nekatere prioritete in predvidene aktivnosti vsebinsko in izvedbeno zelo široke, je bilo včasih težko oceniti možne vplive, saj so odvisni od vrste projekta, zato smo o njih sklepali na podlagi izkušenj in vplivov podobnih aktivnosti.

Za fazo scopinga smo vrednotili, ali so možni vplivi neke razvojne prioritete, prednostne usmeritve, cilja na nek element neposredni ali pa posredni. Za neposredne vplive gre takrat, ko rezultat ukrepa sam vpliva na element okolja (npr. emisije v zrak iz novih obratov), za posredne pa takrat, ko rezultati ukrepa vplivajo na določeno značilnost, ki potem vpliva na element okolja (npr. gradnja novih stanovanj bo generirala promet, ki vpliva na zrak). Vplive smo vrednotili glede na posamezne elemente:

- elementi, na katere zelo vpliva lokacija obravnavanega ukrepa (oz. njegovih projektov): živalstvo, rastlinstvo, tla, vode, zrak, kulturna dediščina, krajina;

- elementi, na katere zelo vplivata vrsta in velikost ukrepa (oz. njegovih projektov): prebivalstvo, zdravje ljudi, raba naravnih virov, raba energije, materialne dobrine.

Ugotovili smo, da bo pri izvedbi OP prišlo do vplivov na vse izbrane elemente okolja, kar je tudi posledica širokega nabora vsebine ukrepov.

Preglednica 7:Pregled ciljev OP ROPI in možni vplivi na okolje, pomembni za celovito presojo vplivov na okolje

| Element OP | Za kateri sektor Smernice je program pripravljen | Spodbuja PVO projekte? | Posega v varovana območja? |
| --- | --- | --- | --- |
| Strategija prometnega dela |  |  |  |
| Cilji |  |  |  |
| podpreti in razviti različne možnosti mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva s poudarkom na trajnostni mobilnosti in sicer s - povečanjem zanesljivosti prometnega sistema, - povečanjem ekonomske učinkovitosti, - povečanjem prometne varnosti, - nadaljnjim razvojem novih načinov transporta ter - osveščanjem in vzgojo uporabnikov prevoznih sredstev | promet | zelo verjetno | mogoče |
| Strategija okoljskega dela |  |  |  |
| Cilji |  |  |  |
| pospešitev izvajanja posameznih faz ravnanja z odpadki, | ravnanje z odpadki | mogoče | mogoče |
| pospešitev izločanja količin ločeno zbranih frakcij komunalnih in nevarnih komunalnih odpadkov, | ravnanje z odpadki | mogoče | mogoče |
| pospešitev gradnje zbirnih centrov za ločeno zbrane frakcije komunalnih in nevarnih komunalnih odpadkov, | ravnanje z odpadki | zelo verjetno | mogoče |
| pospešitev gradnje objektov za predelavo odpadkov z različnimi zmogljivostmi, | ravnanje z odpadki | zelo verjetno | mogoče |
| pospešitev gradnje objektov za energetsko predelavo oz. sežiganje odpadkov in muljev čistilnih naprav | ravnanje z odpadki | zelo verjetno | mogoče |
| zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi neprečiščenih komunalnih odplak s komunalnim opremljanjem 3260 aglomeracij na območjih naselij ali delov naselij z obremenjenostjo: več kot 100.000 PE, več kot 15.000 PE, več kot 10.000 PE na občutljivih območjih in večje od 2000 PE | ravnanje z vodo | zelo verjetno | mogoče |
| izgradnja magistralnih vodovodnih sistemov na območjih, kjer se centralizirana rešitev izkaže za ekonomsko ustrezno, | ravnanje z vodo | mogoče | mogoče |
| dolgoročna zagotovitev pitne vode v času klimatskih sprememb in izgradnja večnamenskih zadrževalnikov voda, | ravnanje z vodo | zelo verjetno | mogoče |
| dolgoročno varovanje obstoječih in potencialnih virov pitne vode z zmanjšanjem obremenjevanja virov na vodovarstvenih območjih in ukrepi bogatenja. | ravnanje z vodo | verjetno | mogoče |
| prilagoditi rabo prostora na poplavnih območjih poplavam, tako da se postopno zmanjšajo vplivi dosedanjega poseganja človeka v naravne procese, | ravnanje z vodo | verjetno | mogoče |
| gradnja protipoplavnih objektov - omeji se na varovanje življenj in pomembnejših materialnih dobrin, pri čemer je potrebno upoštevati tudi varstvo narave in krajine | ravnanje z vodo | zelo verjetno | zelo verjetno |
| na poplavnih območjih je še posebej potrebno zagotoviti ukrepe za preprečitev onesnaženj voda, vodnih ekosistemov in tal, kot posledic poplav | ravnanje z vodo | verjetno | verjetno |
| Strategija trajnostne rabe energije |  |  |  |
| Cilji |  |  |  |
| povečanje zanesljivosti oskrbe z energijo | energetika | mogoče | ne |
| varovanje okolja s poudarkom na zmanjšanju emisij toplogrednih plinov | energetika | mogoče | ne |
| znižanje stroškov za energijo in s tem povečanje konkurenčnosti gospodarstva (predvsem energetsko intenzivnih panog) | industrija | ne | ne |
| znižanje obremenitev javnih financ in večja kupna moč prebivalstva |  | ne | ne |
| tehnološki razvoj na področju gradbenih in drugih materialov, stavbnega pohištva, inštalacij (ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija), poligeneracije, informacijskih tehnologij, itd. | industrija | verjetno | ne |
| dvig konkurenčnosti na segmentu, kjer imamo znanje in tradicijo |  | ne | ne |
| odpiranje novih delovnih mest |  | ne | ne |
| pospeševanje regionalnega razvoja |  | ne | ne |
| izboljšanje bivalnega udobja in delovnih pogojev državljank in državljanov | energetika | ne | ne |
| znižanje stroškov za zdravstvo |  | ne | ne |

## Pomembni sogovorniki

Za korektno ovrednotenje vplivov, uporabnost omilitvenih ukrepov in prilagajanje OP ROPI zaključkom strateške presoje smo se po potrebi usklajevali z naslednjimi organizacijami:

- pripravljavec Operativnega programa,

- Ministrstvo RS za okolje in prostor, Sektor za celovite presoje.

## Zaključki

Vrednotenje verjetnosti vplivov na okolje je potekalo predvsem na podlagi aktivnosti/predvidenih dejavnosti, predlaganih v Operativnem programu, saj so razvojne prioritete opredeljene zelo skopo.

Ugotovili smo, da bodo številne aktivnosti, katerih izvedbo bo spodbujal Operativni program, imele precejšnje vplive na okolje.

Zelo velika možnost je, da bodo aktivnosti, ki predvidevajo izvedbo infrastrukturnih projektov izven poselitvenih območij, vplivali na varovana območja – območja Natura 2000 in območja, zavarovana po Zakonu o ohranjanju narave (krajinski parki, regijski parki, narodni park), zato smo precejšnjo pozornost posvetili presojanju vplivov Operativnega programa na varovana območja.

Podatki o programu

# Ime programa

Okoljsko poročilo obravnava Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (Neuradni osnutek za predhodno obravnavo na Evropski komisiji, 7. november 2006), s katerimi se načrtuje uporaba sredstev Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Pripravljavec programa je Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

# Cilji in opis programa

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture bo financiran iz naslova Kohezijskega sklada, v manjši meri pa tudi iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj. Cilj operativnega programa je zagotoviti infrastrukturo na področju okolja in prometa, kar je povezano tako z spodbujanjem gospodarskega razvoja in ustvarjanjem delovnih mest, kakor tudi z spodbujanjem trajnostnega razvoja in zagotavljanjem visoke kvalitete življenja za prebivalce RS. Upoštevajoč navedeno program vsebuje tudi dejavnosti na področju trajnostne rabe energije. Cilji OP ROPI (verzija 7. november 2006) so:

- 215 km novozgrajenih in posodobljenih cest,

- 428 km novozgrajenih in posodobljenih železniških prog,

- Povečanje zmogljivosti vodenja in kontrole zračnega prometa,

- Zmanjšanje količin odloženih odpadkov,

- Povečanje števila prebivalcev vezanih na nove vodovodne sisteme s kvalitetno pitno vodo,

- Dvig deleža komunalno opremljenih aglomeracij s 50% na 95%,

- Zmanjšanje poplavno ogroženih površin,

- Zmanjšanje emisij CO2,

- Prihranek končne energije,

- Povečanje proizvedene energije iz obnovljivih virov.

Uredba Sveta (ES) št.1083/2006 z dne 11.julij 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 v 47. členu navaja, da se za pomoč iz skladov izvaja vrednotenje, katerega namen je izboljšati kakovost, učinkovitost in doslednost pomoči iz skladov ter strategijo in izvajanje operativnih programov v zvezi s posebnimi strukturnimi težavami, ki vplivajo na zadevne države članice in regije, obenem pa upoštevati cilj trajnostnega razvoja in ustrezne zakonodaje Skupnosti glede vpliva na okolje in strateške okoljske presoje.

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 (v nadaljevanju OP ROPI) predstavlja izvajalski dokument Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, ki določa neposredno izhajajoče pravne obveznosti in pravice izvajanja kohezijske politike Evropske unije v Sloveniji. Gre za skupni programski dokument Slovenije in EU, ki je sprejet na predlog države članice po uskladitvi z Evropsko komisijo, ko slednja sprejme odločitev o potrditvi ter ga obe partnerici tudi skupaj izvajata in financirata. OP ROPI najširše temelji na Strategiji razvoja Slovenije, ki jo je v prvi polovici leta 2005 sprejela Vlada Republike Slovenije. Cilji Operativnega programa ROPI so prikazani v spodnji preglednici.

Preglednica 8: Cilji OP ROPI

| Strategije, razvojne prioritete | Področja | Cilji |
| --- | --- | --- |
| Prometna strategija | podpreti in razviti različne možnosti mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva s poudarkom na trajnostni mobilnosti in sicer s - povečanjem zanesljivosti prometnega sistema, - povečanjem ekonomske učinkovitosti, - povečanjem prometne varnosti, nadaljnjim razvojem novih načinov transporta ter - osveščanjem in vzgojo uporabnikov prevoznih sredstev. |  |
| Posamezne razvojne prioritete | Cilji po posameznih področjih niso določeni, določeni so le kazalniki. |  |
| Strategija področja varstva okolja |  | z izgradnjo in upravljanjem okoljske infrastrukture zagotoviti pogoje za trajnostni razvoj in kakovostno življenjsko okolje |
| Ravnanje s komunalnimi odpadki | Cilji - v postopke pred odstranjevanjem odpadkov usmeriti vsaj 55 % ali več od nastalih količin komunalnih odpadkov in jih (v neto iznosu) snovno izrabiti vsaj 42 % ali več, - izločiti vse kuhinjske odpadke in jih biološko predelati, - obdelati vse preostanke odpadkov tako, da vsebnost skupnega organskega ogljika (TOC) ne bo presegala 5 %, - termično obdelati preostanke odpadkov, kjer mejne vrednosti 5 % TOC z drugimi postopki ni mogoče doseči in tiste organske odpadke pri katerih je taka obdelava nujna, - zmanjšati količine odloženih biološko razgradljivih odpadkov od 47 % v strukturi odloženih odpadkov na 16% do leta 2013- 2015 ter - zmanjšati potencial nastajanja in emisij toplogrednih plinov za 1162 kt CO2 ekvivalentov do leta 2012. Usmeritve: v vzpostavitev infrastrukture: - pospešitev izvajanja posameznih faz ravnanja z odpadki, - pospešitev izločanja količin ločeno zbranih frakcij komunalnih in nevarnih komunalnih odpadkov, - pospešitev gradnje zbirnih centrov za ločeno zbrane frakcije komunalnih in nevarnih komunalnih odpadkov, - pospešitev gradnje objektov za predelavo odpadkov z različnimi zmogljivostmi, - pospešitev gradnje objektov za energetsko predelavo oz. sežiganje odpadkov. |  |
| Področje voda | Cilji: - zagotovitev dobrega kemijskega stanja voda na celotnem območju Slovenije do leta 2015 - opremljenost 95% vseh aglomeracij z objekti in napravami za odvajanje in čiščenje v skladu s predpisi - zmanjšanje onesnaževanja voda zaradi odvajanja neprečiščenih odpadnih komunalnih vod od leta 2004 do leta 2015 za 1,5 MIO PE - zagotovitev večje dostopnosti podpornih storitev in zagotovitev zdrave pitne vode na območjih z veliko možnostjo razvoja in sicer z naslednjimi investicijskimi ukrepi: - Povezovanje vodovodnih sistemov na večje skupne vodne vire (Pomurski vodovod, Bela Krajina in drugi); - Zagotovitev rezervnih vodnih virov na večjih vodovodnih sistemih (predvidoma tistih, ki oskrbujejo več kot 50.000 prebivalcev in povezave); - Sanacija nezadostnih vodnih virov (količina – zlasti obala), zadrževanje voda ter rehabilitacija magistralnih vodovodov; - Aktivna zaščita zajetij pitne vode pred onesnaženimi vodami - Zmanjšanje poplavne ogroženosti urbaniziranih površin |  |
|  | Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod | Usmeritev v zmanjšanje onesnaževanja okolja zaradi neprečiščenih komunalnih odplak s komunalnim opremljanjem 3260 aglomeracij na območjih naselij ali delov naselij z obremenjenostjo: - več kot 100.000 PE, - več kot 15.000 PE, - več kot 10.000 PE na občutljivih območjih in - več kot 50 PE, če je gostota obremenjenosti več kot 10 PE/ha in gre za vodovarstvena območja ali območja kopalnih voda |
|  | oskrba s pitno vodo | Ključni ukrepi: - izgradnja magistralnih vodovodnih sistemov na območjih, kjer se centralizirana rešitev izkaže za ekonomsko ustrezno, - dolgoročna zagotovitev pitne vode v času klimatskih sprememb in izgradnja večnamenskih zadrževalnikov voda, - dolgoročno varovanje obstoječih in potencialnih virov pitne vode z zmanjšanjem obremenjevanja virov na vodovarstvenih območjih in ukrepi bogatenja. |
|  | Zmanjševanje škodljivega delovanja voda | Ključne usmeritve: - raba prostora na poplavnih območjih se mora prilagoditi poplavam, tako da se postopno zmanjšajo vplivi dosedanjega poseganja človeka v naravne procese, - gradnja protipoplavnih objektov, ki je še vedno eden od pomembnih elementov obrambe pred poplavami, se omeji na varovanje življenj in pomembnejših materialnih dobrin, pri čemer je potrebno upoštevati tudi varstvo narave in krajine, - na poplavnih območjih je še posebej potrebno zagotoviti ukrepe za preprečitev onesnaženj voda, vodnih ekosistemov in tal, kot posledic poplav, vsebine: - zadrževanje prekomernih količin voda, - hranjenje teh količin na območju nastanka - postopno odvajanje v vodni režim, ko to ne povzroča več škodljivega delovanja. |
| Strategija področja Trajnostne rabe energije |  | z učinkovito rabo energije ter proizvodnjo energije iz obnovljivih virov - zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo, - s tem pa podpreti gospodarski razvoj ter - zmanjšati negativne vplive na okolje |
|  |  | Podcilji: - povečanje zanesljivosti oskrbe z energijo, - varovanje okolja s poudarkom na zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, - znižanje stroškov za energijo in s tem povečanje konkurenčnosti gospodarstva (predvsem energetsko intenzivnih panog), - znižanje obremenitev javnih financ in večja kupna moč prebivalstva, - tehnološki razvoj na področju gradbenih in drugih materialov, stavbnega pohištva, inštalacij (ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija), poligeneracije, informacijskih tehnologij, itd., - dvig konkurenčnosti na segmentu, kjer imamo znanje in tradicijo, - odpiranje novih delovnih mest, - pospeševanje regionalnega razvoja, - izboljšanje bivalnega udobja in delovnih pogojev državljank in državljanov, - znižanje stroškov za zdravstvo itd. |

## Odnos do drugih ustreznih planov/programov - analiza skladnosti in vključenosti ciljev

Za izvajanje Operativnega programa so pomembni številni drugi programi in strategije, ki jim je Operativni program glede na pomen, vsebino in obdobje izvajanja podrejen. Za preverjanje usklajenosti s širšim strateškim kontekstom je bila opravljena primerjava OP z naslednjimi programi in strategijami s področja varstva okolja, kot je prikazano v poglavju 1.3. Okoljska izhodišča:

- Nacionalni program varstva okolja (Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 - 2012 -  ReNPVO, Ur. l. RS št. 02/06),

- Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije -OdSPRS, Ur. l. RS št. 76/04),

- Nacionalni energetski program (Resolucija o Nacionalnem energetskem programu - ReNEP, Ur. l. RS št. 57/04),

- Šesti okoljski akcijski program Skupnosti (Sklep št. 1600/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2002),

- Bela knjiga o evropski transportni politiki za leto 2010: Čas za odločitev (White Paper European transport policy for 2010: time to decide (Official Journal C 043 E, 19/02/2004)).

- Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011 (osnutek, junij 2006) in Nacionalni program varnosti cestnega prometa v Republiki Sloveniji (NPVCP) (Ur.l. RS, št. 63/2002),

- Letalski varnostni program Republike Slovenije (Vlada RS, 30.03.2006),

Poleg tega je bil opravljen pregled nekaterih dokumentov z drugih področij, da bi preverili, ali vključujejo okoljske cilje, pomembne za OP ROPI. Rezultati so prikazani v poglavju 1.3. Okoljska izhodišča. Skladnost okoljskih ciljev OP ROPI s cilji drugih strateških dokumentov je podrobneje po posameznih segmentih in ciljih prikazana v poglavju 18. Okoljski cilji programa.

# Območje programa

OP ROPI zajema območje celotne Slovenije.

# Razmestitev planiranih dejavnosti in večjih projektov v prostoru

OP ROPI bo podlaga za sofinanciranje in izvedbo številnih projektov. V času priprave poročila so bili znani nekateri večji načrtovani projekti, prikazani na indikativnem seznamu velikih projektov, nekateri pa bodo natančneje znani šele kasneje. Razmestitev večjih projektov, ki so bili že znani, je okvirno prikazana v kartografskih prilogah. Pri tem je treba poudariti, da natančne lokacije večinoma še niso znane.

# Predvideno obdobje izvajanja programa

Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture se bo izvajal v obdobju od l. 2007 do 2013. Sredstva se lahko po pravilu n + 2 črpajo še dve leti po koncu programskega obdobja.

# Potrebe po naravnih virih

Za izvedbo obeh razvojnih prioritet Prometna infrastruktura bo potrebno zagotoviti velike količine ustreznih mineralnih surovin in gradbenega materiala, količin v tej fazi ni mogoče oceniti. Vse novogradnje, ki bodo predvsem pri prioritetah Prometna infrastruktura velike, bodo potrebovale veliko sedaj še nepozidanih zemljišč, kar ima lahko posledice za ohranjanje narave in vodne vire. Ureditev poplavne varnosti zahteva rezervacijo večjih območij, ki jih je treba primerno urediti in na njih preprečiti gradnjo. Aktivnosti v usmeritvi Oskrba s pitno vodo bo mobilizirala večje količine pitne vode, obenem pa bodo viri pitne vode bolje zaščiteni in učinkoviteje izkoriščeni.

Potrebe po naravnih virih za posamezno vrsto vira in posamezno prioriteto so prikazane v spodnji preglednici.

Preglednica 9: Potrebe po naravnih virih za izvedbo aktivnosti, načrtovanih v OP ROPI

Legenda:

++	zelo velika potreba po naravnih virih

+	zanemarljiva potreba po naravnih virih

O	ni potreb po naravnih virih

-	zanemarljivo zmanjšanje potreb po naravnih virih

--	zmerno do veliko zmanjšanje potreb po naravnih virih

| Razvojna prioriteta | Prednostna usmeritev | Potrebe po naravnih virih |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | prostor | rudnine (mineralne surovine, železo, druge surovine za gradbeni material) | voda | nafta | plin | premog | gozd (les) | El.. energija (iz obnovljivih virov) |
| Železniška infrastruktura v okviru Kohezijskega sklada |  | ++ | + | o | o | o | o | + | ++ |
| Cestna, letališka in pomorska infrastruktura v okviru Kohezijskega sklada | Področje cest | ++ | ++ | o | + | o | o | o | + |
|  | Področje pomorstva | ++ | ++ | o | + | o | o | o | + |
|  | Področje letalstva | ++ | + | o | o | o | o | o | + |
| Prometna infrastruktura v okviru ESRR | Področje cest | ++ | ++ | o | + | o | o | o | + |
|  | Področje javnega potniškega prometa | o | o | o | o | o | o | o | o |
|  | Področje letalstva | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Ravnanje s komunalnimi odpadki |  | ++ | + | o | + | o | o | o | ++ |
| Varstvo okolja – področje voda | Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod | ++ | + | o | o | o | o | o | + |
|  | Oskrba s pitno vodo | ++ | + | - | o | o | o | o | + |
|  | Zmanjšanje škodljivega delovanja voda | ++ | + | o | o | o | o | o | + |
| Trajnostna raba energije | Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb | + | + | o | -- | -- | -- | ++ | -- |
|  | Učinkovita raba električne energije | o | o | o | --o | -- | -- | -- | -- |
|  | Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo | + | o | o | -- | + | - | ++ | -- |
|  | Demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje | + | + | o | - | - | - | o | - |

# Emisije in odpadki

Ravnanje z odpadki in dovoljene emisije pri posegih je urejeno z veljavno okoljevarstveno zakonodajo in operativnimi programi, narejenimi na podlagi ReNPVO. V nadaljevanju so opisana predvidevanja glede emisij in odpadkov pri posamezni prednostni usmeritvi.

Zaradi razvoja prometne infrastrukture se bodo povečale emisije v zrak in tveganje za tla in vode zaradi nesreč. Aktivnosti za trajnostno rabo energije pa bodo zagotavljale zmanjšanje emisij zaradi energetske oskrbe. Razvoj prometne infrastrukture bo povečal količine padavinskih odpadnih vod. Po drugi plati pa bodo aktivnosti v okviru usmeritve Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod bistveno zmanjšale emisije snovi v vodotoke. Pri gradnji prometne infrastrukture bodo nastajale velike količine odpadkov, predvsem gradbenih, ki jih bo potrebno bodisi vgraditi v infrastrukturo bodisi primerno odložiti. Ravnanje z odpadki bo zmanjšalo količine odpadkov, poleg tega je predvidena energetska izraba odpadkov.

Predvidene emisije in odpadki so po posameznih vrstah prikazani v spodnji preglednici.

Preglednica 10: Potrebe po naravnih virih za izvedbo aktivnosti, načrtovanih v okviru OP ROPI

Legenda:

++	zelo velika potreba po naravnih virih

+	zanemarljiva potreba po naravnih virih

O	ni potreb po naravnih virih

-	zanemarljivo zmanjšanje potreb po naravnih virih

--	zmerno do veliko zmanjšanje potreb po naravnih virih

| Razvojna prioriteta | Prednostna usmeritev | Predvidene emisije in odpadki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | emisije v zrak | padavinske odpadne vode | komunalne in druge odpadne vode | emisije toplote | emisije v tla | emisije hrupa | inertni gradbeni odpadki | nevarni gradbeni odpadki | komunalni odpadki |
| Železniška infrastruktura v okviru Kohezijskega sklada |  | o | o | o | o | o | ++ | + | + | o |
| Cestna, letališka in pomorska infrastruktura v okviru Kohezijskega sklada | Področje cest | ++ | + | o | o | + | ++ | ++ | + | + |
|  | Področje pomorstva | ++ | + | + | o | + | ++ | + | + | + |
|  | Področje letalstva | ++ | + | + | + | + | ++ | + | o | + |
| Prometna infrastruktura v okviru ESRR | Področje cest | ++ | + | o | o | + | ++ | ++ | + | + |
|  | Področje javnega potniškega prometa | + | o | o | o | o | + | o | o | o |
|  | Področje letalstva | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Ravnanje s komunalnimi odpadki |  | ++ | + | ++ | + | ++ | + | + | + | o |
| Varstvo okolja – področje voda | Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod | + | o | o | o | + | + | o | o | o |
|  | Oskrba s pitno vodo | o | o | o | o | + | o | + | o | o |
|  | Zmanjšanje škodljivega delovanja voda | o | + | o | o | + | o | o | o | o |
| Trajnostna raba energije | Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb | + | o | + | o | o | o | + | + | o |
|  | Učinkovita raba električne energije | o | o | o | + | o | + | o | o | o |
|  | Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo | + | o | o | + | + | + | + | o | + |
|  | Demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje | o | o | o | o | o | o | o | o | + |

# Osnovni podatki o načrtovanih aktivnostih

Osnovni podatki o načrtovanih aktivnostih so podani v naslednji preglednici.

Preglednica 11: Aktivnosti, načrtovane v okviru OP ROPI

| Razvojna prioriteta | Prednostna usmeritev | Predvidene aktivnosti in njihov obseg | Indikativni seznam velikih projektov |
| --- | --- | --- | --- |
| Železniška infrastruktura v okviru Kohezijskega sklada |  | zgrajene nove proge (28 km), posodobljene proge (400 km), elektrificirane proge, urejeni železniški terminali in postaje, urejena izvennivojska in nivojska križanja | - Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper - Gradnja nove železniške povezave Divača-Koper - Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko-Hodoš za 160 km/h - Uvedba sistema ETCS na slovenskem železniškem omrežju - Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju - Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah - Nadgradnja proge Celje – Pragersko - Šentilj za 160 km/h - Uvedba daljinskega vodenja prometa na V. in X. koridorju - Gradnja drugega tira / Nova dvotirna proga Ljubljana-Jesenice/državna meja z Avstrijo - Gradnja drugega tira na progi Maribor-Šentilj/državna meja z Avstrijo |
| Cestna, letališka in pomorska infrastruktura v okviru Kohezijskega sklada | Področje cest | zgrajene avtoceste (25 km) in izvennivojska križanja (15) | - Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve - Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Ponikve-Hrastje - Avtocesta A5; BELTINCI-PINCE: Beltinci-Lendava - Avtocesta A4; SLIVNICA-GRUŠKOVJE: Slivnica-Draženci - Izgradnja izvennivojskih križanj (15) glavnih in regionalnih cest z železniškimi progami - Avtocesta A4; SLIVNICA-GRUŠKOVJE: Draženci-Gruškovje |
|  | Področje pomorstva | novi multimodalni terminal, podaljšana operativna obala, izgradnja tirov za manipulacijo, ranžirna grupa, direktna povezava z glavno železniško postajo ter vzpostavitev ustreznih cestnih povezav, širitve obstoječih terminalov, nov trajektni pomol za mednarodni potniški promet, druge investicije povezane s povečanjem učinkovitosti pristanišča | Razvoj pristaniške infrastrukture – gradnja operativnih obal (1800 m ) |
|  | Področje letalstva | nov center za vodenje in kontrolo zračnega prometa, novi in posodobljeni kontrolni stolpi, letališko informacijsko omrežje, projekt za vzpostavitev mreže helioportov, posodobljena sekundarna omrežja javnih letališč, obnovljeni tehnični sistemi za vodenje in kontrolo zračnega prometa | - izgradnja novega centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa ter kontrolnega stolpa na letališču Ljubljana; - posodobitev kontrolnih stolpov na letališčih Maribor, Portorož in Cerklje ob Krki; - vzpostavitev letališkega informacijskega omrežja; - izdelava projekta za vzpostavitev mreže heliportov (tudi za reševalne službe in izredne primere); - modernizacija, obnova in nadgradnja tehničnih sistemov za vodenje in kontrolo zračnega prometa |
| Prometna infrastruktura v okviru ESRR | Področje cest | novi cestni odseki (20 km), obvoznice, križišča in kolesarske poti, obnovljene ceste (130 km) in kolesarske poti (500 km) | - Cestna povezava 3. razvojne osi: Avstrija do A1 Šentilj-Koper in A1 Šentilj-Koper do Novo mesto do Hrvaška - Posodobitev cestne povezave Jeprca - Zminec – Želin - Posodobitev cestne povezave Želin - Peršeti - Kobarid – Robič - Posodobitev cestne povezave Ljubljana - Škofljica - Kočevje - Izgradnja kolesarskih povezav - Posodobitev cestne povezave Šentjakob - Zidani most – Drnovo - Posodobitev cestne povezave Kranjska gora - Bovec, Hrušica - Rateče - Gradnja cestne navezave turističnega območja Bled - Južna obvoznica Bled |
|  | Področje javnega potniškega prometa | dejavnosti, ki prispevajo k učinkovitejšemu javnemu prometu (mestna območja), sistem enotne vozovnice | - Dejavnosti, ki prispevajo k učinkovitejšemu javnemu potniškemu prometu v okvirih širših mestnih območij - Izdelava in aplikacija projekta enotne vozovnice |
|  | Področje letalstva | Investicije v vzpostavitev predpisanih standardov na mednarodnih letališčih |  |
| Ravnanje s komunalnimi odpadki |  | 150 - 200 novih zbirnih centrov, izgradnja regijskih centrov za ravnanje z odpadki (Notranjska, Istra in Kras, Gorenjska, Koroška, SV Slovenija, Ljubljana), tehnološka dopolnitev obstoječih regijskih centrov z napravami za obdelavo odpadkov pred odstranjevanjem in monitoring ter čiščenje izcednih voda (odlagališča nenevarnih in nevarnih odpadkov), 1 - 2 termična objekta za energetsko obdelavo oz. sežig preostanka odpadkov in blata čistilnih naprav, sanacija odlagališč odpadkov in starih bremen zaradi odpadnih olj , pesticidov in PCB | - izgradnja pregijskih centrov za ravnanje z odpadki (Notranjska , Istra in Kras, Gorenjska, Koroška, SV Slovenija, Ljubljana) - izgradnja enega do dveh objektov za energetsko predelavo oz. sežiganje preostankov odpadkov |
| Varstvo okolja – področje voda | Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod | kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave | - Odvajanje in čiščenje v porečju Srednje Save ( Litija, Zagorje in druge) - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Krke in drugih povodij ( Drava, Dravinja, Sora, Vipava, Idrijca, Meža itd.) - Celostna rešitev problematike odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Nove Gorice |
|  | Oskrba s pitno vodo | povezani vodovodni sistemi na večje skupne vodne vire (Pomurski vodovod, Bela Krajina in drugi), rezervni viri pitne vode na večjih vodovodnih sistemih (predvidoma tistih, ki oskrbujejo več kot 50.000 prebivalcev in povezave), sanirani nezadostni vodni viri (količina – zlasti obala), zadrževanje voda ter rehabilitacija magistralnih vodovodov; aktivna zaščita zajetij pitne vode pred onesnaženimi vodami | - celovito varovanje in urejanje oskrbe s pitno vodo Bele Krajine - celovito varovanje in urejanje oskrbe s pitno vodo Pomurja - ureditev oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in kraškega območja - celovito varovanje in urejanje oskrbe s pitno vodo Ptujskega polja - sezonsko zadrževanje voda za izboljšanje odtočnega režima na porečjih Soče, Save, Krke, Kolpe, Savinje, Ljubljanice in za zmanjšanje vpliva klimatskih sprememb - celovita rešitev oskrbe s pitno vodo v SV Sloveniji |
|  | Zmanjšanje škodljivega delovanja voda | ocena ogroženosti pomembnih poplavnih območij, ureditve neposeljenih poplavnih območij za občasno zadrževanje voda (kontrolirane poplave na območjih, kjer ni pričakovati večje materialne škode), izgradnja objektov vodne infrastrukture za varstvo pred poplavami obstoječih urbanih območij, območij, ki predstavljajo v pogojih poplav potencialno nevarnost za okolje ter pomembnih obstoječih območij gospodarskih dejavnosti; modernizacija sistema za spremljanje stanja vodnega okolja | - zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje, - zagotovitev poplavne varnosti na porečju Ljubljanice, - zagotovitev poplavne varnosti na porečju Save; - rekonstrukcija visokovodnih nasipov ob Muri. |
| Trajnostna raba energije | Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb | energetsko sanirane stavbe (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava oken), novogradnja nizkoenergijskih stavb, gradnja pasivnih stavb, sanirani sistemi za ogrevanje (vgradnja kondenzacijskih in modularnih kotlov, vgradnja kotlov na lesno biomaso, vgradnja termostatskih ventilov, regulacija in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov, merjenje in obračun stroškov za energijo po dejanski porabi, zamenjava hišnih toplotnih podpostaj v sistemih daljinskega ogrevanja), vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje, vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje in sanitarno vodo, postavitev fotovoltaičnih sistemov za pridobivanje električne energije iz sonca, postavitev sistemov mikrosoproizvodnje el. E. in toplote, shema učinkovite rabe energije za gospodinjstva z nizkimi prihodki. |  |
|  | Učinkovita raba električne energije | aktivnosti za zmanjšanje porabe električne energije v: industriji (ciljne tehnologije: energetsko učinkoviti elektromotorji, frekvenčni pretvorniki za regulacijo vrtljajev motorjev, energetsko učinkovite črpalke in ventilatorji ter sistemi za pripravo komprimiranega zraka, varčna razsvetljava), gospodinjstvih (energetsko učinkoviti gospodarski aparati in razsvetljava, uvajanje inteligentnih merilnikov), široki rabi (energetsko učinkoviti sistemi za prezračevanje in klimatizacijo ter razsvetljavo), ter za javno razsvetljavo (vgradnja varčnih sijalk in regulatorjev osvetljevanja) | številni manjši investicijski projekti |
|  | Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo | daljinski, skupinski in mikro daljinski sistemi za ogrevanje na lesno biomaso vključno s sistemi soproizvodnje toplote in električne energije iz lesne biomase, sodobni kotli in sistemi soproizvodnje toplote in električne energije na lesno biomaso v industriji, sistemi za proizvodnjo el.e. in toplote na bioplin, pridobivanje el. E. in toplote iz geotermalne energije |  |
|  | Demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje | demonstracijski projekti in vzorčni projekti (nizkoenergijske in pasivne stavbe, inovativni sistemi za proizvodnjo toplote in el. E. itd.) s poudarkom na javnem sektorju, programi ozaveščanja, informiranja in usposabljanja: kampanje za trajnostno rabo energije, izvedba dogodkov (posvetovanja, seminarji, delavnice, ogledi lokacij), usposabljanje porabnikov energije, projektantov, svetovalcev, inštalaterjev in drugih izvajalcev, promocija projektov dobre prakse, energetski teden, nastopanje na sejmih, izdaja informacijskih listov in vodnikov, priznanja za energetsko učinkovito podjetje in projekt in podobno; energetsko svetovalna mreža za občane, program spodbujanja energetskih pregledov, program spodbujanja lokalnih in regionalnih energetskih konceptov, podpora lokalnim skupnostim pri izvajanju projektov na osnovi pogodbenega znižanja stroškov za energijo (third party financing). |  |

Stanje okolja

# Izhodiščno obstoječe stanje okolja in obremenjenost okolja

Izhodiščno obstoječe stanje okolja je povzeto po poročilih Agencije RS za okolje in analizi stanja okolja v Nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012 (ReNPVO).

## Zrak

Na področju zraka je najbolj opazno zmanjšanje emisij SO2, ki so se zmanjšale za 47 % glede na leto 1990, največ v sektorju energetika, ki ima pri nastajanju emisij največji delež. Povprečne dnevne koncentracije SO2 občasno prekoračujejo mejne vrednosti le v okolici termoelektrarne Šoštanj. Emisije NOx so se zmanjšale za 8 % glede na leto 1990, vendar premalo za doseganje ciljne vrednosti 45 kt. Zaskrbljujoče je hitro naraščanje deleža cestnega tovornega prometa. Zaradi porasta števila motornih vozil in povečane mobilnosti se je ustrezno povečala tudi poraba motornih goriv ter s tem emisije CO2 kot najpomembnejšega toplogrednega plina. Po letu 1995 se je zelo zmanjšala emisija svinca iz prometa, saj je takrat začel veljati nov predpis o kakovosti tekočih goriv. S prepovedjo prodaje osvinčenega bencina so se emisije še dodatno zmanjšale.

Tako kot v zadnjih nekaj letih je bil zrak tudi v letu 2005 skoraj povsod po Sloveniji prekomerno onesnažen z ozonom in delci PM10. Koncentracije žveplovega dioksida so prekoračile vse mejne vrednosti na nekaterih višje ležečih merilnih mestih okrog termoelektrarn Trbovlje in Šoštanj ter na merilnem mestu v Krškem, na katero vpliva emisija tamkajšnje tovarne celuloze, medtem ko so v mestih v Zasavju, ki so delno tudi pod vplivom emisije iz termoelektrarne Trbovlje, prekoračile le letno mejno vrednost. Letna mejna vrednost dušikovih oksidov NOx je bila prekoračena na urbanih merilnih mestih. Koncentracije svinca in ogljikovega monoksida so bile zelo nizke. Tudi onesnaženost z benzenom in težkimi kovinami je bila v okviru mejnih vrednosti.

Emisije toplogrednih plinov so se po letu 1986 začele zniževati in so dosegle minimum v letih 1991–1992, nato so spet začele naraščati, ter se v obdobju 1998–2000 ustalile. Po letu 2000 emisije ponovno naraščajo, predvsem v sektorju energetika. Zaskrbljujoče je namreč naraščanje porabe električne energije, ki narašča hitreje od bruto družbenega proizvoda. Poleg tega Republiko Slovenijo bremeni visoka energetska intenzivnost, saj v primerjavi z gospodarsko razvitostjo Republika Slovenija porabi precej več energije kot stara evropska petnajsterica. Ugoden je delež vseh obnovljivih virov energije v razpoložljivi primarni energiji, ki je leta 2002 dosegel 11,2 %.

## Vode

### Površinske vode

Ocena kemijskega stanja površinskih vodotokov za leto 2004 kaže na slabo kemijsko stanje na 14 merilnih mestih, na 75 merilnih mestih pa je kemijsko stanje dobro. V letu 2004 letne povprečne vrednosti fizikalno-kemijskih parametrov na nobenem merilnem mestu niso presegale mejnih vrednosti. Na merilnih mestih, kjer so bile izvedene analize prednostnih snovi v vodi, določene letne poprečne vrednosti niso presegale predpisanih mejnih vrednosti.  Za Sočo v Solkanu je bilo ugotovljeno slabo kemijsko stanje, ker je bil v obdobju zadnjih petih let v sedimentu opažen trend naraščanja za kadmij, pri katerem je upoštevana linearna regresija R2 > 0,75. Slabo kemijsko stanje zaradi preseganja predpisane mejne vrednosti za baker v vodi je bilo ugotovljeno na merilnih mestih Voglajna Celje in Koren Nova Gorica. V Voglajni v Celju je bila presežena še mejna vrednost cinka, letna povprečna vsebnost svinca v vodi pa je bila večja od mejne vrednosti na merilnem mestu Sotla Rogaška Slatina. Analize pesticidov so se izvedle na 40–ih merilnih mestih, mejna vrednost za vsoto pesticidov (0.5 μg/l) pa ni bila presežena v nobenem vzorcu vode. Na merilnem mestu Dravinja Videm je bila izmerjena vsebnost metolaklora višja od predpisane mejne vrednosti za metolaklor (0.1 μg/l). V posameznih primerih je bila v vzorcih vode kvantificirana vsebnost metolaklora, prometrina in terbutilazina, vendar so določene vsebnosti nizke. Atrazin in metolaklor sta bila določena na merilnem mestu Sotla v Rogaški Slatini, vendar letne povprečne vrednosti ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti za posamezni pesticid. Na merilnem mestu Krupa izvir je bila letna povprečna vrednost polikloriranih bifenilov v vodi višja kot je mejna vrednost. Podobno preseganje na tem merilnem mestu je bilo ugotovljeno tudi v letu 2002. V letu 2004 je bila letna povprečna vrednost AOX na 6-ih merilnih mestih (Mura Mota, Ledava Čentiba, Sava Brežice in Jesenice na Dolenjskem, Kamniška Bistrica Beričevo in Logaščica Jačka) večja od mejne vrednosti 20 μg Cl/l. Mejna vrednost za fenolne snovi je 10 μg/l. Letna povprečna vsebnost fenolnih snovi je presegala mejno vrednost na 5 merilnih mestih od skupno 89-ih merilnih mest in sicer v Ščavnici v Pristavi, Savi v Brežicah, Kamniški Bistrici v Beričevem, Logaščici v Jački ter Korenu v Novi Gorici. Tudi v letu 2003 je bilo ugotovljeno preseganje mejne vrednosti za fenolne snovi na istih merilnih mestih. Presežene pa so bile tudi mejne vrednosti za anionaktivne detergente. Letna povprečna vrednost anionaktivnih detergentov je bila višja od mejne vrednosti na merilnih mestih Logaščice v Jački, Pake v Rečici in Korenu v Novi Gorici. Mejna vrednost za mineralna olja za ugotavljanje kemijskega stanja površinskih voda je bila presežena tako kot v letu 2003 samo na merilnem mestu Koren v Novi Gorici.

V letu 2004 je na osnovi rezultatov saprobioloških analiz 92 % merilnih mest na vodotokih uvrščenih med neobremenjene do zmerno obremenjene vodotoke, 6 % merilnih mest med kritično obremenjene in 2 % merilnih mest med močno onesnažene. Med močno onesnažena so uvrščena merilna mesta Ljubljanica v Zalogu v avgustu in Rinža v Kočevju v juniju. Med zelo močno onesnažena merilna mesta je bilo na osnovi rezultatov saprobioloških analiz uvrščenih le 1% vseh merilnih mest, to je bila Ščavnica v Pristavi v septembru. Prekomerno onesnaženih vodotokov v letu 2004 ni bilo.

### Podzemne vode

Sorško polje

Sorško polje je globlji vodonosnik z debelejšo krovno plastjo visoke stopnje splošne ranljivosti. Na tem vodonosniku ima državni monitoring osem merilnih mest, v letu 2006 bo za vzorčevanje in meritve pripravljeno novo merilno mesto v Drulovki. Podtalnica je z nitrati najbolj onesnažena v Žabnici in Godešiču, s pesticidi pa v Podreči. Na tem merilnem mestu so bile v letu 2003 ugotovljene visoke koncentracije herbicida dimetenamida, v preteklih letih pa metolaklora. Za obdobje 1993 – 2004 je na Sorškem polju ugotovljen trend zniževanja vsebnosti atrazina, lahkohlapnih halogeniranih ogljikovodikov in ortofosfatov. V Sv. Duhu pa dolgoročno počasi narašča vsebnost desetil-atrazina. Trend zviševanja nitratov je določen v Žabnici in Godešiču.

Kranjsko polje

Kranjsko polje je globlji vodonosnik visoke splošne ranljivosti. Kakovost podtalnice Kranjskega polja, ki jo spremljamo na petih merilnih mestih, je neenakomerno obremenjena. Najbolj je onesnažena v Mostah (nitrati, ortofosfati, kalij in metolaklor) in Brniku (nitrati, nitriti, mangan in 2,6-diklorobenzamid). V obdobju 1993 – 2004 je v podtalnici Kranjskega polja ugotovljen trend zniževanja atrazina in desetil-atrazina.

Dolina Kamniške Bistrice

Vodonosnik doline Kamniške Bistrice je ocenjen kot vodno telo visoke ranljivosti. Zaradi spremenjenih meja vodonosnika in pa zaradi zamašitve vrtine v Zgornjih Jaršah se je število merilnih mest na tem vodonosniku znižalo le na tri merilna mesta. Podtalnica je čezmerno onesnažena z atrazinom in desetil-atrazinom. Med posameznimi merilnimi mesti je najbolj obremenjena podtalnica v Homcu (atrazin, desetil-atrazin). Za obdobje 1993 – 2004 so ugotovljeni trendi zniževanje atrazina, desetilatrazina, trikloroetena in tetrakloroetena. Onesnaženje s temi parametri se je najbolj znižalo v Homcu, kjer so se vsebnosti desetil-atrazina znižale 3 krat, vsote pesticidov pa 4 krat. Za vsebnosti lahkohlapnih halogeniranih ogljikovodikov trenda ni mogoče določiti, ker so vrednosti dosegle maksimum v obdobju 1995 – 1997, potem pa znova upadle.

Ljubljansko polje

Ljubljansko polje je globlji vodonosnih zelo visoke splošne ranljivosti. Na tem vodonosniku delujeta dve avtomatski merilni postaji (AMP Hrastje in AMP Mercator), opremljeni z večnivojskimi vrtinami. V letu 2004 sta v podtalnici mejne vrednosti presegla atrazin in njegov metabolit desetilatrazin. Najbolj obremenjeno merilno mesto na Ljubljanskem polju je črpališče pitne vode Hrastje, kjer so mejne vrednosti presegli atrazin, desetil-atrazin in tetrakloroeten. V letu 2004 je bilo ugotovljeno večje onesnaženje vodonosnika s trikloroetenom, ki se je razširil proti črpališču pitne vode v Hrastju. Vsebnost nitratov je najvišja na merilnem mestu Dekorativna, vendar ne presega standarda kakovosti iz Uredbe. Na Ljubljanskem polju je ugotovljen trend zniževanja vsebnosti atrazina.

Dolina Bolske

Dolina Bolske je plitev vodonosnik zelo visoke stopnje ranljivosti. Podtalnica je močno obremenjena predvsem z nitrati, pesticidi in ortofosfati. Za dve neprimerni merilni mesti (privatna vodnjaka Trnava 0341 in Dolenja vas 0230) sta se v mrežo vključila nadomestna objekta vrtini Trnava AC-6/95 in Dolenja vas ČB-1/83. V letih 2004 in 2005 so se meritve izvajale paralelno na obeh, z letom 2006 pa sta mesti Trnava 0341 in Dolenja vas 0230 izločeni iz mreže merilnih mest. Podtalnica na merilnih mestih Trnava in Orla vas je močneje onesnažena s pesticidi in nitrati, v Dolenji vasi pa tudi z ortofosfati. V letu 2004 so bile v Orli vasi izmerjene izredno visoke vsebnosti bentazona. Na osnovi sprememb koncentracij polutantov v obdobju 1993 – 2004 je ugotovljen trend zniževanja zniževanja desetil-atrazina. V Dolenji vasi pa so se v tem obdobju znižale vsebnosti lahkohlapnih halogeniranih ogljikovodikov, predvsem trikloroetena, z močno preseženih na vrednosti pod mejo zaznavnosti analitske metode.

Spodnja Savinjska dolina

Tako kot dolina Bolske je tudi Spodnja Savinjska dolina zelo plitev vodonosnik zelo visoke ranljivosti. Kakovost podtalnice spremljamo na osmih merilnih mestih, od katerih je v Levcu avtomatska merilna postaja. Podtalnica Spodnje Savinjske doline je onesnažena predvsem z nitrati, pesticidi in tetrakloroetenom. Med merilnimi mesti ustrezno kakovost podtalnice dosega le merilno mesto Breg, na ostalih je kakovost zaradi previsoke vsebnosti nitratov ter mestoma pesticidov in tetrakloroetena ocenjena kot neustrezna. V Gotovljah so bile v letu 2004 ugotovljene najvišje koncentracije pesticidov v Spodnji Savinjski dolini, največ je bilo metolaklora in terbutilazina. V Levcu pa poleg pesticidov presežena tudi koncentracija trikloroetena in tetrakloroetena. Spreminjanje vsebnosti parametrov v obdobju 1993 – 2004 kaže na zniževanje desetil-atrazina in počasno upadanje nitratov. V Medlogu 1941 je ugotovljen trend zviševanja koncentracij lahkohlapnih halogeniranih ogljikovodikov, v Levcu so vsebnosti lahkohlapnih halogeniranih ogljikovodikov stalno presežene, vendar trenda ni mogoče določiti.

Krško polje

Krško polje je vodonosnik zelo visoke splošne ranljivosti. V letu 2004 so bile na osnovi rezultatov osmih merilnih mest za to vodno telo ugotovljene presežene vsebnosti nitratov in amonija, podtalnica v Cerkljah pa je bila čezmerno onesnažena s tetrakloroetenom. Obremenjenost podtalnice je nizka. Na Krškem polju je za enajstletno obdobje 1993 – 2004 ugotovljen trend zniževanja nitratov in pesticidov, predvsem atrazina.

Brežiško polje

Brežiško polje je vodonosnik visoke splošne ranljivosti. Podtalnica na Brežiškem polju je obremenjena z amonijem in nitrati, na merilnem mestu v Vrbini tudi s tetrakloroetenom. Na Brežiškem polju v obdobju 1993 – 2004 ni bilo mogoče ugotoviti dolgoročnega spreminjanja vsebnosti parametra.

Dravsko polje

Dravsko polje je vodonosnik visoke ranljivosti. Kakovost podtalnice spremljamo na 13 merilnih mestih, na 11 mestih vzorčujemo vodo iz plitvega horizonta, na 2 pa iz globjega horizonta. Podtalnica je najbolj obremenjena v Brunšviku, Račah, Šikolah in Kidričevem (predvsem s pesticidi in nitrati), v Teznem tudi s kromom in trikloroetenom. Trendi za obdobje 1993 – 2004 kažejo na to, da je bila podtalnica Dravskega polja pred desetimi leti še bolj onesnažena, saj se koncentracije pesticidov in lahkohlapnih halogeniranih ogljikovodikov znižujejo, vendar se na omenjenih merilnih mestih še niso znižale do dopustnih mejnih vrednosti.

Ptujsko polje

Ptujsko polje je tako kot Dravsko polje vodonosnik visoke splošne ranljivosti, kjer spremljamo onesnaženost podtalnice na petih merilnih mestih. Podtalnica Ptujskega polja je močno obremenjena predvsem s pesticidi in nitrati. Najbolj je onesnažena v Sobetincih (metolaklor, nitrati, leta 2003 tudi bentazon). Na Ptujskem polju so v obdobju 1993 – 2003 ugotovljeni trendi zniževanja atrazina in desetil-atrazina, za ostale problematične parametre (alaklor, metolaklor) trenda ni mogoče določiti (R2 < 0,5).

Prekmursko polje

Prekmursko polje je plitev aluvijalni vodonosnik visoke splošne ranljivosti, kjer je debelina krovne plasti v povprečju manjša od 3 m. Podtalnica je močno onesnažena predvsem z amonijem, nitrati, atrazinom in njegovim metabolitom desetil-atrazinom ter z lahkohlapnimi halogeniranimi ogljikovodiki. Podtalnico Prekmurskega polja spremljamo na 6 merilnih mestih. Podtalnica je najbolj obremenjena na obeh merilnih mestih v Rakičanu, Rakičan 2500 in MP Rakičan (nitrati, pesticidi, lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki) in v Lipovcih (nitrati, pesticidi). Onesnaženje podtalnice z nitrati in pesticidi je bilo v začetku 90. let še večje. Na Prekmurskem polju je bil ugotovljen trend postopnega zniževanja vsebnosti nitratov, atrazina, desetil-atrazina in vsote pesticidov, vendar se koncentracije še niso znižale do mejnih vrednosti. Izredno visoka obremenjenost podtalnice s tetrakloroetenom, dikloroetenom in trikloroetenom, ki je bila v okviru državnega monitoringa od leta 1993 ugotovljena na merilnem mestu Rakičan, ni le lokalnega značaja. Meritve so zelo visoke koncentracije tega onesnaževala dokazale tudi na okoliških merilnih mestih.

Mursko polje

Mursko polje je plitev aluvijalni vodonosnik visoke splošne ranljivosti, kjer je debelina krovne plasti, z izjemo merilnega mesta v Vučji vasi, manjša od 3 m. Tri merilna mesta se glede onesnaženosti močno razlikujejo. Podtalnica v Vučji vasi je glede na ostali dve merilni mesti dobre kakovosti. Podtalnica je najbolj onesnažena s pesticidi in z nitrati. V obdobju 1993 – 2004 je bil ugotovljen trend zniževanja atrazina in desetil-atrazina tako za celotno polje kot za merilni mesti Veščica in Zgornje Krapje. V letu 2004 so bile v Zg.Krapju ugotovljene izredno visoke vsebnosti pesticida klortolurona, v Veščici pa so se nitrati povišali z dopustnih do močno povišanih vsebnosti, in sicer v Zgornjem Krapju in v Veščici.

Soška dolina

Na aluvijalnem vodonosniku visoke splošne ranljivosti v Soški dolini so le tri merilna mesta. Podtalnica je onesnažena z nitrati, ortofosfati, občasno s trikloroetenom. Najhuje je bila podtalnica obremenjena v Šempetru (nitrati, ortofosfati, kalij in trikloroeten). Za obdobje 1993 – 2004 v podtalnici Soške doline noben od parametrov ni izkazoval trenda.

## Tla

Dovoljene vsebnosti težkih kovin (cink, kadmij, svinec) so presežene na lokacijah v okolici industrijskih središč (na območju Celja, zgornje Mežiške doline, na nekaterih lokacijah v okolici Maribora in Jesenic lokalno).

Slovenija je ena najbolj gozdnatih držav EU, delež gozdov pa se še povečuje zaradi zaraščanja kmetijskih zemljišč. Zdravstveno stanje gozdov se zaradi atmosferskega onesnaževanja se poslabšuje, bolj so ogroženi iglavci (jelka), med listavci pa hrast. Delež kmetijskih površin se zmanjšuje zaradi zaraščanja in širjenja pozidanih površin.

## Hrup4

Hrup v naravnem in življenjskem okolju narašča, pri čemer hrup v urbanih okoljih v splošnem presega hrup v ruralnem okolju, saj število prebivalstva v urbanem okolju narašča približno dvakrat hitreje kot v neurbanem okolju. Najpomembnejši dejavnik okoljskega hrupa je cestni promet. V zadnjih letih se je drastično povečalo število registriranih motornih vozil, bistven povzročitelj hrupa v mestih so tudi zastarela vozila (predvsem mestnega potniškega prometa). Po podatkih meritev hrupa v Ljubljani je širše območje središča mesta hrupno nadpovprečno obremenjeno. Ocenjeno je, da živi na teh območjih okoli 50.000 prebivalcev, kar je približno petina prebivalcev Ljubljane.

## Elektromagnetna sevanja4

Na področju elektromagnetnih sevanj doslej, pri 22 obstoječih visokonapetostnih daljnovodih, ni bilo preseganja mejnih

vrednosti. Ostala visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja v okolju, ki so posledica telekomunikacijskih naprav, radijskih in televizijskih oddajnikov ter radarjev, se vedno nahajajo na višinskih lokacijah, zato v njihovi bližini ni stanovanjskih in drugih objektov in ni možnosti prekomerne izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem. Tudi sevalne obremenitve baznih postaj za mobilno telefonijo so pod dopustnimi mejnimi vrednostmi in so čezmerne le v neposredni bližini anten baznih postaj v glavnem snopu sevalne karakteristike antene.

## Narava in biotska raznovrstnost4

Slovenija je po biotski raznovrstnosti ena izmed izstopajočih držav v Evropi. Najvišji delež ogroženih živalskih in rastlinskih vrst sodi v skupino dvoživk, sesalcev in ptičev8. V Sloveniji je približno 850 vrst ozkih endemitov, večina jih je vezanih na podzemeljske habitatne tipe, alpinska in subalpinska travišča ter skalovja in melišča. Habitatni tipi z večjim številom ogroženih vrst, ki so ogrožene zaradi izgube tega habitatnega tipa, pa so predvsem suha in vlažna travišča, obalni in morski habitatni tipi ter stoječe in tekoče vode. Vlada Republike Slovenije je 29. aprila 2004 določila območja Natura 2000 v Sloveniji z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Določenih je 286 območij, od tega jih je 260 določenih na podlagi direktive o habitatih in 26 na podlagi direktive o pticah. Območja zajemajo 35,5 % površine Slovenije. Večji del območij porašča gozd, velik je delež brez vegetacije (pretežno stene), 9 % površin je nad gozdno mejo, pomemben je tudi delež travišč. V zavarovanih območjih (Triglavskem narodnem parku, regijskih in krajinskih parkih ter rezervatih in naravnih spomenikih) je 25 % skupne površine Natura 2000 območij. Območja se pretežno prekrivajo, saj je 60 % površin, predlaganih na podlagi direktive o habitatih, znotraj predlaganih posebnih varstvenih območij po direktivi o pticah.

# Prikaz stanja okolja s kazalci stanja okolja

Kazalci stanja okolja so podatki o stanju okolja ali njegovih delov o določeni lastnosti ali razvoju pomembnega pojava v okolju, ki so določeni v poročilu o okolju v Republiki Sloveniji, ki je pripravljeno v skladu s predpisi s področja varstva okolja, in drugi javno dostopni kazalci stanja okolja ter drugi kazalci stanja okolja, ki so opredeljeni na podlagi analize okoljskih izhodišč. V preglednici Stanje okolja in trendi po posameznih okoljskih ciljih je stanje pripravljeno na podlagi izbranih kazalnikov. Okoljski cilji programov in kazalniki so podrobneje obravnavani v poglavju Okoljski cilji programa, metode in merila vrednotenja v preglednici Okoljski cilji .

Preglednica 12: Stanje okolja in trendi po posameznih okoljskih ciljih OP ROPI

| Segment |  | Okoljski cilji | Stanje in kazalci stanja | Trendi in stanje brez izvedbe OP ROPI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kakovost zraka in podnebne spremembe | ZR-1 | Zmanjšane emisije toplogrednih plinov | Za leto 2004: - Skupni izpusti TGP (Neto) 14302,192 (v CO2 ekvivalent (Gg)) - Emisije iz prometa 4259,370 (v CO2 ekvivalent (Gg)) - Emisije iz energetike 6314,634 (v CO2 ekvivalent (Gg)) - Emisije iz ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami 654,670 (v CO2 ekvivalent (Gg)). (vir podatkov: EIONET - http://eionet-si.arso.gov.si/Dokumenti/GIS/zrak) - Zniževanje emisij TGP po letu 1986, minimum l. 1991-1992, nato naraščanje, še posebej po l. 2000, predvsem v sektorju energetika - praktično že na ravni iz l. 1986, v obdobju 1990 - 2003 so se emisije CH4 in PFCs zmanjšale, emisije N2O in SF6 so stagnirale, emisije HFCs so naraščale. (vir podatkov:MOP ARSO, SURS) | Naraščanje emisij za povprečno 2,2% letno. Brez izvedbe OP ROPI bi se naraščanje emisij TGP nadaljevalo ob predpostavki, da se bo povečeval promet in gospodarska produktivnost hitreje kot ponori TGP. |
|  | ZR-2 | Zmanjšane emisijske in imisijske vrednosti onesnaževal (NOx, SO2, PM10, NO2, Pb, CO, benzen, ozon, HOS, NH3) | - Leta 2004 so znašale emisije: SO2 - 54 Gg, Nox - 57,5 Gg, PM10 - 9,08 Mg, Pb - 14,44 Mg, CO - 82,17 Gg - Zrak je bil v letu 2004 prekomerno onesnažen z ozonom in delci. Koncentracije žveplovega dioksida so presegle dopustne vrednosti le okrog termoelektrarn Trbovlje in Šoštanj ter v Krškem. Koncentracije dušikovega dioksida niso presegle mejnih vrednosti na urbanih merilnih mestih. Letne vrednosti koncentracij vsote dušikovih oksidov so presegle letno vrednost. Koncentracije svinca in ogljikovega monoksida so zelo nizke. Tudi onesnaženost z benzenom in težkimi kovinami je bila v okviru mejnih vrednosti. - Leta 2004 so znašale emisije: SO2 - 54 Gg, Nox - 57,5 Gg, NH3 - 17,25 Gg (vir podatkov: MOP ARSO, EIONET - http://eionet-si.arso.gov.si/Dokumenti/GIS/zrak/obremenitve/79.doc) | Emisije SO2 se zmanjšujejo; povprečna letna onesnaženost zraka z NO2 v letu 2004 je bila na ravni leta 2002 in nekoliko nižja kot v letu 2003, vendar je bila povsod pod dopustno vrednostjo (stagnacija); povprečna letna koncentracija CO se od leta 1998 zmanjšuje; povprečne letne koncentracije ozona stagnirajo, za ostale parametre ni podatkov. Zmanjševanje porabe trdnih goriv po letu 1997 in naraščanje porabe zemeljskega plina (13,1% - od 1992 narasla poraba za 50%); tekoča goriva 36,5%; znatno poraba energije v prometu in v drugi rabi (gospodinjstva, javni in storitveni sektor ter kmetijstvo), v industriji pa ↓ – v energ. bilanci za l. 2001 bistveno delež prometa (30,8%) in ↓ delež industrije (28,5%) Brez izvedbe OP ROPI se bodo koncentracije SO2 predvidoma zniževale. Predvsem koncentracije NO2 in verjetno tudi O3, PM10 bi naraščale zaradi naraščanja prometa; nadaljevali bi se današnji trendi. Brez izvedbe OP ROPI bi delež emisij iz prometa še naprej , poraba trdnih goriv - zaradi biomase, poraba zemeljskega plina bi verjetno še , zato bi emisije NOx , SO2 ostale na istem (↓ premoga, biomase). Emisije HOS ↓ zaradi zakonskih zahtev. Emisije NH3 zaradi intenzifikacije kmetijstva. |
| Energija | EN-1 | Povečana energetska učinkovitost na vseh področjih rabe energije | - energetska intenzivnost l. 2004: 215 toe/mio EUR Energetska intenzivnost l. 2004: 215 toe/mio EUR. visoka energetska intenzivnost - poraba glede na gospodarsko razvitost precej večja od EU-15 Približno 40 postrojev SPTE slovenski industriji, javnem sektorju in na področju daljinskega ogrevanja: plinski motorji, parne turbine. Letna proizvodnja el. energije (na pragu elektrarn) znaša 810 GWh (=310 GWh SPTE v industriji, 90 GWh SPTE ), v sistemih daljinskega ogrevanja brez upoštevanja TE-TOL) (vir podatkov: Nacionalni energetski program, SURS) | Gospodarska rast  naraščanje porabe el. energije hitreje od naraščanja BDP; energetska intenzivnost rahlo upada (2000 - 2004). Uvajajo se manjši sistemi soproizvodnje, večinoma za potrebe industrijskih obratov. Brez izvedbe OP ROPI nadaljnje naraščanje porabe energije, predvsem v široki rabi. Izboljšana energetska učinkovitost podjetij zaradi prilagajanja okoljski zakonodaji, sistemov ravnanja z okoljem, razširjanja inovacij, uporabnosti BREF dokumentov. Brez izvedbe OP ROPI počasno razširjanje sistemov soproizvodnje, predvsem v industriji na ravni srednje velikih podjetij. Malo verjetno, da bi prišlo do povezav med podjetji - viri E in prebivalci - potencialnimi uporabniki E. |
|  | EN-2 | Povečana raba OVE | - % proizvodnje el. energije iz vseh OVE v celotni proizvodnji el. energije l. 2004: 27,7 %; - % porabe el. energije iz OVE v celotni bruto porabi el. energije l. 2004: 29,1; - delež vseh OVE v razpoložljivi primarni energiji 8,8% l. 2001 - HE, biomasa; - trenutno izkoriščenih 3.970 GWh/leto (= 50%) ekonomsko razpoložljivega potenciala slovenskih vodotokov; - 28 naravnih izvirov geotermalne vode, - 48 lokacij z vrtinami - 10. mesto v Evropi po skupni moči geotermalnih sistemov; - razširjenost sončnih termalnih sistemov (sanitarna voda): 6. mesto v Evropi (vir podatkov: Nacionalni energetski program, SURS, | Naraščanje uporabe biomase, načrtuje se veriga hidroelektrarn. % proizvodnje el. Energije iz vseh OVE je upadel do l. 2003, sedaj narašča (povečanje do l. 2004 za 5,4%), % porabe el. Energije iz vseh OVE je upadel do l. 2003, sedaj narašča (povečanje do l. 2004 za 7%). Naraščala bi uporaba biomase in sončne energije - predvsem zamenjava energentov zaradi energetske krize in bolj dostopne tehnologije, pojavili bi se novi viri energije - nove hidroelektrarne, morda vetrne elektrarne, uvoz iz tujine po dogradnji elektrodistribucijskega omrežja.. |
| Vode | VO-1 | Dobro stanje voda do leta 2015 | - V obdobju 1993 – 2003 je na vodonosnikih za mnoge parametre kemijskega stanja razviden trend zniževanja koncentracij, a je bilo kljub temu na vseh 13 vodonosnikih leta 2003 ocenjeno kot slabo problematične so predvsem vsebnosti nitratov, sulfatov in pesticidov, katerih vrednosti pa se močno razlikujejo od primera do primera (vir podatkov: MOP ARSO) - l. 2000 543 virov onesnaževanja - 86 virov s pretežno biorazgradljivimi odpadnimi vodami iz prehrambeno živilske industrije in 457 industrijskih virov; iz točkovnih virov ni znatnih emisij težkih kovin (npr. Hg, Cd,...) v vodno okolje - največji viri kovinska, kemična industrija, največ jih je v porečju Save - mejna vrednost za nitrate je bila leta 2004 presežena v severovzhodni Sloveniji (Prekmursko-Mursko polje in Sp. Savinjska dolina in dolina Bolske) ter na Krško-Brežiškem polju. Vsebnosti nitratov v kraško-razpoklinskih vodonosnikih so zelo nizke (nižje od 6 mg NO3/l). Razlog za sorazmerno visok delež vodonosnikov, obremenjenih z nitrati v Sloveniji, v primerjavi z drugimi državami, je velika zastopanost aluvijalnih vodonosnikov v nižinskih delih Slovenije z intenzivno kmetijsko dejavnostjo - aritmetične srednje vrednosti za vsoto pesticidov leta 2004 mejne vrednosti 0,5 µg/l niso presegle v podtalnici nobenega izmed obravnavanih polj. Na kraško-razpoklinskih vodonosnikih so vsebnosti pesticidov nižje od meje določljivosti analitskih metod. Najvišji delež preseganja mejnih vrednosti na merilnih mestih je ugotovljen za atrazin ter njegov metabolit desetilatrazin. - v Sloveniji obstajajo velike razlike v kakovosti pitne vode. Pri mikrobioloških preskusih, kjer gre predvsem za iskanje fekalne kontaminacije, so razlike evidentno povezane z velikostjo sistemov; imamo množico malih sistemov oz. oskrbovalnih območij (cca 80 %), pri katerih je delež neskladnih mikrobioloških vzorcev skoraj 50 %; fekalna kontaminacija je prisotna v cca 30 % teh vzorcev. Ti sistemi oskrbujejo v celoti le cca 10 % prebivalcev. (vir podatkov: EIONET - http://eionet-si.arso.gov.si/kazalci, 7.7.2006; Institut za varovanje zdravja - http://www.sdzv-drustvo.si/si/VD-05_Referati/Petrovic.pdf, 7.7.2006) | Površinske vode: v obdobju 1992-2000 izboljševanje kakovosti, povišanje deleža v drugem kakovostnem razredu (dobro stanje) na račun zmanjšanja močno onesnaženih vodotokov, delež vodotokov, uvrščenih v četrti kakovostni razred, se zadnja leta ne spreminja (5 % zajemnih mest). Brez izvedbe OP ROPI bo stanje sledilo trendom. |
|  | VO-2 | Ohranjena kakovost in količine vode v posameznih vodnih telesih, ki se odvzema za javno oskrbo s pitno vodo | - leta 2000 pesticidi preseženi na 7 od 13 vodonosnikov (Prekmursko, Dravsko, Ptujsko, Sorško polje, Spodnja Savinjska dolina, dolina Bolske, dolina Kamniške Bistrice), največ za pesticida metolaklor, atrazin, desetilatrazin. - nitrati: najbolj onesnaženi vodonosniki v SV Sloveniji, povpr. vsebnosti 1998-2000 še vedno višje od dopustnih mejnih vrednosti na Prekmurskem, Murskem, Apaškem, Dravskem, Ptujskem, Sorškem ter Krškem polju, v Spodnji Savinjski dolini, dolini Bolske in Kamniške Bistrice - Potencialno razpoložljiva voda 32,1 km3/leto, povprečno 16.000 m3/leto/prebivalca - Poraba vode na prebivalca leta 1996 – 112 l/dan/osebo. - V Sloveniji porabi vsak prebivalec dnevno povprečno 146 litrov pitne vode. - Podzemne vode so glavni vir pitne vode. Potencialno razpoložljiva voda 32,1 km3/leto, povprečno 16.000 m3/leto/prebivalca - precej nad evropskim povprečjem. 70 % vode uporablja kot hladilna voda, 16 % kot pitna voda in 14 % kot tehnološka voda. Zaloge podzemnih voda so prostorsko neenakomerno razporejene – 2/3 v osrednjem delu države, najmanjše zaloge na skrajnem SV države (porečje Mure) in skrajnem JZ države (obalno območje). (vir podatkov: MOP ARSO, SURS) | v splošnem trend upadanja onesnaženosti podzemnih vod z nitrati in pesticidi, ostaja tveganje zaradi starih bremen (industrija) in nelegalnih odlagališč (gospodinjski odpadki). Zmanjševanje razpoložljive vode v Primorju - za ohranjanje stanja (ob večanju rabe in nadaljevanju trendov) bo treba dovajati vodo iz bolj vodnatih porečij. Upadanje letno potencialno razpoložljive vode v Sloveniji - "vododeficitarna" območja se bodo razširila. Večina vodomernih mest (41 %) vodonosnikov z medzrnsko poroznostjo izkazuje statistično značilno upadanje gladin podzemnih voda. Brez izvedbe OP ROPI bo stanje sledilo trendom. poraba pesticidov se zmanjšuje. Brez izvedbe OP ROPI: Ker je količina odvzete vode za potrebe zagotavljanja pitne vode relativno majhna (glede na vodno bilanco), je prav tako majhen tudi vpliv odvzema na vodna telesa. Na nekaterih območjih RS (Obalna regija, Savinjska regija) so razpoložljivi vodni viri v veliki meri že izkoriščeni, zato je izkazana potreba po razvoju dodatnih vodnih virov, morda tudi v obliki sezonskih zadrževalnikov vode (akumulacij). Transport pitne vode od oddaljenih vodnih virov na splošno ni ustrezen način reševanja problema neustrezne kakovosti vodnih virov ustrezne izdatnosti, ki se nahajajo v bližini območij rabe. Glede na občutljivost vodonosnikov podzemne vode na antropogene posega in močno črpanje vode iz vodonosnikov je treba posebno pozornost nameniti napajnju vodonosnikov podzemne vode iz površinskih voda, s čemer bi zagotovili njihovo trajnostno rabo. |
|  | VO-3 | Izboljšano fizikalno in fizično stanje površinskih vodnih teles | Morfološki značaj vodotokov je razviden iz naravovarstvenega atlasa ARSO. | Urejanje vodotokov je vedno bolj sonaravno. Brez izvedbe OP ROPI: Glede na to, da je vedno bolj aktualna renaturalizacija in sonaravno urejanje vodotokov, bo prišlo do izboljšanja morfološkega značaja vodotokov. |
|  | VO-4 | Ohranjeno morsko okolje | - Morje je zmerno evtrofno (1997-2000); največji vir P in N so nepopolno očiščene komunalne odpadne vode iz Izole in Kopra. Ni podatkov o onesnaževanju iz ladijskega prometa. Vrednosti TRIX indeksa za leto 2005 variirajo med 2,13 in 7,74. Najvišje vrednosti so bile izmerjene v mesecu februarju in novembru, kar sovpada s povišanimi koncentracijami fitoplanktonskega klorofila . Vrednost TRIX so bile najvišje v ustju reke Rižane in v spodnjem toku reke Dragonje . Z oddaljenostjo od ustja rek se vrednost indeksa niža, vrednosti so občasno višje še na postaji sredi Koprskega zaliva in na merilnem mestu pred Izolo, kar uvršča notranji del zaliva v mesotrofno območje. - Cvetenje morja - Največje razsežnosti je imel pojav l. 1988, 1989, 1991 in 1997. V tem stoletju je pojav dosegel večje razsežnosti še v prvem in drugem desetletju ter l. 1949, manjše pa v tridesetih letih (1930, 1939), l. 1941, l. 1951, l. 1960 in l. 1983. Omembe vredna so še lokalizirana cvetenja fitoplanktona, ki obarvajo morje in so bila praviloma omejena le na notranjost Koprskega zaliva (Badaševica in njeno izlivno območje, morje ob semedelski cesti) in v manjši meri na notranjost Piranskega zaliva v letih 1978 in 1987. (vir podatkov: MOP ARSO) | Stanje se bo izboljšalo z ureditvijo čistilnih naprav v Kopru in Izoli. Brez izvedbe OP ROPI se bo stanje izboljšalo po ureditvi čistilnih naprav. Obremenjenost iz ladijskega prometa in turističnih aktivnosti se bo povečala. |
|  | VO-5 | Ustrezno zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda | - odobreno 10-letno prehodno obdobje implementacije Direktive EU o komunalnih odpadnih vodah glede izgradnje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, - leta 2004 94.831 (1000 m3) prečiščenih odpadnih voda; leta 2003 27.383 mio sit za upravljanje odpadnih voda - (vir podatkov: SURS) | Izgradnja in nadgradnja večjih čistilnih naprav, količina in delež prečiščene odpadne vode narašča; investicije v upravljanje z odpadnimi vodami naraščajo. Brez izvedbe OP ROPI bo število čistilnih naprav in količina oz. delež prečiščene odpadne vode naraščala. Naraščala bo učinkovitost ČN. |
|  | VO-6 | Zmanjšana ogroženost pred poplavami | - Preko 300.000 ha poplavno ogroženih površin, od tega več kot 2500 ha urbanih površin, na 94.000 ha površin pa tveganje večjih in obsežnejših poplav - Deleži: 54 % v porečju Save, 42 % v porečju Drave, 4 % v porečju Soče in pritokov. Na območjih možnih katastrofalnih poplav živi dobra četrtina prebivalcev Slovenije. 41 % vode, ki se letno pretoči preko ozemlja Slovenije, doteka iz Avstrije. - Škoda iz poplav 86 mio SIT l. 2003, l. 2004 pa 2.727 mio SIT. (vir podatkov: SURS, MOP ARSO) | Naraščanje velikih pretokov, upadanje srednjih in malih pretokov. Brez izvedbe OP ROPI bo poplavna ogroženost enaka ali se bo celo povečala zaradi naraščanja velikih pretokov, škoda bo naraščala zaradi neprimernih lokacij dejavnosti. |
| Prebivalstvo | PR-1 | Zagotovljeno zdravje ljudi in kakovosti življenja | - življenjska doba ljudi ob rojstvu za moške je 73,4 in za ženske 81,1. - Škoda zaradi elementarnih nesreč je l. 2004 17 mrd SIT, - leta 2005 je 259 ljudi umrlo v prometnih nesrečah, - leta 2004 je bilo 108.882 t nevarnih odpadkov, - leta 2004 je bila ocenjena škoda za povzročene ekološke nesreče ocenjena na 93 mio/SIT), - leta 2004 je bilo 442.131 priključkov na javni vodovod, - leta 2004 je bilo 157.729 priključkov na kanalizacijo, leta 2004 je bilo 35% zavarovanih območij. (vir podatkov: SURS) | Število prometnih nesreč se zmanjšuje, stanje umrljivosti v prometnih nesrečah stagnira, število priključkov na kanalizacijo narašča, količina nevarnih odpadkov narašča, število ekoloških nesreč narašča. Število priključkov na vodovod narašča, število priključkov na kanalizacijo narašča. Površina zavarovanih območij bo verjetno enaka, izboljšalo se bo upravljanje. Število elementarnih nesreč narašča. Brez izvedbe OP ROPI bo stanje sledilo trendom. |
|  | PR-2 | Večja prometna varnost | - Leta 2005 31.095 prometnih nesreč; - V Sloveniji imamo 972 nivojskih prehodov, od tega jih je 652 označenih le s cestnoprometnimi znaki. - Nezgode, ki neposredno kažejo na prometno varnost v železniškem prometu, se v 45% zgodijo na nivojskih križanjih cest z železniško progo, v 15% primerov pa zaradi trčenja, naletov ali iztirjanja vlakov - (vir podatkov: SURS, OP ROPI) | Število prometnih nesreč na cestah se zmanjšuje, število smrtnih žrtev pa stagnira. Brez izvedbe OP ROPI bo stanje sledilo trendom. |
|  | PR-3 | Uporaba prometnih sredstev, ki so manj škodljiva za okolje | - leta 2005 v cestnem javnem potniškem prometu prepeljanih 39.759 potnikov (v tisoč), leta 2005 97.227 prepeljanih potnikov (v tisoč) z mestnim potniškim prevozom - leta 2004 železniški potniški prevoz v notranjem prevozu prepeljanih 13.985(v tisoč), v mednarodnem 850 (v tisoč) - 76% dnevnih potovanj z osebnim prevoznim sredstvom in 24% z javnimi prevoznimi sredstvi, - leta 2004 železniški potniški prevoz v notranjem prevozu prepeljnih 13.985(v tisoč), v mednarodnem 850 (v tisoč) - Leta 2004 17.876 (1000 t) tovora po železnici in 73.577 (1000 t) tovora po cestah - V primerjavi z državami EU ima Slovenija ugodno starostno strukturo vozil, saj je bila povprečna starost registriranih osebnih vozil v letu 1999 6,8 let, kar je manj od povprečja držav članic (7,3 leta), vendar se povprečna starost osebnih vozil povečuje in je v letu 2001 bila 7,1 leta. Leta 2001 je bil delež bencinskih motorjev za katalizatorjem 60%. - V letu 2005 so se zaradi slabega stanja infrastrukture povečale zamude potniških vlakov z 2,5 na 4,5 minute na 100 vlakovnih kilometrov in zamude tovornih vlakov s 33,3 na 57,7 minute na 100 vlakovnih kilometrov. - (vir podatkov: SURS, MOP - http://co2.temida.si/cestni.htm, 7.7.2006, Holding Slovenske železnice, d.o.o., http://www.slo-zeleznice.si/uploads/files/Tiskovka-SZPS-gradivo.doc, 7. 7. 2006) | Število motornih vozil, mobilnost  poraba motornih goriv  emisije CO2 idr.; od leta 2002 se je št. potnikov v cestnem javnem potniškem prometu zmanjšalo za tretjino, število potnikov v mestnem potniškem prevozu upada, hitro naraščanje deleža cestnega tovornega prometa.Zmanjševanje števila potnikov v javnem potniškem prometu, po napovedih naj bi potniški promet (osebna in javna prevozna sredstva) naraščal za 2% letno. Delež tovornega cestnega prometa se povečuje hitreje od železniškega, tovorni promet naj bi naraščal po 4% letni stopnji. Število novo zgrajenih in rekonstruiranih cest se povečuje (izgradnja avtocestnega križa, obvoznic,…). Število potnikov upada, pojavljajo se inovativni poskusi spodbujanja mestnega prometa (Koper). Brez izvedbe OP ROPI bi se nadaljevalo naraščanje deleža cestnega prometa (osebnega, tovornega), zmanjševalo se bo število potnikov v javnem potniškem prometu. |
|  | PR-4 | Hrup na sprejemljivi ravni | Območja mestnih jeder in naselij ob glavnih prometnicah so preobremenjena s hrupom. | Brez izvedbe OP ROPI se bo hrup povečeval z naraščanjem obsega dejavnosti |
| Odpadki | OD-1 | Zmanjšane količine odloženih odpadkov | - leta 2004 je nastalo 861.955 ton komunalnih odpadkov, - leta 2004 je bila letna količina predelanih-recikliranih odpadkov 9.383 t - Leta 2004 je bilo odloženih odpadkov na komunalnih odlagališčih 727.464 t (vir podatkov: SURS) | Zmanjševanje količin komunalnih odpadkov in večja količina predelanih-recikliranih odpadkov. Zmanjševanje količin odloženih odpadkov na komunalnih odlagališčih. Brez izvedbe OP ROPI bo stanje sledilo trendom. |
| Kulturna dediščina | KD-1 | Ohranjene lastnosti objektov in območij kulturne dediščine in arheološke dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti | Število nepremične kulturne dediščine je 21358 enot, število integralne dediščine je 416 enot, število premične kulturne dediščine je 11 enot Investicije v varstvo in obnovo kulturne dediščine so znašale: l. 2001 1.430.836.218 SIT, l. 2002 1.054.163.660 SIT. l. 2003 so bile opravljene 242 investicije, l. 2004: 191 investicij. (vir podatkov: Register nepremične kulturne dediščine, Ministrstvo RS za kulturo) | Število investicij v objekte kulturne dediščine se zmanjšuje. Brez izvedbe OP ROPI počasno večanje deleža kulturne dediščine. Brez izvedbe OP ROPI počasno investiranje v ohranjanje kulturne dediščine |
| Krajina in vidna kakovost okolja | KR-1 | Ohranjene prvine, ki prispevajo k prepoznavnosti kulturne krajine | Ni natančnejšiših podatkov o stanju krajine. | Prihaja do degradacije krajine. Brez izvedbe OP ROPI se bo trend nadaljeval. |
| Narava in biotska raznovrstnost | NA-1 | Ugodno stanje ogroženih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih so opredeljena območja varovanja narave | - 286 območij Natura 2000 (260 pSCI, 26 SPA), - 35,5% površine Slovenije – pretežno gozd, velik je delež brez vegetacije (pretežno stene), 9 % površin je nad gozdno mejo, pomemben je tudi delež travišč. - Zavarovana območja (po ZON): 25% skupne površine Natura 2000 območij. Območja se pretežno prekrivajo - 60 % pSCI znotraj SPA. (vir podatkov: NPVO 2005 – 2012) Ni znano, v koliko primerih posegov v varovana območja so bili izvedeni izravnalni ukrepi. | Podatkov ni na voljo, vzpostavlja pa se sistem za zagotavljanje teh podatkov, predvidoma bo vzpostavljen v 6 letih. Brez izvedbe OP ROPI se bo zmanjšal obseg posegov v naravo oz. bodo njihovi vplivi pogosteje zmanjšani tako z omilitvenimi kot z izravnalnimi ukrepi. |
|  | NA-2 | Ohranjena biotska raznovrstnost | Najvišji delež ogroženih živalskih in rastlinskih vrst: dvoživke, sesalci ptiči. 850 vrst ozkih endemitov, večinoma so vezani na podzemeljske habitatne tipe, alpinska in subalpinska travišča ter skalovja in melišča. Habitatni tipi z večjim številom ogroženih vrst, ki so ogrožene zaradi izgube tega habitatnega tipa, pa so predvsem suha in vlažna travišča, obalni in morski habitatni tipi ter stoječe in tekoče vode. (vir podatkov: NPVO 2005 – 2012) Ni znano, v koliko primerih posegov v varovana območja so bili izvedeni izravnalni ukrepi. | S posegi v naravno okolje se zmanjšuje biotska pestrost. Omilitveni ukrepi posegov so vse ustreznejši. Brez izvedbe OP ROPI zmanjševanje biotske pestrosti. |
| Tla/prst | TL-1 | Racionalna raba zemljišč | - leta 2001: 63,3% gozdnatih površin, 30,5% vseh kmetijskih površin, 0,7% vodnih površin, 2,8% pozidanih površin, 1% cest, 0,1% železnic (vir podatkov: SURS) | Naraščanje gozdnih površin, zmanjševanje kmetijskih površin, povečanje pozidanih površin in cestnih površin (v primerjavi z letom 1993). Brez izvedbe OP ROPI zelo verjetno še vedno zmanjševanje kmetijskih površin na račun pozidanih površin. |
|  | TL-2 | Preprečitev erozije in onesnaževanja tal | - leta 2004 je bila količina porabe gnojil v kmetijstvu 162.680 t, - leta 2004 je bila količina pognojene površine 431.480 t (vir podatkov: SURS) | Količina porabe gnojil v kmetijstvu se zmanjšuje, površina pognojene površine se zmanjšuje. Brez izvedbe OP ROPI bo stanje sledilo trendom. |

# Varstvena, varovana, zavarovana, degradirana območja

Varovanje območij v različne namene v Sloveniji opredeljujejo naslednji predpisi:

- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04),

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 7/99, 110/02, 126/03),

- Zakon o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02, 2/04),

- Zakon o gozdovih (Ur.l. RS, št. 30/1993, 13/1998 Odl. US: U-I-53/95, 24/1999 Skl. US: U-I-51/95, 56/1999, 67/2002, 110/2002).

- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS št. 49/04, 110/04)

Ker je v Sloveniji veliko število takih območij (območja varovanja narave, varovanja vodnih virov, gozdovi s posebnim namenom, območja kulturne dediščine,...), prikaz vseh teh območij ni smiseln, kolikor je preglednost omogočala jih je nekaj prikazanih na kartah v prilogi.

## Varovana območja (Zavarovana območja in območja Natura 2000)

Posebej so obdelana le varovana območja zaradi možnih velikih vplivov nanje in velikega obsega teh območij (pribl. 35% slovenskega ozemlja, načrtovano je povečanje deleža zavarovanih območij različnih kategorij za 5% površine Slovenije do leta 2008 oziroma za 10% površine Slovenije do leta 2014). Med varovana območja uvrščamo zavarovana območja po Zakon o ohranjanju narave (krajinski, regijski parki,...) ter območja Natura 2000, kot so opredeljena v Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000).

Varovanim območjem smiselno nameniti posebno pozornost zaradi določb Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS št. 130/04, 53/06), ki pravi, da je za plan ali poseg v naravo, katerega izvedba bi sama po sebi ali v povezavi z drugimi plani ali posegi v naravo (kumulativni vplivi) lahko pomembno vplivala na varovana območja (zavarovana območja in Natura območja), treba izvesti presojo sprejemljivosti, s katero se ugotovijo pričakovani vplivi in presodi sprejemljivost njihove izvedbe na varstvene cilje varovanih območij in njihovo celovitost ter povezanost, vključno s povezanostjo evropskega ekološkega omrežja Natura 2000.

OP ROPI vsebuje zelo različne projekte, od katerih niso vsi še natančno opredeljeni in umeščeni v prostor. Pregled možnih vplivov na varovana območja je bil zato narejen na podlagi indikativnega seznama projektov. Pri tem smo privzeli, da bodo projekti razvojne prioritete Trajnostna raba energije umeščeni v poselitvena območja in zato ne bodo imeli vplivov na varovana območja. Na podlagi okvirne prostorske umestitve projektov z indikativnega seznama projektov je bil pripravljen seznam varovanih območij, na katera bo možen vpliv OP ROPI. Seznam varovanih območij je indikativen, saj izhaja iz prostorskih podatkov za posamezne projekte, ki so večinoma še okvirni in bodo natančneje definirani šele v nadaljnjih fazah priprave posameznega projekta.

Okvirni seznam varovanih območij, na katere je možen vpliv OP ROPI, je prikazan v spodnji tabeli. Pri vsaki prednostni usmeritvi je prikazano še vplivno območje posameznega projekta – gre za največje možno vplivno območje, določeno na podlagi razdalj območij daljinskega vpliva v Prilogi 2 Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. Varstvenih ciljev varovanih območij, na katere je možen vpliv OP ROPI, nismo posebej navajali; za območja Nature 2000 so splošno določeni v Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), za zavarovana območja pa so določeni z akti o njihovi ustanovitvi (npr. Zakon o Triglavskem narodnem parku, Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline,...).

Preglednica 13: Okvirni seznam varovanih območij, na katere je možen vpliv OP ROPI

| Razv. prior. | Prednostna usmeritev, vplivno območje | Indikativni seznam velikih projektov | Varovana območja v območju daljinskega vpliva predlaganega projekta |
| --- | --- | --- | --- |
| Železniška infrastruktura v okviru Kohezijskega sklada | Gradnja nove železniške povezave 500 m Razširitev železniške povezave 250 m Gradnja spremljajoče železniške infrastrukture 100 m | Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper | Natura 2000 (pSCI) – Škocjanski zatok (SI30000252) Natura 2000 (SPA) – Škocjanski zatok (SI500008) Natura 2000 (pSCI) – Kras (SI30000276) Natura 2000 (SPA) – Kras (SI5000023) Predlagani Kraški regijski park |
|  |  | Gradnja nove železniške povezave Divača-Koper |  |
|  |  | Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko-Hodoš za 160 km/h | Natura 2000 (pSCI) – Mura (SI3000215) Natura 2000 (pSCI) – Drava (SI3000220) Natura 2000 (SPA) – Mura (SI5000010) Natura 2000 (SPA) – Drava (SI5000011) Natura 2000 (pSCI) – Goričko (SI3000221) Krajinski park Goričko Predlagani Krajinski park Mura Natura 2000 (pSCI) – Rački ribniki – Požeg (SI30000257) Požeg – vodna akumulacija – ornitološki naravni spomenik Krajinski park Rački ribniki - Požeg Krajinski park Žabjek Pripravlja se okoljsko poročilo |
|  |  | Uvedba sistema ETCS na slovenskem železniškem omrežju | ni vpliva na varovana območja |
|  |  | Uvedba sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju** | ni vpliva na varovana območja |
|  |  | Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah | ni vpliva na varovana območja, predvidoma so križanja izven varovanih območij |
|  |  | Nadgradnja proge Celje – Pragersko - Šentilj za 160 km/h | Natura 2000 (pSCI) – Drava (SI3000220) Natura 2000 (SPA) – Drava (SI5000011) |
|  |  | Uvedba daljinskega vodenja prometa na V. in X. koridorju | ni vpliva na varovana območja |
|  |  | Gradnja drugega tira / Nova dvotirna proga Ljubljana-Jesenice/državna meja z Avstrijo | Natura 2000 (pSCI) – Sava-Medvode-Kresnice (SI30000262) Natura 2000 (pSCI) – Sora Škofja Loka – jez Goričane (SI30000155) Natura 2000 (pSCI) – Nakelska Sava (SI30000201) Natura 2000 (pSCI) – Breznica (SI30000107) Natura 2000 (pSCI) – Karavanke (SI30000285) Predlagani Karavanško-Kamniško-Savinjski regijski park Krajinski park Polhograjski dolomiti |
|  |  | Gradnja drugega tira na progi Maribor-Šentilj/državna meja z Avstrijo | ni vpliva na varovana območja |
| Cestna, letališka in pomorska infrastruktura v okviru Kohezijskega sklada | Področje cest Gradnja avtoceste 1000 m Gradnja glavne ceste 500 m | Avtocesta A2; BIČ-HRASTJE: etapa Pluska-Ponikve * , etapa Ponikve-Hrastje* | Natura 2000 (pSCI) – Vrhtrebnje - Sv. Ana (SI3000057) že izdelano Poročilo o vplivih na okolje |
|  |  | Avtocesta A5; BELTINCI-PINCE: Beltinci-Lendava* | Natura 2000 (SPA) – Mura (SI5000010) že izdelano Poročilo o vplivih na okolje |
|  |  | Avtocesta A4; SLIVNICA-GRUŠKOVJE: Slivnica-Draženci | že izdelano Poročilo o vplivih na okolje |
|  |  | Izgradnja izvennivojskih križanj (15) glavnih in regionalnih cest z železniškimi progami | lokacije niso znane, predvidoma so izven varovanih območij |
|  |  | Avtocesta A4; SLIVNICA-GRUŠKOVJE: Draženci-Gruškovje | Natura 2000 (pSCI) – Haloze – vinorodne (SI30000117) Natura 2000 (pSCI) – Boč-Haloze-Donačka gora (SI30000118) že izdelano Poročilo o vplivih na okolje za odsek MMP Gruškovje – meja z Republiko Hrvaško že izdelano Okoljsko poročilo za odsek Draženci – MMP Gruškovje |
|  | Področje pomorstva Gradnja ali razširitev pristajališča ali privezov za ladje oz. čolne 50 m | Razvoj pristaniške infrastrukture – gradnja operativnih obal | ni vpliva na varovana območja |
|  | Področje letalstva Gradnja ali rekonstrukcija letališča, ali prekvalifikacija letališča v letališče za mednaroidni promet – 1000m pravokotno od koridorja vzletanja in 5000 m v smeri koridorja. | izgradnja novega centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa ter kontrolnega stolpa na letališču Ljubljana | ni vpliva na varovana območja |
|  |  | posodobitev kontrolnih stolpov na letališčih Maribor, Portorož in Cerklje ob Krki | Natura 2000 (pSCI) – Med Strunjanom in Pacugom – klif (SI30000245) Natura 2000 (pSCI) – Kanal sv. Jerneja (SI30000239) Natura 2000 (pSCI) – Sečoveljske soline in estuarij Dragonje (SI30000240) Natura 2000 (pSCI) – Med Pacugom in Fieso - klif (SI30000246) Natura 2000 (SPA) – Sečoveljske soline (SI5000018) |
|  |  | vzpostavitev letališkega informacijskega omrežja | ni vpliva na varovana območja |
|  |  | izdelava projekta za vzpostavitev mreže heliportov (tudi za reševalne službe in izredne primere) | lokacije še niso znane |
|  |  | posodobitev sekundarnega omrežja javnih letališč v Sloveniji | Krajinski park Polhograjski dolomiti Natura 2000 (pSCI) – Vrbina (SI30000234) Natura 2000 (pSCI) – Krakovski gozd (SI3000051) Natura 2000 (SPA) – Krakovski gozd - Šentjernejsko polje (SI5000012) Natura 2000 (pSCI) – Temenica (SI3000049) Natura 2000 (pSCI) – Ajdovska planota (SI3000188) Natura 2000 (pSCI) – Krka (SI30000227) Natura 2000 (pSCI) – Javorniki-Snežnik (SI30000231) Natura 2000 (pSCI) – Notranjski trikotnik (SI30000232) Natura 2000 (SPA) – Nanoščica – porečje (SI5000017) Natura 2000 (SPA) – Snežnik-Pivka (SI5000002) Natura 2000 (SPA) – Trnovsko gozd – južni rob in Nanos(SI5000021) Natura 2000 (pSCI) – (SI3000255) Krajinski park Južni obronki Trnovskega gozda Triglavski narodni park – zunanje območje Krajinski park Kicar in ribniki v Podvincih Predlagani Krajinski park Krakovski gozd Predlagani Krajinski park zgornja Krka Predlagani Regijski park Snežnik Predlagani Karavanško-Kamniško-Savinjski regijski park Predlagani Regijski park Pohorje Predlagani Krajinski park Mura |
|  |  | modernizacija, obnova in nadgradnja tehničnih sistemov za vodenje in kontrolo zračnega prometa | ni vpliva na varovana območja |
| Prometna infrastruktura v okviru ESRR | Področje cest Gradnja glavne ali regionalne ceste 500 m | Cestna povezava 3. razvojne osi: Avstrija do A1 Šentilj-Koper in A1 Šentilj-Koper do Novo mesto do Hrvaška | Krajinski park Poljana Krajinski park Huda luknja – Paški Kozjak Krajinski park Ponikovski kras Natura 2000 (pSCI) – Ježevec (SI3000006) Natura 2000 (pSCI) – Huda luknja (SI3000224) |
|  |  | Posodobitev cestne povezave: - Jeprca - Zminec – Želin*, - Želin - Peršeti - Kobarid – Robič, - Ljubljana - Škofljica - Kočevje - Šentjakob - Zidani most – Drnovo - Kranjska gora - Bovec, Hrušica - Rateče Izgradnja kolesarskih povezav | ni vpliva na varovana območja, saj gre večinoma za rekonstrukcije in optimizacije obstoječih cest z zelo majhnimi posegi izven obstoječega cestnega telesa. Državne kolesarske povezave večinoma potekajo ob obstoječih cestah. |
|  |  | Gradnja cestne navezave turističnega območja Bled - Južna obvoznica Bled | ni vpliva na varovana območja |
|  | Področje javnega potniškega prometa | - Dejavnosti, ki prispevajo k učinkovitejšemu javnemu potniškemu prometu v okvirih širših mestnih območij - Izdelava in aplikacija projekta enotne vozovnice | ni vpliva na varovana območja |
|  | Področje letalstva | Investicije v vzpostavitev predpisanih standardov na mednarodnih letališčih | ni vpliva na varovana območja |
| Ravnanje s komunalnimi odpadki | Ravnanje z odpadki Ureditev zbirnega mesta za odpadni material (smetišča, deponije) 500 m | - priprava 150-200 novih zbirnih centrov - izgradnja petih regijskih centrov za ravnanje z odpadki (Notranjska, Istra in Kras, Gorenjska, Koroška, SV Slovenija, Ljubljana) - tehnološka dopolnitev obstoječih regijskih centrov z napravami za obdelavo odpadkov pred odstranjevanjem in monitoring ter čiščenje izcednih voda - izgradnja dveh termičnih objektov za energetsko obdelavo oz. sežig preostanka odpadkov (Celje in osrednja Slovenija) - sanacija 100 divjih odlagališč odpadkov | lokacije večinoma še niso znane |
| Varstvo okolja – področje voda | Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod Za čistino napravo vplivno območje ni določeno, zato je uporabljeno vplivno območje za kanalizacijsko omrežje 50 m | Odvajanje in čiščenje v porečju Srednje Save (Litija, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik) | (3 delujoče čistilne naprave in 3 v načrtu, od katerih nobena ne leži na območju Nature 2000) ni vpliva na varovana območja |
|  |  | Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje | Porečje Savinje (11 delujočih čistilnih naprav in 2 predvideni čistilni napravi, od tega 6 na območjih Nature 2000 in zavarovanih območjih) Natura 2000 (pSCI) – Kamniško-Savinjske Alpe (SI3000264) Natura 2000 (pSCI) – Menina (SI3000261) Krajinski park Logarska dolina Predlagani Karavanško-Kamniško-Savinjski regijski park Predlagani Krajinski park Menina |
|  |  | Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Krke: Porečje Krke | (12 delujočih čistilnih naprav, od tega 5 v območju Nature 2000) Natura 2000 (pSCI) – Krka (SI3000227) |
|  | Oskrba s pitno vodo Postavitev in obratovanje vodnega zajetja , vodne črpalke 10 m | celovito varovanje in urejanje oskrbe s pitno vodo Bele Krajine | Na območju Bele Krajine leži 11 črpališč, od tega 9 na območjih Nature 2000 ali zavarovanih območjih. Natura 2000 (pSCI) – Kočevsko (SI3000263) Natura 2000 (pSCI) – Stahovica – melišča (SI3000043) Natura 2000 (pSCI) – Metlika (SI3000063) Predlagani Regionalni park Kočevsko-Kolpa Krajinski park Kolpa |
|  |  | celovito varovanje in urejanje oskrbe s pitno vodo Pomurja | Na območju Pomurja leži 55 črpališč, od tega 21 na območjih Natura 2000 ali zavarovanih območjih. Natura 2000 (pSCI) – Mura (SI3000215) Natura 2000 (pSCI) – Goričko (SI3000221) Natura 2000 (SPA) – Mura (SI5000010) Natura 2000 (SPA) – Goričko (SI5000009) Krajinski park Goričko Predlagani Krajinski park Mura |
|  |  | ureditev oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in kraškega območja | Na območju Istre in Krasa ležita 2 črpališči, od tega nobeno na območju Nature 2000 ali zavarovanem območju. Predvideni zadrževalnik Padež: vplivno območje Regijskega parka Škocjanske jame Natura 2000 (pSCI) – Reka (SI3000223) že izdelano Okoljsko poročilo za državni lokacijski načrt |
|  |  | celovito varovanje in urejanje oskrbe s pitno vodo Ptujskega polja | nimamo podatkov |
|  |  | sezonsko zadrževanje voda za izboljšanje odtočnega režima na porečjih Soče, Save, Krke, Kolpe, Savinje, Ljubljanice in za zmanjšanje vpliva klimatskih sprememb | nimamo podatkov |
|  |  | celovita rešitev oskrbe s pitno vodo v SV Sloveniji | nimamo podatkov |
|  | Zmanjšanje škodljivega delovanja voda Postavitev nasipov za zadrževanje visokih voda 2000m gorvodno Obstoječa območja poplavne varnosti | zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje | pSCI Savinja – Letuš (SI3000067) Pripravlja se okoljsko poročilo |
|  |  | zagotovitev poplavne varnosti na porečju Ljubljanice | pSCI Ljubljansko barje (SI3000271*) pSCI Notranjski trikotnik (SI3000232*) SPA Ljubljansko barje (SI5000014) Predlagani Krajinski park Ljubljansko barje |
|  |  | zagotovitev poplavne varnosti na porečju Srednje in Spodnje Save | nimamo podatkov |
|  |  | rekonstrukcija visokovodnih nasipov ob Muri. | Natura 2000 (pSCI) – Mura (SI3000215) Natura 2000 (SPA) – Mura (SI5000010) Predlagani Krajinski park Mura |

Za odseke avtocest in hitrih cest z indikativnega seznama so bile v postopku priprave državnih lokacijskih načrtov že opravljene presoje vplivov na okolje, za nekatere pa tudi celovite presoje vplivov na okolje, vključno s presojo sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja, kjer je bilo to zahtevano od uveljavitve Pravilnika o presoji sprejemljivosti. Tudi za nekatere druge projekte se že pripravlja ustrezna dokumentacija, predvsem okoljska poročila s presojami sprejemljivosti vplivov plana na varovana območja (npr. za posodobitev proge Pragersko – Hodoš, za poplavno varnost Savinje,...).

Iz tabele je razvidno, da bo največ projektov izvedenih na območju varovanih območij Mure, pa tudi na Goričkem (krajinski park, območja Natura 2000) in na območju varovanih območij Drave.

# Stanje okolja v primeru, da se Operativni program ne izvede

Stanje okolja v primeru, da se Operativni program ne izvede, je prikazano v predhodni preglednici, ki prikazuje stanje, trende in stanje v primeru, da se OP ROPI ne izvede.

# Pravni režimi na varovanih območjih

Pravni režimi v zavarovanih območjih so določeni z akti o njihovi ustanovitvi (npr. Zakon o Triglavskem narodnem parku, Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline,...). Za območja Natura 2000 velja Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Pri pripravi planov in posegov v zavarovanih območjih in v območjih Natura 2000 je treba upoštevati Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS št. 130/04, 53/06) in pridobiti odločbo Ministrstva RS za okolje in prostor, ali je potrebno za projekt izvesti presojo sprejemljivosti.

Pravne režime na območjih varovanja narave urejajo naslednji predpisi, sprejeti na državnem nivoju:

- Zakon o ohranjanju narave /ZON-1-UPB/ (Ur.l. RS, št. 39/06)

- Zakon o Triglavskem narodnem parku /ZTNP/ (Ur.l. SRS, št. 17/1981 (18/1981 - popr.), 42/1986, RS, št. 8/1990, 35/2001)

- Zakon o regijskem parku Škocjanske jame /ZRPSJ/ (Ur.l. RS, št. 57/1996)

- Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok /ZNRŠZ/ (Ur.l. RS, št. 20/1998, 119/2002)

- Zakon o varstvu podzemnih jam /ZVPJ/ (Ur.l. RS, št. 2/2004)

- Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur.l. RS, št. 48/2004)

- Uredba o habitatnih tipih (Ur.l. RS, št. 112/2003)

- Uredba o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem (Ur.l. RS, št. 77/2002)

- Uredba o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Strunjan (Ur.l. RS, št. 114/2004, 96/2006)

- Uredba o Krajinskem parku Goričko (Ur.l. RS, št. 101/2003)

- Uredba o Krajinskem parku Kolpa (Ur.l. RS, št. 85/2006)

- Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline (Ur.l. RS, št. 29/2001)

- Uredba o Krajinskem parku Strunjan (Ur.l. RS, št. 107/2004 (114/2004 - popr.), 83/2006)

- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur.l. RS, št. 49/2004, 110/2004)

- Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/2004, 110/2004)

- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/2004, 109/2004, 84/2005)

- Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Ur.l. RS, št. 52/2002, 67/2003)

- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur.l. RS, št. 111/2004, 70/2006)

- Pravilnik o posegih v okolje, ki se izjemoma lahko dovolijo na vplivnem območju Regijskega parka Škocjanske jame (Ur.l. RS, št. 89/2003)

- Pravilnik o prepovedi vznemirjanja živali zavarovanih prosto živečih vrst ptic v naravnih skalnih apnenčastih stenah na območju Kraškega roba (Ur.l. RS, št. 5/2006)

Pravne režime na območjih varovanja vodnih virov in morja urejajo naslednji predpisi, sprejeti na državnem nivoju:

- Zakon o vodah /ZV-1/(Ur.l. RS, št. 67/2002)

- Zakon o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu Republike Slovenije /ZRZECEP/ (Ur.l. RS, št. 93/2005)

- Odlok o območjih vodonosnikov in njihovih hidrografskih zaledij, ogroženih zaradi fitofarmacevtskih sredstev (Ur.l. RS, št. 97/2002)

- Sklep o izvedbi ukrepov za odpravo posledic onesnaženja morja zaradi izlitja olj v koprskem tovornem pristanišču 16. junija 2005 (Ur.l. RS, št. 62/2005)

- Sklep o izvedbi ukrepov za odpravo posledic onesnaženja vodovarstvenega območja z nevarnimi snovmi v kraju Kužljevec v Občini Ivančna Gorica (Ur.l. RS, št. 91/2004)

- Uredba o območjih kopalnih voda ter o monitoringu kakovosti kopalnih voda (Ur.l. RS, št. 70/2003, 72/2004)

- Uredba o območju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, ogroženega zaradi fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov (Ur.l. RS, št. 102/2003, 120/2004, 7/2006)

- Uredba o programu ukrepov sanacije onesnaženja dela vodonosnika Ljubljanskega polja s trikloroetenom na vodovarstvenem območju vodarne Hrastje (Ur.l. RS, št. 64/2004)

- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Ur.l. RS, št. 120/2004, 7/2006)

- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava (Ur.l. RS, št. 72/2006)

- Pravilnik o določitvi delov morja, kjer je kakovost vode primerna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (Ur.l. RS, št. 106/2004)

- Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur.l. RS, št. 64/2004, 5/2006).

Področje varovanja gozdov (varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom,...) ureja Zakon o gozdovih /ZG/ (Ur.l. RS, št. 30/1993).

Okoljski cilji programa, merila in metode vrednotenja

# Okoljski cilji programa

OP ROPI ima definirane cilje programa in cilje posameznih razvojnih prioritet in prednostnih usmeritev, ki so zaradi narave programa v prvi vrsti usmerjene v varstvo okolja. Kohezijski sklad je namreč po Uredbi Sveta (ES) št. 1084/2006 z dne 11. julija 2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1164/94 namenjen financiranju naslednjih področij (2. čl.):

- vseevropska prometna omrežja, zlasti prednostni projekti skupnega interesa, kakor so opredeljeni v Odločbi (ES) št. 1692/96/ES;

- okolje v sklopu prednostnih nalog okoljevarstvene politike Skupnosti na podlagi okoljske politike in okoljskega akcijskega programa – tudi na področjih, povezanih s trajnostnim razvojem, ki so v očitno korist okolju, in sicer:

  - na področju učinkovite rabe energije in obnovljive energije,

  - v prometnem sektorju izven vseevropskih omrežij pa na področjih:

    - železniškega, rečnega in morskega prometa,

    - intermodalnih prometnih sistemov in njihove medobratovalnosti,

    - upravljanja cestnega, morskega in zračnega prometa,

    - čistega mestnega prometa in

    - javnega prevoza.

Okoljske cilje programa smo določili tako, da smo čim bolj zajeli cilje razvojnih prioritet in usmeritev, usmerjene v varstvo okolja. Cilji razvojnih prioritet in usmeritev OP ROPI so pogosto pravzaprav aktivnosti za doseganje ciljev, kar smo uporabili kot usmeritev za določitev okoljskih ciljev OP ROPI. Nekatere okoljske cilje – za tiste segmente okolja, ki niso zajeti v področjih pomoči iz Kohezijskega sklada - smo določili na podlagi strateških dokumentov države in Evropske unije, kot je opisano v poglavju o metodologiji, nekatere pa tudi na podlagi dosedanjih izkušenj. Okoljske cilje programa smo nato primerjali z okoljskimi cilji različnih dokumentov. Na podlagi izbranih okoljskih ciljev in podatkov o stanju okolja smo določili tudi ustrezne kazalnike.

Pri analizi stanja okolja je določeno težavo predstavljala različna kakovost in natančnost podatkov (npr. v različnih državnih dokumentih, ki so javno dostopni, se včasih razlikujejo isti podatki - podatki za določeno količino za isto leto). Nekateri podatki so težje dostopni, zato jih je bilo treba pridobiti neposredno pri pristojnih inštitucijah. Nekatere podatke se le občasno spremlja ali pa se jih spremlja oz. vrednoti vsakič na drug način (npr. z različnimi merskimi enotami, časovnimi intervali ipd.), tako da je nemogoče zabeležiti trende.

Pomanjkanje podatkov glede na potrebe vrednotenja in spremljanja vplivov OP ROPI in drugih programov oz. planov na okolje nakazuje, katere podatke bi bilo smiselno spremljati v prihodnje in kako.

Seznam okoljskih ciljev in kazalnikov je podan v spodnji preglednici.

Preglednica 14: Okoljski cilji OP ROPI in kazalniki zanje

| Segment | Oznaka okolj. cilja | Okoljski cilji operativnega programa | Okoljski cilji dokumentov, s katerimi so usklajeni okoljski cilji programa | Kazalniki | Cilji Operativnega programa, usmerjeni v varstvo okolja | Komentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kakovost zraka in podnebne spremembe | ZR-1 | Zmanjšane emisije toplogrednih plinov | Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 8% v obdobju 2008-2012 glede na leto 1986 (ReNPVO) (Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov) | emisije toplogrednih plinov (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC), emisije CO2/prebivalca | podpreti in razviti različne možnosti mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva s poudarkom na trajnostni mobilnosti trajnostna raba energije: varovanje okolja s poudarkom na zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ravnanje s komunalnimi odpadki: zmanjšati potencial nastajanja in emisij toplogrednih plinov za 1162 kt CO2 ekvivalentov do leta 2012 | Okoljski cilji OP ROPI želijo doseči izboljšanje kakovosti zraka in zmanjšanje emisij TGP in onesnaževal v zrak. To bo doseženo z razvojem različnih možnosti mobilnosti s poudarkom na trajnostni mobilnosti (raba prometnih sredstev, ki so manj škodljiva za okolje, prenos tovornega prometa na železnico), s trajnostno rabo energije (URE, OVE) in z zmanjšanjem emisije TGP iz odlagališč odpadkov. Okoljski cilji OP ROPI so skladni s cilji Nacionalnega programa varstva okolja 2005 – 2012 ter nekaterih operativnih programov in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
|  | ZR-2 | Zmanjšane emisijske in imisijske vrednosti onesnaževal (NOx, SO2, PM10, NO2, Pb, CO, benzen, ozon, HOS, NH3) | Doseganje mejnih oziroma ciljnih vrednosti po območjih za:NOx do leta 2010, SO2 in PM10 do leta 2005, NO2 in Pb do leta 2010 CO do leta 2005, benzen in ozon do leta 2010 (Operativni program doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega zraka) | emisije NOx, SO2, PM10, NO2, Pb, CO, benzena, ozona |  |  |
|  |  |  | Zmanjšanje nacionalnih emisij za SO2, NOx, HOS in NH3 do leta 2010 (ReNPVO) | emisije SO2, NOx, in HOS in NH3 |  |  |
| Energija | EN-1 | Povečana energetska učinkovitost na vseh področjih rabe energije | Povečevanje energetske učinkovitosti na vseh področjih rabe energije (ReNEP) | energetska intenzivnost - celotna poraba energije na enoto BDP (toe/mio EUR 2000) ali celotna poraba energije na prebivalca, količina porabljenih fosilnih goriv za motorna vozila na prebivalca % kogeneracije električne energije in toplote v celotni proizvodnji elektrike | povečanje zanesljivosti oskrbe z energijo, varovanje okolja s poudarkom na zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, tehnološki razvoj na področju gradbenih in drugih materialov, stavbnega pohištva, inštalacij (ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija), poligeneracije, informacijskih tehnologij, itd. | Okoljski cilji OP ROPI želijo izboljšati energetsko učinkovitost na vseh področjih rabe energije ter spodbuditi rabo obnovljivih virov energije. Tako naj bi spodbudili bolj trajnostno rabo naravnih virov in obenem zmanjšali emisije v zrak. Okoljski cilji OP ROPI so skladni s cilji Nacionalnega energetskega programa in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
|  | EN-2 | Povečana raba OVE | Povečanje rabe OVE (ReNEP) | % porabe električne energije iz OVE v strukturi porabljene električne energije, % proizvodnje el. energije iz vseh OVE v celotni proizvodnji el. energije |  |  |
| Vode | VO-1 | Dobro stanje voda do leta 2015 | Dobro stanje voda do leta 2015 (ReNPVO) | fizikalno in kemijsko stanje vode, tudi glede na Uredbo o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Ur.l.RS 46/02) in kakovost voda glede na Uredbo o kakovosti vode za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev (Ur.l.RS 46/02). kakovost kopalnih voda, število območij kopalnih voda | - zagotovitev dobrega kemijskega stanja voda na celotnem območju Slovenije do leta 2015 -zmanjšanje onesnaževanja voda zaradi odvajanja neprečiščenih odpadnih komunalnih vod od leta 2004 do leta 2015 za 1,5 MIO PE - zagotoviti ukrepe za preprečitev onesnaženj voda, vodnih ekosistemov in tal na poplavnih območjih | Okoljski cilji OP ROPI želijo zagotoviti dobro stanje voda v Sloveniji. To naj bi dosegli med drugim z ureditvijo odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod. Okoljski cilji OP ROPI so skladni s cilji Nacionalnega programa varstva okolja in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
|  | VO-2 | Ohranjena kakovost in količine vode v posameznih vodnih telesih, ki se odvzema za javno oskrbo s pitno vodo | Preprečevanje onesnaževanja oz. obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost ali količinsko stanje vodnega telesa ali njegovega dela, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo ali za proizvodnjo pijač (ReNPVO) | kakovost pitne vode kakovost podzemne vode | - zagotovitev večje dostopnosti podpornih storitev in zagotovitev zdrave pitne vode na območjih z veliko možnostjo razvoja in sicer z naslednjimi investicijskimi ukrepi: Aktivna zaščita zajetij pitne vode pred onesnaženimi vodami - opremljenost 95% vseh aglomeracij z objekti in napravami za odvajanje in čiščenje v skladu s predpisi - zagotoviti ukrepe za preprečitev onesnaženj voda, vodnih ekosistemov in tal na poplavnih območjih | Okoljski cilji OP ROPI želijo zagotoviti kakovost vodnih virov. To bo doseženo z zagotovitvijo aktivne zaščite zajetij pitne vode pred onesnaženimi vodami, pa tudi z ureditvijo odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod. Okoljski cilji OP ROPI so skladni s cilji Nacionalnega programa varstva okolja in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
|  |  |  | Zagotavljanje vodnih količin za vodooskrbo prebivalcev s pitno vodo (ReNPVO) | količina letno načrpane talne in površinske vode, poraba vode na prebivalca | - zagotovitev večje dostopnosti podpornih storitev in zagotovitev zdrave pitne vode na območjih z veliko možnostjo razvoja in sicer z naslednjimi investicijskimi ukrepi: a.Povezovanje vodovodnih sistemov na večje skupne vodne vire (Pomurski vodovod, Bela Krajina in drugi); b.Zagotovitev rezervnih vodnih virov na večjih vodovodnih sistemih (predvidoma tistih, ki oskrbujejo več kot 50.000 prebivalcev in povezave); c.Sanacija nezadostnih vodnih virov (količina – zlasti obala), zadrževanje voda ter rehabilitacija magistralnih vodovodov | Okoljski cilji OP ROPI želijo zagotoviti kakovostno oskrbo s pitno vodo. To bo doseženo z ureditvijo rezervnih vodnih virov, sanacijo nezadostnih vodnih virov, povezovanjem vodovodnih sistemov in sanacijo vodovodnega omrežja. Okoljski cilji OP ROPI so skladni s cilji Nacionalnega programa varstva okolja in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
|  | VO-3 | Izboljšano fizikalno in fizično stanje površinskih vodnih teles | Izboljšanje razpoložljivosti vodnih količin za stanje voda in pripadajočih ekosistemov (ReNPVO) | Razpoložljivost vode v vodotokih preko celega leta (Qes) |  | Okoljski cilji OP ROPI želijo zagotoviti kakovostno hidromorfološko stanje površinskih vodnih teles ter zagotoviti dovoljšnje količine voda. Okoljski cilji OP ROPI so skladni s cilji Nacionalnega programa varstva okolja in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
|  |  |  | Izboljšanje hidromorfoloških značilnosti površinskih vodnih teles | sprememba kategorizacije površinskih vodnih teles po morfološkem značaju |  |  |
|  | VO-4 | Ohranjeno morsko okolje | Zaščita in ohranjanje morskega okolja (ReNPVO) | trofični indeks, delež odvzetih vzorcev, ki so zadovoljivi (kakovost morske vode), število cvetenj morja | zmanjšanje onesnaževanja voda zaradi odvajanja neprečiščenih odpadnih komunalnih vod od leta 2004 do leta 2015 za 1,5 MIO PE | Okoljski cilji OP ROPI želijo ohraniti kakovostno morsko okolje. Okoljski cilji OP ROPI so skladni s cilji Nacionalnega programa varstva okolja in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
|  | VO-5 | Ustrezno zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda | Zagotavljanje ustreznega zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda (Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje od 2005 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2006) | Količina in delež prečiščene odpadne vode na 2. in 3. stopnji čiščenja investicije v kanalizacijsko omrežje in ČN | zmanjšanje onesnaževanja voda zaradi odvajanja neprečiščenih odpadnih komunalnih vod od leta 2004 do leta 2015 za 1,5 MIO PE | Okoljski cilji OP ROPI želijo zagotoviti ustrezno zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. To bo doseženo z ureditvijo odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod. Okoljski cilji OP ROPI so skladni s cilji Nacionalnega programa varstva okolja in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
|  | VO-6 | Zmanjšana ogroženost pred poplavami | Zmanjšanje ogroženosti pred poplavami (ReNPVO) | število poplav na urbaniziranih območjih, ocenjena škoda po vzrokih nesreče, število ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti | - prilagojena raba prostora na poplavnih območjih - gradnja protipoplavnih objektov, omejena na varovanje življenj in pomembnejših materialnih dobrin, pri čemer je potrebno upoštevati tudi varstvo narave in krajine, - zagotoviti ukrepe za preprečitev onesnaženj voda, vodnih ekosistemov in tal na poplavnih območjih - zagotovitev večje dostopnosti podpornih storitev in zagotovitev zdrave pitne vode na območjih z veliko možnostjo razvoja in sicer z naslednjimi investicijskimi ukrepi: zmanjšanje poplavne ogroženosti urbaniziranih površin | Okoljski cilji OP ROPI želijo zmanjšati ogroženost pred poplavami. To bo doseženo z zagotovitvijo prilagojene rabe prostora na poplavnih območjih in gradnjo protipoplavnih objektov. Okoljski cilji OP ROPI so skladni s cilji Nacionalnega programa varstva okolja in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
| Prebivalstvo | PR-1 | Zagotovljeno zdravje ljudi in kakovosti življenja |  | škoda zaradi ekoloških nesreč, število smrti zaradi prometnih nesreč; letna količina proizvedenih nevarnih odpadkov, število priključkov na javno vodovodno omrežje, število priključkov na kanalizacijsko omrežje, površina zavarovanih območij | izboljšanje bivalnega udobja in delovnih pogojev državljank in državljanov, znižanje stroškov za zdravstvo itd. (trajnostna raba energije) | Okoljski cilji OP ROPI želijo zagotoviti kakovostno življenjsko okolje in zdravje ljudi. V to so usmerjeni tudi številni cilji OP ROPI, npr. na področju trajnostne rabe energije, zagotavljanja trajnostne mobilnosti, oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter ravnanja z odpadki. Okoljski cilji OP ROPI so skladni s cilji Nacionalnega programa varstva okolja ter z Resolucijo o prometni politiki Republike Slovenije in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
|  | PR-2 | Večja prometna varnost | Povečanje prometne varnosti in varovanja (RePPRS) | število nesreč v vseh vrstah prometa | podpreti in razviti različne možnosti mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva s poudarkom na trajnostni mobilnosti |  |
|  | PR-3 | Uporaba prometnih sredstev, ki so manj škodljiva za okolje | Povečanje obsega in kakovosti javnega potniškega cestnega in železniškega prometa (RePPRS) | število uporabnikov javnih prevoznih sredstev povprečen čas zamud število potnikov v javnem potniškem prometu |  |  |
|  |  |  | Prenos blaga v tranzitu na železnico (RePPRS) | delež tovornega prometa v železniškem in cestnem prometu |  |  |
|  | PR-4 | Hrup na sprejemljivi ravni | Zagotavljanje hrupa na sprejemljivi ravni (ReNPVO) | delež prebivalcev, ki jih moti posamezna vrsta hrupa |  |  |
| Odpadki | OD-1 | Zmanjšane količine odloženih odpadkov | Zmanjšati količine odloženih odpadkov za pribl. 20% glede na l. 2000 do l. 2010 in za pribl. 50% do 2050 (ReNPVO) (Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov za obdobje do konca leta 2008) | količina odloženih odpadkov na komunalnih odlagališčih odpadkov | v postopke pred odstranjevanjem odpadkov usmeriti vsaj 55 % ali več od nastalih količin komunalnih odpadkov in jih (v neto iznosu) snovno izrabiti vsaj 42 % ali več, izločiti vse kuhinjske odpadke in jih biološko predelati, obdelati vse preostanke odpadkov tako, da vsebnost skupnega organskega ogljika (TOC) ne bo presegala 5 %, termično obdelati preostanke odpadkov, kjer mejne vrednosti 5 % TOC z drugimi postopki ni mogoče doseči in tiste organske odpadke pri katerih je taka obdelava nujna, zmanjšati količine odloženih biološko razgradljivih odpadkov od 47 % v strukturi odloženih odpadkov na 16% do leta 2013- 2015 zmanjšati potencial nastajanja in emisij toplogrednih plinov za 1162 kt CO2 ekvivalentov do 2012. | Okoljski cilji OP ROPI želijo zmanjšati količine odloženih odpadkov. V to so usmerjeni tudi cilji OP ROPI s področja ravnanja z odpadki, vendar so usmerjeni v ločeno zbiranje, recikliranje, energetsko izrabo odpadkov in kompostiranje, ne pa tudi v zmanjšanje nastajanja odpadkov. Okoljski cilji OP ROPI so skladni s cilji Šestega okoljskega akcijskega programa Skupnosti, Nacionalnega programa varstva okolja ter navedenim Operativnim programom in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
|  |  |  | Preprečevanje nastajanja odpadkov (Šesti okoljski akcijski program Skupnosti) | nastali komunalni odpadki letno |  |  |
| Kulturna dediščina | KD-1 | Ohranjene lastnosti objektov in območij kulturne dediščine in arheološke dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti | Ohranitev lastnosti objektov in območij kulturne dediščine in arheološke dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti (Zakon o varstvu kulturne dediščine Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine) | prisotnost območij in objektov kulturne dediščine Nova odkritja arheološke dediščine število investicij v ohranjanje kulturne dediščine, stroški investicij |  | Okoljski cilji OP ROPI želijo ohraniti lastnosti objektov in območij kulturne dediščine, vključno z arheološko dediščino. Okoljski cilji OP ROPI so skladni z Zakonom o varstvu kulturne dediščine, Zakonom o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
| Krajina in vidna kakovost okolja | KR-1 | Ohranjene prvine, ki prispevajo k prepoznavnosti kulturne krajine | Ohranjanje prvin, ki prispevajo k prepoznavnosti kulturne krajine (Strategija prostorskega razvoja Slovenije) | Poškodbe na značilnih elementih kulturne krajine in arhitekturne identitete območja |  | Okoljski cilji OP ROPI želijo ohraniti značilnosti kulturne krajine in njeno prepoznavnost. Okoljski cilji OP ROPI so skladni s cilji Strategije prostorskega razvoja Slovenije in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
| Narava in biotska raznovrstnost | NA-1 | Ugodno stanje ogroženih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih so opredeljena območja varovanja narave | Ohranitev ekosistemov skozi ohranjanje ugodnega stanja habitatnih tipov Ohranitev ugodnega stanja vseh domorodnih živalskih in rastlinskih vrst. (Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti) | delež zavarovanih vrst in habitatnih tipov v ugodnem stanju (EPO, Natura 2000, zavarovana območja, Ramsarske lokalitete, naravne vrednote) |  | Okoljski cilji OP ROPI želijo zagotoviti ohranitev ogroženih vrst in habitatnih tipov ob izvajanju programa. Okoljski cilji OP ROPI so skladni s cilji Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
|  | NA-2 | Ohranjena biotska raznovrstnost | Ohranjanje biotske raznovrstnosti ter sonaravno poseganje v naravo (ReNPVO) | biotsko pestre površine v GERK-u, število izravnalnih ukrepov število povozov divjadi |  | Okoljski cilji OP ROPI želijo zagotoviti ohranitev biotkse raznovrstnosti ob izvajanju programa. Okoljski cilji OP ROPI so skladni s cilji Nacionalnega programa varstva okolja in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
| Tla/prst | TL-1 | Racionalna raba zemljišč | Racionalna raba zemljišč (ReNPVO) | delež/velikost zemljišč, ki bodo spremenila namembnost |  | Okoljski cilji OP ROPI želijo zagotoviti racionalno rabo zemljišč ob izvedbi programa. Okoljski cilji OP ROPI so skladni s cilji Nacionalnega programa varstva okolja in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |
|  | TL-2 | Preprečitev erozije in onesnaževanja tal | Varovanje tal pred erozijo in onesnaževanjem (Šesti okoljski akcijski program Skupnosti) | število erozijskih žarišč delež onesnaženih tal |  | Okoljski cilji OP ROPI želijo preprečiti nastanek erozijskih žarišč in onesnaževanje tal. Okoljski cilji OP ROPI so skladni s cilji Šestega okoljskega akcijskega programa Skupnosti in bodo prispevali k uresničevanju le-teh. |

# Ključni okoljski problemi

Ključne okoljske probleme smo določili glede na analizo stanja okolja, trende in prednostne usmeritve Operativnega programa. Pri tem smo se osredotočili na tiste elemente okolja, na katere bo OP ROPI imel največji vpliv in pri katerih tudi trendi brez izvedbe OP ROPI kažejo na slabšanje stanja. Ključni okoljski problemi so:

- kakovost zraka, k čemur prispeva tudi naglo povečevanje cestnega prometa (tako tranzit kot dnevne migracije) ter intenzivna, neučinkovita raba energije,

- kakovost in izdatnost voda, še posebej vodnih virov zaradi pomanjkljivega odvajanja in čiščenja odpadnih vod, posegov v območja vodonosnikov in vodotokov in neracionalne rabe vodnih virov,

- intenzivna raba prostora in s tem povezano povečevanje tveganj za vodne vire, posegi v naravo ter ohranjanje tal,

- kopičenje komunalnih odpadkov zaradi naraščanja nastajanja odpadkov in neučinkovitega sistema ravnanja z odpadki (pomanjkanje urejenega deponijskega prostora, majhen delež ločeno zbranih odpadkov,...).

# Merila in metode vrednotenja

Vplive smo vrednotili na ravni razvojnih prioritet in prednostnih usmeritev na podlagi dejavnosti, ki so predvidene za posamezno prednostno usmeritev. Obravnavali smo naslednje elemente okolja oz. segmente, za katere smo tudi določili okoljske cilje programa:

- Kakovost zraka in podnebne spremembe,

- Energija,

- Vode,

- Prebivalstvo,

- Odpadki,

- Kulturna dediščina,

- Krajina in vidna kakovost okolja,

- Narava in biotska raznovrstnost,

- Tla.

V OP ROPI so nekatere prednostne usmeritve dokaj dobro definirane, saj imajo že oblikovan indikativni seznam velikih projektov, pri Strategiji področja prometa so ti tudi že dokaj natančno umeščeni v prostor. Nekatere prednostne usmeritve pa zajemajo zelo različne dejavnosti, ki so v Operativnem programu zelo široko definirane (npr. razvojna prioriteta Trajnostna raba energije), zato smo možne vplive ovrednotili na podlagi predvidevanja, kakšne bodo dejavnosti in aktivnosti v njihovem okviru in kje bodo locirane. Tako v nekaterih primerih vrednotenje temelji na določenih predpostavkah (npr. da gre za novogradnje,...), ki temeljijo na predhodnih izkušnjah glede vplivov dejavnosti na okolje. V takih primerih smo navedli, za katere primere dejavnosti in lokacij, ki imajo vplive na okolje smo podali oceno (primer: v primeru gradnje na območju vodonosnika so možni vplivi na zaloge pitne vode). Merilo vpliva posamezne prednostne usmeritve na okoljske cilje je torej temeljilo na možnosti, da bo v okviru te usmeritve podprta in izvedena neka dejavnost z vplivom na okolje, značilnostih njenih vplivov in ocenjeni jakosti in obsegu vpliva na okolje.

Preglednica 15: pregled načina ocenjevanja glede na nivo natančnosti prednostnih usmeritev OP ROPI

| Nivo natančnosti | Ocenjevanje vplivov | Zanesljivost ocene | Izhodišča za omilitvene ukrepe |
| --- | --- | --- | --- |
| jasno opredeljeni in umeščeni indikativni projekti prednostne usmeritve | Ocenjujemo lahko glede na značilnosti indikativnih projektov in kakšen je njihov skupni vpliv, tudi glede na lokacije | visoka | lahko dokaj natančni, predvsem glede načina in procesa izvedbe |
| opredeljeni indikativni projekti, a ne za vse dejavnosti in niso še umeščeni v prostor | V grobem lahko ocenjujemo glede na značilnosti indikativnih projektov in kakšen je njihov skupni vpliv | srednja, nimamo prostorske dimenzije in zato ne moremo vrednotiti, ali vpliva na občutljiva oz. varovana območja | splošnejši, lahko so priporočila oz. pogoji za umeščanje v prostor |
| opredeljene so samo predvidene dejavnosti | Izhajamo iz predpostavk, kakšne vrste projektov bodo izvedene v okviru določenih dejavnosti | nizka, zaradi predpostavk je negotovost ocene precejšnja in je torej treba navesti, na čem je temeljila | zelo splošni, lahko so priporočila oz. pogoji za umeščanje v prostor ter kriteriji za izbor projekta |

Oblikovali smo matriko vrednotenja, v kateri smo za vsako prednostno usmeritev opisali njen vpliv na posamezen okoljski cilj, ga ovrednotili po vrstah vplivov in podali predlog omilitvenih ukrepov. Matrika vrednotenja je služila za hiter pregled vplivov na okolje.

Preglednica 16: Primer vrednotenja – izsek iz matrike vplivov

|  |  | področje cest |  |  | področje železnic |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zgrajene avtoceste in izvennivojska križanja |  |  | zgrajene nove proge, posodobljene proge, elektrificirane proge, urejeni železniški terminali in postaje, urejena izvennivojska in nivojska križanja |  |  |
| Segment | Okoljski cilji | opis verjetnega vpliva | Oznake vplivov | Omilitveni ukrepi | opis verjetnega vpliva | Oznake vplivov | Omilitveni ukrepi |
| Kakovost zraka in podnebne spremembe | Zmanjšane emisije toplogrednih plinov, Zmanjšane emisijske in imisijske vrednosti onesnaževal (NOx, SO2, PM10, NO2, Pb, CO, benzen, ozon, HOS, NH3) | gradnja bo zanemarljivo vplivala, povečale se bodo emisije toplogrednih plinov - nove ceste - povečanje prometa (tranzit) | N, D, K, <<<, ! | preusmeritev cestnega tovornega prometa na železnice, zagotavljanje pretočnosti cest | pozitiven vpliv - emisije bodo zmanjšane zaradi elektrifikacije in prenosa potniškega in tovornega prometa s cest na železnico | v primeru prenosa prometa: N, D, <<<, ! |  |
| Prebivalstvo | Uporaba prometnih sredstev, ki so manj škodljiva za okolje | uporaba vseh tipov prometnih sredstev se bo povečala | N, D, K, <<<, ! | spodbujanje cestnega javnega potniškega prometa | pozitiven vpliv – elektrifikacija bo omogočila uporabo OVE, sodobnejše proge in postaje pa boljšo pretočnost in uporabo | N, K, <<<, ! |  |

V matriki vrednotenja smo si pri ovrednotenju vplivov vsake prednostne usmeritve na posamezen okoljski cilj pomagali z naslednjimi oznakami:

Preglednica 17: Oznake vrst vplivov, uporabljene v matriki vrednotenja

| Lastnost | Vrsta vpliva | Oznaka |
| --- | --- | --- |
| Obseg vpliva | Neposredni vpliv | N |
|  | Daljinski vpliv | D |
|  | Kumulativni vpliv | K |
|  | Sinergijski vpliv | S |
| Trajanje vpliva | Kratkoročni vpliv | < |
|  | Srednjeročni vpliv | << |
|  | Dolgoročni vpliv | <<< |
| Stalnost vpliva | Trajni vpliv | !!! |
|  | Začasni vpliv | ! |

Vsebinsko smo največ pozornosti posvetili vplivom na tiste elemente okolja, za katere je analiza stanja in trendov pokazala, da se njihovo stanje slabša.

V okviru vsake prioritete so podani zelo raznoliki indikativni projekti – bodi si vsebinsko bodisi prostorsko, zato se je metodologija z lestvico vrednotenja od A do E izkazala za neustrezno in smo vplive raje podali opisno.

Merila za izbor projektov ter sistem spremljanja in poročanja še niso znani, zato vpliva Operativnega programa na tem nivoju nismo vrednotili. Operativni program se bo izvajal s sofinanciranjem projektov, zato bodo predlagani omilitveni ukrepi pravzaprav vključeni v merila za izbor projektov.

Posebno pozornost smo posvetili kumulativnim vplivom. Kumulativne vplive smo vrednotili za vsak segment posebej in sicer tako, da smo okoljski cilj primerjali s trenutnim stanjem in trendi ter iz matrike vplivov skušali povzeti, katere prednostne usmeritve kumulativno vplivajo na posamezen segment.

Nato smo kumulativne vplive razvrstili glede na to, ali so pozitivni (zmanjšujejo vplive na element okolja) ali negativni (povečujejo vplive na element okolja). S primerjavo pozitivnih in negativnih kumulativnih vplivov prednostnih usmeritev smo skušali ugotoviti medsebojno povezanost in ocenili, ali bi bilo možno z določenimi aktivnostmi prioritet s pozitivnimi vplivi zmanjšati posledice prioritet z negativnimi vplivi. Na ta način smo ugotovili, ali je možno znotraj Operativnega programa “izničiti” oz. nevtralizirati vplive na okolje in tako doseči sinergijski učinek dodeljevanja sredstev. Na podlagi teh ugotovitev smo določili omilitvene ukrepe, s katerimi bodo negativni vplivi zmanjšani po možnosti s spodbujanjem oz. kombiniranjem prioritet s pozitivnimi vplivi.

Za vsak element okolja smo na podlagi pregleda kumulativnih vplivov določili oceno vplivov po Uredbi o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje. Menimo, da tako agregirano ocenjevanje zadošča za prikaz stopnje vpliva glede na zahteve Uredbe, in smo zato vplive na nižjih nivojih oz. po posameznih okoljskih ciljih vrednotili le opisno.

Preglednica 18: Ocene vplivov po Uredbi o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje

| Stopnja vpliva | Opisna ocena | Pojasnilo |
| --- | --- | --- |
| A | ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv | Če se podocene za katerokoli posledico plana uvrstijo v te tri razrede, so vplivi izvedbe plana za uresničevanje okoljskih ciljev plana sprejemljivi. |
| B | vpliv je nebistven |  |
| C | vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov |  |
| D | vpliv je bistven | Če se podocene za katerokoli posledico plana uvrstijo v ta dva razreda, so vplivi izvedbe plana za uresničevanje okoljskih ciljev plana nesprejemljivi. |
| E | vpliv je uničujoč |  |
| X | ugotavljanje vpliva ni možno |  |

Omilitvene ukrepe smo določili glede na:

- možnost kumulativnih vplivov,

- možnost ukrepanja,

- jasnost vplivov,

- povezanost s cilji programa.

Preglednica 19: Izhodišča za določitev omilitvenih ukrepov

| Določenost ciljev | Tip omilitvenih ukrepov | Primer |
| --- | --- | --- |
| Nekateri okoljski cilji programa so enaki oz. ustrezajo ciljem programa, zato imajo pozitiven vpliv na določene okoljske cilje (npr. izgradnja čistilnih naprav, ureditev centrov za ravnanje z odpadki) | Priporočila za okrepitev pozitivnih vplivov OP za tiste okoljske cilje, ki ustrezajo ciljem programa; lahko prispevajo k zmanjšanju kumulativnih vplivov oz. h sinergijskim učinkom | umeščanje zbirnih centrov v poselitvena območja s primernim številom prebivalcev, zagotovitev dostopnosti proizvajanje bioplina na čistilnih napravah |
|  | Omilitveni ukrepi glede ostalih okoljskih ciljev | umeščanje čistilne naprave izven območja Natura 2000 |
| Okoljski cilji programa se razlikujejo od ciljev programa | omilitveni ukrepi na različnih nivojih, lahko tudi kot dodatne prednostne usmeritve | razvoj centrov za interoperabilnost |
| Določenost indikativnih projektov | Tip omilitvenih ukrepov | Primer |
| jasno opredeljeni in umeščeni indikativni projekti prednostne usmeritve | lahko dokaj natančni, predvsem glede načina in procesa izvedbe | uporaba NRT ipd. |
| opredeljeni indikativni projekti, a ne za vse dejavnosti in niso še umeščeni v prostor | splošnejši, lahko so priporočila oz. pogoji za umeščanje v prostor | umeščanje čistilne naprave izven območja Natura 2000, odločitev o izboru kraja za ogrevanje z biomaso |
| opredeljene so samo predvidene dejavnosti | zelo splošni omilitveni ukrepi, lahko so priporočila oz. pogoji za umeščanje v prostor ter kriteriji za izbor projekta | enako kot zgoraj |
|  | priporočila za okrepitev pozitivnih vplivov in sinergij – prednost projektom, ki predstavljajo priložnost za varstvo okolja | čiste tehnologije, sistemi za upravljanje prometa,... |

Alternative

Alternative smo skušali oblikovati in izbrati tako, da bi s kombiniranjem prednostnih usmeritev, ki imajo pozitiven učinek na okoljske cilje posameznega segmenta, dosegli sinergijski učinek dodeljevanja sredstev znotraj Operativnega programa. Poleg tega je predlagane alternative mogoče kombinirati z aktivnostmi v okviru prednostnih usmeritev Operativnega programa Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Osnovna alternativa je takoimenovana »ničelna alternativa« - torej stanje okolja brez izvedbe plana. Trendi stanja okolja in vplivov na okolje, če ne pride do izvedbe OP ROPI, so prikazani v predhodnih poglavjih.

V času od priprave osnutka okoljskega poročila (julij 2006) do priprave pričujoče verzije je prišlo do določenih sprememb v vsebini OP ROPI, ki so posledica tako posvetovanja z Evropsko komisijo, sprejetja Uredb o kohezijski politiki kot posvetovanja v zvezi z rezultati okoljskega poročila. Spremembe lahko jemljemo kot alternativo prvotnemu OP ROPI. Ključne spremembe so:

- Večji poudarek na razvoju železniške infrastrukture

V OP ROPI, ki je bil prvotno presojan junija 2006, je bilo področje železnic vključeno na nivoju prednostne usmeritve. V OP ROPI z dne 6. novembra 2006 pa je železniška infrastruktura opredeljena kot razvojna prioriteta, katere glavni cilji so zmanjšanje negativnega vpliva na okolje in izboljšanje transportnih storitev ter zmogljivosti omrežja, kar bo prispevalo k interoperabilnosti in konkurenčnosti železniškega tovornega prometa z ostalimi prevoznimi načini, varnost, točnost in zanesljivost železniškega prometa. S tem se bodo vzpostavili pogoji za postopno preusmeritev prometa na železniško infrastrukturo. Večji poudarek na razvoju železniške infrastrukture je tudi rezultat posvetovanja z nevladnimi organizacijami po prvem osnutku OP ROPI.

- Vključitev zmanjšanja vodnih izgub na obstoječih vodovodih in sanacija starih bremen na vodovarstvenih območjih

V OP ROPI, ki je bil prvotno presojan junija 2006, je bila razvojna prioriteta »Oskrba s pitno vodo« usmerjena predvsem v povezanost vodovodnih sistemov, rezervne vire pitne vode, sanirane nezadostne vodne vire, zadrževalnike, aktivno zaščito zajetij pitne vode pred onesnaženimi vodami. Noben ukrep ni bil usmerjen v varčno rabo pitne vode, kar je bilo predlagano kot eden od okoljskih ciljev. Povezava med starimi bremeni, ki naj bi jih sanirali, in vodovarstvenimi območji, je jasna, vendar je tak pristop vprašljiv zaradi kršenja načela »onesnaževalec plača«. V OP ROPI z dne 6. novembra 2006 je v opisnem delu razvojne prioritete »Oskrba s pitno vodo« sedaj zapisano, da  je ključni cilj vzpostavitev novih in obnova obstoječih infrastrukturnih objektov in naprav za zagotovitev redne in kvalitetne oskrbe prebivalcev RS s pitno vodo, iz analize pa izhaja, da naj bi z obnovo obstoječe vodovodne infrastrukture zmanjšali izgube vode. Poudarek je zgolj deklarativen, saj iz seznama indikativnih projektov ni razvidno, da bi ti prispevali k uresničevanju tega cilja.

- Poudarek na trajnostni mobilnosti

V OP ROPI z dne 6. novembra 2006 je večji poudarek na zagotavljanju trajnostne mobilnosti, pa čeprav je poudarek bolj deklarativen. Zaradi tega je bolj poudarjen razvoj železniške infrastrukture in javni potniški promet, vendar razvojni prioriteti za ti dve področji ne zajemata novih aktivnosti, ki bi dodatno okrepile trajnostno mobilnost.

Praktično vse alternative bi zmanjšale vplive na okolje in povečale kakovost življenja prebivalcev Slovenije. Večinoma pomenijo prehod od usmerjenosti v zagotavljanje okoljske in prometne infrastrukture v upravljanje potreb, in okoljsko učinkovitost rabe naravnih virov.

Odločitev o izboru predlaganih alternativ je odvisna od možnosti za njihovo izvedbo in financiranje v okviru Operativnega programa za razvoj okoljske in prometne infrastrukture.

Poleg zgoraj navedenih alternativ predlagamo še nekaj možnosti, s katerimi bi zmanjšali vplive izvedbe OP ROPI na okolje.

## Alternativa na nivoju ciljev

|  | Strategija za področje prometa OP ROPI | Predlog okoljskega poročila |
| --- | --- | --- |
| Cilj | Podpreti in razviti različne možnosti mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva s poudarkom na trajnostni mobilnosti in sicer s povečanjem zanesljivosti prometnega sistema, povečanjem ekonomske učinkovitosti, povečanjem prometne varnosti, nadaljnjim razvojem novih načinov transporta ter osveščanjem in vzgojo uporabnikov prevoznih sredstev | Trajnostna dostopnost ljudi in produktov ter podpora razvoju gospodarstva Enak cilj je predlagan tudi v ex-ante vrednotenju OP ROPI. |
| Opis | Dosedanji cilj prometne strategije OP ROPI se osredotoča na razvoj mobilnosti, torej na spodbujanje potovanj in prevoza in s tem povečanje prometa; morebitne negativne posledice pa naj bi omilili z osveščanjem in vzgojo uporabnikov ter zagotavljanjem varnosti in novih načinov transporta. | S predlaganim alternativnim ciljem se OP usmeri v zagotavljanje želene dostopnosti – torej v omogočanje možnosti potovanja ter prevoza blaga in storitev, in sicer na trajnosten način – s čim manjšimi emisijami, porabo energije in tveganjem. Praktično to pomeni spodbujanje železniškega prometa, vseh oblik javnega prevoza in zagotavljanje multimodalnosti za čim bolj učinkovit prevoz, ki obenem ne ovira, ampak spodbuja razvoj sodobnih oblik gospodarstva. |
| Utemeljitev | Poglavje ključne usmeritve in cilji OP ROPI za strategijo področja prometa Ukrepi prometne politike se nanašajo na pospešeno posodabljanje prometne infrastrukture, notranjo prometno povezanost v državi in povezanost v mednarodne prometne tokove (TEN), pri čemer je treba upoštevati tudi terminale intermodalnega tovornega prometa. Cestni transportni sistem: povečati njegovo vlogo na srednjih in kratkih razdaljah ob poudarjenem pomenu razvoja intermodalnih vozlišč tako na regijski kot na medregijski ravni. Železnice: preusmeritev večjega dela tovornega prometa (tranzit) nanje ter povečanje števila prepeljanih potnikov z vlaki za večjo okoljsko učinkovitost Pomorske avtoceste: intermodalna povezava transporta po različnih prometnih poteh, še posebej transporta po morju in celinskih plovnih poteh s transportom po železnicah in cestah. Aktivna prometna politika: zmanjševanje emisij TGP s spodbujanjem uporabe javnih prevoznih sredstev s hkratno ustrezno ponudbo sodobnega javnega prevoza: - izboljševanje dostopnosti in razvoja središč regionalnega pomena, - kombinacija med letalskimi, tirnimi, cestnimi in pomorskimi prevozi, prednostni razvoj t.i. prometni sistem »vlak – bus« v povezavi s parkirišči in kolesarskimi potmi (sistem »parkiraj in bodi peljan«), - razvoj prometnih sistemov v večjih slovenskih mestih in na urbanih območjih, - občine bodo pripravile načrte nove organiziranosti javnega potniškega prometa, finančne analize in pripravile podlage za marketing javnega potniškega prometa. Ključne usmeritve in cilji so zelo široki, iz indikativnega seznama velikih projektov pa je razvidno, da bo prometni del OP ROPI usmerjen izključno v financiranje izgradnje, nadgradnje ali prenove infrastrukture različnih vrst. Od javnega prometa bo financirana le enotna vozovnica, opisno je definirano le še sofinanciranje dejavnosti, ki prispevajo k učinkovitejšemu javnemu potniškemu prometu v okvirih širših mestnih območij (načrti občin za novo organiziranost javnega potniškega prometa, finančne analize in podlage za marketing javnega potniškega prometa). Ključne usmeritve in cilji so torej slabo upoštevani. | Uredba o ustanovitvi Kohezijskega sklada (2. čl.) določa, da se pomoč nameni za - vseevropska prometna omrežja - prednostne projekte skupnega interesa (30) in - prometni sektor izven vseevropskih omrežij na področjih: - železniškega, rečnega in morskega prometa, - intermodalnih prometnih sistemov in njihove medobratovalnosti, - upravljanja cestnega, morskega in zračnega prometa, - čistega mestnega prometa in javnega prevoza. Sklep Sveta z dne 6. oktobra 2006 o strateških smernicah Skupnosti o koheziji (2006/702/ES) vsebuje naslednje smernice za dodeljevanje pomoči na področju prometa (podčrtane so zadeve, ki jih ni med predlaganimi aktivnostmi OP ROPI): - razvoj sekundarnih povezav s poudarkom na interoperabilnosti in trajnostnem prometu - podpora železniški infrastrukturi – okrepitev gradnje interoperabilnega omrežja - pospeševanje okoljsko trajnostnih prometnih omrežij - razvoj »pomorskih avtocest« - infrastruktura javnega prometa (vključno z infrastrukturami, ki so namenjene sistemu parkiraj in se pelji), - načrti mobilnosti, - ukrepi, ki zagotavljajo dostopnost do skupnih storitev javnega prometa nekaterim ciljnim skupinam (starejši, invalidi), - distribucijska omrežja za nadomestna goriva, - povečanje varnosti na cestnih križiščih - lahki promet (kolesarske steze, pločniki), - celinska prometna infrastruktura, ki povezuje pristanišča z drugimi elementi vseevropskega prometnega omrežja, - pomorski prevoz na kratke razdalje. Ključne usmeritve OP ROPI so skladne z namenom in možnostmi uporabe Kohezijskega sklada in smernicami Skupnosti o koheziji, vendar jih cilj strategije prometnega dela programa ne odraža dovolj, saj je usmerjen v zagotavljanje prometnega sistema namesto v potrebe ljudi in gospodarstva po mobilnosti. S predlaganim alternativnim ciljem se razvojne prioritete in prednostne usmeritve usmeri v to, da bodo podpirale aktivnosti za zagotavljanje interoperabilnosti in dostopnosti ter zmanjšala vplive na okolje (emisije TGP, onesnaževala, poraba prostora). |

## Alternative na nivoju razvojnih prioritet

|  | OP ROPI | Predlog okoljskega poročila |
| --- | --- | --- |
| Razvojna prioriteta | Železniška infrastruktura v okviru KS Cestna, letališka in pomorska infrastruktura v okviru KS | Infrastruktura za interoperabilnost |
| Opis | Predlagani razvojni prioriteti, ki bosta financirani iz Kohezijskega sklada, nimata določenih ciljev, iz kazalnikov in predvidenih aktivnosti pa je razvidno, da sta usmerjeni predvsem v zagotavljanje prometne infrastrukture tako, da bo večja pretočnost zagotovljena izključno z nadgradnjo za večjo kapaciteto (avtoceste, 2. tir, letališka infrastruktura za zagotavljanje varnosti), večje hitrosti, križanja. Izjema je področje pomorskega prometa, kjer bo urejen multimodalni terminal. | V okviru predlagane razvojne prioritete bi namesto izgradnje prometne infrastrukture (cest, železniških tirov ipd.) podprli ureditev infrastrukture za interoperabilnost med različnimi prometnimi sistemi. |
| Utemeljitev | Poglavje ključne usmeritve in cilji OP ROPI za strategijo področja prometa navaja, da je treba pri posodabljanju prometne infrastrukture upoštevati tudi terminale intermodalnega tovornega prometa, razvijati intermodalna vozlišča za cestni transportni sistem tako na regijski kot na medregijski ravni, preusmeriti večji del tovornega prometa (tranzit) na železnice, zagotoviti intermodalno povezavo pomorskih avtocest, in zagotoviti ustrezno ponudbo sodobnega javnega prevoza. Iz predvidenih aktivnosti je razvidno, da so ključne usmeritve in cilji so slabo upoštevani. | Uredba o ustanovitvi Kohezijskega sklada podpira financiranje upravljanja cestnega, morskega in zračnega prometa, natančneje pa so možnosti opredeljene v Strateških smernicah Skupnosti o koheziji. Predlagana razvojna prioriteta bi financiranje usmerila v zagotavljanje interoperabilnosti med različnimi prometnimi sistemi. Tako bi lahko povečali pretočnost obstoječe prometne infrastrukture, dosegli večjo mobilnost ob manjših vplivih na okolje in predvidoma nižjih stroških, postavili izhodišča za nadaljnje načrtovanje transportnih povezav in storitev. Infrastruktura za interoperabilnost zajema tako infrastrukturo za transport blaga (pretovorne terminale na križanjih, ranžirne postaje ipd.) kot za transport ljudi (potniški centri, P+R, parkirišča ob železniških progah, infrastrukturne povezave med različnimi sistemi transporta ipd.). Ureditev infrastrukture za interoperabilnost bi olajšala prehajanje med prometnimi sistemi, povečala dostopnost in podprla razvoj in uporabo javnega potniškega prometa, v urbanem okolju bi se zmanjšal vpliv dnevnih migracij na okolje ter poraba prostora oz. potreba po investicijah v nove parkirne površine. Pri tem je pomembno umeščanje vozlišč tja, kjer so najbolj potrebna (koncentracija storitev, križišča prometnih tokov) in njihova primerna ureditev (omejitev hrupa, varnost in privlačnost). Intermodalna vozlišča bi tako pripomogla k zmanjšanju potovalnih časov in cenovni ugodnosti okolju prijaznejših oblik transporta. Tako bi spodbudili trajnostno mobilnost, zmanjšali emisije iz prometa, zmanjšali porabo energije v prometu, zagotovili racionalno rabo prostora in izboljšali kakovost življenja. |

|  | OP ROPI | Predlog okoljskega poročila |
| --- | --- | --- |
| Razvojna prioriteta | Železniška infrastruktura v okviru Kohezijskega sklada Cestna, letališka in pomorska infrastruktura v okviru Kohezijskega sklada | Upravljanje s prometom in prometno infrastrukturo |
| Opis | Predlagani razvojni prioriteti, ki bosta financirani iz Kohezijskega sklada, nimata določenih ciljev, iz kazalnikov in predvidenih aktivnosti pa je razvidno, da sta usmerjeni predvsem v zagotavljanje prometne infrastrukture tako, da bo večja pretočnost zagotovljena izključno z nadgradnjo za večjo kapaciteto (avtoceste, 2. tir), večje hitrosti, križanja,... Izjema je področje prometa, kjer gre tudi za ureditev centra za kontrolo letenja in letališkega informacijskega omrežja. | S predlagano razvojno prioriteto bi namesto izgradnje prometne infrastrukture (cest, železniških tirov ipd.) vzpostavili sisteme za boljše upravljanje s prometom in prometno infrastrukturo. |
| Utemeljitev | Poglavje ključne usmeritve in cilji OP ROPI za strategijo področja prometa navaja, da je treba pri posodabljanju prometne infrastrukture upoštevati tudi terminale intermodalnega tovornega prometa, razvijati intermodalna vozlišča za cestni transportni sistem tako na regijski kot na medregijski ravni, preusmeriti večji del tovornega prometa (tranzit) na železnice, zagotoviti intermodalno povezavo pomorskih avtocest, in zagotoviti ustrezno ponudbo sodobnega javnega prevoza. Iz predvidenih aktivnosti je razvidno, da so ključne usmeritve in cilji so slabo upoštevani. | Uredba o ustanovitvi Kohezijskega sklada podpira financiranje interoperabilnosti, natančneje pa so možnosti opredeljene v Strateških smernicah Skupnosti o koheziji. OP ROPI je sedaj usmerjen predvsem v ureditev slovenskega infrastrukturnega ogrodja, s katerim pa je treba tudi kakovostno upravljati ne le z vidika vzdrževalnih del. Predlagana razvojna prioriteta bi financiranje usmerila v izboljšanje upravljanja s prometom in z obstoječo infrastrukturo, ki bi torej povečala pretočnost prometa in podprla interoperabilnost, obenem pa povečala prometno varnost. To je pomembno z vidika zagotavljanja varnosti in konkurenčnosti. V okviru te prioritete bi zagotovili različne aktivnosti, od načrtov mobilnosti do ravnanja ob nesrečah in zastojih za upravljanje s prometom, od načrtovanja vzdrževanja do optimizacije signalizacije za upravljanje s prometno infrastrukturo. Tako bi spodbudili trajnostno mobilnost, zmanjšali emisije iz prometa, zmanjšali porabo energije v prometu, zagotovili racionalno rabo prostora in izboljšali kakovost življenja. |

Ugotovljeni vplivi programa in presoja

# Opredelitev vplivov programa

Vplive izvedbe smo opredelili po v poglavju Cilji in kazalci opredeljenih kriterijih, ki izhajajo iz metodologije vrednotenja in ocenjevanja. Glede na Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05), je potrebno v okoljskem poročilu opredeliti neposredne, daljinske, kumulativne, sinergijske, kratkoročne, srednjeročne, dolgoročne, trajne in začasne vplive. V okoljskem poročilu nismo vrednotili vplivov, ki jih je smiselno vrednotiti na projektni ravni v okviru priprave poročil o vplivih na okolje. Za elemente okolja smo opredelili primerne kazalce za spremljanje predvidenih vplivov. Kazalci temeljijo predvsem na obstoječih bazah podatkov in enostavnem zbiranju ter izračunih.

V Uredbi o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05) so zgoraj omenjeni vplivi obrazloženi kot:

- Neposredni vpliv: se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje, ki na območju plana neposredno vpliva na izbrane kazalce stanja okolja. Ugotovljeno območje neposrednega vpliva izhaja iz ugotovitev na terenu, podrobnejših podatkov o izvedbi posega v okolje in iz drugih dejanskih okoliščin.

- Daljinski vpliv: se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje z vplivi, ki niso neposredna posledica izvedbe plana, temveč se zgodijo oddaljeno od izvornega vpliva ali kot posledica zapletenih poti, kot je poseg v okolje, ki spreminja gladino vode in tako vpliva na ekološko stanje bližnjih mokrišč.

- Kumulativni vpliv: se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje, ki zanemarljivo vpliva na izbrane kazalce stanja okolja, ima pa skupaj z obstoječimi posegi v okolje ali s posegi, ki so načrtovani in grajeni na podlagi drugih planov, velik vpliv na izbrane kazalce stanja okolja, ali kadar ima več posameznih za okolje zanemarljivih vplivov istega posega ali več posegov istega plana združen vpliv, katerega učinki na izbrane kazalce stanja okolja niso zanemarljivi.

- Sinergijski vpliv: se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje z vplivi, ki so v celoti večji od vsote posameznih vplivov. Sinergijski vplivi se ugotavljajo zlasti v primerih, ko se količina vplivov na habitate, naravne vire ali poseljena območja približa zmogljivosti kompenziranja teh vplivov.

- Kratkoročni vpliv: je vpliv, ki preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja v petih (5) letih od začetka vplivanja.

- Srednjeročni vpliv: je vpliv, ki preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja med petimi (5) in desetimi (10) leti od začetka vplivanja.

- Dolgoročni vpliv: je vpliv, ki ne preneha vplivati na izbrane kazalce stanja okolja v desetih (10) letih od začetka vplivanja.

- Trajni vpliv: predstavlja vpliv, ki pusti trajne posledice.

- Začasni vpliv: predstavlja vpliv začasne narave.

# Presoja vplivov

Vplivi OP ROPI na okolje so bili presojani po metodologiji, opisani v uvodnih poglavjih, in sicer na nivoju prednostnih usmeritev in aktivnosti, ki so predvidene za financiranje v njihovem okviru. Podrobnejše ocene so bile podane tabelarično med pripravo, na njihovi podlagi pa smo povzeli ugotovitve glede vplivov, povzete v naslednji tabeli.

Preglednica 20: Pregled vplivov Strategije prometnega področja na okolje

| Segment | Oznaka okolj. cilja | Okoljski cilji operativnega programa | Prednostne usmeritve |  |  |  |  |  |  |  | Komentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Železniška infrastruktura (KS) |  | Področje cest (KS) | Področje pomorstva (KS) | Področje letalstva (KS) | Področje cest (ESRR) | Področje javnega potniškega prometa (ESRR) | Področje letalstva (ESRR) |  |
| Kakovost zraka in podnebne spremembe | ZR-1 | Zmanjšane emisije toplogrednih plinov | Vplivi na emisije v zrak bodo odvisni od elektrifikacije prog – na neelektrificiranih delih sistema bodo s povečanjem žel. prometa emisije naraščale. |  | Predvidoma bo narasel promet, še posebej tranzitni, zato se bodo emisije toplogrednih plinov in onesnaževal povečale. | Narasel bo pomorski promet (tako tovorni kot potniški), zato se bodo emisije toplogrednih plinov in onesnaževal povečale. | Letalski promet bo znatno narasel, zato se bodo emisije toplogrednih plinov in onesnaževal znatno povečale. | Predvidoma bo narasel promet, zato se bodo emisije toplogrednih plinov in onesnaževal povečale. | OP ROPI ne zajema aktivnosti, ki bi neposredno spodbujale povečanje potniškega prometa, ampak ga spodbuja le posredno. Posredno bo z razvojem potniškega prometa njegov obseg naraščal, s tem pa tudi emisije toplogrednih plinov iz vozil javnega potniškega prometa. | Letalski promet bo narasel, zato se bodo emisije toplogrednih plinov in onesnaževal povečale. | Vplivi na emisije TGP in onesnaževal bodo kratkoročni in začasni, saj jih je mogoče z reguliranjem prometa zmanjšati. Vplivi bodo kumulativni, kar je še posebej pomembno zaradi doseganja ciljev Kjotskega protokola – promet je že sedaj eden največjih virov TGP, predvidena prometna infrastruktura pa bo omogočila dodatno povečanje prometa in s tem povečanje emisij v zrak. V celoti gledano se bo obseg prometa vseh vrst povečal, zaradi tega pa se bodo povečale tudi celotne emisije onesnaževal in TGP iz prometa. Zaradi odjema določenega dela cestnega prometa, ki naj bi se preusmeril na železnico, lahko pride do zmanjšanja emisij v zrak iz cestnega prometa, prav tako lahko raba JPP povzroči zmanjšanje emisij iz osebnega prometa (dnevne migracije so eden največjih virov emisij). Železniška infrastruktura in javni potniški promet v predvidenem obsegu ne bosta mogla kompenzirati učinkov povečanega cestnega, pomorskega in letalskega prometa na povečanje emisij. |
|  | ZR-2 | Zmanjšane emisijske in imisijske vrednosti onesnaževal (NOx, SO2, PM10, NO2, Pb, CO, benzen, ozon, HOS, NH3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energija | EN-1 | Povečana energetska učinkovitost na vseh področjih rabe energije | Modernizacija prog naj bi povečala energetsko učinkovitost (učinkovitejše delovanje sistema in vlakov, uporaba sodobnejših vlakov). |  | Aktivnosti z indikativnega seznama projektov predvidoma ne bodo vplivale na energetsko učinkovitost teh oblik prometa. |  |  |  | OP ROPI ne zajema aktivnosti, ki bi neposredno spodbujale povečanje potniškega prometa, ampak ga spodbuja le posredno. Energetska učinkovitost se lahko posredno poveča zaradi boljše usklajenosti voženj in zaradi nakupov novih vozil javnega prometa. | Aktivnosti z indikativnega seznama projektov predvidoma ne bodo vplivale na energetsko učinkovitost teh oblik prometa. | Vplivi na energetsko učinkovitost prometa bodo neposredni, kratkoročni in začasni, vplivi bodo lahko v manjši meri negativni ali kvečjemu nevtralni, kar bo odvisno od izvedbe aktivnosti. Energ. učinkovitost je odvisna predvsem od učinkovitosti vozil in organizacije prometa: na prvo OP ROPI praktično ne more vplivati (na E učinkovitost vozil lahko vpliva njihov lastnik, v okviru prioritet pa ni aktivnosti oz. pogojev, ki bi lastnike k temu spodbujali ali celo zavezovali), za izboljšanje organizacije prometa pa so predvidene določene aktivnosti v okviru železniške infrastrukture in javnega potniškega prometa, ki pa bodo na energ. učinkovitost vplivale le posredno. Vplivi na energ. učinkovitost bodo kumulativni. Predvidevamo lahko, da bo zaradi precejšnjega porasta prometa prišlo do povečanja količine porabljenih fosilnih goriv za motorna vozila na prebivalca. |
|  | EN-2 | Povečana raba OVE | Elektrifikacija železniškega omrežja in preusmeritev potniškega in tovornega prometa na železnico bo povečala rabo električne energije, ta pa je pretežno pridobljena iz obnovljivih virov. |  | Zaradi naraščanja prometa se bo povečala raba fosilnih goriv. |  |  |  | OP ROPI ne zajema aktivnosti, ki bi neposredno spodbujale povečanje potniškega prometa, ampak ga spodbuja le posredno (npr. nakup hibridnih vozil javnega prometa), a je za to zelo malo možnosti. | Zaradi naraščanja prometa se bo povečala raba fosilnih goriv. | Vplivi na rabo OVE bodo neposredni, kratkoročni in začasni in bodo izrazito negativni, saj bo znatno naraščanje prometa povečalo rabo fosilnih goriv. K povečani rabi OVE bo le v manjši meri prispeval razvoj železniške infrastrukture, pa še to je vprašljivo – odvisno od vira električne energije (TE ali HE). Predvidevamo lahko, da bo zaradi precejšnjega porasta prometa prišlo do povečanja deleža fosilnih goriv v strukturi virov energije. |
| Vode | VO-1 | Dobro stanje voda do leta 2015 | Negativni vplivi na kakovost voda so možni predvsem med izgradnjo in obnovo prometne infrastrukture, med obratovanjem pa predvsem zaradi tveganja izlitij ob morebitnih nesrečah. |  |  | - | Negativni vplivi na kakovost voda so možni predvsem med izgradnjo in obnovo prometne infrastrukture, med obratovanjem pa predvsem zaradi tveganja izlitij ob morebitnih nesrečah. |  |  |  | Vplivi na kakovost voda bodo neposredni, srednjeročni in začasni, vplivi zaradi tveganja pa so lahko dolgoročni oz. celo trajni – odvisno od posledic in lokacije nesreč (npr. ali je na območju vodonosnika). Vplivi bodo kumulativni, predvsem ker se bo v celoti gledano povečalo tveganje, velikost vpliva tako med gradnjo kot kasneje med obratovanjem pa je v veliki meri odvisna tudi od lociranja nove prometne infrastrukture. |
|  | VO-2 | Ohranjena kakovost in količine vode v posameznih vodnih telesih, ki se odvzema za javno oskrbo s pitno vodo |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | VO-3 | Izboljšano fizikalno in fizično stanje površinskih vodnih teles | Nadgradnja obstoječe in izgradnja nove prometne infrastrukture bo zagotovo posegla tudi v vodotoke in spremenila njihov morfološki značaj, verjetno pa ne bo vplivala na količino vode v vodotokih. |  |  | - | - | Nadgradnja obstoječe in izgradnja nove prometne infrastrukture bo zagotovo posegla tudi v vodotoke in spremenila njihov morfološki značaj. | - | - | Vplivov na količine vode verjetno ne bo. Vplivi na fizični značaj voda bodo predvsem negativni in bodo neposredni, dolgoročni in trajni. Jakost vpliva bo odvisna predvsem od lociranja nove infrastrukture in izvedbe del oz. posodobitve. Vplivi bodo kumulativni, saj se bo zmanjšal delež naravnih vodotokov. |
|  | VO-4 | Ohranjeno morsko okolje | - | - |  | Ureditev nove pristaniške obale bo znatno posegla v morsko obalo in morsko dno v Kopru, pričakujemo lahko osiromašenje flore in favne ter spremenjeno strukturo dna. Jakost vpliva bo odvisna predvsem od izvedbe. | - | - | - | - | Vplivi na morsko okolje bodo predvsem negativni in bodo neposredni in trajni. Vpliv bo tudi daljinski, saj bo porast pomorskega prometa in z njim povezanih emisij ter tveganj vplival praktično na celotno slovensko morje. |
|  | VO-5 | Ustrezno zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda | - | - |  | - | - | - | - | - | Predvideni indikativni projekti praktično ne bodo imeli vpliva na odpadne vode, minimalni vpliv bo zaradi skupno povečanih količin komunalnih odpadnih vod s postajališč in letališč – ker se bo zaradi povečane kapacitete povečal pretok in količina uporabnikov. |
|  | VO-6 | Zmanjšana ogroženost pred poplavami | Izgradnja prometne infrastrukture lahko izboljša ali poslabša poplavno varnost - vpliv je odvisen od lokacije in načina izvedbe. |  |  | - | - | Izgradnja prometne infrastrukture lahko izboljša ali poslabša poplavno varnost - vpliv je odvisen od lokacije in načina izvedbe. | - | - | Na poplavno varnost lahko vpliva izgradnja cestne in železniške infrastrukture v območju vodotokov, npr. gradnja v poplavnih ravnicah in zmanjševanje naravnih zadrževalnikov poplavne vode. Vpliv je odvisen od izvedbe – lahko je pozitiven ali negativen, vedno pa je neposreden, daljinski (vpliv dolvodno in gorvodno od posega) in praktično trajen. Vpliv je možno zmanjšati s primerno izvedbo (viaduktne premostnitve, zagotovitev poplavnih površin drugje...) |
| Prebivalstvo | PR-1 | Zagotovljeno zdravje ljudi in kakovosti življenja | Dostopnost krajev z železniškim potniškim prometom in izboljšana mobilnost izboljšuje kakovost življenja. |  | Izboljšana bo dostopnost in mobilnost. | Zaradi emisij v vode povečanje prebavnih obolenj v poletni sezoni. | Možno povečanje bolezni povezanih s stresom zaradi hrupa v okoliških naseljih. Izboljšana bo dostopnost in mobilnost. | Izboljšana bo dostopnost in mobilnost. | Dostopnost z javnim potniškim prometom izboljšuje kakovost življenja. Izboljšana bo dostopnost in mobilnost. | Možno povečanje bolezni povezanih s stresom zaradi hrupa v okoliških naseljih. Izboljšana bo dostopnost in mobilnost. | OP ROPI bo imel pozitiven vpliv na kakovost življenja z vidika povečane dostopnosti in mobilnosti prebivalstva, poleg tega se bo predvidoma zmanjšalo število prometnih nesreč v cestnem prometu. Vplivi so neposredni in daljinski ter dolgoročni oz. trajni. Po drugi plati pa imajo lahko določene oblike negativen vpliv na javno zdravje okoliškega prebivalstva. Vplivi so neposredni in kratkoročni. |
|  | PR-2 | Večja prometna varnost | Pozitiven vpliv -povečanje prometne varnosti s posodobitvijo prog |  | Prometna varnost se bo po eni strani povečala (izveniv. križanj, odprava črnih točk), vendar možno povečanje števila nesreč na cestah (povečane potovalne hitrosti, prometni tokovi) | V primeru povečane frekvence prometa možnost povečanja števila nesreč. | Možno povečanje letalskih nesreč zaradi povečanja frekvence letov, povečanje prometne varnosti | Možno povečanje (povečane hitrosti in prometni tokovi) in zmanjšanje prometnih nesreč (odprava črnih točk). | OP ROPI ne zajema aktivnosti, ki bi neposredno povečale varnost potniškega prometa. | Možno povečanje letalskih nesreč zaradi povečanja frekvence letov, na splošno povečanje prometne varnosti. | Na splošno se bo povečala prometna varnost, obenem pa se bo zaradi večjih hitrosti in frekvence povečalo tveganje, ki pa ga je mogoče obvladati s primernim nadzorom in upravljanjem prometa. Vplivi so torej pozitivni in so neposredni ter dolgoročni. |
|  | PR-3 | Uporaba prometnih sredstev, ki so manj škodljiva za okolje | Pozitiven vpliv, predvsem zaradi potniškega prometa in elektrifikacije prog ter manjših emisij na enoto tovora v primerjavi s cestnim prometom |  | - | Posreden pozitiven vpliv zaradi preusmeritve tranzitnega cestnega prometa (izven države) na ladijski prevoz (pomorske avtoceste). | - | - | Pozitiven vpliv zaradi manjših emisij na prepeljanega potnika v primerjavi z osebnim cestnim prometom. | - | Cestni in letalski promet nima vpliva na uporabo vozil, manj škodljivih na okolje. V letalskem prometu so emisije na potnika manjše kot v cestnem prometu, vendar bo zelo narasel in s tem bo narasla tudi skupna količina emisij. Pri železniški infrastrukturi, javnem potniškem prometu bodo vplivi pozitivni in sicer neposredni in začasni. Enako bo pri pomorskem prometu, le da so vplivi predvsem daljinski. |
|  | PR-4 | Hrup na sprejemljivi ravni | Povečan hrup neposredno ob progah med gradnjo in med obratovanjem (zaradi večje frekvence), ter zmanjšan zaradi prenove infrastrukture in predvidoma uporabe novih tehnologij. |  | Povečano število prebivalcev, obremenjenih s hrupom. | Povečala se bo raven hrupa zaradi povečanega pretovarjanja in večjega števila ladij. | Povečanje števila s hrupom obremenjenih prebivalcev v bližini letališč. | Predvidoma zmanjšanje hrupa zaradi prenove cestišč, lahko pa tudi povečanje zaradi povečanega prometa ter zaradi novih odsekov cest. | OP ROPI ne zajema aktivnosti, ki bi neposredno vplivale na hrup javnega potniškega prometa. | Povečanje števila s hrupom obremenjenih prebivalcev v bližini letališča. | Na splošno se bo hrup povečal zaradi povečanja prometa in izgradnje nove infrastrukture, jakost vpliva je odvisna predvsem od frekvence prometa in režima (npr. nočno obratovanje letališč). Vplivi bodo neposredni, kratkoročni in začasni. |
| Odpadki | OD-1 | Zmanjšane količine odloženih odpadkov | Nastale bodo večje količine gradbenih odpadkov. |  |  |  | - | Nastale bodo večje količine gradbenih odpadkov. | - | - | Viški materiala iz izkopov za gradnjo prometne infrastrukture se bodo uporabili za gradnjo glede na primernost njihovih lastnosti. Vplivi bodo negativni, neposredni in daljinski (deponije izven območja gradnje), kumulativni (skupne količine odloženega materiala) in trajni. |
| Kulturna dediščina | KD-1 | Ohranjene lastnosti objektov in območij kulturne dediščine in arheološke dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti | Ob novogradnjah lahko pride do posegov v območja in objekte kulturne dediščine. |  | Ob novogradnjah lahko pride do posegov v območja in objekte kulturne dediščine. | - | - | Ob prenovah in novogradnjah lahko pride do posegov v območja in objekte kulturne dediščine. | - | - | Vplivi na kulturno dediščino so odvisni od umeščanja posega v prostor ter od same izvedbe. Vplivi bodo predvsem negativni, neposredni in trajni. S primernimi ukrepi se ob posegih lahko omogoči tudi boljša prezentiranost objektov kulturne dediščine. |
| Krajina in vidna kakovost okolja | KR-1 | Ohranjene prvine, ki prispevajo k prepoznavnosti kulturne krajine | Ob novogradnjah lahko pride do sprememb krajine. |  |  |  |  |  | - | Ob novogradnji lahko pride do sprememb krajine. | Vplivi na krajino so odvisni od načina izvedbe posega in njegove umestitve v prostor. Vplivi bodo predvsem negativni, neposredni, daljinski (videz območja z drugih lokacij) in trajni. S primernimi ukrepi se ob posegih lahko omogoči tudi boljša integracija v okoliško krajino. |
| Narava in biotska raznovrstnost | NA-1 | Ugodno stanje ogroženih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih so opredeljena območja varovanja narave | Ob novogradnjah lahko pride do posegov v varovana območja. Možno poslabšanje stanja, odvisno od lokacije cest (uničenje habitatnih tipov, sekanje migracijskih poti). |  |  |  | Možen je daljinski vpliv na nekatere vrste, predvsem zaradi povečanja hrupa. | Ob novogradnjah lahko pride do posegov v varovana območja. | - | Možen je daljinski vpliv na nekatere vrste, predvsem zaradi povečanja hrupa. | Vplivi na habitatne tipe in vrste, zaradi katerih so bila oblikovana varovana območja, so odvisni od umestitve projekta v prostor, njegovega obsega in načina njegove izvedbe. Vplivi bodo negativni in bodo neposredni, daljinski (za nekatere vrste) ter trajni. Poleg tega lahko pričakujemo, da bo vpliv kumulativen zaradi skupnega zmanjšanja obsega varovanih območij. |
|  | NA-2 | Ohranjena biotska raznovrstnost | Ob rekonstrukcijah in novogradnjah bo prišlo do trajnega uničenja rastlinstva in živalstva ter njihovih habitatov v območjih posega. Možno zmanšanje biotske raznovrstnosti zaradi rabe prostora in fragmentacije (uničenje življenjskih prostorov, sekanje migracijskih poti). |  |  |  |  |  | - | Ob rekonstrukciji bo prišlo do trajnega uničenja rastlinstva in živalstva v območju posega. | Vplivi na rastlinstvo in živalstvo so odvisni od umestitve projekta v prostor, njegovega obsega in načina njegove izvedbe. Vplivi bodo negativni in bodo neposredni, daljinski (za nekatere vrste) ter trajni. Poleg tega lahko pričakujemo, da bo vpliv kumulativen zaradi skupnega povečanja pozidanih površin in obremenjenosti okolja ob infrastrukturi. |
| Tla/prst | TL-1 | Racionalna raba zemljišč | Izgradnja prometne infrastrukture bo spremenila rabo zemljišč, povečal se bo delež prometnih površin. |  |  |  | Ureditev letališča bo v manjši meri spremenila rabo zemljišč, povečal se bo delež prometnih površin. | Izgradnja prometne infrastrukture bo spremenila rabo zemljišč, povečal se bo delež prometnih površin. | - | Ureditev letališča bo v manjši meri spremenila rabo zemljišč, povečal se bo delež prometnih površin. | S prenovo, posodobitvijo in povečanjem prometne infrastrukture se bo povečal obseg pozidanih površin. Vplivi bodo neposredni in trajni, zaradi obsega pa tudi kumulativni. |
|  | TL-2 | Preprečitev erozije in onesnaževanja tal | Možno onesnaženje z ostanki goriv in olj zaradi razlitij ali neprimerne urejenosti prometne infrastrukture, možno onesnaženje v primeru nesreč. Pri gradnji cest in železniških povezav preko strmih, nestabilnih območij je možen nastanek erozijskih žarišč. |  |  |  |  |  | - | Možno onesnaženje z ostanki goriv in olj zaradi razlitij ali neprimerne urejenosti prometne infrastrukture, možno onesnaženje v primeru nesreč. | Vplivi bodo predvsem negativni in sicer neposredni, daljinski (npr. v primeru razlitij v vodovarstvenih območjih) in začasni, a bodo predvsem dolgoročni. |

Preglednica 21: Pregled vplivov Strategije področja varstva okolja na okolje

| Segment | Ozn. okolj. cilja | Okoljski cilji operativnega programa | Prednostne usmeritve |  |  |  |  |  | Komentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ravnanje s komunalnimi odpadki | Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod |  | Oskrba s pitno vodo |  | Zmanjšanje škodljivega delovanja voda |  |
| Kakovost zraka in podnebne spremembe | ZR-1 | Zmanjšane emisije toplogrednih plinov | Emisije TGP se bodo na eni strani povečale (sežigalnica), na drugi strani pa zmanjšale (zmanjšanje metana -ustrezno ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki) | možno je povečanje emisij TGP - emisije iz blata čistilnih naprav |  | - |  | - | Na kakovost zraka in podnebne spremembe (TGP) vplivata predvsem ravnanje z odpadki in ureditev čistilnih naprav. Vplivi bodo predvsem pozitivni, saj se bodo z uporabo sodobnejših metod in novih tehnologij emisije zmanjšale. Vplivi bodo neposredni, daljinski, kratkoročni in začasni. |
|  | ZR-2 | Zmanjšane emisijske in imisijske vrednosti onesnaževal (NOx, SO2, PM10, NO2, Pb, CO, benzen, ozon, HOS, NH3) | Emisije se bodo delno zmanjšale. | - |  | - |  | - |  |
| Energija | EN-1 | Povečana energetska učinkovitost na vseh področjih rabe energije | Manjša energetska intenzivnost (povečanje količine energije na trgu), v primeru proizvodnje energije iz odpadkov | V primeru soproizvodnje pozitiven vpliv - večja energetska učinkovitost. |  | - |  | - | Izkoriščanje energije iz odpadkov ter možnost soproizvodnje v čistilnih napravah predstavljajo pozitiven vpliv varstva okolja na področju energije. Vplivi bodo neposredni, daljinski, kratkoročni in začasni. |
|  | EN-2 | Povečana raba OVE | Pozitiven vpliv v primeru pridobivanja energije iz bioodpadkov. | - |  | - |  | - |  |
| Vode | VO-1 | Dobro stanje voda do leta 2015 | Pozitiven vpliv zaradi koncentriranja in nadzora nad odpadki ter zaradi odprave starih bremen. | Pozitiven vpliv zaradi odvajanja očiščene komunalne odpadne vode v vodotoke. |  | Pozitiven vpliv zaradi aktivne zaščite zajetij pitne vode. |  | Pozitiven vpliv zaradi zmanjševanja tveganj onesnaženja ob poplavah. | Izvedba praktično vseh prioritet bo izboljšala stanje voda. Vplivi bodo pozitivni in po naravi neposredni, daljinski, kratkoročni in začasni. |
|  | VO-2 | Ohranjena kakovost in količine vode v posameznih vodnih telesih, ki se odvzema za javno oskrbo s pitno vodo | Pozitiven vpliv zaradi koncentriranja in nadzora nad odpadki ter zaradi odprave starih bremen. | Pozitiven vpliv zaradi odvajanja očiščene komunalne odpadne vode v vodotoke. |  | Pozitiven vpliv zaradi aktivne zaščite zajetij pitne vode, negativen vpliv zaradi črpanja pitne vode – torej zmanjševanja količin. |  | - | Izvedba praktično vseh prioritet bo izboljšala kakovost podzemnih voda, ki se uporabljajo za vodooskrbo. Vplivi bodo pozitivni in po naravi neposredni, daljinski, kratkoročni in začasni. Zajetja pitne vode imajo negativen vpliv na količino pitne vode, njihov vpliv je neposreden, daljinski, srednjeročni in začasni. |
|  | VO-3 | Izboljšano fizikalno in fizično stanje površinskih vodnih teles | Pri urejanju odlagališč odpadkov lahko pride do posega v vodotoke. | Pri urejanju ČN lahko pride do posega v vodotoke.- spreminjanje morfološkega izgleda struge na lokaciji ČN. |  | Pri urejanju nekaterih sistemov vodooskrbe (npr. Padež) bo prišlo do posegov v struge in s tem do sprembe morfološkega značaja. |  | Prišlo bo do posegov v struge in njihove regulacije. | Vplivi bodo v precejšnji meri odvisni od lokacije in obsega posega. Vplivi bodo predvsem negativni v primeru urejanja okoljske infrastrukture, vezane na uporabo/regulacijo voda. Vplivi bodo negativni in sicer neposredni, včasih tudi daljinski (poplavna varnost), kumulativni in trajni. |
|  | VO-4 | Ohranjeno morsko okolje | - | pozitiven vpliv - izpuščanje prečiščene komunalne odpadne vode v morje |  | - |  | - | Ureditev čistilnih naprav v Slovenski Istri bo znatno zmanjšala vplive dejavnosti na obali na morsko okolje. Vplivi bodo neposredni, daljinski (cel Tržaški zaliv) in dologoročni. |
|  | VO-5 | Ustrezno zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda |  | Pozitiven vpliv - odvajanje prečiščene komunalne odpadne vode |  |  |  | Pozitiven vpliv, saj se bo zaradi zmanjšanja poplavljanja zmanjšalo onesnaženje ob poplavah. | Sistematično urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo kakovostno zmanjšala vplive zaradi tovrstnega onesnaženja. S primernimi cenami bo možno še dodatno izboljšati učinkovitost storitev. Vplivi bodo neposredni in dologoročni. |
|  | VO-6 | Zmanjšana ogroženost pred poplavami | Lahko se poveča poplavna ogroženost - gradnja v poplavnih ravnicah in zmanjševanje naravnih zadrževalnikov poplavne vode (voda poplavlja drugje) |  |  |  |  | Pozitiven vpliv - zagotovitev poplavne varnosti | Vpliv prednostne usmeritve zmanjšanje škodljivega delovanja voda je pozitiven, neposreden in daljinski ter dolgoročen. Vplivov ostalih prioritet predvidoma ne bo, razen v primeru umeščanja odlagališč in ČN v poplavna območja, za kar pa je malo možnosti glede na kontrolne mehanizme postopkov načrtovanja. |
| Prebivalstvo | PR-1 | Zagotovljeno zdravje ljudi in kakovosti življenja | Pozitiven vpliv - manjše število odloženih odpadkov |  | Pozitiven vpliv - povečanje števila priključkov na kanalizacijo | Pozitven vpliv - zagotovitev kakovostne pitne vode |  | Pozitiven vpliv - zagotovitev poplavne varnosti | Vse prioritete so namenjene izboljšanju kakovosti življenja, njihov vpliv je pozitiven, neposreden, daljinski in dolgoročen |
|  | PR-2 | Večja prometna varnost | - |  | - | - |  | - | - |
|  | PR-3 | Uporaba prometnih sredstev, ki so manj škodljiva za okolje | - |  | - | - |  | - | - |
|  | PR-4 | Hrup na sprejemljivi ravni | Možen vpliv na prebivalce v bližini lokacij odlagališč in naprav za termično obdelavo odpadkov |  | Povečana izpostavljenost hrupu v bližini predvidenih novogradenj kanalizacijskih sistemov | Povečana izpostavljenost hrupu v bližini predvidenih novogradenj vodovodnih sistemov |  | Povečana izpostavljenost hrupu v bližini urejanja protipoplavne infrastrukture v času gradnje | Vplivi na hrup so odvisni od umeščanja posegov v prostor ter od same izvedbe. V času gradnje je možno povečanje hrupa, raven hrupa bo med obratovanjem predvidoma povečana v okolici odlagališč. Vpliv je negativen, neposreden, kratkoročen in začasen. |
| Odpadki | OD-1 | Zmanjšane količine odloženih odpadkov | Pozitiven vpliv zaradi zmanjševanja količin odloženih odpadkov, predelave odpadkov |  | Nastajanje odpadnega blata na ČN | Nastajanje odpadkov iz naprav za prečiščevanje vode |  | - | Vpliv prednostne usmeritve ravnanje s komunalnimi odpadki bo pozitiven, neposreden in daljinski, začasen in srednjeročen. Pri odvajanju in čiščenju odpadnih voda ter oskrbi s pitno vodo bodo nastajali mulji in odpadki, vpliv je negativen, neposreden in daljinski, začasen in kratkoročen. |
| Kulturna dediščina | KD-1 | Ohranjene lastnosti objektov in območij kulturne dediščine in arheološke dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti | Ob novogradnjah lahko pride do posegov v območja in objekte kulturne dediščine. |  |  |  |  |  | Vplivi na kulturno dediščino so odvisni od umeščanja posegov v prostor ter od same izvedbe. Vplivi bodo predvsem negativni, neposredni in trajni. |
| Krajina in vidna kakovost okolja | KR-1 | Ohranjene prvine, ki prispevajo k prepoznavnosti kulturne krajine | Ob novogradnjah lahko pride do sprememb krajine. |  |  |  |  |  | Vplivi na krajino so odvisni od načina izvedbe posegov in njihove umestitve v prostor. Vplivi bodo predvsem negativni, neposredni, daljinski (videz območja z drugih lokacij) in trajni. S primernimi ukrepi se ob posegih lahko omogoči tudi boljša integracija v okoliško krajino. |
| Narava in biotska raznovrstnost | NA-1 | Ugodno stanje ogroženih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih so opredeljena območja varovanja narave | Ob novogradnjah lahko pride do posegov v varovana območja. Možno poslabšanje stanja (uničenje habitatnih tipov, rastišč določenih vrst, vplivi na vedenje določenih živalskih vrst), odvisno od lokacije in velikosti predvidenih objektov. |  |  |  |  |  | Vplivi na habitatne tipe in vrste, zaradi katerih so bila oblikovana varovana območja, so odvisni od umestitve projekta v prostor, njegovega obsega in načina njegove izvedbe in obratovanja (slednje velja predvsem za odlagališča in protipoplavne ukrepe). Vplivom na območja varovanja narave se skoraj zagotovo ne bo mogoče izogniti pri prioriteti »Zmanjšanje škodljivega delovanja voda). Vplivi bodo negativni in bodo neposredni, daljinski (za nekatere vrste) ter trajni. Poleg tega lahko pričakujemo, da bo vpliv kumulativen zaradi skupnega zmanjšanja obsega varovanih območij. |
|  | NA-2 | Ohranjena biotska raznovrstnost | Ob rekonstrukcijah in novogradnjah bo prišlo do trajnega uničenja rastlinstva in živalstva ter njihovih habitatov v območjih posega. Možno zmanjšanje biotske raznovrstnosti zaradi rabe prostora (protipoplavni ukrepi). |  |  |  |  |  | Vplivi na rastlinstvo in živalstvo so odvisni od umestitve projekta v prostor, njegovega obsega in načina njegove izvedbe. Vplivi bodo negativni in bodo neposredni, daljinski (za nekatere vrste) ter trajni. Poleg tega lahko pričakujemo, da bo vpliv kumulativen zaradi skupnega povečanja pozidanih površin in obremenjenosti okolja ob infrastrukturi. |
| Tla/prst | TL-1 | Racionalna raba zemljišč | Spremenila se bo raba zemljišč, povečal se bo delež pozidanih površin. |  |  |  |  |  | S prenovo, posodobitvijo in povečanjem okoljske infrastrukture se bo povečal obseg pozidanih površin. Vplivi bodo neposredni in trajni, zaradi obsega pa tudi kumulativni. |
|  | TL-2 | Preprečitev erozije in onesnaževanja tal | Pozitiven vpliv zaradi zmanjšanja nastajanja nelegalnih odlagališč, boljše ureditve novih odlagališč in sanacije starih, odprave starih bremen |  | Možen je vpliv na tla v primeru ponikanja prečiščene vode v tla (odsotnost vodotoka) in odlaganja blata v tla |  | _ | Možnost nastajanja erozijskih žarišč zaradi poplavne vode | Vplivi bodo predvsem pozitivni pri prioriteti ravnanje s komunalnimi odpadki. Negativni vplivi ostalih prioritet so odvisni od obsega in načina izvedbe in bodo predvsem negativni, a majhni; vplivi bodo neposredni, daljinski, začasni in srednjeročni. |

Preglednica 22: Pregled vplivov Strategije področja trajnostne rabe energije na okolje

| Segment | Oznaka okolj. cilja | Okoljski cilji operativnega programa | Prednostne usmeritve |  |  |  | Komentar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb | Učinkovita raba električne energije | Inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo | Demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje |  |  |
| Kakovost zraka in podnebne spremembe | ZR-1 | Zmanjšane emisije toplogrednih plinov | Pozitiven vpliv zaradi zmanjšanja emisij TGP (učinkovitejša raba energije, raba OVE,..) | Pozitiven vpliv - z zmanjšanjem porabe električne energije se zmanjšajo emisije TGP | Pozitiven vpliv zaradi zmanjšanja emisij TGP (učinkovitejša raba energije, raba OVE,..) | Posreden pozitiven vpliv, saj se bodo z dvigovanjem osveščenosti zaradi bolj učinkovite rabe E in uporabe OVE zmanjšale emisije TGP | Na kakovost zraka in podnebne spremembe (TGP) bodo imele vse prioritete pozitiven vpliv. Z večjo energ. učinkovitostjo stavb, uporabo sodobnejših tehnologij in OVE se bodo emisije zmanjšale. Vplivi bodo neposredni, daljinski, srednjeročni in začasni. |  |
|  | ZR-2 | Zmanjšane emisijske in imisijske vrednosti onesnaževal (NOx, SO2, PM10, NO2, Pb, CO, benzen, ozon, HOS, NH3) | Pozitiven vpliv zaradi zmanjšanja emisij v zrak (učinkovitejša raba energije, raba OVE,..) | Pozitiven vpliv - z zmanjšanjem porabe električne energije se zmanjšajo emisije onesnaževal v zrak | Pozitiven vpliv zaradi zmanjšanja emisij v zrak (učinkovitejša raba energije, raba OVE,..) | Posreden pozitiven vpliv, saj se bodo z dvigovanjem osveščenosti zaradi bolj učinkovite rabe E in uporabe OVE zmanjšale emisije onesnaževal |  |  |
| Energija | EN-1 | Povečana energetska učinkovitost na vseh področjih rabe energije | Pozitiven vpliv -zmanjšanje energetske intenzivnosti (zmanjšana poraba energije in toplote) | Pozitiven vpliv - z zmanjšanjem porabe električne energije povečanje energetske učinkovitosti | Pozitiven vpliv - energetska učinkovitost se bo povečala. | Posreden pozitiven vpliv, saj se bodo z dvigovanjem osveščenosti povečala energetska učinkovitost. | Vse prioritete so prvenstveno usmerjene v bolj učinkovito in trajnostno rabo energije, zato bodo imele pozitiven vpliv. Vplivi bodo neposredni, daljinski, srednjeročni in začasni. |  |
|  | EN-2 | Povečana raba OVE | Pozitiven vpliv zaradi povečanja uporabe OVE | _ | Pozitiven vpliv zaradi povečanja uporabe OVE | Posreden pozitiven vpliv, saj se bodo z dvigovanjem osveščenosti povečala uporaba OVE. |  |  |
| Vode | VO-1 | Dobro stanje voda do leta 2015 | - | - | - | - | - |  |
|  | VO-2 | Ohranjena kakovost in količine vode v posameznih vodnih telesih, ki se odvzema za javno oskrbo s pitno vodo | - | - | - | - | - |  |
|  | VO-3 | Izboljšano fizikalno in fizično stanje površinskih vodnih teles | - | - | - | - | - |  |
|  | VO-4 | Ohranjeno morsko okolje | - | - | - | - | - |  |
|  | VO-5 | Ustrezno zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda | - | - | - | - | - |  |
|  | VO-6 | Zmanjšana ogroženost pred poplavami | - | - | - | - | - |  |
| Prebivalstvo | PR-1 | Zagotovljeno zdravje ljudi in kakovosti življenja | Pozitiven vpliv zaradi zmanjšanja porabe el. E, zmanjšanja emisij, uporabe obnovljivih virov E | Pozitiven vpliv zaradi zmanjšanja porabe el. E, zmanjšanja emisij. | Pozitiven vpliv zaradi uporabe obnovljivih virov E | Posreden pozitiven vpliv zaradi dvigovanja osveščenosti. | Vse prioritete so namenjene izboljšanju kakovosti življenja, njihov vpliv je pozitiven, neposreden, daljinski in dolgoročen. |  |
|  | PR-2 | Večja prometna varnost | - | - | - | - | - |  |
|  | PR-3 | Uporaba prometnih sredstev, ki so manj škodljiva za okolje | - | - | - | - | - |  |
|  | PR-4 | Hrup na sprejemljivi ravni | Možen je vpliv na prebivalce v bližini lokacij, predvsem v času urejanja objektov. | - | Možen je vpliv na prebivalce v bližini lokacij, predvsem v času urejanja objektov in nameščanja novih tehnologij. | - | Vplivi na hrup so odvisni od obsega in lokacije posegov ter od same izvedbe. V času urejanja objektov in nameščanja novih tehnologij je možno kratkotrajno povečanje hrupa. Vpliv je negativen, neposreden, kratkoročen in začasen. |  |
| Odpadki | OD-1 | Zmanjšane količine odloženih odpadkov | Nastajanje odpadkov pri sanaciji stavb | - | Pozitivni vpliv – zmanjševanje količine lesnih odpadkov | - | Pri novogradnjah in prenovah bodo nastajali predvsem gradbeni odpadki, zato je vpliv prednostne usmeritve Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb negativen, neposreden in daljinski, začasen in kratkoročen. Prednostna usmeritev Inovativni ukrepi bo imela pozitiven vpliv (neposreden, daljinski, začasen, kratkoročen) zaradi uporabe lesnih odpadkov za pridobivanje E iz biomase. |  |
| Kulturna dediščina | KD-1 | Ohranjene lastnosti objektov in območij kulturne dediščine in arheološke dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti | Ob rekonstrukcijah in novogradnjah lahko pride do posegov v območja in objekte kulturne dediščine. | - | Ob rekonstrukcijah in novogradnjah lahko pride do posegov v območja in objekte kulturne dediščine. | - | Vplivi na kulturno dediščino so odvisni od načina izvedbe posegov in njihove umestitve v prostor. Najverjetneje bo rpišlo do vplivov na kulturno dediščino ob prenovi zavarovanih javnih zgradb. Vplivi bodo relativno majhni in bodo predvsem negativni, neposredni in trajni. Po drugi plati pa ima lahko izboljšana energetska učinkovitost pozitiven vpliv, saj spodbuja uporabo stavbne kulturne dediščine. |  |
| Krajina in vidna kakovost okolja | KR-1 | Ohranjene prvine, ki prispevajo k prepoznavnosti kulturne krajine | Ob novogradnjah lahko pride do sprememb krajine. | - | Ob novogradnjah lahko pride do sprememb krajine. | - | Vplivi na krajino so odvisni od načina izvedbe posegov in njihove umestitve v prostor. Predvidene so le manjše novogradnje, ki bodo predvidoma umeščene v poselitvena območja, zato naj ne bi bistveno vplivale na krajino. Če bo do vplivov prišlo, bodo ti majhni in bodo predvsem negativni, neposredni in trajni. |  |
| Narava in biotska raznovrstnost | NA-1 | Ugodno stanje ogroženih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih so opredeljena območja varovanja narave | Ob novogradnjah lahko pride do posegov v varovana območja. Možno poslabšanje stanja (uničenje habitatnih tipov, rastišč določenih vrst, vplivi na vedenje določenih živalskih vrst), odvisno od lokacije in velikosti predvidenih objektov. | - | Ob novogradnjah lahko pride do posegov v varovana območja. Možno poslabšanje stanja (uničenje habitatnih tipov, rastišč določenih vrst, vplivi na vedenje določenih živalskih vrst), odvisno od lokacije, velikosti. | - | Vplivi na habitatne tipe in vrste, zaradi katerih so bila oblikovana varovana območja, so odvisni od umestitve projekta v prostor, njegovega obsega in načina njegove izvedbe in obratovanja. Predvidene so le manjše novogradnje, ki bodo predvidoma umeščene v poselitvena območja, zato naj ne bi imele vplivov na varovana območja. Če bo do vplivov vseeno prišlo, bodo le-ti negativni in neposredni ter trajni. |  |
|  | NA-2 | Ohranjena biotska raznovrstnost | Ob novogradnjah bo prišlo do trajnega uničenja rastlinstva in živalstva ter njihovih habitatov, če se bo gradilo na nepozidanih območjih. | - | Ob novogradnjah bo prišlo do trajnega uničenja rastlinstva in živalstva ter njihovih habitatov, če se bo gradilo na nepozidanih območjih. | - | Vplivi na rastlinstvo in živalstvo so odvisni od umestitve projekta v prostor, njegovega obsega in načina njegove izvedbe Predvidene so le manjše novogradnje, ki bodo predvidoma umeščene v poselitvena območja, zato naj ne bi imele vplivov na biotsko raznovrstnost. Če bo do vplivov vseeno prišlo, bodo le-ti negativni in neposredni ter trajni |  |
| Tla/prst | TL-1 | Racionalna raba zemljišč | Možna je sprememba rabe zemljišč | _ | Možna je sprememba rabe zemljišč (varovalni pasovi za daljnovode,…) | _ | S ureditvijo objektov za soproizvodnjo E, daljinskih sistemov za ogrevanje ipd. infrastrukture se bo povečal obseg pozidanih površin, povečanje bo relativno majhno. Vplivi bodo neposredni in trajni. |  |
|  | TL-2 | Preprečitev erozije in onesnaževanja tal | _ | _ | _ | _ | - |  |

Negativne vplive vseh razvojnih prioritet prometnega področja je zelo pomembno zmanjševati, saj je analiza stanja pokazala, da so veliki ravno za segmente oz. elemente okolja, za katere se stanje slabša že danes, brez izvedbe plana.

Aktivnosti iz razvojnih prioritet Varstvo okolja in Trajnostna raba energije imajo pogosto negativen vpliv na samih lokacijah, vendar gledano v celoti – z vidika vplivov na celotno območje in z vidika okoljskih ciljev plana pozitivno vplivajo na okolje, saj zmanjšujejo vplive dejavnosti na okolje in s tem omogočajo razvoj. Aktivnosti iz teh dveh prioritet so torej tudi podpora Operativnemu programu za krepitev regionalnih razvojnih potencialov in Operativnemu programu razvoja človeških virov.

V veliko primerih so vplivi odvisni od lokacije in načina izvedbe projekta, v takih primerih bo možno vplive zmanjšati z dobrim umeščanjem v prostor in z izbiro najprimernejše variante v postopkih študije variant, celovite presoje vplivov na okolje za plane nižjega ranga in presoje vplivov na okolje.

# Kumulativni in sinergijski vplivi

Izvedba Operativnega programa na okolje ne bo vplivala tako, da bi se za določen segment oz. element okolja približala nosilni kapaciteti, zato sinergijskih vplivov nismo vrednotili.

Kumulativne vplive smo ovrednotili v skladu z metodologijo, predstavljeno v uvodnih poglavjih. Večjo težo so imele dobro definirane dejavnosti z večjimi vplivi na okolje, pri slabše definiranih dejavnostih pa smo predvidevali njihov razvoj in možnost akumulacije vplivov. Ugotovitve so prikazane v spodnji tabeli. V prvem stolpcu so opisani kumulativni vplivi aktivnosti, predvidenih v okviru posameznih prednostnih usmeritev operativnega programa in podane njihove ocene, v drugem alternative in omilitveni ukrepi za posamezne aktivnosti, nato pa so v stolpcih s križci označene tiste prednostne usmeritve, v katerih je potrebno upoštevati predlagane alternative in omilitvene ukrepe.

Posebno pozornost je treba nameniti projektom, umeščenim v poplavna območja, območja vodnih virov in varovana območja.

- Poplavna območja (čistilne naprave, črpališča, ceste, odlagališča,...): na njih lahko pride do zelo velikih kumulativnih vplivov. Ukrepi za poplavno varnost bodo namreč zagotovo vplivali na izdatnost črpališč, predvidenih v teh območjih, na tehnične pogoje za odvajanje odpadnih vod in lociranje čistilnih naprav ter delovanje (prilagojeno zaradi poplavnosti) čistilnih naprav... Izgradnja prometne infrastrukture pa vpliva na poplavno varnost območij in dinamiko vod v nekem območju. Ob poplavah lahko pride do večjega onesnaženja širšega območja, saj se emisije običajnih dejavnosti in emisije iz nesreč v času poplav z vodo razširijo po celotnem območju poplav.

- Območja vodnih virov (vodovarstvena območja): projekti, umeščeni v ta območja, lahko vplivajo na širše območje vodonosnika tako, da spremenijo njegovo izdatnost ali regeneracijsko sposobnost ali pa ga onesnažijo. Tako lahko dolgoročno poslabšajo zdravstveno varnost prebivalstva oziroma sprožijo potrebe po novih investicijah v vodooskrbo iz oddaljenejših vodnih virov.

- varovana območja so predstavljena v posebnem poglavju.

Preglednica 23: Pregled in analiza kumulativnih vplivov

| Segment | Oznaka okolj. cilja | Okoljski cilji operativnega programa | Kumulativni vplivi aktivnosti, predvidenih v OP ROPI |
| --- | --- | --- | --- |
| Kakovost zraka in podnebne spremembe | ZR-1 | Zmanjšane emisije toplogrednih plinov | Negativen kumulativni vpliv: emisije iz cestnega, pomorskega in letalskega prometa, emisije iz odlagališč odpadkov in čistilnih naprav Zmanjšanje kumulativnega vpliva: uporaba železniškega prometa, javnega prometa, učinkovita raba energije in obnovljivih virov energije, učinkovito ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami Kumulativni vplivi na zrak in toplogredne pline, vpliv je ovrednoten s C |
|  | ZR-2 | Zmanjšane emisijske in imisijske vrednosti onesnaževal (NOx, SO2, PM10, NO2, Pb, CO, benzen, ozon, HOS, NH3) |  |
| Energija | EN-1 | Povečana energetska učinkovitost na vseh področjih rabe energije | Negativen kumulativni vpliv: poraba goriv v cestnem, pomorskem in letalskem prometu Zmanjšanje kumulativnega vpliva: uporaba železniškega prometa, javnega prometa, učinkovita raba energije in obnovljivih virov energije Kumulativni vplivi na porabo energije, vpliv je ovrednoten z B |
|  | EN-2 | Povečana raba OVE | - |
| Vode | VO-1 | Dobro stanje voda do leta 2015 | Negativen kumulativni vpliv: gradnja prometne infrastrukture poveča tveganja za vodne vire, vodotoke (zaradi nesreč in padavinskih odpadnih vod) in poplavno varnost ter poseže v brežine vodotokov. Zmanjšanje kumulativnega vpliva: vzpostavitev kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, aktivna zaščita zajetij pitne vode Kumulativni vplivi na vode, vpliv je ovrednoten s C |
|  | VO-2 | Ohranjena kakovost in količine vode v posameznih vodnih telesih, ki se odvzema za javno oskrbo s pitno vodo |  |
|  | VO-3 | Izboljšano fizikalno in fizično stanje površinskih vodnih teles |  |
|  | VO-4 | Ohranjeno morsko okolje |  |
|  | VO-6 | Zmanjšana ogroženost pred poplavami |  |
|  | VO-5 | Ustrezno zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda | - |
| Prebivalstvo | PR-1 | Zagotovljeno zdravje ljudi in kakovosti življenja | Negativen kumulativni vpliv: vplivi zaradi emisij v zrak, hrupa, poslabšane prometne varnosti (nesreče – neposredno in zaradi vplivov na vodne vire), Zmanjšanje kumulativnega vpliva: javni promet, izboljšano ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje odpadnih vod, oskrba s pitno vodo, energetska sanacija zgradb, ohranjanje narave Kumulativni vpliv na kakovost življenja bo pozitiven, vpliv je ovrednoten z A |
|  | PR-2 | Večja prometna varnost |  |
|  | PR-3 | Uporaba prometnih sredstev, ki so manj škodljiva za okolje |  |
|  | PR-4 | Hrup na sprejemljivi ravni | Negativen kumulativni vpliv: povečanje hrupa zaradi gradnje in delovanja prometne infrastrukture Zmanjšanje kumulativnega vpliva: spodbujanje železniškega in javnega potniškega prometa Kumulativni vpliv na hrup, vpliv je ovrednoten s C |
| Odpadki | OD-1 | Zmanjšane količine odloženih odpadkov | Negativen kumulativni vpliv: povečana količina gradbenih odpadkov ( viški zemljin, izkopi) zaradi gradnje prometne infrastrukture Zmanjšanje kumulativnega vpliva: ureditev odlagališč, zbirnih centrov, sanacija divjih odlagališč Kumulativni vpliv na odpadke bo pozitiven, vpliv je ovrednoten z A |
| Kulturna dediščina | KD-1 | Ohranjene lastnosti objektov in območij kulturne dediščine in arheološke dediščine ter preprečevanje njene ogroženosti | Negativen kumulativni vpliv: razvrednotenje v primeru posegov v območja in objekte kulturne dediščine Zmanjšanje kumulativnega vpliva: večja dostopnost, vidnost Kumulativni vpliv na kulturno dediščino, vpliv je ovrednoten z B |
| Krajina in vidna kakovost okolja | KR-1 | Ohranjene prvine, ki prispevajo k prepoznavnosti kulturne krajine | Negativen kumulativni vpliv: razvrednotenje kulturne krajine, zmanjšanje vidne kakovosti okolja v primeru velikih posegov, ki vidno niso skladni s krajino, v katero so umeščeni. Zmanjšanje kumulativnega vpliva: načrtovanje videza objektov v skladu s krajino Kumulativni vpliv na krajino in vidne kakovosti okolja, vpliv je ovrednoten z B |
| Narava in biotska raznovrstnost | NA-1 | Ugodno stanje ogroženih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih so opredeljena območja varovanja narave | Negativen kumulativni vpliv: zmanjšanje obsega območij varovanja narave, povečana pozidanost površin in zmanjšanje ponorov toplogrednih plinov, fragmentacija habitatov zaradi prometne infrastrukture, gradnja infrastrukture za poplavno varnost Zmanjšanje kumulativnega vpliva: ureditev čiščenja in odvajanja odpadnih vod, aktivna zaščita vodnih virov Kumulativni vpliv na naravo, vpliv je ovrednoten z C |
|  | NA-2 | Ohranjena biotska raznovrstnost |  |
| Tla/prst | TL-1 | Racionalna raba zemljišč | Negativen kumulativni vpliv: povečana pozidanost površin in zmanjšanje ponorov toplogrednih plinov, gradnja prometne infrastrukture poveča tveganja zaradi nesreč in padavinskih odpadnih vod Zmanjšanje kumulativnega vpliva: vzpostavitev kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, aktivna zaščita zajetij pitne vode Kumulativni vpliv na tla, vpliv je ovrednoten s C |
|  | TL-2 | Preprečitev erozije in onesnaževanja tal |  |

# Vplivi na varovana območja

Iz preglednice na strani 31 je razvidno, da bo največ projektov izvedenih na območju varovanih območij Mure, pa tudi na Goričkem (krajinski park, območja Natura 2000) in na območju varovanih območij Drave. Po številu projektov in pomembnosti vplivov nato sledijo območje Kamniško – Savinjskih Alp in Karavank, Notranjske, Krke, Ljubljanskega barja, Krakovskega gozda, Sečoveljskih solin, Škocjanskega zatoka. Prostorsko gledano bo največ projektov izvedenih v bližini ali neposredno v varovanih območjih v okolici Murske Sobote, Maribora, med Slovenj Gradcem, Šoštanjem in Celjem, v okolici Novega mesta, Kopra in na širšem območju Bleda.

Nekatera od teh območij imajo status območja Nature 2000 in obenem tudi zavarovanega območja ali pa so predlagana za zavarovanje, poleg tega se na praktično vseh zgoraj navedenih območjih prekrivata po dve območji Nature 2000 – pSCI (varovanje po Direktivi o habitatih) in SPA (varovanje po Direktivi o pticah). Pri vseh teh območjih je treba torej nujno upoštevati možne vplive, ki jih ima lahko OP ROPI na njihove varstvene cilje in status.

OP ROPI bo poleg tega vplival tudi na manjša varovana območja. Zaradi njihovega majhnega obsega imajo tudi manjši projekti s posegi vanje relativno velik vpliv, zato bo pri teh projektih treba paziti, da so vplivi na kvalifikacijske vrste zmanjšani na najmanjšo možno mero. Na večja zavarovana območja bo vplival  en projekt – na vplivno območje Regijskega parka Škocjanske jame (vodni zadrževalnik Padež), vendar bo njun vpliv manjšega pomena, ker gre za robna območja parkov.

V spodnji preglednici je prikazan grob pregled možnih vplivov na varovana območja. Preglednica je prirejena po matriki za ugotavljanje vpliva iz Priloge 6 Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS št. 130/04, 53/06).

Ključni vplivi po posameznih področjih, če se projekti ne morejo izogniti posegom v varovana območja, so:

- področje cest (pomembni vplivi na sesalce, dvoživke, vrste vezane na vodne habitate, habitatne tipe):

  - povečanje hrupa v območjih  protihrupni ukrepi,

  - posegi v vode, odpadne vode  ureditev odvajanja odpadnih vod, zmanjšanje posegov v brežine vodotokov na najmanjšo možno mero, sonaravne ureditve in premostitve,

  - otežena prehodnost  ureditev ekoduktov (dvoživke, veliki sesalci)

  - osvetljevanje  brez osvetljevanja v varovanih območjih ali senčenje – usmerjanje izključno cestišče.

- področje železnic (pomembni vplivi na sesalce, dvoživke, vrste vezane na vodne habitate, habitatne tipe – a manjši kot pri cestah, ker gre večinoma z rekonstrukcijo obstoječih prog):

  - osvetljevanje  brez osvetljevanja v varovanih območjih ali senčenje – usmerjanje izključno na progo,

  - posegi v vode  zmanjšanje posegov v brežine vodotokov na najmanjšo možno mero, sonaravne ureditve in premostitve,

  - otežena prehodnost v primeru visokih, strmih nasipov  ureditev ekoduktov (dvoživke, veliki sesalci)

  - tveganje požarov  zagotavljanje požarne varnosti, ureditev presek, krčitev ob progi.

- področje pomorstva (pomembni vplivi na vrste vezane na morske habitate, habitatne tipe):

  - sprememba vodnega režima  primerno načrtovanje obale

  - odpadne vode  ureditev sistema zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod z ladij

- področje letalstva (pomembni vplivi na ptice):

  - hrup  omejitev poletov na dnevni in večerni čas

  - odpadne vode  ureditev sistema zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod z letališke steze

- ravnanje z odpadki (pomembni vplivi na male sesalce, vrste vezane na vodne habitate):

  - izcedne vode  ureditev sistema zbiranja, odvajanja in čiščenja izcednih vod

  - ugodne prehranske možnosti za določene živalske vrste  nadzor nad populacijami glodalcev, ptic

- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod (pomembni vplivi vrste, vezane na vodne habitate):

  - poslabšanje kakovosti vodotokov  nadzor nad učinkovitostjo ČN, spremljanje vplivov za izpustom in prilagajanje tehnologije v primeru znatnih vplivov.

- oskrba s pitno vodo (pomembni vplivi vrste, vezane na vodne habitate):

  - zmanjšanje količine vode  zagotavljanje biološkega minimuma

- zmanjšanje škodljivega delovanja voda (pomembni vplivi vrste, vezane na vodne habitate, habitatne tipe in vrste, vezane na močvirne habitate)

  - sprememba vodnega režima, vlažnosti na območju ukrepov za poplavno varnost  ohranjanje vodnega režima na območjih kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst, vezanih na močvirne in vodne habitate, le v skrajnih primerih izravnalni ukrepi.

Glavni omilitveni ukrep, ki velja za vse projekte, je načrtovanje izven varovanih območij, kjer je možno in smiselno. To povsod ni možno, vsaj ne pri sprejemljivih stroških (take so predvsem prometnice), zato naj se v teh primerih opravi presoja sprejemljivosti vplivov planov in posegov v naravo na varovana območja in zagotovijo specifični omilitveni ukrepi.

Pred dodelitvijo sredstev naj se za vsak projekt preveri, ali je bila opravljena osnovna analiza vplivov na varovana območja in ali so jasno opredeljeni omilitveni ukrepi, če se z analizo izkaže, da so potrebni. Ob nadzoru porabe sredstev naj se opravi še nadzor nad primerno izvedbo del in omilitvenih ukrepov.

V spodnji tabeli so podani možni vplivi na varovana območja. Z oznako x so označeni manjši vplivi, ki naj predvidoma ne bi kritično vplivali na posamezne kvalifikacijske vrste in habitatne tipe, z oznako X pa večji vplivi, ki lahko znatno vplivajo nanje. Področji javnega potniškega prometa in področje letalstva, ki se bo financiralo iz ESRR, ter celotna strategija trajnostne rabe energije so bila izpuščena, ker ne bodo imeli znatnih vplivov na varovana območja. Imena prednostnih usmeritev so ustrezno skrajšana zaradi lažjega prikaza.

Preglednica 24: Pregled možnih vplivov na varovana območja (HT- habitatni tipi)

| Učinek | Prednostne usmeritve |  |  |  |  |  |  |  |  | Možni vplivi | Omilitveni ukrepi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Železnice | Ceste (KS) | Pomorstvo | Letalstvo (KS) | Ceste (ESRR) | Odpadki | Odpadne vode | Pitna voda | Poplavna varnost |  |  |
| Zrak začasna ali trajna izguba območja habitata vrst/habitatnih tipov zaradi fizičnega posega | x | X | x | x | x | X | X | x | X | Trajen negativen vpliv: novogradnje bodo s fizičnim poseganjem povzročile trajno izgubo območij (površine) habitatov kvalifikacijskih vrst/HT, kar lahko vpliva na njihov obstoj v varovanem območju. Izguba območja bo tem pomembnejša, če gre za območje v ožjem območju varovanja vrste/HT; v takem primeru so lahko potrebni izravnalni ukrepi. Novogradnje bodo predvsem na področju avtocest in hitrih cest (že ocenjeni vplivi, določeni omilitveni ukrepi), področju pomorstva, ravnanja z odpadki in odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter protipoplavni ukrepi, velik vpliv pa lahko imajo tudi novogradnje z drugih področij (nove železniške in cestne povezave, zadrževalniki, odlagališča,...). Začasen negativen vpliv: ureditve dostopnih poti, manipulacijskih površin gradbišč in deponij viškov materiala lahko povzroči začasno izgubo območja, če so umeščene v habitat vrste/HT; če niso sanirane, lahko izguba postane trajna. Zmanjšanje negativnih vplivov: umeščanje izven vplivnih območij vrste, dosledno načrtovanje in sanacija | Načrtovanje izven varovanih območij, kjer je možno in smiselno. Zagotavljanje nadomestnih površin (izravnalnih ukrepov), kjer se posegi ne morejo izogniti varovanim območjem, če se izkaže, da bo vpliv na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe velik. |
| Sprememba rabe (intenzifikacija ali opustitev) ali naravnih procesov, potrebnih za dolgoročno ohranitev vrst/habitatnih tipov |  | x |  |  |  |  | X | X | X | Negativen vpliv: avtoceste lahko otežijo dostopnost do kmetijskih površin in gozdov, posledično lahko pride do opustitve košnje ali gospodarjenja z gozdom, posledica je sprememba vrstne sestave, zaraščanje travnikov; zanje so že ocenjeni vplivi, določeni omilitveni ukrepi za področje kmetijstva, tako da je to malo verjetno. Podoben vpliv lahko imajo nasipi za poplavno varnost, če ni omogočena dostopnost za kmetijsko rabo. Zajemanje vode za oskrbo s pitno vodo lahko osiromaši vodni vir, če je njegova naravna regeneracija prepočasna, in s tem spremeni razmere v njem. Pozitiven vpliv: Odvajanje (prečiščenih) odpadnih vod poveča vnos organskih snovi, lahko pride do evtrofikacije – z ureditvijo sistemov odvajanja in čiščenja pa se bodo taki vplivi skoncentrirali na eni lokaciji (izpust ČN), olajšan bo nadzor nad procesi in možnost ukrepanja. Izboljšane bodo razmere za vodne kvalifikacijske vrste (ribe, raki,...). Zmanjšanje negativnih vplivov: Ohranjanje tradicionalne rabe, natančna določitev in spoštovanje biološkega minimuma za črpanje vode ob upoštevanju tveganja pravilnosti ocene | Načrtovanje izven varovanih območij, kjer je možno in smiselno. Omogočanje tradicionalne rabe v območju projekta. Nadzor nad učinkovitostjo ČN, spremljanje vplivov za izpustom in prilagajanje tehnologije v primeru znatnih vplivov. Upoštevanje biološkega minimuma pri črpanju vodnih virov). |
| Spremembe kemijske sestave, spremembe sevanja, osvetljevanj, hrupa | X | X | x | X | x | x | X |  |  | Negativen vpliv: vsa nova prometna infrastruktura znatno poveča hrup v naravnem okolju, tudi pri prenovljeni prometni infrastrukturi (oz. povečani v primeru letališč) se bo zaradi povečanega prometa in povečanih hitrosti hrup povečal; živali se dokaj hitro navadijo na stalen, periodičen vir hrupa. Pozitiven vpliv: Zmanjšal se bo vpliv na kakovost voda iz neurejene kanalizacije, odvajanje odpadnih vod na ČN in čiščenje na ČN bo izboljšalo kemijsko stanje voda na splošno, točkovno ga bo poslabšalo na izpustih ČN. Olajšan bo nadzor nad stanjem vodotoka in možnost ukrepanja. Ureditev sistema ravnanja z odpadki (zbirni centri, odlagališča,...) bo zmanjšala spiranje nevarnih snovi z neurejenih odlagališč v tla in vode, a le ob primerni ureditvi objektov. Oboje bo izboljšalo razmere za vodne kvalifikacijske vrste. Zmanjšanje negativnih vplivov: omejevanje in nadzor hitrosti, pomorski in letalski promet pretežno v dnevnem času, zbiranje in čiščenje izcednih vod iz odlagališč in zbirnih centrov | Načrtovanje izven varovanih območij, kjer je možno in smiselno. Projektiranje prometne infrastrukture za določene hitrosti. Omejitev pomorskega in letalskega prometa na dnevni čas. Ureditev kakovostnega zbiranja in čiščenja izcednih vod. Nadzor nad učinkovitostjo ČN, spremljanje vplivov za izpustov in prilagajanje tehnologije v primeru znatnih vplivov. |
| sprememba vodnega režima, naravne dinamike vodotoka |  | X | X |  | x |  |  | X | X | Negativen vpliv: ukrepi za zmanjšanje škodljivega delovanja voda in vsa nova prometna infrastruktura lahko z vodnogospodarskimi ukrepi za prečkanje vodotokov spremeni naravno dinamiko vodotokov in spremeni vrstno sestavo/HT na širšem območju zaradi spremembe vlažnosti tal. Ureditev novega dela pristanišča bo spremenila razmere v severovzhodnem koncu Koprskega zaliva, ki je zaradi plitvosti in šibkega tokovanja zelo občutljiv. Zajemanje večjih količin vode in ureditev zadrževalnikov lahko imajo ob neprimernem gospodarjenju negativen vpliv na dinamiko in bilanco vodnega vira oz. vodotoka. Zmanjšanje negativnih vplivov: sonaravne premostitve vodotokov za cestno infrastrukturo – posegi v strugo zmanjšani na najmanjšo možno mero, primerna ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih vod.; protipoplavni ukrepi, ki ohranjajo obstoječi vodni režim tak, kot je potreben za kvalifikacijske vrste; načrtovanje novega dela pristanišča tako, da kvalifikacijske vrste/HT ne bodo prizadeti; natančna določitev in spoštovanje biološkega minimuma za črpanje vode ob upoštevanju tveganja pravilnosti ocene. | Načrtovanje izven varovanih območij, kjer je možno in smiselno. Ohranjanje in vzdrževanje naravne dinamike vodotokov. Zagotavljanje regeneracijske sposobnosti vodnih virov. Zagotavljanje biološkega minimuma. |
| fragmentacija, postavitev ovir v habitat vrst – vpliv na obstoj, razmnoževanje, smrtnost | X | X |  | x | x |  |  |  | X | Negativni vplivi: prometna infrastruktura je sestavljena iz dolgih linijskih objektov, ki ločijo habitate na manjše podenote, med katerimi je komunikacija otežkočena – razširjanje nekaterih rastlinskih vrst je upočasnjeno, največji vpliv pa je na migratorne živalske vrste oz. tiste, ki imajo veliko območje gibanja (zveri, pa tudi drugi veliki sesalci). Zaradi tveganega prehoda se poveča smrtnost osebkov, večja je kompeticija za hrano, populacije v fragmentiranem območju lahko upadejo. Letališka infrastruktura predstavlja oviro bolj zaradi hrupa in spremljajočih dejavnosti (kakovostne ceste, dodatne storitve v okolici). Zmanjšanje negativnih vplivov: ureditev prehodov (»ekoduktov«) za kvalifikacijske vrste, smiselno umeščanje v prostor tako, da infrastruktura ne posega v migracijske poti (kjer je možno). | Načrtovanje izven varovanih območij, kjer je možno in smiselno. Ureditev prehodov (»ekoduktov«) za kvalifikacijske vrste, smiselno umeščanje v prostor tako, da infrastruktura ne posega v migracijske poti (kjer je možno). |
| zmanjšanje površine zaplat habitata vrst ali habitatnih tipov | x | X | X | x | x | x | x | x | x | Negativni vplivi: praktično vsi projekti bodo zmanjšali površine habitatov vrst/HT, če bodo umeščeni na njihovo območje. Zmanjšanje negativnih vplivov: učinkovito prostorsko načrtovanje | Načrtovanje izven varovanih območij, kjer je možno in smiselno. Zagotavljanje nadomestnih površin (izravnalnih ukrepov), kjer se posegi ne morejo izogniti varovanim območjem, če se izkaže, da bo vpliv na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe velik. Ureditev prehodov (»ekoduktov«) za kvalifikacijske vrste, smiselno umeščanje v prostor tako, da infrastruktura ne posega v migracijske poti (kjer je možno). |

# Omilitveni ukrepi in časovnica omilitvenih ukrepov

Omilitveni ukrepi so prikazani v tabelah. Omilitveni ukrepi so podani na podlagi ciljev OP ROPI ter na podlagi kumulativnih vplivov, saj se bo tako najlaže zagotovilo največji učinek ob njihovi izvedbi. Za posamezne aktivnosti bodo omilitveni ukrepi natančneje določeni kasneje, v okviru naslednjih faz presoj na projektni ravni (poročila o vplivih na okolje).

Izvedba omilitvenih ukrepov bo zagotovljena tudi tako, da bodo nekateri pravzaprav pogoj za izvedbo projekta kot horizontalni omilitveni ukrepi, nekateri pa so lahko vključeni v merila za izbor projektov kot kriterij za izbor projekta.

Nekatere omilitvene ukrepe bo izvajal pripravljavec operativnega programa, nekatere pa končni uporabniki - nosilci posameznih projektov, izvedeni pa morajo biti v okviru programskega obdobja, torej do leta 2013. Nadzor nad izvajanjem omilitvenih ukrepov bo potekal v okviru nadzora nad izvedbo projektov in porabo sredstev za izvedbo projektov.

Prostorsko gledano bo največ projektov, zajetih v indikativnem seznamu OP ROPI izvedenih v okolici Murske Sobote, Maribora, med Slovenj Gradcem, Šoštanjem in Celjem, v okolici Novega mesta, Kopra in na širšem območju Bleda. V okolici naštetih krajev so tudi nekatera varovana območja (Mura, Drava, Krka, Škocjanski zatok,...), ki so zaradi velikega pomena zavarovana na več načinov (parki, območja Natura 2000). V širšem območju naštetih krajev so zato možni znatni kumulativni vplivi zaradi izvedbe OP ROPI tako na varovana območja kot na druge elemente okolja, kumulativni vplivi pa se lahko še povečajo ob hkratni izvedbi projektov iz OP ESRR; lahko namreč pričakujemo, da bodo številni projekti, sofinancirani s pomočjo OP ROPI izvedeni prav v območjih naštetih krajev. Dosledno upoštevanje omilitvenih ukrepov in upoštevanje kumulativnih vplivov pri vrednotenju vplivov projektov na okolje bo zmanjšalo možnosti negativnih vplivov OP ROPI na okolje.

## Horizontalni omilitveni ukrepi (vsebine) – pogoji za projekte, sofinancirane iz OP ROPI

### Učinkovitost izrabe naravnih virov

Projekti, ki bodo izvedeni v okviru izvajanja OP ROPI morajo zagotoviti učinkovito rabo naravnih virov. Horizontalne omilitvene ukrepe izvaja nosilec projekta. Zato naj se pri izboru projektov uporabijo naslednji pogoji:

- Energetska učinkovitost

  - Vsi objekti, katerih gradnja, obnova, preureditev ipd. bo sofinancirana, naj pridobijo energetsko izkaznico stavbe. Novi objekti naj bodo zasnovane tako, da se po energetski učinkovitosti v energetski izkaznici uvrstijo v energetski razred A, obnovljene oz. prenovljene pa vsaj v energijski razred B.

  - izkaže naj se energetska učinkovitost procesov v projektu.

- Učinkovita raba surovin

  - Pri izvedbi projekta naj se, kjer je to le mogoče, v čim večji meri

    - zmanjša poraba materialov (za gradnjo, za opravljanje storitev...),

    - uporabijo okolju prijazni materiali, po možnosti pridobljeni lokalno,

    - uporabijo reciklirani materiali (npr. predelani gradbeni odpadki).

### Okoljska učinkovitost

Projekti, ki naj bi se izvedli s pomočjo OP ROPI, naj bodo zasnovani tako, da bodo okoljsko učinkoviti. Zato naj se za izbor projektov uporabijo naslednji pogoji:

- uporaba najboljših razpoložljivih tehnik

- uporabijo naj se glede na primere iz panoge,

- vključujejo naj učinkovito rabo surovin in energentov za zmanjšanje emisij v zrak (toplogredni plini, hlapne organske snovi), odpadnih vod in odpadkov,

- uporaba referenčnih dokumentov (BREF)

  - uporabijo naj se pri dejavnostih, za katere taki dokumenti obstajajo,

- nadzor emisij in tveganj,

- zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov (tudi embalaža, elektronska oprema).

### Trajnostna dostopnost

Projekti, katerih namen je pritegniti večje število obiskovalcev (npr. demonstracijsi in vzorčni projekti za trajnostno rabo energije), naj imajo zagotovljeno in primerno urejeno trajnostno dostopnost – z javnim prevozom, kolesom, peš.

### Zmanjšani vplivi na okolje

Za vse posege, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje in ki bodo nastali v okviru projektov, predlaganih za sofinanciranje iz OP ROPI, ki potrebujejo okoljevarstveno soglasje in okoljevarstveno dovoljenje (npr. t.i. IPPC dovoljenja za odlagališča in čistilne naprave, dovoljenje za druge naprave), je treba izdelati poročilo o vplivih na okolje ali vlogo za okoljevarstveno dovoljenje. Za posege oz. projekte, za katere ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja ali dovoljenja, je treba narediti strokovno oceno vplivov na okolje.

## Omilitveni ukrepi glede na prednostne usmeritve in predvidene aktivnosti

Preglednica 25: Omilitveni ukrepi za področje prometa

| OP ROPI |  |  | Predlog okoljskega poročila |
| --- | --- | --- | --- |
| Razvojna prioriteta | Prednostna usmeritev | Predvidene aktivnosti | Predlagane aktivnosti |
| Železniška infrastruktura v okviru Kohezijskega sklada |  | zgrajene nove proge, posodobljene proge, elektrificirane proge, urejeni železniški terminali in postaje, urejena izvennivojska in nivojska križanja | Načrtovanje infrastrukture za dostopnost in multimodalnost ob izgradnji in posodobitvi železniških povezav Opis: ob izgradnji novih in posodobitvi obstoječih železniških prog je treba zagotoviti načrtovanje in izgradnjo infrastrukture, ki bo izboljšala dostopnost in podprla multimodalnost, kot so: - avtobusna postajališča (vsaj rezervacija prostora), P+R, povezava (umeščenost!) z avtobusnimi povezavami, parkirišča za kolesa (kolesarnice) in mopede - urejenost železniške infrastrukture za dostopnost za ranljive družbene skupine (starejši, invalidi,...), - povezava železnice s cestnim omrežjem, ureditev multimodalnih vozlišč (prioritetno v bližini avtocest za tovorni promet in v urbanih središčih za javni prevoz) Utemeljitev: z navedenimi aktivnostmi bi podprli multimodalnost in spodbudili večjo uporabo železniškega prevoza blaga in ljudi ter tako spodbudili trajnostno mobilnost. Predlagani omilitveni ukrep predstavlja relativno majhen strošek v primerjavi s celotnimi stroški ureditve železniške infrastrukture, bi pa povečal uporabo železniškega prometa. Izvajalec omilitvenega ukrepa: prejemnik pomoči med izvajanjem programa. |
| Cestna, letališka in pomorska infrastruktura v okviru Kohezijskega sklada | Področje cest | Zgrajene avtoceste in izvennivojska križanja | Načrtovanje infrastrukture za multimodalnost ob izgradnji novih AC odsekov Opis: ob izgradnji novih avtocestnih odsekov se v bližini železniških prog in letališč zagotovi načrtovanje in izgradnjo infrastrukture, ki bo izboljšala dostopnost in podprla multimodalnost predvsem v tovornem prometu (AC priključki primernih dimenzij, logistični centri,...). Utemeljitev: z navedenimi aktivnostmi bi podprli multimodalnost in spodbudili večjo uporabo železniškega tovornega transporta, dostopnost letališč ter tako spodbudili trajnostno mobilnost. Predlagani omilitveni ukrep predstavlja relativno majhen strošek v primerjavi s celotnimi stroški ureditve avtocestne infrastrukture, bi pa povečal uporabo železniškega prometa (predvsem za tranzit in dostavo do lokalnih centrov). Izvajalec omilitvenega ukrepa: prejemnik pomoči med izvajanjem programa. |
|  | Področje pomorstva | novi multimodalni terminal, podaljšana operativna obala, izgradnja tirov za manipulacijo, ranžirna grupa, direktna povezava z glavno železniško postajo ter vzpostavitev ustreznih cestnih povezav, širitve obstoječih terminalov, nov trajektni pomol za mednarodni potniški promet, druge investicije povezane s povečanjem učinkovitosti pristanišča | Načrtovanje infrastrukture za javni potniški promet in povezave z njim Opis: ob izgradnji novega trajektnega pomola za mednarodni potniški promet je treba zagotoviti njegovo dostopnost za uporabnike z vsemi oblikami transporta, da bi s tem izboljšali dostopnost in podprli multimodalnost, kot so: - avtobusno postajališče (javni promet vključno s povezavo z železniško postajo, organiziran prevoz), P+R, - kolesarska steza, , parkirišča za kolesa (kolesarnice) in mopede ter pločniki, - urejenost infrastrukture za dostopnost za ranljive skupine. Utemeljitev: z navedenimi aktivnostmi bi podprli ureditev potniške pristaniške infrastrukture in spodbudili trajnostno mobilnost. Predlagani omilitveni ukrep predstavlja relativno majhen strošek v primerjavi s celotnimi stroški ureditve celotne operativne obale. Izvajalec omilitvenega ukrepa: pripravljalec OP ROPI med pripravo programa, prejemnik pomoči med izvajanjem programa. |
|  |  |  | Ureditev potniškega terminala za pomorski promet na kratke razdalje Opis: ob izgradnji novega trajektnega pomola za mednarodni potniški promet je smiselno urediti tudi potniški terminal za pomorski promet na kratke razdalje, ki bi zagotovil javni pomorski promet v Tržaškem zalivu in proti jugu vzdolž istrske obale. Utemeljitev: z navedenimi aktivnostmi bi podprli ureditev potniške pristaniške infrastrukture in spodbudili uporabo trajnostnih oblik javnega prevoza za dnevne migracije vzdolž slovenske obale ter za lokalne turistične obiske. Predlagani omilitveni ukrep predstavlja relativno majhen strošek v primerjavi s celotnimi stroški ureditve celotne operativne obale. Izvajalec omilitvenega ukrepa: prejemnik pomoči med izvajanjem programa. |
|  | Področje letalstva | nov center za vodenje in kontrolo zračnega prometa, novi in posodobljeni kontrolni stolpi, letališko informacijsko omrežje, projekt za vzpostavitev mreže helioportov, posodobljena sekundarna omrežja javnih letališč, obnovljeni tehnični sistemi za vodenje in kontrolo zračnega prometa | Povezava letališč z javnim prometom Opis: Uredi naj se dostopnost letališč z javnim prometom, da bi se tako olajšala mobilnost potnikov in pretočnost celotne infrastrukture v okolici letališč. Ureditev javnega prometa naj bo pogoj za dodelitev sredstev, lahko pa se ga uredi v določenem časovnem obdobju po odobritvi financiranja. Utemeljitev: posodobitev letališč naj bi znatno (za 4-krat!) povečala letalski promet. Ob takem porastu letalskega prometa je pričakovati velike obremenitve ostale prometne infrastrukture ter velike potrebe po prostoru za terminale in parkirišča. Z navedenimi aktivnostmi bi podprli ureditev potniške infrastrukture in spodbudili uporabo trajnostnih oblik javnega prevoza. Izvajalec omilitvenega ukrepa: prejemnik pomoči med izvajanjem programa. |
| Prometna infrastruktura v okviru ESRR | Področje cest | novi cestni odseki, obvoznice, križišča in kolesarske poti, obnovljene ceste in kolesarske poti | Prednostno odpravljanje cestnih odsekov s črnimi točkami Opis: V analizi stanja OP ROPI navaja, da je na cestnem omrežju evidentiranih skoraj 60 črnih točk. Prednostne usmeritve so usmerjene predvsem v izgradnjo in obnovo infrastrukture. Načeloma bo s tem povečana tudi prometna varnost zaradi novih in obnovljenih vozišč, odprava črnih točk pa je usmerjena izključno v izgradnjo izvennivojskih križanj. Številne nesreče se dogajajo tudi na drugih cestnih odsekih, zato je treba ob prenovi oz. gradnji prometne infrastrukture posebno pozornost nameniti ukrepom za zmanjšanje tveganja za nastanek nesreč - odpravi črnih točk (z drugačnim potekom, ureditvijo, signalizacijo,...). Odprava črnih točk naj bo prednost pri izboru projektov za financiranje. Utemeljitev: s predlaganim omilitvenim ukrepom bi izboljšali kakovost življenja in zmanjšali tveganja za onesnaženje, kar je še posebej pomembno v območjih vodnih virov in območjih ohranjanja narave. Izvajalec omilitvenega ukrepa: pripravljalec OP ROPI med pripravo programa, prejemnik pomoči med izvajanjem programa. |
|  |  |  | Načrtovanje infrastrukture za dostopnost in multimodalnost ob izgradnji in posodobitvi cest Opis: ob izgradnji novih in posodobitvi cestnih povezav je treba zagotoviti načrtovanje in izgradnjo infrastrukture, ki bo izboljšala dostopnost in podprla multimodalnost, kot so: - avtobusna postajališča (vsaj rezervacija prostora) in povezava z železniškim omrežjem, kjer je to mogoče, - P+R v urbanih središčih, - parkirišča za kolesa (kolesarnice) in mopede, pločniki v naseljih, - ureditev multimodalnih vozlišč Utemeljitev: z navedenimi aktivnostmi bi podprli multimodalnost in podprli razvoj javnega prevoza ter tako spodbudili trajnostno mobilnost in izboljšali kakovost življenja. Predlagani omilitveni ukrep predstavlja relativno majhen strošek v primerjavi s celotnimi stroški ureditve cestne infrastrukture. Izvajalec omilitvenega ukrepa: prejemnik pomoči med izvajanjem programa. |
|  | Področje javnega potniškega prometa | dejavnosti, ki prispevajo k učinkovitejšemu javnemu prometu (mestna območja), sistem enotne vozovnice | Sistemi za obveščanje potnikov Opis: oblikujejo naj se učinkoviti sistemi za obveščanje uporabnikov javnega prevoza (o odhodih, potovalnih časih, cenah, zamudah,...), ki bodo spodbudili uporabo javnega potniškega prometa. Utemeljitev: z enotno vozovnico bo olajšana uporabnost javnega prevoza, vendar je danes za uporabo javnega prevoza ključna možnost izbire in obveščenost. Z razvojem inteligentnih sistemov za hitro in jasno posredovanje informacij o javnem prometu bi tako povečali njegovo uporabo. Tako bi podprli razvoj javnega prevoza in s tem izboljšali kakovost življenja in zmanjšali vplive prometa na okolje (emisije v zrak, poraba energije, tveganja). Izvajalec omilitvenega ukrepa: pripravljalec OP ROPI med pripravo programa, prejemnik pomoči med izvajanjem programa. |
|  |  |  | Načrti mobilnosti Opis: Pripravijo naj se načrti mobilnosti za urbane aglomeracije – regijska središča razvoja, s katerimi se zagotovi usklajenost različnih vrst prometa s potrebami prebivalstva in razvojem. Utemeljitev: razvoj različnih vrst prometa in prometne infrastrukture je le redkokje usklajen, zato je intermodalnost otežkočena. Načrti mobilnosti so namenjeni usklajevanju potreb prebivalstva in gospodarstva z razvojem prometne infrastrukture in javnim prevozom. Z načrti mobilnosti bi podprli multimodalnost in podprli razvoj javnega prevoza ter tako spodbudili trajnostno mobilnost in izboljšali kakovost življenja ter izboljšali racionalnost rabe prostora. Izvajalec omilitvenega ukrepa: pripravljalec OP ROPI med pripravo programa, prejemnik pomoči med izvajanjem programa. |
|  |  |  | Optimizacija voznih redov Opis: Javni potniški promet je malo uporabljan tudi zato, ker vozni redi niso prilagojeni sodobnim potrebam uporabnikov. V OP ROPI je predviden projekt enotne vozovnice, ki bo omogočila povezljivost in olajšala uporabo različnih oblik javnega prevoza. Ker je za uporabnike javnega prevoza poleg cene in dostopa pomemben tudi potovalni čas, je treba zagotoviti, da se v projektu enotne vozovnice zagotovi tudi časovno optimizacijo voznih redov. To bo pripomoglo k povečani uporabi javnega prometa in podprlo učinkovitost enotne vozovnice. Utemeljitev: z navedenimi aktivnostmi bi podprli multimodalnost in podprli razvoj javnega prevoza ter tako spodbudili trajnostno mobilnost in izboljšali kakovost življenja. Predlagani omilitveni ukrep predstavlja relativno majhen strošek v primerjavi s celotnimi stroški ureditve javnega prometa. Izvajalec omilitvenega ukrepa: pripravljalec OP ROPI med pripravo programa, prejemnik pomoči med izvajanjem programa. |
|  | Področje letalstva | Investicije v vzpostavitev predpisanih standardov na mednarodnih letališčih | Povezava letališč z javnim prometom (glej zgoraj) |

Preglednica 26: Omilitveni ukrepi za področje varstva okolja in trajnostno rabo energije

| OP ROPI |  |  | Predlog okoljskega poročila |
| --- | --- | --- | --- |
| Razvojna prioriteta | Prednostna usmeritev | Predvidene aktivnosti | Predlagane aktivnosti |
| Ravnanje s komunalnimi odpadki |  | 150 - 200 novih zbirnih centrov, izgradnja regijskih centrov za ravnanje z odpadki (Notranjska, Istra in Kras, Gorenjska, Koroška, SV Slovenija, Ljubljana), tehnološka dopolnitev obstoječih regijskih centrov z napravami za obdelavo odpadkov pred odstranjevanjem in monitoring ter čiščenje izcednih voda (odlagališča nenevarnih in nevarnih odpadkov), 1 - 2 termična objekta za energetsko obdelavo oz. sežig preostanka odpadkov in blata čistilnih naprav, sanacija odlagališč odpadkov in starih bremen zaradi odpadnih olj , pesticidov in PCB | Kogeneracija energije iz odpadkov in odpadnih vod (bioplin) Opis: V okviru ureditve vseh čistilnih naprav z dovolj veliko kapaciteto in ureditve centrov za ravnanje z odpadki in odlagališč naj se uredi tudi sistem kogeneracije energije iz bioplina. Utemeljitev: OP ROPI predvideva ureditev velikega števila čistilnih naprav za čiščenje odpadnih vod, centrov za ravnanje z odpadki in odlagališč odpadkov. Pri čiščenju odpadnih vod in odlaganju odpadkov nastaja metan oz. t.i. bioplin, ki je eden najpomembnejših toplogrednih plinov, obenem pa tudi uporaben vir energije. Ureditev sistema za zajemanje bioplina in njegovo energetsko izrabo je relativno enostavna in lahko že pri majhnih proizvodnih kapacitetah prinese finančne prihranke, hkrati pa z njegovo izrabo zmanjšamo emisije toplogrednih plinov, kar je še posebej pomembno v luči doseganja ciljev Slovenije v okviru Kjotskega protokola. Izvajalec omilitvenega ukrepa: prejemnik pomoči |
|  |  |  | Inovativno obračunavanje stroškov za ravnanje s komunalnimi odpadki Opis: Predlagana aktivnost je usmerjena v razvoj oz. uvajanje obračunavanja stroškov za ravnanje s komunalnimi odpadki glede na količino proizvedenih odpadkov in glede na količino ločeno zbranih odpadkov (npr. glede na maso, volumen, čistost frakcij,...) ter prenos dobrih praks ureditve ločenega zbiranja komunalnih odpadkov (lociranje in ureditev ekoloških otokov, pogostnost pobiranja ipd.). Uporabniki sredstev bi bila komunalna podjetja oz. koncesionarji za odvoz in odlaganje odpadkov. Utemeljitev: eden od ciljev OP ROPI je tudi zmanjšanje količine odloženih odpadkov. Medtem ko so predvidene aktivnosti usmerjene le v končni del ciklusa proizvodov, torej v izrabo dela zbranih odpadkov, da se s tem izognemo njihovemu odlaganju (t.i. »end of pipe« rešitev), je predlagana aktivnost usmerjena v zmanjševanje nastajanja odpadkov na izvoru. S tem se poveča snovna učinkovitost in zmanjša poraba naravnih virov. Izvajalec omilitvenega ukrepa: pripravljalec OP ROPI med pripravo programa, prejemnik pomoči med izvajanjem programa. |
| Varstvo okolja – področje voda | Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod | kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave | Kogeneracija energije iz odpadkov in odpadnih vod (bioplin) (glej zgoraj) |
|  | Oskrba s pitno vodo | povezani vodovodni sistemi na večje skupne vodne vire (Pomurski vodovod, Bela Krajina in drugi), rezervni viri pitne vode na večjih vodovodnih sistemih (predvidoma tistih, ki oskrbujejo več kot 50.000 prebivalcev in povezave), sanirani nezadostni vodni viri (količina – zlasti obala), zadrževanje voda ter rehabilitacija magistralnih vodovodov; aktivna zaščita zajetij pitne vode pred onesnaženimi vodami | Natančno obračunavanje stroškov vodooskrbe Opis: Predlagana aktivnost je usmerjena v razvoj oz. uvajanje natančnejšega obračunavanja stroškov vodooskrbe. V okviru aktivnosti bi se lahko sanirale izgube vode oz. neobračunana voda zaradi pomanjkljivo urejenih sistemov ter zagotovila postavitev individualnih števcev posameznim uporabnikom v poslovnih stavbah in blokovskih naseljih. Uporabniki sredstev bi bila komunalna podjetja oz. koncesionarji za oskrbo s pitno vodo. Utemeljitev: eden od ciljev OP ROPI je tudi zagotovitev kakovostne oskrbe s pitno vodo. Predvidene aktivnosti so usmerjene predvsem v vzpostavitev kakovostnih vodovodnih sistemov, zagotavljanje rezervnih virov pitne vode in zagotovitev dodatnih vodnih virov (npr. Padež) – torej predvsem v infrastrukturo za oskrbo s kakovostno pitno vodo, ne pa tudi v zmanjševanje porabe vode pri uporabnikih in za to potrebno infrastrukturo. Izkušnje nekaterih občin kažejo, da je cena vode ob natančnem zaračunavanju tisti dejavnik, ki močno zmanjša porabo vode na prebivalca. Z relativno preprostimi, a obsežnimi investicijami bi tako lahko vplivali na vedenjske vzorce uporabnikov, s tem zmanjšali porabo vode kot naravnega vira in s tem tudi potrebo po veliki infrastrukturi za vodooskrbo in urejanju dodatnih vodnih virov (torej nekaterih predvidenih aktivnostih). Izvajalec omilitvenega ukrepa: pripravljalec OP ROPI med pripravo programa, prejemnik pomoči med izvajanjem programa. |
|  | Zmanjšanje škodljivega delovanja voda | ocena ogroženosti pomembnih poplavnih območij, ureditve neposeljenih poplavnih območij za občasno zadrževanje voda (kontrolirane poplave na območjih, kjer ni pričakovati večje materialne škode), izgradnja objektov vodne infrastrukture za varstvo pred poplavami obstoječih urbanih območij, območij, ki predstavljajo v pogojih poplav potencialno nevarnost za okolje ter pomembnih obstoječih območij gospodarskih dejavnosti; modernizacija sistema za spremljanje stanja vodnega okolja | Prostorsko načrtovanje za preprečevanje poplav in podporo poplavni varnosti Opis: Predlagano je oblikovanje kriterijev in smernic za prostorsko načrtovanje razvoja že ogroženih območij (način prenove naselij, urejanja vodotokov, pogoji za širitev naselij), pa tudi za načrtovanje novih razvojnih središč in infrastrukture, katerih izgradnja bi s kumulativnimi vplivi lahko na sedaj varnih območjih povečala nevarnost poplav. Kriteriji in smernice naj temeljijo na hidrografskih značilnostih celotnega porečja posameznih območij, tako dolvodno kot gorvodno, in naj se oblikujejo za posamezna ogrožena območja. Utemeljitev: OP ROPI zajema velike projekte za zagotavljanje poplavne varnosti na nekaterih porečjih, vendar gre predvsem za precej klasične vodnogospodarske ukrepe, ki bodo zagotovili poplavno varnost območjem, ki so ogrožena danes. Aktivnosti v okviru prednostne usmeritve Zmanjšanje škodljivega delovanja voda so usmerjene v preprečevanje poplav in zagotavljanje poplavne varnosti obstoječih naselij in območij, ki so že ogrožena. Omilitveni ukrep na nivoju predvidenih aktivnosti tako predstavlja celovit pristop k prostorskemu načrtovanju, ki bi razvoj usmerjalo izven ogroženih območij oz. bi načrtovalo razvoj ogroženih območij na način, da se poveča poplavna varnost, poleg tega pa bi prispeval k zmanjšanju učinka poplav na že ogroženih območjih in tveganje za poplave na območjih, kjer je poplavna varnost na robu zmožnosti kompenzacije učinka poplavnih vod. Prostorsko načrtovanje bi bilo usmerjeno v čim večji izkoristek naravnih danosti določenega območja. Izvajalec omilitvenega ukrepa: pripravljalec OP ROPI med pripravo programa, prejemnik pomoči med izvajanjem programa |
|  |  |  | Sonaravna gradnja objektov za zagotavljanje poplavne varnosti Opis: Sonaravno urejeno območje in objekti poplavne varnosti (zadrževalniki, nasipi ipd.) so lahko pomemben del videza nekega območja, njegove prepoznavnosti. Zato naj bodo objekti za zagotavljanje poplavne varnosti urejeni sonaravno in kjer se le da namenjeni rekreaciji. Utemeljitev: Vodnogospodarske ureditve so pogosto grobi tehnični ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti, ki v pokrajini pustijo neizbrisen pečat in so za okoliško prebivalstvo sprejemljive predvsem zaradi njihove varnosti in nujnosti zaščite premoženja. Nova dognanja v zvezi oblikovanjem objektov za zagotavljanje poplavne varnosti kažejo, da jih je mogoče urediti bolj sonaravno, pa čeprav morda na malo večji površini. Izvajalec omilitvenega ukrepa: pripravljalec OP ROPI med pripravo programa, prejemnik pomoči med izvajanjem programa |
| Trajnostna raba energije | Demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje | demonstracijski in vzorčni projekti s poudarkom na javnem sektorju, programi ozaveščanja, informiranja in usposabljanja: kampanje, izvedba dogodkov, usposabljanje porabnikov, projektantov, svetovalcev, inštalaterjev in drugih izvajalcev, promocija dobre prakse, energetski teden, nastopanje na sejmih, informacijski listi in vodnikov, priznanja za energetsko učinkovito podjetje, projekt; svetovalna mreža za občane, spodbujanje energetskih pregledov, spodbujanje lokalnih, regionalnih energetskih konceptov, podpora lokalnim skupnostim pri izvajanju projektov na osnovi pogodbenega znižanja stroškov | Kogeneracija energije iz odpadkov in odpadnih vod (bioplin) (glej zgoraj) |

Spremljanje stanja okolja

Državni monitoring, ki ga izvaja Agencija RS za okolje, in statistični podatki, ki jih zbira Statistični urad RS, omogočata spremljanje stanja okolja, iz katerega bodo razvidni vplivi izvedbe Operativnega programa na okolje. Poleg tega se vzpostavlja sistem spremljanja stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov, zavarovanih z mrežo območij Natura 2000 ter biotske raznovrstnosti nasploh; pripravljen naj bi bil okvirno v obdobju 6 let, torej proti koncu izvajanja Operativnega programa.

Stanje okolja naj se spremlja s pomočjo kazalcev, ki so navedeni v poglavju o ciljih in kazalcih. Ob začetku izvajanja Operativnega programa je treba preveriti njihovo izhodiščno vrednost – torej stanje za leto 2006 (ali najbližje leto, če teh podatkov ni na voljo), nato pa naj se spremlja njihovo stanje v času vmesnega vrednotenja izvajanja Operativnega programa ter ob koncu izvajanja programa.

Izdelovalci okoljskega poročila

Navedbe o izdelovalcih in morebitnih podizvajalcih okoljskega poročila

| Nosilec naloge: | Vsebinsko področje: |
| --- | --- |
| Mojca Hrabar, univ. dipl. biol. | analiza vplivov na vseh področjih, kumulativni vplivi |
| Sodelavci |  |
| Urša Zakrajšek, univ. dipl. geogr. | okoljski cilji, analiza stanja okolja, analiza vplivov na vseh področjih |
| Katarina Pogačnik, dipl. manag. varstva okolja in naravnih virov | kumulativni vplivi, analiza vplivov na vseh področjih |
| Matjaž Harmel, univ. dipl. inž. gozd. | okoljski cilji, analiza vplivov na področju narave |
| Anes Durgutović, inž. geoteh. | analiza vplivov prometa, odpadkov |
| Urša Šolc, univ. dipl. geogr. | okoljski cilji, kazalci |
| Gregor Pečnik, univ. dipl. oec. | metode vrednotenja |
| Jurij Kobal, v. u. d. | metode vrednotenja, vodja projekta (Predhodno vrednotenje) |

Opozorilo o celovitosti poročila

Osnova za izdelavo in postavitev poglavij pričajočega okoljskega poročila je bila Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). Pri zasnovi poglavij smo upoštevali tudi določila Direktive 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.6.2001, o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje.

Okoljsko poročilo bo obravnavano na drugi stopnji celovite presoje vplivov na okolje. Pri izdelavi tega okoljskega poročila smo izhajali iz zakonskih zahtev, smernic, vsebinjenja oziroma scopinga, vrste in obsega dejavnosti, ki se bo izvajala v okviru izvedbe predvidenega plana in izbranih podatkov.

Merila in metode vrednotenja so bili oblikovani na podlagi predhodnih izkušenj na področju celovitih presoj za planske akte in različnih priročnikov za celovite presoje vplivov na okolje, predvsem na priročniku »Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007 – 2013«. Primerov okoljskih poročil za Operativne programe, ki bi nam lahko bili za zgled, ni na voljo, saj celovite presoje za ta tip planov potekajo sedaj prvič in pravzaprav vzporedno v vseh državah članicah EU.

Za analizo stanja okolja so bili zbrani podatki, pomembni za okoljske cilje in za ovrednotenje rezultatov posameznih ukrepov iz različnih baz podatkov in poročil. Glede na nivo natančnosti je bilo osnovni vir podatkov Poročilo o stanju okolja v Republiki Sloveniji, dopolnjeno oz. novelirano s poročili, ki jih Agencija RS za okolje pripravlja za poročanje Evropski agenciji za okolje. Poudariti je treba, da podatki iz različnih virov niso vedno enaki, vendar si ne nasprotujejo, tako da so trendi najverjetneje ustrezno opredeljeni.

Zaradi merila Operativnega programa in relativno širokih definicij predlaganih aktivnosti smo se usmerili predvsem v vrednotenje kumulativnih vplivov in kakovostno določitev alternativ ter omilitvenih ukrepov. Slednji bodo tudi podlaga za izbor projektov, financiranih v okviru Operativnega programa. Vplive na doseganje posameznega cilja smo poskušali vrednotiti široko, z vidika pomena in vpliva posamezne aktivnosti za določen cilj oz. segment na nivoju celotne države.

V času priprave okoljskega poročila se je vsebina Operativnega programa stalno spreminjala, zato je možno, da se v okoljskem poročilu pojavljajo nedoslednosti glede terminologije.

Sklepne ugotovitve

Sklepna ocena

# Sklepna ocena za Poročilo o predhodnem vrednotenju

Predhodno vrednotenje je proces namenjen ugotavljanju ustreznosti programov, glede na potrebe in programske okvire vsakega programa posebej. Namenjen je razumevanju procesne učinkovitosti posameznih predlogov programov in razumevanju učinkovitosti rezultatov, ki jih bo izvajanje programov prineslo. Posebej pa bo vrednotenje obravnavalo tudi uporabnost in trajnost rezultatov. Rezultat tega sklopa projekta je: Poročilo o predhodnem vrednotenju.

Na podlagi opravljenega vrednotenja ocenjujemo, da je glede na zgoraj omenjen okvir vrednotenja:

- predlog Operativnega progama razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (Delovno gradivo. Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ljubljana, 5. december 2006)

ob izvedbi predlaganih priporočil sprejemljiv.

# Sklepna ocena za Okoljsko poročilo

Namen celovite presoje je ugotoviti skladnost plana/programa z okoljskimi cilji zakonodaje ter strateških dokumentov na ustrezni ravni, oceniti njegove vplive na okolje, naravo, človekovo zdravje in kulturno dediščino ter oblikovati učinkovite ukrepe za omilitev vplivov, ki se jih vključi v plan/program, da bodo njegovi vplivi sprejemljivi. Rezultat procesa celovite presoje vplivov na okolje sta okoljsko poročilo in prilagojen plan/program. Okoljsko poročilo je dokument, v katerem je opisan celoten proces in ključne ugotovitve, možne alternative, ocene vplivov ter omilitveni ukrepi. Postopek celovite presoje na okolje hkrati tudi vzpodbuja vključevanje javnosti  v  postopke odločanja pri sprejemanju programov. Rezultat tega sklopa projekta je: Okoljsko poročilo.

Na podlagi ugotovitev okoljskega poročila, glede na zgoraj omenjen okvir, ocenjujemo, da je:

- predlog Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (Neuradni osnutek za predhodno obravnavo na Evropski komisiji, 7. november 2006)

z vidika vplivov izvedbe plana na okolje, človeka, kulturno dediščino in naravo ob izvedbi predlaganih omilitvenih ukrepov sprejemljiv.

Viri in literatura

- Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko: Osnutek Državnega razvojnega programa Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013, Ljubljana, 29. maj 2006.

- Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko: Nacionalni strateški referenčni okvir, Delovno gradivo, Ljubljana, 20. maj 2006.

- Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko: Operativni program Evropskega sklada za regionalni razvoj za obdobje 2007 – 2013, Osnutek, Delovno gradivo!, Ljubljana, 20. maj 2006.

- Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko: Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013, kot podlaga za črpanje sredstev Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju OP ESS), Osnutek št.1, Delovno gradivo, Ljubljana, 21. maj 2006.

- Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko: Operativni program razvoja okoljske, transportne infrastrukture, Osnutek št.1, Delovno gradivo, Ljubljana, 12. junij 2006.

- Republika Slovenija, Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko: Priprava operativnih programov 2007-2013 kot podlaga za črpanje sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada, Delovno gradivo!, Ljubljana, 13.  april 2006.

- Komisija Evropskih skupnosti; COM(2004) 492 konč. 2004/0163(AVC): Predlog Uredba Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (predložila Komisija) {SEC(2004)924}.

- Komisija Evropskih skupnosti; KOM(2004) 493 končno 2004/0165 (COD): Predlog Uredba evropskega parlamenta in sveta o Evropskem socialnem skladu (predložila Komisija).

- Komisija Evropskih skupnosti; KOM(2004) 494 končno 2004/0166 (AVC): Predlog Uredba Sveta o ustanovitvi kohezijskega sklada (ki ga je predložila Komisija).

- Komisija Evropskih skupnosti; KOM(2004) 495 končno, 2004/0167 (COD): Predlog Uredba evropskega parlamenta in sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (predložena s strani Komisije).

- Komisija Evropskih skupnosti; KOM(2004) 496 končno 2004/0168 (COD): Predlog Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropske skupine za čezmejno sodelovanje (GECT) (predložila Komisija).

- Komisija Evropskih skupnosti; COM(2005) 0299 Sporočilo Komisije: Kohezijska politika za podporo rasti in novim delovnim mestom: Strateške smernice Skupnosti, 2007–2013.

- Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje.

- Zakon o varstvu okolja (ZON-1-UPB, Uradni list RS, št. 39/06).

- Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS št. 73/05).

- Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS št. 78/06).

- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS št. 49/04, 110/04).

- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS št. 130/04, 53/06).

- European Commission (Directorate General for Regional Policy), Tavistock Institute, GHK Consulting Ltd. and IRS: Evaluation of Socio-Economic Development- The guide, (http://www.evalsed.com/).

- European Commission, Directorate-General, Regional Policy, Thematic development, impact, evaluation and innovative actions, Evaluation and additionality: The New Programming Period, 2007-2013: Methodological Working Papers, Draft Working Paper [X]: Indicators For Monitoring And Evaluation: A Practical Guide, 23 January 2006.

- European Commission, Directorate-General, Regional Policy, Thematic development , impact, evaluation and innovative actions, Evaluation and additionality: The New Programming Period, 2007-2013: Methodological Working Papers, Draft Working Paper on Ex Ante Evaluation, Draft: October 2005.

- Greening Regional Development Programmes Network: Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007-2013, February 2006.

- John Bradley, Timo Mitze, Edgar Morgenroth, Gerhard Untiedt: How can we know if EU cohesion policy is successful?, Integrating micro and macro approaches to the evaluation of Structural Funds, March, 2006.

Člen 46. Uredba Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu

Smernica 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje

Predlog Uredba Sveta o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu.

Razlika med termini ocenjevanje in vrednotenje je zgolj prevajalsko tehnične narave. Prevajalci so termin evaluation namreč prevedli kot ocenjevanje kar pa seveda ne odraža pomena postopka, saj ne gre za recenzijo in zaključno oceno nekega dokumenta temveč za celovit in obsežen postopek primerjav programa s potrebami države članice. Prevod EVROTERM večjezična terminološka zbirka: Sistematično in znanstveno zbiranje, obdelovanje in analiziranje podatkov, povezanih z izvajanjem programa, da se presodita učinkovitost in uspešnost programa.

Poglavje je preneseno iz OP ROPI, saj izvajalec ni imel poročil o vrednotenju postopkov v okviru Kohezijskega sklada

V prejšnjem finančnem obdobju 2000 - 2006 se je moral projekt, da je dobil podporo Kohezijskega sklada, uvrstiti v eno izmed dveh kategorij:

- okoljski projekti, ki pomagajo dosegati cilje Pogodbe ES, sklad je dajal prednost oskrbi s pitno vodo, čiščenju odpadnih voda in predelavi trdih odpadkov. Pogozdovanje, preprečevanje erozije in ukrepi za ohranjanje narave so bili ravno tako upravičeni do sredstev.

- projekti prometne infrastrukture za gradnjo ali razvoj prometne infrastrukture, kot jo opredeljujejo smernice za razvoj vseevropskega omrežja.

Financiranje projektov prometne infrastrukture in okoljskih problemov je moralo biti uravnoteženo.

Za novo finančno obdobje 2007 – 2013 bo, na osnovi predloga Evropske komisije, Kohezijski sklad bolje integriran v delovanje poglavitnih Strukturnih skladov (povezava do Tretjega poročila o ekonomski in socialni koheziji in do predloga novega paketa zakonodaje).

Po eni strani predlog uredbe ki ureja Kohezijski sklad, ohranja merila za upravičenost do pomoči (prag v višini 90 % BDP povprečja EU), omejitev podpore (85 % povprečja EU). Poleg tega bo v veljavi ostala tudi pogojnost pomoči Kohezijskega sklada.

Po drugi strani pa Komisija predlaga preusmeritev s podpore na osnovi projektov na podporo na osnovi programov. Odobritev Komisije bo potrebna le v primeru velikih projektov (25 milijonov EUR za okoljske in 50 milijonov EUR za prometne projekte). Tako bodo imele oblasti, ki bodo upravljale Kohezijski sklad, še več odgovornosti na področju izbire, ocene, dodelitve pomoči, spremljanja in nadzora, upravljanja in zagotavljanja hitre izvedbe, da bi se izognile izgubi pomoči, saj bo veljalo pravilo discipline programske porabe, ti. pravilo “n+2”.

Pomoč ne bo pokrivala le velikih prometnih in okoljevarstvenih infrastruktur, ampak tudi projekte na področju energijske učinkovitosti, obnovljivih energijskih virov, urbanega in kolektivnega transporta.

Merila in specifikacije za projekte v skupnem interesu (Odločba št. 1692/96/ES)

Okoljsko poročilo je poseben del tega poročila zato je področje celovite presoje vplivov na okolje obravnavano posebej.

Smernica 2001/42 Evropskega parlamenta in Sveta o celoviti presoji nekaterih planov in programov na okolje

Vir podatkov: Nacionalni program varstva okolja 2005 – 2012, Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2005

Vir podatkov: Monitoring kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji v letu 2004

Vir podatkov: Program državnega monitoringa kakovosti podzemne vode za leto 2006

Vir podatkov: Nacionalni program varstva okolja 2005 – 2012