TEHNIČNO POROČILO

I.	SPLOŠNO

Investitor želi preurediti prostore oz. objekt bivšega dijaškega doma v Brežicah za potrebe Fakultete za turizem in umestitve bivanjskih kapacitet.

Projekt se izdela na osnovi lokacijske informacije L.I. št. 3501-1686/2006 in pridobljenih smernic in

pozitivnih mnenj podanih pri izdelavi sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Mestno jedro Brežice » del kareja J«, kjer je že bila upoštevana in obdelana ureditev celotnega kompleksa Trg izgnancev 12, 12a, 12b (knjižnica, bivši dijaški dom, Prosvetni dom).

Določene ureditve v kompleksu Trg izgnancev 12, 12a, 12b so že izvedene – dograditev knjižnice Brežice, ureditev parkirišč za obiskovalce, delna ureditev parkirišč za zaposlene in delna zunanja ureditev kompleksa v celoti (tlakovanja, peš povezave, ozelenitev).

Predmet tega projekta je preureditev obstoječega objekta dijaškega doma na način, da se funkcionalno in oblikovno izboljšajo razmere v prostoru in da skladno z usmeritvami UN te ureditve bodo nadgradnja obstoječega. Dosežena mora biti funkcionalna in oblikovna celota, medsebojen sklad vseh elementov v danem prostoru – objekti, trg, park, cerkev.

## II.	LOKACIJA OBJEKTA – OBSTOJEČE STANJE

Območje predvidenega urejanja sega parcelo št. 140/1 k.o. Brežice.

Na parceli se nahaja objekt knjižnice Brežice in objekt bivšega dijaškega doma, parkirišča za obiskovalce, parkirišča za zaposlene.

Objekt bivšega dijaškega doma se naslanja na objekt knjižnice, skupaj tvorita atrij in mali trg. Zaradi nedefinirane namembnosti objekt ni v uporabi, je nevzdrževan, zapuščen in propada. S stališča oblikovanja je s svojim prevelikim volumnom (P + 4) neskladen in moteč v prostoru.

Sama konstrukcija objekta je toga in nefleksibilna. Sestavljajo jo štiri med sabo dilatirani objekti A1 in A2 z bivanjskimi kapacitetami, A3 učilnice, A4 stopnišče. Največji delež objekta (A1 in A2) je skozi vse štiri etaže grajen s tunelskimi opaži. Temelji so pasovni, točkovni, temeljna plošča je pod stopniščem in v zaklonišču, katero se nahaja pod objektom A2.

Na območju so urejeni dovozi, dostopi in parkirišča, vsi komunalni in elektroenergetski priključki – vodovod, elektrika, telefon, kanalizacija so obstoječi.

## III.	FUNKCIONALNA ZASNOVA

Preurejuje se objekt bivšega dijaškega doma v prostore Fakultete za turizem in bivanjske kapacitete – spremeni se namembnost objekta, izvede se rekonstrukcija objekta z delno rušitvijo (zaradi že prej omenjene nefleksibilnosti konstrukcije).

Cilj je funkcionalno in oblikovno preoblikovati objekt na način, da ustreza razmeram v prostoru.

Objekt ostane v enakem horizontalnem gabaritu (znotraj osnovnega gabarita 36,53 m x 27,74 m je formiran razgiban tloris sestavljen iz štirih dilatacij) in vertikalnem gabaritu P + 2, delno K (zaklonišče) + P + 3. Glede na novi program je obst. objekt možno znižati, kar pomeni bistveno izboljšavo glede skladnosti z okoliškimi objekti in ureditvami.

V pritličju, I nadstropju in II nadstropju se uredi cca. 1500 m2 (za cca. 220 študentov) prostorov za Fakulteto za turizem in sicer:

- 1 matična učilnica za 80 študentov

- 2 matični učilnici za 50 študentov

- 2 matični učilnici za 40 študentov

- 4 učilnice za vaje za 30 študentov

- 2 računalnice za 30 študentov

- 15 kabinetov

- referat

- dekanat

- pomožni prostori (garderobe, sanitarije, čistila, servisni prostori)

- komunikacije

V delu III nadstropja (zahodni del objekta) se uredi cca. 500 m2 bivanjskih kapacitet (predvidoma 40 ležišč s spremljajočimi prostori – kopalnice, čajne kuhinje, komunikacije).

Prostori fakultete in bivanjske kapacitete so popolnoma ločeni – komunikacije se ne križajo.

Glavni vhod za fakulteto se uredi iz obstoječega atrija (med knjižnico in bivšim dijaškim domom), kateri se s pasažo poveže s vhodnim platojem knjižnice ter se na ta način realizira pomembna komunikacija med objektoma, hkrati pa atrij dobi svoj pomen in se končno doseže smisel urejevanja kompleksa v celoti.

Vhod za zaposlene in vhod za bivanjske prostore sta ločena od glavnega vhoda za fakulteto.

Pritlični del objekta (cca.     m2) obsega naslednje prostore:

- vhodni podest

- vetrolov

- avla s stopniščem

- referat

- matična učilnica za 50 študentov

- računalnica za 30 študentov

- shramba, garderoba

- sanitarije (M + Ž) za študente

- vezni hodnik

- vhod za zaposlene

- sanitarije (M + Ž) za zaposlene, čistila

- dekanat – dekan, sekretar, skupne službe, prodekan, tajništvo, hišnik in čistilka, sejna soba

- vhod s stopniščem za bivanjske kapacitete

I nadstropje (cca.     m2) obsega naslednje prostore:

- stopniščni prostor + komunikacije + dvigalo

- matična učilnica za 50 študentov

- učilnica za vaje za 30 študentov

- učilnica za vaje za 30 študentov

- računalnica za 30 študentov

- matična učilnica za 40 študentov

- sanitarije (M + Ž) za študente

- sanitarije (M + Ž) za zaposlene

- vezni hodnik

- kabinet

- kabinet

- kabinet

- kabinet

- kabinet

- kabinet

- kabinet

- kabinet

- kabinet

- stopnišče za bivanjske kapacitete

II nadstropje (cca.     m2) obsega naslednje prostore:

- stopniščni prostor + komunikacije + dvigalo

- matična učilnica za 80 študentov

- učilnica za vaje za 30 študentov

- računalnica za 30 študentov

- matična učilnica za 40 študentov

- sanitarije (M + Ž) za študente

- vezni hodnik

- kabinet

- kabinet

- kabinet

- kabinet

- kabinet

- kabinet

- stopnišče za bivanjske kapacitete

- bivanjske kapacitete

III nadstropje (cca.     m2) obsega naslednje prostore:

- stopnišče za bivanjske kapacitete

- bivanjske kapacitete

- servisni prostori

Konstrukcija objekta bo odvisna od obstoječih gabaritov objekta, kateri se ne spreminjajo.

Rekonstrukcija mora zagotoviti stabilnost objekta glede na novo tlorisno in višinsko dispozicijo prostorov.

Oblikovanje objekta kakor tudi oblikovanje fasad bo enostavno in čisto s poudarkom na usklajenosti z obstoječim objektom knjižnice Brežice.

- HRUP

Po uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju Ur.l. RS št. 45/95 se obravnavani poseg nahaja v III. stopnji varstva pred hrupom. V tem območju so dovoljene mejne dnevne ravni hrupa 60 dBA in nočne 50 dBA. S preureditvijo bivšega dijaškega doma se ne pričakuje hrupa, ki bi presegal dovoljene mejne vrednosti.

V.	POŽARNA ZAŠČITA

Za novi objekt bo izdelana študija požarne varnosti, katera bo definirala vse potrebne požarno varstvene ukrepe.

Možen je dostop vseh interventnih vozil neposredno do objekta.

- INSTALACIJE

Objekt je priključen na obst. infrastrukturno omrežje (kanalizacija, vodovod, elektrika).

Ogrevanje bo iz obstoječe skupne kotlovnice, prezračevanje bo naravno in prisilno.

Brežice, oktober 2006

Odg. projektant:

Nataša Filipčić, univ. dipl. inž. arh.