Tabela 1 : Osnovni podatki o projektu

|  | zap.št. po seznamu OP13.3.3.1.11.0001 |
| --- | --- |
|  | Naziv projekta |
|  | Obvoznica Radlje ob Dravi – II. Faza od km 1+170 do km 3+874 |
|  | Investitor |
|  | Ministrstvo za promet |
|  | Območje in lega nameravanega posega |
|  | Občina/e: Občina Radlje ob Dravi |
|  | Katastrske občine (ali parcelne številke, če je k.o. samo ena) : Občina Radlje ob Dravi (k.o. Radlje ob Dravi, k.o. Dobrava pri Radljah ob Dravi, k.o. Spodnja Vižinga) |
|  | Geografski opis lege v prostoru: Občina leži na severovzhodnem delu Slovenije ob Dravi in meji na sosednjo Avstrijo. Na jugu je dolina omejena s pogorjem Pohorja, na severu pa s pogorjem Kozjaka in Strojne. V dolinskem delu občine teče reka Drava, ki pogojuje poselitev ter širjenje urbanizacije. Večji kraji v občini so se razvili v nižinskem predelu ob reki Dravi, ostalo sega v hribovit svet. |
|  | Opis stanja okolja in osnovne značilnosti lokacije: Trasa obvoznice poteka južno od naselja Radlje ob Dravi preko kmetijskih zemljišč. Južno od načrtovane ceste se nahaja reka Drava, ki predstavlja pomembno naravovarstveno območje s več statusi. Trasa se ne umešča v nobeno območje z naravovarstvenimi statusi. V vzhodnem robu trasa obvoznice sega v vodovarstveno območje vodnega vira Zgornja Vižinga. Radlje ob Dravi predstavlja območje naselbinske dediščine. |
|  | Kratek opis projekta |
|  | vsebina (objekti/aktivnosti/naprave/obrati) Cesta, ki poteka skozi naselje Radlje ob Dravi sodi v kategorijo glavnih cest I. reda z oznako G1-1, ki poteka od mejnega prehoda z Republiko Avstrijo, MP Vič skozi Dravograd in Radlje naprej proti Mariboru. Izvedba projekta obvozna cesta se deli na dve fazi. Prva faza je že izvedena. Druga faza je izgradnja obvoznice naselja Radlje v dolžini 2.704 m. Projekt obsega: - Rušitev nogometnega stadiona, - Prestavitev žičnice posameznih hmeljišč in prestavitev cevovoda namakalnega sistema, - Vozišče v dolžini 2.704 m, - Pet križišč, - Akvadukt, - Protihrupne ukrepe (uporaba absorpcijske obrabne plasti vozišča in protihrupne ograje), - Ureditev potoka v območju prečkanja z obvoznico, - Ureditev komunalnih vodov, - Ureditev odvodnjavanja, - Ureditev javne razsvetljave, prometne opreme in signalizacije. Projekt je že izveden. |
|  | dimenzije V okviru projekta se bo zgradilo: - 2.704 m vozišča skupne širine (vozišče, robni pas, koritnica, berma in bankina) ter širine 12,75 m - akvadukt skupne dolžine 40,0 m in širine 7,09 m - regulacija potoka Huda luknja dolvodno od akvadukta v dolžini 22,13 m, gorvodno od akvadukta v dolžini 14,78 m in na območju usedalnika v dolžini 63,10 m |
|  | način izvedbe (tehnologije, snovi ipd) AKVADUKT Akvadukt je zasnovan kot kontinuiran armiranobetonski nosilec s srednjim razponom 14,0 m. Oblika prečnega prereza je prilagojena funkciji akvadukta, tako da predstavlja korito s širino dna 2,50 m in višino 1,70 m s stranskimi stenami z naklonom 2:1. Debelina sten in spodnje plošče je 40 cm. Zgoraj sta v korito vpeti obojestranski konzoli, ki omogočata obojestranski prehod za pešce širine 100 cm. Vmesne podpore predstavljajo dvojni stebri dimenzij 60/70 cm z osnim razmikom 2,92 m. Predvideno je plitvo temeljenje objekta na širokih pasovnih temeljih širine 1,50 m in debeline 0,60 m. Temeljenje vmesnih podpor je predvideno na temeljnih blazinah debeline 1,0 m. KRIŽIŠČA IN PRIKLJUČKI - Križišče 4 v km 1+500: Štirikrako križišče brez pasov za levo zavijanje kot dostop na kmetijske površine in kompleks Hmezad z obvezno smerjo vožnje naravnost oz. brez možnosti zavijanja na oz. iz obvoznice. - Križišče 5 v km 2+535: Štirikrako križišče s pasovi za levo zavijanje na vseh štirih krakih dolžine 36 m na obvoznici in dolžine 30 m na priključni cesti, kot priključek za Radlje-center oz. k predvideni centralni avtobusni postaji mesta Radlje na severu in proti Vuhredu po obstoječi Pohorski cesti na južni strani. - Križišče 6 v km 3+188: Štirikrako križišče s pasovoma za levo zavijanje na glavni cesti dolžine 30 m, kot priključek za Obrtno cono Radelj na severu in na polje na jugu - Križišče 7 v km 3+427: Trikrako križišče s pasom za leve zavijalce na glavni cesti in priključni cesti dolžine 30 m, kot priključek za Radlje-vzhod. - Križišče 8 v km 3+754: Štirikrako križišče s pasovoma za levo zavijanje na glavni cesti in kraku križišča proti Vuhredu dolžine 30 m, kot priključek k hišam na severu in proti Vuhredu na južni strani. REGULACIJA POTOKA Za izvedbo akvadukta je potrebno vode Potoka iz Hude Luknje preusmeriti izven obstoječe trase potoka. Ureditev potoka v območju prečkanja z obvoznico je deljena na tri odseke. Na odseku gor in dolvodno od akvadukta se struga zavaruje z oblogo iz lomljenca, položenega na armirani beton in tampon. Obloga se zaključi s talnim betonskim pragom ob temelju akvadukta. Zavarovanje usedalnika se izvede s kamnito oblogo položeno na beton. Volumen usedalnika znaša 190 m3, čiščenje pa se bo izvajalo iz dostopne poti na desnem bregu, kjer je v ta namen predvidena širina krone nasipa 5,00 m. PROTIHRUPNA ZAŠČITA Protihrupna zaščita predvideva kot osnovni ukrep zmanjšanje emisije na viru hrupa s preplastitvijo obvoznice z ustrezno absorpcijsko podlago. Dodatno bo v območju zaselka Hmelina izvedena protihrupna ograja v dolžini 340 m s skupno površino 798 m2 (višine ograje so med 2,0 in 2,5 m), za posamezne stavbe z varovanimi prostori na območju obstoječih cest pa tudi dodatna pasivna zaščita varovanih prostorov. ODVODNJAVANJE Padavinske vode s cestnih površin se bodo odvodnjavale kontrolirano. Cesta ima enostranski nagib. Višja polovica cestišča ima prečni nagib proti koritnici, kjer se padavinska odpadna voda zbira in se steka v požiralnike. Požiralniki so locirani v zasekih na maksimalni razdalji 40 m. KOMUNALNI VODI V okviru posega se načrtuje izgradnja vodovoda, elektrovoda in javne razsvetljave. Slednje se načrtuje na šestih križiščih (od k-3 do K-8). |
|  | namen in cilji, ki se dosegajo s projektom Namen projekta je zadostiti ciljem Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. S tem projektom se dosegajo cilji razvojne prioritete - Cestna infrastruktura: Izgradnja zunajnivojskih križanj glavnih in regionalnih cest z železniškimi progami je v celoti namenjena povečanju varnosti, hkrati pa bo omogočila povečanje potovalnih hitrosti cestnih in tudi železniških prometnih sredstev. Gre za nadomestitev obstoječih nivojskih križanj prometnic. Pogoji in usmeritve za izvedbo tega projekta so dani v Zakonu o varnosti železniškega prometa. |

|  | Ali je bilo za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Da |  |  |
|  | Če DA, vrsta (tip) objekta in št. GD |  |  |
|  | - GD, št. 35105-14/2010 SR/GB, z dne 19.8.2010 (Obvoznica Radlje ob Dravi – II.faza, (BCP 0242) od km 1+170 do km 3+874) 2111 avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste |  |  |
|  | Ali je bilo za izvedbo projekta pridobljeno katero drugo dovoljenje? |  |  |
|  | Da |  |  |
|  | Če DA, katero |  |  |
|  | - Izjava organa, pristojnega za spremljanje območij Natura 2000, z dne 30.8.2010 Vodna soglasja: - Vodno soglasje, št. 35507-1247/2009-4, z dne 9.9.2009 |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge I Direktive o PVO ? |  |  |
|  |  | Ne Projekt zajema izgradnjo obvoznice naselja Radlje v dolžini 2.704 m. Poseg v projektu ne dosega praga in kriterija iz Priloge I 7. (c) gradnja nove ceste s štirimi ali več pasovi ali nova razvrstitev pasov na obstoječi cesti in/ali širitev obstoječe ceste z dvema pasovoma ali manj, da bo imela štiri ali več pasov, z dolžino take nove ceste ali dela ceste z novo razvrstitvijo pasov in/ali razširjenega dela ceste 10 km ali več neprekinjenega poteka. |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo I |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 2. člena Uredbe o PVO? |  |  |
|  |  | Ne Projekt zajema izgradnjo obvoznice naselja Radlje v dolžini 2.704 m. Poseg v projektu ne dosega praga in kriterija iz F.7 Glavne, regionalne, lokalne in nekategorizirane ceste, dolžine nad 10 km |  |
|  | Če da, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge II Direktive o PVO ? |  |  |
|  | Da |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo I Projekt zajema izgradnjo obvoznice naselja Radlje v dolžini 2.704 m), kar ga uvršča med posege opredeljene v Prilogi II 10 (e) gradnja cest, pristanišč in luk, vključno z ribiškimi pristanišči (projekti, ki niso vključeni v Prilogo I) |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 3. člena Uredbe o PVO? |  |  |
|  | Da Projekt zajema izgradnjo obvoznice naselja Radlje v dolžini 2.704 m). Poseg v projektu dosega praga iz F.7.1 nove glavne, regionalne, lokalne in nekategorizirane ceste, njihovo podaljšanje ali rekonstrukcija obstoječe ceste izven varovalnega pasu, tako da skupna neprekinjena dolžina ceste po novogradnji, podaljšanju ali rekonstrukciji znaša vsaj 2 km |  |  |
|  | Če DA, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO |  |  |
| l. | Ali je bil projekt načrtovan s planom/programom, za katerega je bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje? |  |  |
|  | DA |  |  |
|  | Če DA, ime in leto sprejema plana/programa - Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, potrjen 27.8.2007 - Za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) je bil izveden postopek predhodno vrednotenje in celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), in sicer skladno z odločbo MOP št. 35409-194/2006 in 35409-195/2006 z dne 20. 7. 2006. - - Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Radeljskih klancev in obvoznico Radlje ob Dravi na M-3, Medobčinski uradni vestnik, št. 14/94) |  |  |
| m. | Ali so bili s planom /programom kot pogoj za sprejemljivost tega projekta določeni omilitveni ukrepi? |  |  |
|  |  | Ne |  |
|  | Če DA, kateri |  |  |

Tabela 2: Preveritev  verjetnosti pomembnih vplivov projekta na okolje z uporabo meril

| Dejstva, ki jih je treba preveriti: |  | c) Značilnosti možnega učinka, ob upoštevanju: - obsega učinka (geografskega območja in števila prizadetega prebivalstva); - čezmejne narave učinka; - obsega in kompleksnosti učinka; - verjetnosti učinka; - trajanja, pogostosti in povratnosti učinka. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verjetno DA / Verjetno NE Kratko pojasnilo | Če verjetno DA - ali bo učinek pomemben? Da/Ne – Zakaj? |
| - Glede značilnosti projekta/posegov v okolje: |  |  |  |
|  | Ali bo gradnja, delovanje ali razgradnja projekta vključevala dejanja, ki bodo povzročila fizične spremembe na kraju samem (topografija, raba zemljišč, spremembe vodnih teles itd.)? | DA Izvedba projekta bo pomenila fizično spremembo iz kmetijskih površin v površine prometne infrastrukture v obsegu okoli 1,9 ha (19.000 m2). Preostali del posega (skupen obseg posega je okoli 2,3 ha) se bo izvedel z rekonstrukcijami ter navezavo na obstoječe ceste. Sestavni del izvedbe ceste je tudi izvedba akvadukta, za kar je potrebno vode potoka iz Hude luknje preusmeriti izven obstoječe trase potoka. | Območje fizične spremembe ni veliko, če upoštevamo, da se bo gradnja v veliki meri izvajala na območju, kjer že sedaj potekajo ceste in se bo obvozna cesta nanje navezovala. Trasa se smiselno odmakne od obstoječe poselitve in poteka južno od naselja. Učinek bo nepovraten in trajen na območju izvajanja projekta. Območje fizične spremembe je majhno, zato ocenjujemo, da učinek ne bo pomemben. Regulacija vodotoka bo prisotna le v času gradnje, ko bo deloma spremenjena hidrologija potoka. Slednje je bila spremenjena že v preteklosti, saj potok teče na območju namakalnega sistema oziroma je del njega. V času obratovanja bo potok teke v akvaduktu. Ocenjujemo, da sprememba vodnega telesa ne bo bistvena in ne bo spremenila hidrologije širšega območja. |
|  | Ali bo projekt funkcionalno ali prostorsko povezan z drugimi istovrstnimi že izvedenimi ali načrtovanimi projekti, tako da bodo skupni vplivi na okolje pomembnejši od vpliva posamičnih projektov? | Verjetno NE Prestavljeni cestni odsek se bo funkcionalno povezal z obstoječo glavno cesto ter lokalnimi cestami. Skupni vpliv zato ne bo pomembnejši od posamičnih projektov. Z izvedbo projekta se bo izboljšala prometna varnost ljudi, saj se bo promet preusmeril izven strnjene poselitve. |  |
|  | Ali bodo pri gradnji ali delovanju rabljeni naravni viri, kot so tla, voda, surovine ali energija, zlasti neobnovljivi ali redki viri? | Verjetno DA – tla Pri gradnji bo prišlo do trajne spremembe tal v obsegu približno 1,9 ha. Pri gradnji se bodo uporabili gradbeni materiali (nasipni material različnih granulacij, pesek, …). | Učinek porabe naravnih virov bo med gradnjo in med obratovanjem. Med gradnjo se bodo porabljali gradbeni materiali, med obratovanjem pa bo trajen učinek izgube tal kot naravnega vira. Učinek slednjega ne bo bistven, saj je izguba tal omejena na območje trase nove obvozne ceste. Alternativne rešitve h gradnji ni, saj je zaradi naravnih danosti gradnja tovrstnih objektov omejena. |
|  | Ali bo projekt vključeval rabo, shranjevanje, transport, ravnanje ali proizvodnjo snovi, ki bi bile lahko škodljive za zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi (dejansko in domnevno)? | Verjetno NE Med gradnjo bodo uporabljeni gradbeni materiali. Deloma se bo obvoznica navezala na obstoječe ceste. Projekt ne vključuje rabe, shranjevanja, transporta, ravnanja ali proizvodnje snovi, ki bi bile lahko škodljive za zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi. |  |
|  | Ali bodo v življenjskem ciklu projekta nastajali odpadki ? | Verjetno DA Za zagotovitev ustrezne kvalitete voda pred izpusti v vodotoke ali v ponikanje je predvideno čiščenje voda kritičnega naliva na koalescentnih oljnih lovilcih, kjer bodo nastajali odpadki. | Med obratovanjem bo v času čiščenja zadrževalnikov in lovilcev olj nastal odpadni mulj, ki po klasifikaciji odpadkov spada med nevaren odpadek in se ga preda pooblaščenemu zbiralcu v nadaljnje ravnanje. Nastanek drugih odpadkov v času življenjskega cikla projekta niso predvideni. Učinek izvedbe projekta na nastajanje odpadkov ne bo bistven. |
|  | Ali bodo v zrak izpuščene kake nevarne, strupene ali škodljive snovi? | Verjetno NE Po končanju projekta bistvenih sprememb, ki bi predstavljale nove izpuste nevarnih, strupenih ali škodljivih snovi v zrak ne pričakujemo. Nastajale bodo emisije zaradi prometa, ki je na tem predelu že prisoten. Stanje glede emisij iz prometa se bo znotraj naselja Radlje po pričakovanjih izboljšalo, saj se bo promet preusmeril izven strnjene poselitve. Bolj pretočen promet pomeni manj izpustov izpušnih plinov v zrak zaradi počasnega prometa in zastojev. |  |
|  | Ali bo projekt povzročil hrup in vibracije ali v okolje oddajal svetlobo, toplotno ali elektromagnetno sevanje? | Verjetno DA Nov potek ceste se bo približal nekaterim stanovanjskim objektom pri zaselku Hmelina, kjer bo tudi krožišče nove ceste. Takšna izvedba bo povzročila povečanje hrupa v okolju tam in v obsegu, kjer ga pred izvedbo ceste ni bilo. Predvidena je osvetlitev križišč. Verjetno NE Ne pričakujemo vpliva projekta glede povečanja vibracij, toplotnega ali elektromagnetnega sevanja. | Iz projekta izhaja, da se bodo izvedli aktivni protihrupni ukrepi, ki vključujejo preplastitev obvoznice z ustrezno absorpcijsko podlago ter izvedbo protihrupne ograje pri zaselku Hmelina v dolžini 340 metrov (višina ograje 2-2,5 m). Za posamezne stavbe z varovanimi prostori na območju obstoječih cest je predvidena tudi dodatna pasivna zaščita varovanih prostorov. Projekt tako vključuje ukrepe, ki bodo zmanjšali hrupno obremenjenost najbližjih stanovanjskih hiš. S temi ukrepi bo zagotovljeno, da vpliv projekta glede obremenitve s hrupom ne bo bistven. Projekt vključuje tudi osvetlitev šestih križišč, ki pa so vsa odmaknjena stran od stanovanjskih stavb. Ob upoštevanju veljavnih predpisov glede vgradnje ustreznih svetilk ocenjujemo, da projekt glede svetlobnega sevanja ne bo imel učinka na okolje kot tudi ne na zdravje ljudi. |
|  | Ali bo projekt povzročil družbene razlike, npr. v demografiji, tradicionalnem načinu življenja, zaposlitvi? | NE Projekt ne bo povzročal družbenih razlik. |  |
|  | Ali obstaja nevarnost onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne, priobalne vode ali morja) zaradi izpustov onesnaževal ? | Verjetno NE Padavinske vode s cestnih površin se bodo odvodnjavale kontrolirano. Cesta ima enostranski nagib. Višja polovica cestišča ima prečni nagib proti koritnici, kjer se padavinska odpadna voda zbira in se steka v požiralnike. Požiralniki so locirani v zasekih na maksimalni razdalji 40 m. Zaradi opisanih ureditev ocenjujemo da ne bo nevarnosti onesnaženja tal ali vode (površinske in podzemne) in izpustov onesnaževal. |  |
|  | Ali obstaja npr. zaradi uporabljenih snovi ali tehnologije tveganje nastanka nesreč v življenjskem ciklu projekta, ki bi lahko vplivale na zdravje ali na okolje? | NE V življenjskem ciklu projekta lahko pride do prometnih nesreč na tem odseku. Te lahko pripeljejo do razlitje goriva, ki predstavlja potencialno nevarnost onesnaženja tal. Glede na to, da se projekt izvaja ravno zaradi povečanja prometne varnosti, ocenjujemo, da je tveganje za pojav takšnega dogodka zelo majhno. |  |
| - Glede značilnosti lokacije/prostora, v katerega se projekt umešča |  |  |  |
|  | Ali se s izvedbo projekta spreminja dejanska raba zemljišč? | DA Z izvedbo projekta bo prišlo do spremembe dejanske rabe iz kmetijskih površin v površine prometne infrastrukture v obsegu okoli 1,9 ha (19.000 m2). | Učinek bo trajen in nepovraten, vendar bo območje spremembe relativno majhno, zato ocenjujemo, da ne bo pomemben. Projekt upošteva obstoječo poselitev in se ji približa v največji možni meri, v kolikor je to upravičeno z vidika varstva pred hrupom. Projekt posega na kmetijska zemljišča v najmanjši možni meri. |
|  | Ali se projekt umešča na doslej nepozidano območje, s čimer se bodo trajno spremenile lastnosti in raba tal? | DA Z izvedbo projekta bo prišlo do pozidanja doslej nepozidanih površin v obsegu okoli 1,9 ha (19.000 m2). | Učinek bo trajen in nepovraten na območju posega. Odstranjena bo odstranjeni rodovitna plast tal, ki se bo uporabila za potrebe sanacije in rekultivacije na območju posega. Med gradnjo ceste se uredi dostop do sosednjih kmetijskih zemljišč in ustrezno in ravnanje z rodovitno zemljo. Po končani gradnji se bo začasno uporabljena kmetijska zemljišča ponovno usposobilo za kmetijske namene. Glede na relativno majhno območje spremembe ocenjujemo, da učinek projekta na spremembe dejanske ne bo pomemben. |
|  | Ali na lokaciji ali v njeni okolici obstajajo kaka območja, ki so že onesnažena ali jim je povzročena okoljska škoda, npr. ker so prekoračeni veljavni okoljski standardi, na katere bi projekt lahko dodatno vplival? | NE Na lokaciji ali v njeni okolici ne obstajajo območja, ki so že onesnažena ali jim je povzročena okoljska škoda, kjer bi bili prekoračeni veljavni okoljski standardi, na katere bi projekt lahko vplival. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali v njeni okolici območja s posebnimi pravnimi režimi, varovana zaradi svoje ekološke, krajinske, kulturne ali druge vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? |  |  |
|  | - Območja in objekti kulturne dediščine | Verjetno DA Del trase ceste poteka po enotah kulturne dediščine: - EŠD 8134 Radlje ob Dravi - Trško naselje, - EŠD 4824 Radlje ob Dravi - Dvorec Mahrenberg, Vpliv lahko pričakujemo med gradnjo. | Del ureditev v okviru izgradnje obvoznice se načrtuje tudi znotraj naselbinske dediščine EŠD 8134 na delu Koroške ceste. Na tem odseku trasa ceste potek tudi mimo dvorca Mahrenberg in v njegovo vplivno območje ne posega. Izvedba projekta ne bo imela učinka na lastnosti kulturne dediščine, saj gre za rekonstrukcijo obstoječe ceste z namenom ustrezne tehnične navezava na novo obvoznico. Tako projekt ohranja vse lastnosti dediščine v sedanjem stanju. Učinek projekta tako ne bo bistven. |
|  | - Naravne vrednote | NE Trasa ne poteka preko območja naravnih vrednot. Poseg ne bo imel daljinskega vpliva na najbližjo naravno vrednoto. |  |
|  | - Zavarovana območja | NE Trasa ne poteka preko zavarovanih območij narave. |  |
|  | - Varovalni gozdovi | NE Trasa ne poteka preko varovalnih gozdov. |  |
|  | - Gozdovi s posebnim namenom | NE |  |
|  | Ali se na lokaciji ali v njeni okolici nahajajo posebna varstvena ali posebna ohranitvena območja po predpisih o ohranjanju narave (Natura 2000), na katera bi projekt lahko vplival ? | NE Trasa ne poteka preko Natura 2000 območij, niti ni v daljinskem vplivu. |  |
|  | Ali obstajajo kaka druga območja na kraju ali v njegovi okolici, ki so pomembna ali ranljiva zaradi svoje ekologije, na katere bi projekt lahko vplival, npr. mokrišča, visokogorje, gozdovi in druga gozdna zemljišča s poudarjenimi ekološkimi funkcijami? | NE Trasa ne poteka preko ekološko pomembnih območij. |  |
|  | Ali se na kraju ali v njegovi okolici naseljujejo zaščitene, pomembne ali ogrožene vrste rastlin ali živali, npr. za razmnoževanje, gnezdenje, prehranjevanje, počitek, prezimovanje, selitve, ki bi jih projekt lahko prizadel? | NE Na območju izvedbe projekta in v njegovi okolici ni znanih nahajališč zaščitenih, pomembnih ali ogroženih vrst rastlin ali živali, ki bi ta prostor uporabljale za razmnoževanje, gnezdenje, prehranjevanje, počitek, prezimovanje, selitve. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo kakšna vodna telesa (celinske, obalne, morske ali podzemne vode), na katera bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA Na območju potoka Huda luknja se bo izvedel akvadukt. Posledično se bo omenjeni potok reguliral. | Za izvedbo akvadukta se bo vodotok preusmeril izven obstoječe trase potoka. Ureditev potoka v območju prečkanja z obvoznico je deljena na tri odseke. Na odseku gorvodno in dolvodno od akvadukta se struga zavaruje z oblogo iz lomljenca, položenega na armirani beton in tampon. Obloga se zaključi s talnim betonskim pragom ob temelju akvadukta. Zavarovanje usedalnika se izvede s kamnito oblogo položeno na beton. Volumen usedalnika znaša 190 m3, čiščenje pa se bo izvajalo iz dostopne poti na desnem bregu, kjer je v ta namen predvidena širina krone nasipa 5,00 m. Križanje vodotoka bo izvedeno tako, da bo potok prevajal 100 letne vode. Učinek projekta na vodotok bo prisoten v času gradnje, v času obratovanja učinka ne bo. Ocenjujemo, da projekt ob upoštevanju navedenih ukrepov ne bo imel učinka na vodotok. |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo vodovarstvena območja, na katera bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA Vzhodni krak obvozne ceste sega v III. vodovarstveni pas vodnega vira Zgornja Vižinga. | Ker gre za območje obstoječe ceste, ki se v sklopu projekta zgolj rekonstruira zaradi novih tehničnih zahtev ocenjujemo, da projekt ne bo imel učinka na kakovost podzemne ter pitne vode. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšna območja ali pojavi visoke krajinske, slikovite ali estetske vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? | NE Lokacija posega se ne nahaja na območju visoke krajinske pestrosti. |  |
|  | Ali se projekt nahaja na vidno izpostavljenem kraju, kjer ga bo verjetno videlo mnogo ljudi? | Verjetno DA Predviden poseg je novost v okolju. Obvozna cesta bo zgrajena na 2 m visokem nasipu in umeščena v območje kmetijskih zemljišč. | Obvozna cesta se bo gradila na 2 metrskem nasipu, kar bo glede na konfiguracijo okoliškega terena vidno v prostoru. Projekt predvideva zasaditev drevoreda za protihrupno ograjo in vzdolž celotne obvoznice. S tem se ustvari zeleno zvočno in vizualni bariero med obvoznico in naseljem. Cesta po višinskih gabaritih v prostoru ne bo izstopala. Ocenjujemo, da projekt ne bo imel vizualnega učinka. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne poti, ki jih javnost uporablja za rekreacijo in podobne aktivnosti, na katere bi projekt lahko vplival? | NE Po območju, kjer je predvidena obvozna cesta ni so kmetijske površine in ni rekreacijskih poti. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne prometnice, kjer bi lahko nastajali prometni zastoji ali ki povzročajo okoljske probleme, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA V času gradnje bo promet oviran na obstoječi glavni cesti (Mariborska cesta) ter cesti proti naselju Vuhred. | Možnost nastanka prometnih zastojev bo v času gradnje, ko se bo promet moral prilagajati gradbenim delom. Učinek bo kratkotrajen, omejen na gradbišče in čas trajanja gradnje. Po zaključku gradbenih del bo obvozna cesta omogočala večjo pretočnost prometa. Novo stanje bo imelo glede prometnih zastojev pozitivne učinke, saj se bodo zmanjšali oziroma odpravili prometni zastoji skozi naselje Radlje ob Dravi. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje območja ali pojavi zgodovinskega ali kulturnega pomena, na katere bi projekt lahko vplival? | NE Na območju posega ni pojavov zgodovinskega ali kulturnega pomena. |  |
|  | Ali na kraju ali v njegovi okolici že obstajajo rabe prostora (npr. stanovanja, vrtovi, druga zasebna zemljišča, obrt in industrija, trgovina, rekreacija, javne površine in objekti, kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, rudarstvo, kamnolom, energetski objekti) na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Nova obvozna cesta je predvidena na robu in izven naselja Radlje. Za potrebe gradnje ceste ne bo odstranjen noben stanovanjski objekt. Vzhodni del obvoznice se približa poselitvi v zaselku Hmelina, za kar pa projekt predvideva izvedbo protihrupnih ukrepov. S tem projekt upošteva veljavno rabo prostora in nanjo ne vpliva. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje gosto naseljena ali gosto pozidana območja, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA Gradnja nove obvozne ceste je predvidena južno od naselja Radlje ob Dravi izven strnjene poselitve. Za zmanjšanje morebitnih vplivov na okoliške prebivalce je v zaselku Hmelina predvidena izvedba protihrupnih ukrepov – postavitev absorpcijskih ograj v dolžini 340 m višine 2-2,5 m. Najbližje hiše (Poljska ulica, število hiš 13) so od nove ceste in krožišča oddaljene ca. 70 m. | Izvedba projekta vsebuje protihrupne ukrepe, ki bodo preprečili hrupno obremenjenost stanovanjskih objektov z izvedbo obvozne ceste. V naselju Radlje ob Dravi se bo za objekte ob Mariborski cesti z izvedbo projekta izboljšalo stanje glede hrupne obremenitve zaradi prometa zaradi preusmeritve prometa izven strnjene poselitve na obvozno cesto. S tem se bo izboljšala tudi kakovost bivanja. Učinek izvedbe projekta bo tako pozitivno vplival na obstoječa pozidana območja. |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo objekti s posebej občutljivimi skupinami prebivalstva, kot so bolnišnice, zdravilišča, šole, vrtci, ali z objekti, kjer se pogosto zadržujejo, srečujejo večje skupine ljudi (npr. za verske obrede, društvene aktivnosti) ? | NE Na lokaciji ali okoli nje se ne nahajajo objekti s posebej občutljivimi skupinami prebivalstva. Projekt bo pozitivno vplival na tovrstne objekte, saj bo omogočil preusmeritev prometa izven naselja Radlje, kjer se ob cesti nahaja zdravstveni dom ter osnovna šola. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo pomembne, visokokakovostne ali redke dobrine, na katere bi projekt lahko vplival? (npr. gozdovi s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo, kmetijska zemljišča z visoko boniteto, trajni nasadi, območja agromelioracij, viri pitne vode, akumulacijska jezera, komercialni ribniki, ribogojnice, vode posebnega pomena v ribištvu, rudniki) | Verjetno DA Trasa južne obvozne ceste poteka na območju kmetijskih zemljišč z visoko boniteto. | Trasa ceste bo potekala južno od Radelj po kmetijskih zemljiščih (deloma po robu namakalnega sistema) na način, da se bo lahko navezovala na obstoječe prometnice. Pri tem trasa upošteva vse tehnične zahteve za tovrstne ceste, hkrati pa poteka stran od stanovanjskih objektov z namenom izboljšala stanja glede hrupne obremenitve. Trasa bo povzročila delno izgubo kmetijskih zemljišč ter ločila večji kompleks zemljišč na dva dela. Zagotovilo se bo ustrezno ravnanje z rodovitnim delom tal. Na podlagi navedenih ukrepov ocenjujemo, da projekt ne bo imel učinka na kmetijska zemljišča kot redko dobrino. |
|  | Ali se projekt umešča na potresno ogroženo območje, na območje pogrezanja tal, zemeljskih ali snežnih plazov, erozije, poplav , ekstremnih ali neugodnih klimatskih razmer, kot so temperaturne inverzije, megla, močni vetrovi, ki bi lahko povzročili, da bo projekt povzročil okoljske probleme? | NE |  |
|  | Ali obstajajo kaki drugi načrti ali projekti za prihodnjo rabo zemljišč na lokaciji ali okoli nje, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Cesta ne posega na noben načrt ali projekt za prihodnjo rabo zemljišč. |  |
|  | Ali obstajajo katerikoli drugi dejavniki, ki bi morali biti upoštevani, kot npr. posledični razvoj gradenj, ki bi lahko imele okoljske posledice, ali možnost kumulativnih učinkov z drugimi obstoječimi ali načrtovanimi projekti v tem prostoru? | Verjetno NE Razvoj gradenj ali kumulativnih učinkov ni pričakovati. |  |

Tabela 3: Sklepna ocena

| Zaključki - povzetek ugotovitev iz tabele 2 |  |
| --- | --- |
| a | Značilnosti projekta |
|  | Izvedba projekta bo potekala na območju kmetijskih zemljišč na površini približno 1,9 ha in se navezuje na obstoječo glavno cesto. Gradnja bo povzročila trajno spremembo tal zaradi ureditve asfaltiranja. Projekt posega na območje vodotoka huda luknja, kjer je predvidena gradnja akvadukta. Projekt ne vključuje rabe snovi, ki bi imela lahko škodljive vplive za zdravje ljudi. V času obratovanja bodo nastajali odpadki na lovilcih olj. Nov potek ceste se bo približal nekaterim stanovanjskim objektom v zaselku Hmelina, kar bo povzročilo povečanje hrupa pri posameznih stanovanjskih objektih. Predvidena je osvetlitev posameznih križišč. Odvodnjavanje padavinskih vod bo urejeno preko sistema meteorne kanalizacije in odvodnih jarkov, ki se bo zaključil na objektu za čiščenje padavinskih vod. |
| b | Značilnosti lokacije |
|  | Izvedba projekta bo povzročila spremembo dejanske rabe zemljišč iz kmetijske z visoko boniteto v pozidana zemljišča. Trasa obvozne ceste se ne nahaja v daljinskem ali neposrednem vplivu katerega izmed naravovarstvenih območij. Prav tako v bližini ni varovalnih gozdov. Trasa deloma poteka na območju naselbinske dediščine Radlje ob Dravi-Trško jedro. Cesta ne bo vidno izpostavljena v prostoru. Predvidena je krajinska ureditev celotne trase ceste z drevoredom. Na območju zaselka Hmelina se cesta približa stanovanjskih stavbam, kar bo povzročalo povečanje hrupne obremenitve za najbližje stanovalce. Trasa ceste ne poteka mimo objektov z občutljivimi skupinami prebivalstva. |
| c | Značilnosti možnih učinkov |
|  | Z izvedbo projekta se bo izboljšala prometna varnost ljudi, saj se bo bistveno razbremenila cesta skozi naselje, ki sedaj prevzemajo ves tranzitni promet in ves lokalni ter regionalni promet. Z zmanjšanjem prometnih zastojev se bo izboljšala kvaliteta zraka v naselju. To bo predstavljalo pozitivni vpliv na kvaliteto bivalnih razmer ter zdravje ljudi. Izguba kmetijskih zemljišč z visoko boniteto na 1,9 ha veliki površini ne predstavlja bistvenega učinka na kmetijska zemljišča, ker projekt vključuje ukrepe za zmanjšanje vplivov. Učinek bo nepovraten in trajen na območju izvajanja projekta. Potrebno je zagotoviti ustrezno ravnanje z rodovitnim delom tal. Obvozna cesta se bo funkcionalno navezala na obstoječe prometnice. Učinek izvedbe projekta na nastajanje odpadkov ne bo bistven, ker se bo odpadni mulj iz lovilcev olj predal pooblaščenemu zbiralcu v nadaljnje ravnanje. Predvidena je izvedba aktivnih protihrupnih ukrepov v zaselku Hmelina. S temi ukrepi bo zagotovljeno, da vpliv hrupa na najbližje stanovanjske objekte ne bo bistven. Izvedba projekta ne bo imela negativnih učinkov na krajino in vidno podobo prostora. Za premostitev vodotoka Huda luknja se bo izvedel akvadukt, kar bo imelo vpliv na vodotok v času gradnje zaradi preusmeritve vode v njem. Kakovost vodotoka ter hidrologija se s tem ne bosta spremenila, saj je bil potok reguliran že v preteklosti. Učinka izvedbe projekta na vodotok ne bo. Po Direktivi o PVO in po Uredbi o PVO, presoje vplivov ni potrebno izvesti, saj projekt s predvidenimi posegi ne dosega pragov za uvedbo postopka presoje vplivov na okolje. |
| Predlog ocenjevalca (označi): |  |
| X Za projekt ni treba izvesti presoje vplivov na okolje. |  |
|  Za projekt je treba izvesti presojo vplivov na okolje. |  |

| Izpolnil: ime in priimek | Ivo Kejžar, Tanja Sunčič, Nataša Zupančič, Aleksander Jenko, Branko Štrekelj |
| --- | --- |
| Dne: | 24. 2. 2015 |
| Podpis |  |

v projektni prijavi se za projekt uporablja izraz »investicija«, v predpisih o varstvu okolja pa »poseg v okolje«

upravičenec

z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti velikosti A4 ali A3 (Atlas okolja)

našteti je treba vse načrtovane aktivnosti in jih po potrebi ločeno opisati

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14

iz Direktive, Priloge III in Uredbe o PVO, Priloge 2