Tabela 1 : Osnovni podatki o projektu

|  | zap.št. po seznamu OP13.3.5.1.07.0001 |
| --- | --- |
|  | Naziv projekta |
|  | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – 2.faza. |
|  | Investitor |
|  | Občina Kočevje Občina Ribnica Občina Šentjernej |
|  | Območje in lega nameravanega posega |
|  | Občina/e: Občina Kočevje, Občina Ribnica, Občina Šentjernej |
|  | Katastrske občine (ali parcelne številke, če je k.o. samo ena) : Občina Kočevje: - kanalizacija odpadnih vod naselja Breg pri Kočevju (k.o. Stara cerkev, k.o. Mahovnik); - kanalizacija Stara Cerkev, kanal C1, kanalizacija Šalka vas, kanalizacija Livold (k.o. Stara cerkev, k.o. Željne, k.o. Kočevje, k.o. Livold); - kanalizacija odpadnih vod v Podgorski ulici v Kočevju (k.o. Kočevje) Občina Ribnica: CČN Ribnica ( k.o. Goriča vas, št. 5111/1, 5111/4, 5082/3, 5308/7) Občina Šentjernej: - kanalizacija za naselja: Gorenja Brezovica, Vrh pri Šentjerneju, Šmalčja vas, Dobravica in Šentjernej (k.o. Šentjernej, k.o. Gradišče, k.o. Gorenja Orehovica, |
|  | Geografski opis lege v prostoru: Projekt se odvija v treh občinah – Kočevje, Ribnica in Šentjernej. Vse tri so v porečju Krke, ki je največji pritok Save. Kočevska je kraška pokrajina z obsežnimi gozdovi in med najbolj naravno ohranjenmi predeli Slovenije. Občina Ribnica leži SZ od občine Kočevje, tudi ta je kraška, kar 60 % površine občine pa pokrivajo gozdovi. Občina Šentjernej leži V od obeh občin na Krški ravani, ki je mejno omočje med kraškim in panonskim svetom. |
|  | Opis stanja okolja in osnovne značilnosti lokacije: Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Kočevje: Sama občina je za slovenske razmere dobro pokrita s kanalizacijskim sistemom. Večina kanalizacijskega sistema je zgrajena v mešanem sistemu. Še vedno je več naselij v občini brez ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode. Predvideva se: obnova glavnega kanala C1 v Kočevju; gradnja glavnega povezovalnega kanala Šalka vas, ki priključi naselja Šalka vas, Željne in Klinja vas na obstoječ kanal in CČN (po ali ob cestnih površinah); gradnja ločenega sistema kanalizacije za Podgorsko in Grajsko cesto – gradnja kanala treh kanalov in črpališča; gradnja kanalizacije za naselje Breg pri Kočevju in priključitev na S kanal in CČN – gradnja 11 kanalov in dveh črpališč. Nadgradnja čistilne naprave v občini Ribnica: obstoječa CČN ne ustreza sedanjim zahtevam, zato se postopno rekonstruira. CČN se nahaja pri Obrtni coni Ugar J od Ribnice. Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Šentjernej: Obstoječ javni kanalizacijski sistem v občini ni izdelan v celoti. Izdelani so krajši kanalizacijski odseki, po katerih odpadna voda neobdelano odteka v vodotoka Kobila in Klauder v podtalje ali pa v meteorne kanale. Projekt predvideva izgradnjo kanalizacije v različnih naseljih v občini. |
|  | Kratek opis projekta |
|  | vsebina (objekti/aktivnosti/naprave/obrati) Podprojekti: 1. Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Kočevje 2. Nadgradnja čistilne naprave v občini Ribnica 3. Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Šentjernej Občina Kočevje: Izgradnja kanalizacije ter gradnja pripadajočih objektov – črpališč. Občina Ribnica: Nadgradnja obstoječe čistilne naprave Ribnica na 6.500 PE. Občina Šentjernej: Izgradnja kanalizacijskega sistema s tremi črpališči. |
|  | Dimenzije Občina Kočevje: kanalizacija v dolžini 9.770 m, 5 črpališč. Občina Ribnica: ČN 6.500 PE Občina Šentjernej: kanalizacija v dolžini 10.404 m, 3 črpališča. |
|  | način izvedbe (tehnologije , snovi ipd) Novogradnje kanalizacijskega sistema bodo zgrajene v ločenem sistemu, nadgradnja kanalizacijskega sistema bo še naprej v mešanem sistemu. ČN Ribnica z novo biološko stopnjo in strojnico – sekvenčna čistilna naprava z aerobno stabilizacijo blata s suspenzijo biološkega blata in kemijskim izločanjem fosforja. |
|  | Namen projekta je zadostiti ciljem Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. S tem projektom se dosegajo cilji prioritete Varstvo okolja, prednostne usmeritve Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda: - Izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo; - Zmanjšanje vpliva na okolje (voda, tla). |

|  | Ali je bilo za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, vrsta (tip) objekta in št. GD |  |  |  |  |
|  | Občina Kočevje: - št. GD 351-87/2007-10, z dne 27.2.2008 (kanalizacija odpadnih vod naselje Breg pri Kočevju) - št. GD 351-57/2009-9, z dne 12.8.2009 (kanalizacija Stara Cerkev, kanal C1, kanalizacija Šalka vas, kanalizacija Livold; objekt 22231 cevovod za odpadno vodo) - št. GD 351-129/2007-7, z dne 15.2.2008 (kanalizacija odpadnih vod v Podgorski ulici v Kočevju) Občina Ribnica: - št. GD 351-121/2008, z dne 29.1.2009 (CČN Ribnica) - Odločba za podaljšanje GD, št. 351-5/2011/2, z dne 14.1.2011 (CČN Ribnica) Občina Šentjernej: - št. GD 351-1119/2008-6, z dne 17.10.2008 (primarno kanalizacijsko omrežje Šentjernej - Odločba za spremembo GD, št. 351-1174/2013-8, z dne 18.11.2013 - št. GD 351-1086/2013-8, z dne 18.11.2013 (dograditev kanalizacijskega sistema v občini Šentjernej) |  |  |  |  |
|  | Ali je bilo za izvedbo projekta pridobljeno katero drugo dovoljenje? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, katero |  |  |  |  |
|  | - Izjava organa, pristojnega za spremljanje območij Natura 2000, z dne 12.1.2010 Občina Kočevje: - Naravovarstveno soglasje Agencije RS za okolje, št. 35620-2318/2007-6, z dne 28.12.2007 - Vodno soglasje ARSO, št. 35507-2613/2007-11, z dne 24.2.2009 - Kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, št. 913/2006-JO-BM-PJB, z dne 4.12.2007 Občina Ribnica: - Vodno soglasje MOP, Urad za upravljanje z vodami, št. 35507-25/2008, z dne 12.6.2008 - Naravovarstveno soglasje MOP ARSO, št. 35621-1772/2008-2, z dne 8.12.2008 - Okoljevarstveno dovoljenje, MOP ARSO, št. 35441-129/2008-4, z dne 21.1.2009 Občina Šentjernej: - Kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, št. ŠJ-21/2011_UB, MD, z dne 1.7.2011 - Vodno soglasje, ARSO, Oddelek za območja spodnje Save, Novo mesto, št. 35507-3645/2012-2, z dne 4.12.2012; - Naravovarstveno soglasje ARSO, Sektor za varstvo narave, št. 35620-2424/2011-6, z dne 11.8.2011 |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge I Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  |  | Ne S projektom se načrtuje izgradnja ČN s kapaciteto 6.500 PE in kanalizacijskimi vodi v dolžini 20.174 m. Projekt ne dosega praga iz Priloge I: 13. Čistilne naprave z zmogljivostjo, večjo od ekvivalenta 150.000 prebivalcev, kakor je določeno v točki 6 člena 2 (6) Direktive 91/271/EGS (3) niti 16. Cevovodi s premerom več kot 800 mm in dolžino več kot 40 km: (a) za transport plina, nafte, kemikalij; (b) za transport tokov ogljikovega dioksida (CO2) za namene geološkega shranjevanja, vključno s pripadajočimi kompresorskimi postajami. |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo I |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 2. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ne S projektom se načrtuje izgradnja ČN s kapaciteto 6.500 PE in kanalizacijskimi vodi v dolžini 20.174 m. Projekt ne dosega praga: E.I.10 Čistilne naprave za komunalno odpadno vodo z zmogljivostjo, večjo od ekvivalenta 150.000 prebivalcev. |  |
|  | Če da, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge II Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo II S projektom se načrtuje izgradnja ČN s kapaciteto 6.500 PE in kanalizacijskimi vodi v dolžini 20.174 m. Projekt dosega prag iz Priloge II: 10. Infrastrukturno objekti; (b) Urbanistični projekti, vključno s projekti za gradnjo nakupovalnih središč in parkirišč in 11. Drugi projekti; (c) Čistilne naprave za odpadne vode (projekti, ki niso vključeni v Prilogo I). |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 3. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO S projektom se načrtuje izgradnja ČN s kapaciteto 6.500 PE in kanalizacijskimi vodi v dolžini 20.174 m. Projekt dosega prag iz E.I.10.1 - druge čistilne naprave za komunalno odpadno vodo z zmogljivostjo najmanj 2000 PE in E.I.11 - Objekti za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda, komunalnih odpadnih voda skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali s padavinskimi vodami (kanalizacija) z dolžino vodov nad 500 m, razen priključkov (Priključki za odvajanje odpadne vode na objekte javne gospodarske infrastrukture spadajo po predpisih, ki urejajo graditev, med nezahtevne in enostavne objekte). |  |  |  |  |
| l. | Ali je bil projekt načrtovan s planom/programom, za katerega je bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje? |  |  |  |  |
|  | DA Občina Šentjernej (Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej (Ur. l. RS št. 109/2011) Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 |  | NE Občina Kočevje (Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kočevje za obdobje 1986-1990, dopolnjen v letu 1999 (Uradni list RS, št. 71/2000) – ni bilo CPVO NE – Občina Ribnica (CPVO še ni bilo) |  |  |
|  | Če DA, ime in leto sprejema plana/programa Za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) je bil izveden postopek predhodno vrednotenje in celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), in sicer skladno z odločbo MOP št. 35409-194/2006 in 35409-195/2006 z dne 20. 7. 2006. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 04/10), za katerega je bila v postopku CPVO izdana Odločba o potrditvi plana št. 35409-257/2007 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica (Ur. l. RS št. 85/12) - izveden postopek CPVO |  |  |  |  |
| m. | Ali so bili s planom /programom kot pogoj za sprejemljivost tega projekta določeni omilitveni ukrepi? |  |  |  |  |
|  | Da |  | Ne |  |  |
|  | Če DA, kateri |  |  |  |  |

Tabela 2: Preveritev  verjetnosti pomembnih vplivov projekta na okolje z uporabo meril

| Dejstva, ki jih je treba preveriti: |  | c) Značilnosti možnega učinka, ob upoštevanju: - obsega učinka (geografskega območja in števila prizadetega prebivalstva); - čezmejne narave učinka; - obsega in kompleksnosti učinka; - verjetnosti učinka; - trajanja, pogostosti in povratnosti učinka. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verjetno DA / Verjetno NE Kratko pojasnilo | Če verjetno DA - ali bo učinek pomemben? Da/Ne – Zakaj? |
| - Glede značilnosti projekta/posegov v okolje: |  |  |  |
|  | Ali bo gradnja, delovanje ali razgradnja projekta vključevala dejanja, ki bodo povzročila fizične spremembe na kraju samem (topografija, raba zemljišč, spremembe vodnih teles itd.)? | NE Kanalizacija bo večinoma zgrajena pod zemljo in po obstoječih cestah, ČN Ribnica pa je že postavljena in obratuje in bo le nadgrajena. |  |
|  | Ali bo projekt funkcionalno ali prostorsko povezan z drugimi istovrstnimi že izvedenimi ali načrtovanimi projekti, tako da bodo skupni vplivi na okolje pomembnejši od vpliva posamičnih projektov? | Verjetno NE Nova kanalizacija se bo povezala z obstoječim kanalizacijskim sistemom. Takšna gradnja pomeni izboljšavo delovanja sistema, zato bo vpliv na okolje zaradi odpadnih vod, manjši. |  |
|  | Ali bodo pri gradnji ali delovanju rabljeni naravni viri, kot so tla, voda, surovine ali energija, zlasti neobnovljivi ali redki viri? | Verjetno NE Kanalizacija bo večinoma zgrajena pod zemljo, zato rabe tal kot vira ne bo, ČN je že postavljena. |  |
|  | Ali bo projekt vključeval rabo, shranjevanje, transport, ravnanje ali proizvodnjo snovi, ki bi bile lahko škodljive za zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi (dejansko in domnevno)? | Verjetno NE. Uporabljeni bodo gradbeni materiali. Z izvedbo projekta ni predviden nastanek snovi škodljivih za okolje ali zdravje ljudi. |  |
|  | Ali bodo v življenjskem ciklu projekta nastajali odpadki ? | DA Nastajalo bo blato, odpadki iz grabelj, peskolova in lovilca maščob iz KČN (1797 m³ na KČN Slovenske Konjice in 456 m³ na KČN Zreče letno). V skladu s prilogo 4 Uredbe o odpadkih gre za odpadke s sledečimi klasifikacijskimi številkami: 19 08 01 – ostanki na grabljah in sitih, 19 08 02 – odpadki iz peskolovov, 19 08 05 - Blato iz čiščenja komunalnih odpadnih voda in 19 08 09 - masti in oljne mešanice iz ločevanja olja in vode. Vse navedene odpadke se bo do odvoza na ustrezno predelavo začasno skladiščilo v ločenih rezervoarjih in kontejnerjih. | KČN že obratuje, odpadki že nastajajo. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali bodo v zrak izpuščene kake nevarne, strupene ali škodljive snovi? | Verjetno NE. Izvedba projekta ne predvideva izpustov v zrak. |  |
|  | Ali bo projekt povzročil hrup in vibracije ali v okolje oddajal svetlobo, toplotno ali elektromagnetno sevanje? | DA – hrup Raven hrupa bo povečana v času gradnje. Na raven hrupa v okolju bo vplivalo tudi obratovanje KČN, ki pa že deluje. | V času gradnje bo učinek kratkotrajen. Obseg bo omejen na območje v okolici gradbišča, gradnja bo potekala v dnevnem času. Učinek obremenitve prebivalstva s hrupom ne bo pomemben. Vpihovala zraka, ki v KČN povzročajo hrup bodo nameščene na dno bazena in izvedena s protihrupnim ohišjem, prostor pa bo tudi zvočno izoliran. Črpalke bodo izvedene v potopni izvedbi in bodo delovale praktično neslišno. Raven hrupa bo ostala znotraj mejnih vrednosti. Učinek bo trajal v vsem času delovanja KČN. |
|  | Ali bo projekt povzročil družbene razlike, npr. v demografiji, tradicionalnem načinu življenja, zaposlitvi? | Verjetno NE. Z izvedbo odvajanja in čiščenja odpadnih vod se na nekem območju povečajo razvojne možnosti, projekti kot je ta ne povzročajo razlik v demografiji. |  |
|  | Ali obstaja nevarnost onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne, priobalne vode ali morja) zaradi izpustov onesnaževal ? | NE Z izvedbo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod se bo vpliv nekontroliranih izpustov odpadnih voda zmanjšal, zato bo kakovostno stanje voda boljše. Projekt je zasnovan tako, da ni nevarnosti onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne, priobalne vode ali morja) in izpustov onesnaževal. |  |
|  | Ali obstaja npr. zaradi uporabljenih snovi ali tehnologije tveganje nastanka nesreč v življenjskem ciklu projekta, ki bi lahko vplivale na zdravje ali na okolje? | Verjetno NE. V času obratovanja obstaja majhna možnost nesreč in s tem onesnaženje, vendar glede na tehnologijo čiščenja in izvedbe kanalizacije ter predvideno spremljanje stanja na KČN ta učinek ni verjeten. |  |
| - Glede značilnosti lokacije/prostora, v katerega se projekt umešča |  |  |  |
|  | Ali se s izvedbo projekta spreminja dejanska raba zemljišč? | Verjetno NE Kanalizacija večinoma poteka v cestnem telesu, kateremu se raba tal ne spreminja. Kjer bi kanalizacija potekala izven cest (na kmetijskih ali gozdnih površinah) se le ta po ureditvi vrnejo v prvotno stanje. ČN Ribnica je že postavljena in bo le nadgrajena. |  |
|  | Ali se projekt umešča na doslej nepozidano območje, s čimer se bodo trajno spremenile lastnosti in raba tal? | NE Kanalizacija komunalnih odpadnih vod večinoma poteka v cestnem telesu, kateremu se raba tal ne spreminja. Kjer bi kanalizacija potekala izven cest na kmetijskih ali gozdnih površinah se le ta po ureditvi vrnejo v prvotno stanje. ČN Ribnica je že postavljena in bo le nadgrajena. |  |
|  | Ali na lokaciji ali v njeni okolici obstajajo kaka območja, ki so že onesnažena ali jim je povzročena okoljska škoda, npr. ker so prekoračeni veljavni okoljski standardi, na katere bi projekt lahko dodatno vplival? | Ni podatkov. Z izvedbo projekta je predvideno izboljšano stanje okolja. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali v njeni okolici območja s posebnimi pravnimi režimi, varovana zaradi svoje ekološke, krajinske, kulturne ali druge vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? |  |  |
|  | - Območja in objekti kulturne dediščine | DA Kanalizacijo se bo gradilo na območjih: dediščine (Kočevje – kulturna krajina Rinže, Kočevje – stavba Roška 64, Šalka vas – Vas, Željne – vas, Šmalčja vas – Hiša Šmalčja vas 3), arheološko najdišče (Željne – arheološko območje Željnske jame, Mahovnik – arheološko območje Pihl), spomenik (Šentjernej – Trško jedro). Učinek bi lahko pričakovali v času gradnje. Izgradnja kanalizacije ne bo vplivala na objekte in območja kulturne dediščine, saj bo kanalizacija izvedena podzemno. | Učinek v času gradnje bo kratkotrajen in omejen na ožje območje gradbišča. Učinek ne bo pomemben. Ob upoštevanju izdanih ukrepov bodo doseženi cilji varstva kulturne dediščine. |
|  | - Naravne vrednote | DA Gradnja kanalizacije bo posegla na robna območja: NVDP Rinža (4484) (hidrološka in geomorfološka), NVLP Rudniško jezero (7648) (ekološka in zoološka), NVDP Željnske jame (1965) (geomorfološka in hidrološka). KČN Ribnica se nahaja na NV Bistrica, vendar je že zgrajena. Vpliv bi lahko pričakovali med samo gradnjo, po izgradnji bodo površine povrnjene v prvotno stanje. | Med gradnjo na NV Rinža: - ne bo poseganja v strugo ali brežino Rinže, - hidromelioracijska dela se ne bodo izvajala, - Rinža se ne bo onesnaževala, - obrežna vegetacija se bo ohranjala. Med gradnjo na NV Bistrica se le te ne bo zasipavalo, onesnažilo ali kakorkoli poškodovalo. V času gradnje bo učinek omejen na območje gradnje in njegovo ožjo okolico in bo kratkotrajen ter reverzibilen, lastnosti naravnih vrednot ne bodo prizadete. Učinek ne bo pomemben. |
|  | - Zavarovana območja | DA Gradnja kanalizacije bo potekala na meji naravnega spomenika Željnske jame. | Med gradnjo se Željinskih jam ne bo zasipavalo ali kakorkoli poškodovalo. Učinek ne bo pomemben, ker bo kanalizacija umeščena v cesto, zato vplivov na varstvene cilje zavarovanega območja ne bo. |
|  | - Varovalni gozdovi | NE |  |
|  | - Gozdovi s posebnim namenom | Verjetno NE |  |
|  | Ali se na lokaciji ali v njeni okolici nahajajo posebna varstvena ali posebna ohranitvena območja po predpisih o ohranjanju narave (Natura 2000), na katera bi projekt lahko vplival ? | DA Po Prilogi II Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja je območje neposrednega vpliva 75 m, območje daljinskega vpliva pa 100 m za vse skupine. Na vplivnem območju gradnje kanalizacije so Natura območja Kočevsko (SI5000013) in Kočevsko (SI3000263) (skupaj 60 kvalifikacijskih vrst in 12 habitatnih tipov) ter Rinža (SI3000129) (5 kvalifikacijskih vrst in 3 habitatni tipi). Natura 2000 območji Kočevsko (SI5000013) in Kočevsko (SI3000263) obsegata redko poseljene strnjene in naravno dobro ohranjene jelovo bukove gozdove kraških planot Kočevska Mala, Velika, Goteniška in Borovška gora, Stojna ter Kočevski Rog. Območje predstavlja življenjski prostor številnih kvalifikacijskih vrst ptic. Gradnja kanalizacije se nahaja na območju daljinskega vpliva, zato ocenjujemo, da vpliva na ti Natura območji ne bo. Reka Rinža (SI3000129) je glavna reka Kočevskega polja. Je izrazito kraška reka, ki na koncu ponikne v podzemlje in se kot Bilpa izliva v reko Kolpo. Gradnja kanalizacije ima neposreden vpliv na zelo majhno površino Natura 2000 območij oziroma površino notranjih con kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov (manj kot 1 %). Kljub temu so bili podani ukrepi, da bi se že tako majhni vplivi še zmanjšali. | Gradnja pa Natura 2000 območju Rinža (SI3000129) bo potekala v urbanem okolju, po obstoječih cestah ali ob njej. Med gradnjo: - ne bo poseganja v strugo ali brežino Rinže, - hidromelioracijska dela se ne bodo izvajala, - Rinža se ne bo onesnaževala, - obrežna vegetacija se bo ohranjala. Učinek izvedbe projekta ne bo bistven, ker projekt ne bo škodljivo vplival na varstvene cilje Natura 2000 območja Rinža (SI3000129), njegovo celovitost in povezanost. Za projekt je bila izvedena presoja sprejemljivosti posegov v okviru izdaje naravovarstvenega soglasja po 105.a členu ZON. Za projekt je bila izdana Izjava organa, pristojnega za spremljanje stanja območij Natura 2000. |
|  | Ali obstajajo kaka druga območja na kraju ali v njegovi okolici, ki so pomembna ali ranljiva zaradi svoje ekologije, na katere bi projekt lahko vplival, npr. mokrišča, visokogorje, gozdovi in druga gozdna zemljišča s poudarjenimi ekološkimi funkcijami? | NE Območje gradnje kanalizacije se pokriva z ekološko pomembnim območjem Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (80000). Učinka ne bo, ker bo gradnja potekala v naseljih, ki niso življenjski prostor velikih zveri. KČN Ribnica se nahaja na Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (80000)in na robu EPO Ribniška dolina (34500). Ker je že zgrajena in se le nadgrajuje učinek ne bo pomemben. |  |
|  | Ali se na kraju ali v njegovi okolici naseljujejo zaščitene, pomembne ali ogrožene vrste rastlin ali živali, npr. za razmnoževanje, gnezdenje, prehranjevanje, počitek, prezimovanje, selitve, ki bi jih projekt lahko prizadel? | DA Rudniško jezero je pomembno počivališče selečih ptic, mnoge pa tam tudi prezimujejo. Vpliv lahko pričakujemo med gradnjo, predvsem zaradi povečane ravni hrupa. Po gradnji vpliva ne bo, ker bodo kanalizacijski vodi zgrajeni v cestnem telesu in pod zemljo. | Vpliv v času gradnje bo omejen na območje gradnje in njegovo ožjo okolico in bo kratkotrajen ter reverzibilen. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo kakšna vodna telesa (celinske, obalne, morske ali podzemne vode), na katera bi projekt lahko vplival? | DA Na območjih gradnje kanalizacije se nahaja Rinža. Vpliv na Rinžo bi se lahko pričakovalo v času gradnje kanalizacije, saj bo ta potekala tik od vodotoku. Rinža je tudi prejemnik in odvodnik očiščenih odpadnih vod. | V času gradnje bo učinek kratkotrajen, omejen na območje gradbišča in reverzibilen. V času obratovanja bodo spremembe v kemizmu in temperaturi vode na izpustu, ki pa bodo omejene na ožje območje izpusta. Učinek na Rinžo bo pozitiven, saj bo kanalizacija, ki poteka po njenem obrežju obnovljena, kar pomeni manjšo nevarnost za vodotok zaradi potencialne slabe vodotesnosti kanala. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo vodovarstvena območja, na katera bi projekt lahko vplival? | NE |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšna območja ali pojavi visoke krajinske, slikovite ali estetske vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE V Ribnici se je rekonstruirala oz. nadgradila KČN na lokaciji obstoječe KČN. V Kočevju in Šentjerneju se je dodatno uredila kanalizacija, ki je večinoma speljana podzemno v cestah. |  |
|  | Ali se projekt nahaja na vidno izpostavljenem kraju, kjer ga bo verjetno videlo mnogo ljudi? | Verjetno NE KČN Ribnica je nadgrajena na lokaciji prvotne KČN. Ko bodo kanalizacijski vodi zgrajeni ne bodo vidni, saj bodo večinoma zgrajeni pod zemljo. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne poti, ki jih javnost uporablja za rekreacijo in podobne aktivnosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE KČN Ribnica je nadgrajena na lokaciji prvotne KČN. Ko bodo kanalizacijski vodi zgrajeni imeli nobenega vpliva, saj bodo večinoma zgrajeni pod zemljo. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne prometnice, kjer bi lahko nastajali prometni zastoji ali ki povzročajo okoljske probleme, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE KČN Ribnica je nadgrajena na lokaciji prvotne KČN.. Ko bodo kanalizacijski vodi zgrajeni imeli nobenega vpliva, saj bodo večinoma zgrajeni pod zemljo. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje območja ali pojavi zgodovinskega ali kulturnega pomena, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE KČN Ribnica je nadgrajena na lokaciji prvotne KČN. Ko bodo kanalizacijski vodi zgrajeni imeli nobenega vpliva, saj bodo večinoma zgrajeni pod zemljo. Za kanalizaciji v Kočevju in Šentjerneju so bili podani kulturnovarstveno soglasje (tabela 1, točka g). |  |
|  | Ali na kraju ali v njegovi okolici že obstajajo rabe prostora (npr. stanovanja, vrtovi, druga zasebna zemljišča, obrt in industrija, trgovina, rekreacija, javne površine in objekti, kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, rudarstvo, kamnolom, energetski objekti) na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE KČN Ribnica je nadgrajena na lokaciji prvotne KČN. Kanalizacija bo večinoma umeščena v cesto. Kjer bo potekala po drugih površinah (kmetijskih ali gozdnih) bodo te, po končani gradnji povrnjene v prvotno stanje. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje gosto naseljena ali gosto pozidana območja , na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE KČN Ribnica je nadgrajena na lokaciji prvotne KČN. Kanalizacija se bo gradila v naseljih, vendar bo pod zemljo. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo objekti s posebej občutljivimi skupinami prebivalstva, kot so bolnišnice, zdravilišča, šole, vrtci, ali z objekti, kjer se pogosto zadržujejo, srečujejo večje skupine ljudi (npr. za verske obrede, društvene aktivnosti) ? | Verjetno NE KČN Ribnica je nadgrajena na lokaciji prvotne KČN. Kanalizacija se bo gradila v naseljih, vendar bo pod zemljo. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo pomembne, visokokakovostne ali redke dobrine, na katere bi projekt lahko vplival? (npr. gozdovi s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo, kmetijska zemljišča z visoko boniteto, trajni nasadi, območja agromelioracij, viri pitne vode, akumulacijska jezera, komercialni ribniki, ribogojnice, vode posebnega pomena v ribištvu, rudniki) | Verjetno NE Na lokaciji ali okoli nje ni zabeleženih nahajališč visokokakovostnih ali redkih dobrin. |  |
|  | Ali se projekt umešča na potresno ogroženo območje, na območje pogrezanja tal, zemeljskih ali snežnih plazov, erozije, poplav , ekstremnih ali neugodnih klimatskih razmer, kot so temperaturne inverzije, megla, močni vetrovi, ki bi lahko povzročili, da bo projekt povzročil okoljske probleme? | Verjetno NE Za vse tri posege so bila izdana vodna soglasja (tabela 1, točka g). |  |
|  | Ali obstajajo kaki drugi načrti ali projekti za prihodnjo rabo zemljišč na lokaciji ali okoli nje, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE KČN Ribnica je že postavljena. Kanalizacija bo večinoma umeščena v cesto. Kjer bo potekala po drugih površinah (kmetijskih ali gozdnih) bodo te, po končani gradnji povrnjene v prvotno stanje, kar na načrte ne bo vplivalo. V občinah Ribnica in Kočevje je sprejet Državni prostorski načrt za obvoznice Velike Lašče, Ribnica in Kočevje (371.). Obravnavani poseg nima vpliva na naveden DPN. |  |
|  | Ali obstajajo katerikoli drugi dejavniki, ki bi morali biti upoštevani, kot npr. posledični razvoj gradenj, ki bi lahko imele okoljske posledice, ali možnost kumulativnih učinkov z drugimi obstoječimi ali načrtovanimi projekti v tem prostoru? | Verjetno NE Razvoj gradenj ali kumulativnih učinkov ni pričakovati. Ni podatkov. |  |

Tabela 3: Sklepna ocena

| Zaključki - povzetek ugotovitev iz tabele 2 |  |
| --- | --- |
| a | Značilnosti projekta Gre za gradnjo ali rekonstrukcijo kanalizacije in nadgradnjo čistilne naprave. Občina Kočevje: Izgradnja kanalizacije ter gradnja pripadajočih objektov – črpališč. Občina Ribnica: Nadgradnja obstoječe čistilne naprave Ribnica na 6.500 PE. Občina Šentjernej: Izgradnja kanalizacijskega sistema s tremi črpališči. Med delovanjem čistilnih naprav bodo nastajali odpadki. Glavnino odpadka predstavlja blato iz komunalne čistilne naprave. Izvedba projekta bo povzročala hrup, raven hrupa bo povečana predvsem med gradnjo kanalizacija komunalne odpadne vode. Po izvedbi kanalizacije, vključno z zbirnimi bazeni in črpališči, vpliva na raven hrupa v okolju ne bo. Črpališča so podzemni objekti, praviloma s potopnimi črpalkami. |
| b | Značilnosti lokacije Projekt se odvija v treh občinah – Kočevje, Ribnica in Šentjernej. Vse tri so v porečju Krke. Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Kočevje: Sama občina je za slovenske razmere dobro pokrita s kanalizacijskim sistemom. Večina kanalizacijskega sistema je zgrajena v mešanem sistemu. Še vedno je več naselij v občini brez ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode. Nadgradnja čistilne naprave v občini Ribnica: obstoječa CČN ne ustreza sedanjim zahtevam, zato se postopno rekonstruira. Izgradnja kanalizacijskega sistema v občini Šentjernej: Obstoječ javni kanalizacijski sistem v občini ni izdelan v celoti. Izdelani so krajši kanalizacijski odseki, po katerih odpadna voda neobdelano odteka v vodotoka Kobila in Klauder v podtalje ali pa v meteorne kanale. |
| c | Značilnosti možnih učinkov Gradnja kanalizacije ne bo pomenila spremembe dejanske rabe zemljišč. Trase bodo v večjem delu potekale v obstoječih cestah, poteh ali ob njih. Dejanska raba zemljišč bo spremenjena le na lokacijah rekonstrukcije obstoječih KČN, kar predstavlja minimalno izgubo zemljišč. Hrup v času obratovanja bo na območju KČN. Gradnja cevovodov bo potekala preko območja kulturne dediščine. Ob upoštevanju izdanih ukrepov bodo doseženi cilji varstva kulturne dediščine. Trasa kanalizacije poteka mimo oz po robu naravnih vrednot in zavarovanega območja. Lastnosti NV z izvedbo ne bodo prizadete. Vplivov na varstvene cilje zavarovanega območja ne bo. KČN se nahaja v območju neposrednega vpliva na posebno varstveno območje Natura 2000 območja Krka s Pritoki (SI3000338). Gradnja KČN ima lahko neposreden vpliv na zelo majhno površino Natura 2000 območja oziroma površino notranjih con kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov (manj kot 1 %). Kljub temu so bili podani ukrepi, ki bodo že tako majhne vplive še zmanjšali. Enako velja tudi za vpliv na EPO. Izvedba projekta lahko povzroči občasne prometne zastoje, vendar pa bo promet v času gradnje prilagojen gradnji. Med trajnimi in nepovratnimi učinki so le taki, ki za okolje ali zdravje ljudi ne pomenijo negativnih posledic. Izvedba projekta pomeni pozitiven vpliv na zdravje ljudi, saj se bodo parametri očiščene komunalne odpadne vode pred izpustom v reko Ribnico. |
| Predlog ocenjevalca (označi): |  |
| X Za projekt ni treba izvesti presoje vplivov na okolje. |  |
| Za projekt je treba izvesti presojo vplivov na okolje. |  |

| Izpolnil: ime in priimek | Ivo Kejžar, Tanja Sunčič, Nataša Zupančič, Aleksander Jenko, Branko Štrekelj |
| --- | --- |
| Dne: | 4.12.2014 |
| Podpis |  |

v projektni prijavi se za projekt uporablja izraz »investicija«, v predpisih o varstvu okolja pa »poseg v okolje«

upravičenec

z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti velikosti A4 ali A3 (Atlas okolja)

našteti je treba vse načrtovane aktivnosti in jih po potrebi ločeno opisati

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14

iz Direktive, Priloge III in Uredbe o PVO, Priloge 2