Tabela 1 : Osnovni podatki o projektu

|  | zap.št. po seznamu OP13.3.5.1.21.0001 |
| --- | --- |
|  | Naziv projekta |
|  | Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. Sklop) – občina Gornja Radgona |
|  | Investitor |
|  | Občina Gornja Radgona |
|  | Območje in lega nameravanega posega |
|  | Občina/e: Občina Gornja Radgona |
|  | Katastrske občine (ali parcelne številke, če je k.o. samo ena) : k.o. Črešnjevci, k.o. G. Radgona, k.o. Mele, k.o. Hercegovščak, k.o. Police (kanalizacija) k.o. Mele (ČN 8.800 PE) |
|  | Geografski opis lege v prostoru: Občina Gornja Radgona leži na severovzhodnem delu Slovenije in obsega severovzhodni del Slovenskih goric z osrednjimi Radgonsko-Kapelskimi goricami in dolino Ščavnice. Na severni strani jo proti sosednji državi Avstriji omejuje reka Mura. |
|  | Opis stanja okolja in osnovne značilnosti lokacije: Na območju občine Gornja Radgona že delujeta dve mali čistilni napravi - Kontejnerska BCN Trate kapacitete 500 PE in ČN za Dom starostnikov (priključenih 161 PE), ki se bosta z izgradnjo CČN odstranili, iztok pa se bo priključil neposredno na ločen sistem kanalizacije. Predvidena čistilna naprava Gornja Radgona bo zgrajena v neposredni bližini reke Mure, na njenem desnem bregu, pod sotočjem potoka Hercegovščak in Črešnjevskega potoka v Gornji Radgoni. Na omenjeni lokaciji, se že nahaja zadrževalni bazen. Na lokacijo zadrževalnega bazena ZB-04, se stekajo odpadne vode z osrednjega območja naselja Gornja Radgona. Na obravnavanem območju je predvidena izgradnja platoja za zaščito obstoječega obrežja pred škodljivim delovanjem poplavnih vod v velikost ca. 4.400 m2. Sprejemnik je reka Mura. |
|  | Kratek opis projekta |
|  | vsebina (objekti/aktivnosti/naprave/obrati) Predlagana rešitev je izgradnja Centralne čistilne naprave Gornja Radgona ter dograditev in razširitev primarnega kanalizacijskega sistema s kanali in objekti primarnega pomena. |
|  | Dimenzije Projekt obsega izgradnjo 9.074,50 m ločenega kanalizacijskega sistema, treh črpališč, treh regulacijskih objektov in enega zadrževalnika ter izgradnjo centralne čistilne naprave Gornja Radgona s kapaciteto 8.800 PE. |
|  | način izvedbe (tehnologije , snovi ipd) Skupna dolžina kanalizacijskega omrežja znaša 9.074,50 m. Gravitacijska kanalizacija je v dolžini 6.665,60 m, tlačna 2.408,90 m. Izvedejo se tri črpališča, in en zadrževalni bazen. Predvidena je gradnja sekvenčne biološke naprave z aerobno stabilizacijo blata z nitrifikacijo in denitrifikacijo ter biološkim in dodatnim kemičnim čiščenjem fosforja. |
|  | namen in cilji, ki se dosegajo s projektom Namen projekta je zadostiti ciljem Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. S tem projektom se dosegajo cilji prioritete Varstvo okolja, prednostne usmeritve Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda: - Izgraditev ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo; - Zmanjšanje vpliva na okolje (voda, tla). Za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) je bil izveden postopek predhodno vrednotenje in celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), in sicer skladno z odločbo MOP št. 35409-194/2006 in 35409-195/2006 z dne 20. 7. 2006 . |

|  | Ali je bilo za izvedbo projekta treba pridobiti gradbeno dovoljenje? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, vrsta (tip) objekta in št. GD |  |  |  |  |
|  | - GD št. 351-473/2011-25, z dne 25.4.2012 (gradnja platoja za ČN ter rekonstrukcija obstoječega prepusta) – 21520 pregrade in jezovi, urejanja vodotokov, 22232 – čistilna naprava: plato za predvideno čistilno napravo; - GD št. 351-491/2012-19, z dne 22.1.2013 (gradnja kanalizacijskega omrežja s 3 črpališči) – 22231 – cevovod za odpadno vodo; |  |  |  |  |
|  | Ali je bilo za izvedbo projekta pridobljeno katero drugo dovoljenje? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, katero |  |  |  |  |
|  | - Okoljevarstveno dovoljenje, št. 35441-11/2014-5, z dne 3.4.2014 (KČN G. Radgona, 8800 PE) - Izjava organa, pristojnega za spremljanje stanja območij Natura 2000, z dne 10.10.2012 Vodna soglasja: - Vodno soglasje, št. 35507-1399/2012-5, z dne 22.8.2012 (kanalizacijsko omrežje občine G. Radgona II.faza, naselja Hercegovščak, G. Radgona, Črešnjevci) - Vodno soglasje, št. 35507-2830/2011-3, z dne 17.10.2011 (gradnja platoja za ČN ter rekonstrukcija obstoječega prepusta in prestavitev potoka Hercegovščak) Naravovarstvena soglasja: - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-3390/2011-4, z dne 8.9.2011 (odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure) - Naravovarstveno soglasje, št. 35620-3493/2011-4, z dne 7.10.2014 (gradnja platoja za ČN ter prestavitev potoka Hercegovščak) Kulturnovarstvena soglasja: - Kulturnovarstveno soglasje, št. AM-35107-0291/2012/2, z dne 6.8.2012 (odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure) |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge I Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  |  | Ne S projektom se načrtuje izgradnja ČN s kapaciteto 8.800 PE in kanalizacijskih vodov v dolžini 9.074 m. Projekt ne dosega praga iz Priloge I: 13. Čistilne naprave z zmogljivostjo, večjo od ekvivalenta 150.000 prebivalcev, kakor je določeno v točki 6 člena 2 (6) Direktive 91/271/EGS (3) niti 16. Cevovodi s premerom več kot 800 mm in dolžino več kot 40 km: (a) za transport plina, nafte, kemikalij; (b) za transport tokov ogljikovega dioksida (CO2) za namene geološkega shranjevanja, vključno s pripadajočimi kompresorskimi postajami. |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo I |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 2. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ne S projektom se načrtuje izgradnja ČN s kapaciteto 8.800 PE in kanalizacijskih vodov v dolžini 9.074 m. Projekt ne dosega praga: E.I.10 Čistilne naprave za komunalno odpadno vodo z zmogljivostjo, večjo od ekvivalenta 150.000 prebivalcev. |  |
|  | Če da, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz Priloge II Direktive o PVO ? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če da, navedba posega/posegov skladno s Prilogo I S projektom se načrtuje izgradnja ČN s kapaciteto 8.800 PE in kanalizacijskih vodov v dolžini 9.074 m. Projekt dosega prag iz Priloge II: 10. Infrastrukturno objekti; (b) Urbanistični projekti, vključno s projekti za gradnjo nakupovalnih središč in parkirišč in 11. Drugi projekti; (c) Čistilne naprave za odpadne vode (projekti, ki niso vključeni v Prilogo I). |  |  |  |  |
|  | Ali se s projektom načrtujejo posegi iz 3. člena Uredbe o PVO? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, št. posega/posegov in opis skladno s Prilogo 1 Uredbe o PVO S projektom se načrtuje izgradnja ČN s kapaciteto 8.800 PE in kanalizacijskih vodov v dolžini 9.074 m. Projekt dosega prag iz E.I.10.1 - druge čistilne naprave za komunalno odpadno vodo z zmogljivostjo najmanj 2000 PE in E.I.11 - Objekti za zbiranje in odvajanje komunalnih odpadnih voda, komunalnih odpadnih voda skupaj z industrijskimi odpadnimi vodami ali s padavinskimi vodami (kanalizacija) z dolžino vodov nad 500 m, razen priključkov (Priključki za odvajanje odpadne vode na objekte javne gospodarske infrastrukture spadajo po predpisih, ki urejajo graditev, med nezahtevne in enostavne objekte). |  |  |  |  |
| l. | Ali je bil projekt načrtovan s planom/programom, za katerega je bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje? |  |  |  |  |
|  | DA |  |  |  |  |
|  | Če DA, ime in leto sprejema plana/programa Za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) je bil izveden postopek predhodno vrednotenje in celovita presoja vplivov na okolje (CPVO), in sicer skladno z odločbo MOP št. 35409-194/2006 in 35409-195/2006 z dne 20. 7. 2006. Občinski prostorski načrt Občine Gornja Radgona (v fazi sprejemanja) – izdelano OP za OPN. |  |  |  |  |
| m. | Ali so bili s planom /programom kot pogoj za sprejemljivost tega projekta določeni omilitveni ukrepi? |  |  |  |  |
|  | Da |  |  |  |  |
|  | Če DA, kateri - pri umeščanju posegov v prostor (čistilna naprava G. Radgona, čistilne naprave v Policah in Spodnjih Ivanjcih), ki so v poplavnem območju, je predvideno delno nadvišanje terena nad gladino Q100, – za preprečitev vplivov na tla in najboljša kmetijska zemljišča je predvideno nadomeščanje najboljših kmetijskih zemljišč, ki so bila spremenjena v občinskem prostorskem načrtu, - pri posegih na gozdna zemljišča in zemljišča prednostnih habitataov se v največji možni meri ohranja lesna vegetacija, omeji se gibanje ob množičnih prireditvah, omeji se razsvetljavo. |  |  |  |  |

Tabela 2: Preveritev  verjetnosti pomembnih vplivov projekta na okolje z uporabo meril

| Dejstva, ki jih je treba preveriti: |  | c) Značilnosti možnega učinka, ob upoštevanju: - obsega učinka (geografskega območja in števila prizadetega prebivalstva); - čezmejne narave učinka; - obsega in kompleksnosti učinka; - verjetnosti učinka; - trajanja, pogostosti in povratnosti učinka. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verjetno DA / Verjetno NE Kratko pojasnilo | Če verjetno DA - ali bo učinek pomemben? Da/Ne – Zakaj? |
| - Glede značilnosti projekta/posegov v okolje: |  |  |  |
|  | Ali bo gradnja, delovanje ali razgradnja projekta vključevala dejanja, ki bodo povzročila fizične spremembe na kraju samem (topografija, raba zemljišč, spremembe vodnih teles itd.)? | Verjetno DA Prestavitev struge potoka Hercegovščak zaradi ureditve platoja za ČN. NE Kanalizacija bo izvedena podzemno. Kanalizacija bo pod dnom prečkala struge Črešnjevskega, Boračevskega in Hercegovskega potoka in drugih manjših jarkov in odvodnikov. | Učinek je trajen in nepovraten. Po posegu se bodo na trasi kanalizacije vzpostavile prvotne razmere. Do fizične spremembe bo prišlo na območju gradnje ČN. Obseg spremembe bo majhen (pod 0,5 ha). Zaradi majhnega obsega ocenjujemo, da učinek ne bo pomemben. Izdano vodno soglasje in naravovarstveno soglasje (glej točko 1.g) |
|  | Ali bo projekt funkcionalno ali prostorsko povezan z drugimi istovrstnimi že izvedenimi ali načrtovanimi projekti, tako da bodo skupni vplivi na okolje pomembnejši od vpliva posamičnih projektov? | Verjetno NE Obstoječi kanalizacijski sistem komunalnih odpadnih vod se bo povezal z novim kanalizacijskim sistemom, ki se bo s projektom zaključil s Komunalno čistilno napravo (pred tem so se odpadne vode brez kontroliranega zadrževanja odvajale v Muro), tako, da bo vpliv na okolje zaradi odpadnih vod, manjši. |  |
|  | Ali bodo pri gradnji ali delovanju rabljeni naravni viri, kot so tla, voda, surovine ali energija, zlasti neobnovljivi ali redki viri? | Verjetno DA - tla | Učinek bo nepovraten in trajen, vendar bo območje spremenjene rabe tal majhno in bo omejeno le na KČN Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali bo projekt vključeval rabo, shranjevanje, transport, ravnanje ali proizvodnjo snovi, ki bi bile lahko škodljive za zdravje ali za okolje ali ki bi lahko predstavljale tveganje za zdravje ljudi (dejansko in domnevno)? | Verjetno NE Uporabljeni bodo gradbeni materiali. Z izvedbo projekta ni predviden nastanek snovi škodljivih za okolje ali zdravje ljudi. |  |
|  | Ali bodo v življenjskem ciklu projekta nastajali odpadki ? | DA Nastajalo bo blato, odpadki iz grabelj, peskolova in lovilca maščob iz KČN. V skladu s prilogo 4 Uredbe o odpadkih gre za odpadke s sledečimi klasifikacijskimi številkami: 19 08 01 – ostanki na grabljah in sitih, 19 08 02 – odpadki iz peskolovov, 19 08 05 - Blato iz čiščenja komunalnih odpadnih voda in 19 08 09 - masti in oljne mešanice iz ločevanja olja in vode. Vse navedene odpadke se bo do odvoza na ustrezno predelavo začasno skladiščilo v ločenih rezervoarjih in kontejnerjih. | Glavnino odpadkov predstavlja blato iz KČN, ki se ga dehidrira. Dehidrirano blato se odda v sežig, sušenja ali anaerobno digestijo. Sušenje blata poteka v sklopu večjih KČN ali pri pooblaščenem predelovalcu. Na enak način se suši predhodno anaerobno stabilizirano blato. Sušeno blato je primerno za sežig v sežigalnici (odstranjevanje odpadka) ali sosežig na ustrezni kurilni napravi (kurivo). Pri anaerobni digestiji v gniliščih nastaja metan, ki se ga uporabi za električno energijo, odvečno toploto se porabi za ogrevanje gnilišč. Učinek nastajanja odpadkov bo trajal v vsem času obratovanja KČN. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali bodo v zrak izpuščene kake nevarne, strupene ali škodljive snovi? | NE Izvedba projekta ne predvideva izpustov v zrak. |  |
|  | Ali bo projekt povzročil hrup in vibracije ali v okolje oddajal svetlobo, toplotno ali elektromagnetno sevanje? | DA – hrup Raven hrupa bo povečana v času gradnje. Na raven hrupa v okolju bo vplivalo tudi obratovanje KČN. | V času gradnje bo učinek kratkotrajen. Obseg bo omejen na območje v okolici gradbišča, gradnja bo potekala v dnevnem času. Učinek obremenitve prebivalstva s hrupom ne bo pomemben. Vpihovala zraka, ki v KČN povzročajo hrup bodo nameščene na dno bazena in izvedena s protihrupnim ohišjem, prostor pa bo tudi zvočno izoliran. Črpalke bodo izvedene v potopni izvedbi in bodo delovale praktično neslišno. Raven hrupa bo ostala znotraj mejnih vrednosti. Učinek bo trajal v vsem času delovanja KČN. |
|  | Ali bo projekt povzročil družbene razlike, npr. v demografiji, tradicionalnem načinu življenja, zaposlitvi? | Verjetno NE Z izvedbo odvajanja in čiščenja odpadnih vod se na nekem območju povečajo razvojne možnosti, projekti kot je ta ne povzročajo razlik v demografiji. |  |
|  | Ali obstaja nevarnost onesnaženja tal ali vode (površinske, podzemne, priobalne vode ali morja) zaradi izpustov onesnaževal ? | NE Z izvedbo sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod se bo vpliv nekontroliranih izpustov odpadnih voda zmanjšal, zato bo stanje voda boljše. |  |
|  | Ali obstaja npr. zaradi uporabljenih snovi ali tehnologije tveganje nastanka nesreč v življenjskem ciklu projekta, ki bi lahko vplivale na zdravje ali na okolje? | Verjetno NE. V času obratovanja obstaja majhna možnost nesreč in s tem onesnaženje, vendar glede na tehnologijo čiščenja in izvedbe kanalizacije ter predvideno spremljanje stanja na KČN ta učinek ni verjeten. |  |
| - Glede značilnosti lokacije/prostora, v katerega se projekt umešča |  |  |  |
|  | Ali se s izvedbo projekta spreminja dejanska raba zemljišč? | DA Do spremembe dejanske rabe bo prišlo na območju izgradnje KČN. NE Na območju izgradnje vodov se bo po končani gradnji območje vrnilo v izhodiščno stanje. Na teh območjih ne bo prišlo do spremembe dejanske rabe. | Območje spremenjene dejanske rabe bo majhno in omejeno le na območje ČN in njeno neposredno okolico. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali se projekt umešča na doslej nepozidano območje, s čimer se bodo trajno spremenile lastnosti in raba tal? | DA | Lastnosti in raba tal na območju KČN bosta trajno spremenjeni, vendar bo učinek omejen na zgradbi KČN. Učinek ne bo pomemben, saj je obseg trajne spremembe majhen (pod 0,5 ha). |
|  | Ali na lokaciji ali v njeni okolici obstajajo kaka območja, ki so že onesnažena ali jim je povzročena okoljska škoda, npr. ker so prekoračeni veljavni okoljski standardi, na katere bi projekt lahko dodatno vplival? | Ni podatkov. Z izvedbo projekta je predvideno izboljšano stanje okolja. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali v njeni okolici območja s posebnimi pravnimi režimi, varovana zaradi svoje ekološke, krajinske, kulturne ali druge vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? |  |  |
|  | - Območja in objekti kulturne dediščine | DA Podgrad-Gomila (EŠD 14277) Gornja Radgona- Prazgodovinska naselbina Grajski grič (EŠD 6674) G.R.-Mestno jedro (EŠD 6681) G.R.-Hiša Lackova 17(EŠD 6706) Črešnjevci-znamenje (EŠD 6718) Mele-kužno znamenje (EŠD 454) Mele-vaška kapela (EŠD 28316) | Učinek v času gradnje bo kratkotrajen in omejen na ožje območje gradbišča. Pri kulturnem spomeniku Podgrad-Gomila (EŠD 14277) zagotoviti v času del prisotnost arheologa. Učinek ne bo pomemben. Izdano kulturnovarstveno soglasje (glej 1.g) Ob upoštevanju izdanih ukrepov bodo doseženi cilji varstva kulturne dediščine. |
|  | - Naravne vrednote | DA Mura – loka 1(EVŠ 7469) Lokacija ČN se nahaja na naravni vrednoti. | Učinek v času gradnje bo omejen na območje gradnje in njegovo ožjo okolico in bo kratkotrajen ter reverzibilen, lastnosti naravnih vrednot ne bodo prizadete. Mnenje ZRSVN št. 4-II-900/2-O-11/AK, z dne 7.9.2011. |
|  | - Zavarovana območja | NE |  |
|  | - Varovalni gozdovi | NE |  |
|  | - Gozdovi s posebnim namenom | NE |  |
|  | Ali se na lokaciji ali v njeni okolici nahajajo posebna varstvena ali posebna ohranitvena območja po predpisih o ohranjanju narave (Natura 2000), na katera bi projekt lahko vplival ? | DA Natura 2000 območje Mura (SI5000010) se nahaja v območju neposrednega in daljinskega vpliva posega. Natura 2000 območje Mura predstavlja poplavno območje ob reki Muri in ostankih nekdanjih vplivnih območij Mure, ki leže izven visokovodnih nasipov od Šentilja do hrvaške in madžarske meje. Tukaj najdemo številne struge, stranske struge, mrtvice in depresije. Izredno raznolike hidrološke razmere pogojujejo obstoj različnih vodnih, obvodnih in močvirskih habitatov. Do poseganja na Natura 2000 območje bo prišlo v sklopu obstoječih cest, kjer se bo gradilo kanalizacijsko omrežje. Gradnja cevovodov bo imela neposreden vpliv na zelo majhno površino Natura 2000 območij oziroma površino notranjih con kvalifikacijskih vrst (manj kot 1 %). Kljub temu so bili podani ukrepi, da bi se že tako majhni vplivi še zmanjšali. | Učinek bo kratkotrajen in omejen na območje gradnje. Območje posega ne predstavlja bistvenega dela habitata nobene od varovanih vrst. Do posega na Natura 2000 območje Mura (SI5000010) bo prišlo med gradnjo. Po zaključku gradbenih del bo območje povrnjeno v začetno stanje. Posegi ne bodo ogrozili ugodnega stanja kvalifikacijskih živalskih vrst in habitatnih tipov, ter ne bodo imeli bistvenega vpliva na varstvene cilje Natura območja ter na njegovo celovitost in povezanost. Za projekt je bila izvedena presoja sprejemljivosti posegov v okviru izdaje naravovarstvenega soglasja po 105.a členu ZON. Za projekt je bila izdana Izjava organa, pristojnega za spremljanje stanja območij Natura 2000. |
|  | Ali obstajajo kaka druga območja na kraju ali v njegovi okolici, ki so pomembna ali ranljiva zaradi svoje ekologije, na katere bi projekt lahko vplival, npr. mokrišča, visokogorje, gozdovi in druga gozdna zemljišča s poudarjenimi ekološkimi funkcijami? | DA EPO Mura – Radmožanci Gradnja kanalizacije in ČN delno poteka po EPO Mura - Radmožanci. Vpliv bi lahko pričakovali v času gradnje. V času obratovanja bodo površine nad kanalizacijskimi vodi povrnjene v prvotno stanje. | Učinek ne bo pomemben, saj bo omejen na čas gradnje, omejen na območje gradbišča in njegovo ožjo okolico ter povraten. Lastnosti EPO, habitati zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst ter kulturna krajina bodo tako ohranjeni. |
|  | Ali se na kraju ali v njegovi okolici naseljujejo zaščitene, pomembne ali ogrožene vrste rastlin ali živali, npr. za razmnoževanje, gnezdenje, prehranjevanje, počitek, prezimovanje, selitve, ki bi jih projekt lahko prizadel? | Ni podatkov. Kanalizacijski vodi bodo pod zemljo. Pokončani gradnji bodo površine povrnjene v prvotno stanje, zato vpliva ne pričakujemo. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo kakšna vodna telesa (celinske, obalne, morske ali podzemne vode), na katera bi projekt lahko vplival? | DA – celinske vode Mura je prejemnik in odvodnik očiščenih odpadnih vod. Prestavitev potoka Hercegovščak in prečkanje kanalizacije pod strugami treh potokov. | V času gradnje bo učinek kratkotrajen, omejen na območje gradbišča in reverzibilen. Po izvedenem projektu bo učinek na Muro pozitiven saj je izhodiščno stanje tako, da imajo odpadne vode brez čiščenja iztok v Muro. |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo vodovarstvena območja, na katera bi projekt lahko vplival? | DA Gradnja bo potekala na robu radenskega vrelčnega območja (III.varstveni pas) | Vpliv bi lahko pričakovali predvsem med gradnjo. Učinek bo zato kratkotrajen. Učinek ne bo pomemben. Za gradnjo je bilo izdano vodno soglasje(glej točko 1.g) |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšna območja ali pojavi visoke krajinske, slikovite ali estetske vrednosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Na lokaciji KČN ali njeni bližini ne obstajajo območja visoke krajinske ali estetske vrednosti (ocena iz Atlasa okolja – uradnega podatka ni). Kanalizacija nima trajnega vpliva, saj gre za vkopane objekte. |  |
|  | Ali se projekt nahaja na vidno izpostavljenem kraju, kjer ga bo verjetno videlo mnogo ljudi? | Verjetno Ne Lokacija ČN ni na izpostavljenem kraju, omilitveni pogoji so, da se okrog ČN zasadi zeleni pas z avtohtonimi vrstami. Ko bodo kanalizacijski vodi zgrajeni ne bodo vidni, saj bodo zgrajeni pod zemljo. |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne poti, ki jih javnost uporablja za rekreacijo in podobne aktivnosti, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE |  |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje kakšne prometnice, kjer bi lahko nastajali prometni zastoji ali ki povzročajo okoljske probleme, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA | Gradnja kanalizacije bo potekala večinoma v cestnem telesu zato bo v času gradnje povečana možnost nastanka prometnih zastojev. Učinek pa bo kratkotrajen, omejen na gradbišče in brez povratnega učinka. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje območja ali pojavi zgodovinskega ali kulturnega pomena, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE |  |
|  | Ali na kraju ali v njegovi okolici že obstajajo rabe prostora (npr. stanovanja, vrtovi, druga zasebna zemljišča, obrt in industrija, trgovina, rekreacija, javne površine in objekti, kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, rudarstvo, kamnolom, energetski objekti) na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno DA | Območje KČN Gornja Radgona se nahaja na gozdnih površinah. Učinek bo sicer trajen, vendar bo območje spremenjene rabe majhno, učinek pa omejen na KČN. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali obstajajo na lokaciji ali okoli nje gosto naseljena ali gosto pozidana območja , na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE KČN Gornja Radgona se ne nahaja v neposredni bližini stanovanjskih objektov. Kanalizacija se bo gradila v naseljih, vendar bo pod zemljo. |  |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo objekti s posebej občutljivimi skupinami prebivalstva, kot so bolnišnice, zdravilišča, šole, vrtci, ali z objekti, kjer se pogosto zadržujejo, srečujejo večje skupine ljudi (npr. za verske obrede, društvene aktivnosti) ? | Verjetno DA | Gradnja kanalizacije v občini Gornja Radgona bo potekala v naseljih. Učinek bo kratkotrajen, omejen na čas gradnje in ne bo imel povratnega učinka. Učinek ne bo pomemben. |
|  | Ali se na lokaciji ali okoli nje nahajajo pomembne, visokokakovostne ali redke dobrine, na katere bi projekt lahko vplival? (npr. gozdovi s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo, kmetijska zemljišča z visoko boniteto, trajni nasadi, območja agromelioracij, viri pitne vode, akumulacijska jezera, komercialni ribniki, ribogojnice, vode posebnega pomena v ribištvu, rudniki) | Verjetno NE Na lokaciji ali okoli nje ni zabeleženih nahajališč visokokakovostnih ali redkih dobrin. |  |
|  | Ali se projekt umešča na potresno ogroženo območje, na območje pogrezanja tal, zemeljskih ali snežnih plazov, erozije, poplav , ekstremnih ali neugodnih klimatskih razmer, kot so temperaturne inverzije, megla, močni vetrovi, ki bi lahko povzročili, da bo projekt povzročil okoljske probleme? | Verjetno NE Projekt se ne umešča na potresno ogroženo območje, na območje pogrezanja tal, zemeljskih ali snežnih plazov, erozije, ekstremnih ali neugodnih klimatskih razmer. KČN bo izvedena v skladu z vodnim soglasjem (glej točko 1.g) |  |
|  | Ali obstajajo kaki drugi načrti ali projekti za prihodnjo rabo zemljišč na lokaciji ali okoli nje, na katere bi projekt lahko vplival? | Verjetno NE Kanalizacija se bo gradila pod zemljo zato vpliva ne bo. V bližini je Državni prostorski načrt za hidroelektrarno Hrastje Mota na Muri (v pripravi). |  |
|  | Ali obstajajo katerikoli drugi dejavniki, ki bi morali biti upoštevani, kot npr. posledični razvoj gradenj, ki bi lahko imele okoljske posledice, ali možnost kumulativnih učinkov z drugimi obstoječimi ali načrtovanimi projekti v tem prostoru? | Verjetno NE Razvoj gradenj ali kumulativnih učinkov ni pričakovati. |  |

Tabela 3: Sklepna ocena

| Zaključki - povzetek ugotovitev iz tabele 2 |  |
| --- | --- |
| a | Značilnosti projekta |
|  | Projekt obsega izgradnjo 9.074,50 m ločenega kanalizacijskega sistema, treh črpališč, treh regulacijskih objektov in enega zadrževalnika ter izgradnjo ČN Gornja Radgona s kapaciteto 8.800 PE. Kanalizacija je v večjem delu zgrajena pod zemljo in v ali ob cestah. Zaradi posega se bo prestavilo strugo potoka Hercegovščak in zgradil dvignjen plato (za gradnjo ČN) zaradi poplavnih voda reke Mure. Med delovanjem čistilne naprave bodo nastajali odpadki. Glavnino odpadka predstavlja blato iz komunalne čistilne naprave. Izvedba projekta bo povzročala hrup, raven hrupa bo povečana predvsem med gradnjo kanalizacija komunalne odpadne vode. Po izvedbi kanalizacije, vključno z vsemi objekti, vpliva na raven hrupa v okolju ne bo. Črpališča so podzemni objekti, praviloma s potopnimi črpalkami. |
| b | Značilnosti lokacije |
|  | Projekt se odvija v občini Gornja Radgona, ki se nahaja v SV Sloveniji, tik ob meji s sosednjo Avstrijo. Z izvedbo projekta bo spremenjena dejanska raba na območju ČN, ki se umešča na doslej nepozidano območje, vendar na površine za predvideno komunalno infrastrukturo – skladno s prostorskimi akti. Gradnja kanalizacije bo potekala v bližini ali ob: objektih in območjih kulturne dediščine, naravnih vrednotah, Natura 2000 območjih. Na lokaciji se nahaja reka Mura, ki je sprejemnik očiščenih odpadnih vod. Gradnja bo potekala na robu radenskega vrelčnega območja (III.varstveni pas). |
| c | Značilnosti možnih učinkov |
|  | Z izvedbo projekta bo spremenjena dejanska raba na območju KČN, saj se umešča na doslej nepozidano območje. Sprememba predstavlja minimalno izgubo zemljišč (manj kot 0,5 ha). Učinek obremenitve prebivalstva s hrupom med gradnjo in obratovanjem ne bo pomemben. Vsi posegi v tla bodo izvedeni v prisotnosti konservatorja zaradi morebitnih najdb. Cilji varstva kulturne dediščine bodo ob upoštevanih izdanih ukrepih doseženi. Izgradnja KČN bo bistveno izboljšala stanje reke Mure, saj je izhodiščno stanje tako, da imajo odpadne vode neposreden iztok vanjo. Kljub poseganju na Natura 2000 območje ocenjujemo, da učinkov nanj ne bo saj so posegi takšni, da ne bodo škodljivo vplivali na varstvene cilje Natura 2000 območja, njegovo celovitost in povezanost. Podobno kot pri Natura 2000 območju, ne bo vpliva niti na EPO, ker ne bo vpliva na celovitost EPO in na njegove temeljne ekosistemske vsebine. V času gradnje kanalizacije bo verjetno prihajalo do prometnih zastojev. Učinek bo kratkotrajen in reverzibilen. Ugotavljamo, da bo izvedba projekta pomenila vplive v več kategorijah, vendar bodo ugotovljeni vplivi prostorsko omejeni na majhno površino. Večinoma bodo vplivi kratkotrajni in reverzibilni, saj bodo omejeni na čas gradnje. Med trajnimi in nepovratnimi učinki so le taki, ki za okolje ali zdravje ljudi ne pomenijo negativnih posledic. Čezmejnih vplivov ne bo. Izvedba projekta pomeni bistveno izboljšanje stanja okolja, saj ne bo več nekontroliranih izpustov neočiščenih komunalnih vod v reko Muro. |
| Predlog ocenjevalca (označi): |  |
|  Za projekt ni treba izvesti presoje vplivov na okolje. |  |
|  Za projekt je treba izvesti presojo vplivov na okolje. |  |

| Izpolnil: ime in priimek | Ivo Kejžar, Tanja Sunčič, Nataša Zupančič, Aleksander Jenko, Branko Štrekelj |
| --- | --- |
| Dne: |  |
| Podpis |  |

v projektni prijavi se za projekt uporablja izraz »investicija«, v predpisih o varstvu okolja pa »poseg v okolje«

upravičenec

z označeno lokacijo nameravanega posega na pregledni karti velikosti A4 ali A3 (Atlas okolja)

našteti je treba vse načrtovane aktivnosti in jih po potrebi ločeno opisati

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14

iz Direktive, Priloge III in Uredbe o PVO, Priloge 2